- Рис. 1.  Схема  к задаче

Параметры элементов цепи имеют следующие значения:   Е1 = 20 В;  Е2 = 10 В;

E5 = 18 В;  E12 = 40 В;  E15 = 11 В;  R1 = 40 Ом;  R2 = 7 Ом;  R3  = 20 Ом;  R5 = 16 Ом;   R6 = 5 Ом;  R7 = 3 Ом;  R8 = 22 Ом;  R10 = 24 Ом;  R11 = 9 Ом;  R12 = 21 Ом;  R13 = 53 Ом;  R15 = 12 Ом.

Расчет цепи методом контурных токов.

Определяются контуры, для которых можно составить уравнения контурных токов, и произвольно  принимаются направления этих токов.  Для этого преобразуем исходную схему и укажем направление токов ветвей и контурных токов.

- где    R17 = R3 + R5 = 20 + 16 = 36 Ом

R18 = R11 + R13 + R15 = 9 + 53+ 12  = 74 Ом

1)  Уравнения контурных токов для этой схемы имеют вид:

- I11 R11 - I22 R12 - I33 R13 = Е11;

- I11 R21 + I22 R22 - I33 R23 = Е22;

- I11 R31 - I22 R32 + I33 R33 – I44 R34 = Е33;

- I33 R43 + I44 R44 = Е44;

где   R11 = R1 + R2 + R7 = 40 + 7 + 3 = 50 Ом;

R22 = R2 + R6 + R17 = 7 + 5 + 36 = 48 Ом;

R33 = R6 + R7 + R10  + R12  = 5+ 3+ 24 + 21 = 53 Ом;

R44 = R12 + R18  = 21 + 74 = 95 Ом;

R12 = R21 = R2  = 7 Ом;            R23 = R32 = R6  = 5 Ом;

R34 = R43 = R12  = 21 Ом;            R13 = R31 = R7  = 3 Ом;

Е11 = Е2 - E1  = 10 – 20 = - 10 В;     Е22 = - Е2 - E5  = - 10 - 18= - 28 В;

Е33 = - E12  = - 40 В;                       Е44 = Е12 - E15  = 40 – 11 = 29  В;

- Система уравнений  после подстановки числовых значений:

- 50I11 - 7I22 - 3I33 = - 10;

- 7I11 + 48I22 - 5I33 = - 28;

- 3I11 - 5I22 + 53I33 – 21I44 = - 40;

- 21I33 + 95I44 = 29;

2)  Составляются определители контурных уравнений: основной Δ   и  дополнительные  Δ 1, Δ 2, Δ 3 .

Δ=50−7−30−748−50−3−553−2100−2195=10620754 Δ1=−10−7−30−2848−50−40−553−21290−2195=-3692883Δ2=50−10−30−7−28−50−3−4053−21029−2195=-7608251 Δ3=50−7−100−748−280−3−5−40−21002995=-8392951 Δ4=50−7−3−10−748−5−28−3−553−4000−2129=1386841

3)  По найденным определителям вычисляются контурные токи:

I11 = Δ 1 / Δ   = - 3692883 / 10620754 = - 0,348 А;

I22  = Δ 2 / Δ  = - 7608251 / 10620754 = - 0,716 А;

I33  = Δ 3 /Δ  = - 8392951 / 10620754 =  - 0,790 А;

I44  = Δ 4 /Δ  = 1386841 / 10620754 =  0,131 А.

4) По контурным токам определяются токи в ветвях цепи:

I1 = - I11 = 0,348 А;

I2  = I11 – I22 = - 0,348 + 0,716 = 0,368 А;

I6  = I22 – I33 = -0,716 + 0,790= 0,074 А;

I7  = I11 – I33 = - 0,348 + 0,790 =  0,442 А;

I8 = - I33  = 0,790 А;

I10 = - I33  = 0,790 А;

I12  = I44 – I33 = 0,131 + 0,790= 0,921 А;

I17 = - I22  = 0,716 А;

I18 = I44  = 0,131 А.

Составление системы уравнений Кирхгофа.

1)  На схеме  указываются  направления токов  в ветвях  с учетом их знаков и направлений контурных  токов  и составляются узловые уравнения по первому закону Кирхгофа для независимых узлов А, В, С, D, E, F.

I1 + I2 – I17 = 0;

I10 – I1 – I7 = 0;

I7 – I2 – I6 = 0;

I6 + I17 – I8 = 0;

I8 + I18 - I12 = 0;

I12 - I10 - I18 = 0.

Получаем:

0,348 + 0,368 - 0,716 = 0;

0,790 - 0,348 – 0,442 = 0;

0,442 - 0,368 – 0,074 = 0;

0,074 + 0,716 - 0,790 = 0;

0,790 + 0,131 - 0,921 = 0;

0,921 - 0,790 - 0,131 = 0.

Все равенства выполняются, следовательно, все токи вычислены верно.