86. Источник тока, амперметр и резистор соединены последовательно. Если взять резистор из медной проволоки длиной L1=100м и поперечным сечением S1=2мм2 , то амперметр показывает ток I1=1,43 A. Если же взять резистор из алюминия длиной L2=57,3м и поперечным сечением S2=1мм2 , то амперметр показывает ток I2=1 A. Сопротивление амперметра RA=0,05Ом. Найти ЭДС источника тока и его внутреннее сопротивление r.

Дано: 1 – медь,                                           Решение

2 – алюминий

L1=100м                Определим сопротивление резистора из медной

L2=57,3м           проволоки

S1=2мм2                                                    R1=ρ1L1S1, где

S2=1мм2                ρ1– удельное сопротивление меди (ρ1=0,0175 Ом⋅мм2м);

I1=1,43 A            L1 – длина медного проводника;

I2=1 A

RA=0,05Ом        S1 – площадь поперечного сечения медного проводника.

E−?                                            R1=0,0175⋅1002=0,875 Ом.

r−?

Определим сопротивление резистора из алюминия по формуле:

R2=ρ2L2S2, где

ρ2– удельное сопротивление алюминия (ρ2=0,028 Ом⋅мм2м);

L2 – длина алюминиевого проводника;

S2 – площадь поперечного сечения алюминиевого проводника.

R2=0,028⋅57,31=1,6 Ом.

Согласно  закону Ома учитывая то, что цепь последовательная, ЭДС источника тока равна

E=I1(R1+RA+r), где

RA– сопротивление амперметра;

r – внутреннее сопротивление источника тока.

С другой стороны,

E=I2(R2+RA+r).

Получим систему двух уравнений с двумя неизвестными:

E=I1(R1+RA+r),

E=1,43⋅(0,875+0,05+r),

Решая систему уравнений, получим значение внутреннего сопротивления источника тока r

r=(1⋅1,6+1⋅0,05)−(1,43⋅0,875+1,43⋅0,05)1,43−1=0,761 Ом

и ЭДС источника тока

E=I1(R1+RA+r)=1,43⋅(0,875+0,05+0,761)=2,41 В.

Ответ: ЭДС источника тока равна 2,41 В, а его внутреннее сопротивление r равно 0,761 Ом.

88. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1=10 Aи I2=15 A. Расстояние между проводами a=10см. Определить напряженность Hмагнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1=8см и от второго на r2=6см.

Дано:						Решение

I1=10 A

I2=15 A

a=10см = 0,1 м

r1=8см = 0,08 м

r2=6см = 0,06 м

H−?

Рисунок 1

Для нахождения напряженность H магнитного поля в точке А воспользуемся принципом суперпозиции магнитных полей. Для этого определим направления напряженностей H1 и H2 магнитного поля, создаваемых каждым проводником с током в отдельности, и сложим их геометрически.

H=H1+H2.

Модуль вектора Hможет быть найден по теореме косинусов:

H=H12+H22+2 H1 H2 cosα, где

α – угол между векторами H1 и H2.

Напряженности магнитного поля H1 и H2 выражаем соответственно через силу тока I и расстояния r1 и r2от проводов до точки А:

H1=I12 π r1;

H2=I22 π r2.

Подставляя выражения H1 и H2 в выражение по теореме косинусов и вынося 12 π  за знак корня, получим

H=12 πI1r12+I2r22+2 I1r1 I2r2 cosα.

Проверим единицу измерения:

H=12 πI1r12+I2r22+2 I1r1 I2r2 cosα=1Aм2+Aм2+Aм⋅Aм=Ам.

Сначала вычислим cosα. Заметив, что α=∠ DAC(как углы с ответственно перпендикулярными сторонами), по теореме косинусов запишем:

a2=r12+r22−2 r1 r2 cosα, где

а – расстояние между проводами.

cosα=r12+r22−a22 r1 r2=0,082+0,062−0,122⋅0,08⋅0,06=0.

Подставив в формулу для нахождения напряженности числовые значения физических величин, произведем вычисления:

H=12 πI1r12+I2r22+2 I1r1 I2r2 cosα=12⋅3,14⋅100,082+150,062+2⋅100,08⋅100,08⋅0=44,5 Ам⋅

Ответ: напряженность H магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1=8см и от второго на r2=6см равна 44,5 Ам.

94. По витку радиусом R=10см течет ток I=50 A. Виток помещен в однородное магнитное поле с индукцией B=0,2Тл. Определить момент сил M, действующий на виток, если плоскость витка составляет угол ϕ=600 с линиями индукции.

Дано: 	Решение

R=10см = 0,1м

I=50 A

B=0,2Тл

ϕ=600

M−?

Рисунок 2

На рисунке 2 индукция магнитного поля В, в котором находится виток, направлена вдоль оси Х.

Выберем направление тока в витке, как указано на рисунке 2.                               На виток с током в магнитном поле действует момент сил

М=ρт В , где

ρт – вектор магнитного момента витка, направление которого определяется по правилу буравчика, а абсолютная величина определяется формулой

ρт=I S, где

S – площадь витка, в условиях данной задачи

S = πR2,

S = 3,14 0,12 = 0,0314 м2.

Тогда                             ρт=50⋅ 0,0314=1,57Ам2.

Направление момента сил М совпадает с направлением векторного произведения ρтВ. В данном случае вектор М направлен вдоль оси Z. 	Абсолютная величина вектора момента сил определяется формулой

М=ρт В sin ρmB, где

ρтB – угол между векторами ρт и B, он равен

ρтB=900−α=900−600=300.

Вычислим величину момента сил, действующего на виток:

М=1,57⋅0,2⋅sin(300)=0,157Нм.

Ответ: величина момента сил, действующего на виток равна М = 0,157 Н·м.