Задача 3.1

Цепь (рис. 1, а) содержит резисторы R1 = 1 кОм, R2 = 1 кОм, R3 =  1 кОм, емкость С = 10 нФ и источник постоянного напряжения Е = 5 В. В момент t = 0 происходит замыкание ключа К и в цепи возникает переходной процесс. Требуется: рассчитать основные характеристики процесса; получить выражения для токов i2(t), i3(t) и напряжения uС(t) классическим методом; построить графики указанных токов и напряжения; рассчитать ток i2(t) операторным методом.

Рис. 1

Решение

1. Находим токи i1, i2, i3 и напряжение uС в три момента времени: t = 0–, 0+ и ¥.

1.1. Момент t = 0–. Он соответствует стационарному состоянию цепи до коммутации. В этом состоянии ключ К разомкнут, а резистор R2 влияет на работу цепи. Сама схема (рис. 1 а) представляет собой цепь, в которой i2(0–) = 0, и она может быть рассчитана по следующим формулам:

i1(0)=i3(0)=ER1+R2+R3=5(1000+1000+1000)=0,00167 А=1,67 мА;

i2(0)=0 ;

uC(0)=i3(0) (R2+R3)=0,00167⋅(1000+1000)=3,34 В.

1.2. Момент t = 0+. Это первое мгновение после замыкания ключа К. В соответствии с законом коммутации:

uC(0+)=uC(0)=3,34 В.

Остальные величины находим путем составления и решения системы уравнений по законам Кирхгофа, описывающих электрическое состояние цепи в момент t = 0+ (рис. 1 б):

i1(0+)−i2(0+)−i3(0+)=0;i1(0+) R1+uC(0+)=E;

После числовых подстановок получим:

i1(0+)−i2(0+)−i3(0+)=0;i1(0+)⋅1000+3,34=5;

Решая систему, находим:

i1(0+)=0,00166 A=1,66 мА;i2(0+)=−0,00168 А=−1,68 мА;i3(0+)=0,00334 A=3,34 мА.

1.3. Момент t = ¥ означает новое стационарное состояние цепи после окончания переходного процесса. Внешне схема цепи при t = ¥ соответствует   рис. 1 б, причем i2(∞)=0, а остальные токи и напряжение рассчитываются по формулам:

i1(∞)=E(R1+R3)=5(1000+1000)=0,0025 A=2,5 мА;

i3(∞)=i1(∞)−i2(∞)=i1(∞)=2,5 мА;

uC(∞)=i3(∞) R3=0,0025⋅1000=2,5 В.

2. Расчет токов i2(t), i3(t) и напряжения uС(t) после коммутации классическим методом.

Переходный процесс в цепях первого порядка (с одним реактивным элементом) описывается уравнением вида

f(t)=fпр+fсв(t)=fпр+А еpt,

где fпр = f (¥) – принужденная составляющая искомой величины, равная ее значению при t = ¥;                                                                                                         fсв(t) – свободная составляющая;                                                                                            A – постоянная интегрирования;                                                                                            р – корень характеристического уравнения, определяющий в конечном итоге длительность переходного процесса. Так как р является общей величиной для всех токов и напряжений в конкретной цепи, то расчет переходного процесса целесообразно начать с определения р.

2.1. Характеристическое уравнение для расчета р составляется по операторной схеме замещения, отражающей работу цепи после коммутации, и показанной на рис. 2.

Рис. 2

Z(p)=R1+R3 1CpR3+1Cp=R1+R3R3Cp+1.

Принимая Z( p) = 0, получим характеристическое уравнение

R1+R3R3Cp+1=0;

решение уравнения дает корень

p=−R1+R3R1 R3 C=−1000+10001000⋅1000⋅10−8=−200000.

Величина

τ=1p=1200000=0,000005 c.=5 мкс

называется постоянной времени цепи.

2.2. Расчет uC(t).

uC(t)=uCпр+АС еp t.

Учтем, что uC пр = uC (¥) = 2,5 В. Величину AС найдем из рассмотрения uC(0+) с учетом независимого начального условия:

uC(0+)=2,5+AC ep⋅0=3,34 В.

Откуда AС = 3,34 –2,5 = 0,84. Тогда

uC(t)=2,5+0,84 e−200⋅103 t В.

2.3. Расчет i2(t).

Воспользуемся законом Ома для емкости:

i2(t)=C duCdt=10−8⋅ddt2,5+0,84 e−200⋅103 t=10−80,84⋅(−200000)⋅e−200⋅103 t==−0,00168 e−200⋅103t A=−1,68 e−200⋅103t мA.

2.4. Расчет i3(t) аналогичен расчету uC(t).

i3(t)=i3пр+А3 еp t.

i3(0+)=2,5+A3=3,34 мА;

A3=0,84.

i3(t)=2,5+0,84 e−200⋅103 t мА.

2.5. Проверка правильности расчетов производится путем анализа найденных выражений в моменты времени t = 0 и ¥.

i2(0)=−1,68 мА; i2(∞)=0;i3(0)=3,34 мА; i3(∞)=2,5 мА;uC(0)=3,34 B; uC(0)=2,5 B.

Полученные значения всех величин совпадают с результатами расчетов в п. 1.

3. Построение графиков переходного процесса.

Для построения графиков необходимо составить таблицу значений i2(t), i3(t), uС(t) в различные моменты времени (таблица 1).

Таблица 1

| t | 0 | 0,5t | t | 1,5t | 2t | 3t | 4t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мкс | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| , мА | -1,68 | -1,02 | -0,62 | -0,37 | -0,23 | -0,084 | -0,031 |
| , мА | 3,34 | 3,0 | 2,81 | 2,69 | 2,61 | 2,54 | 2,52 |
| uC, В | 3,34 | 3,0 | 2,81 | 2,69 | 2,61 | 2,54 | 2,52 |

Рис. 3

i2(t) и i3(t) могут быть построены на одном графике. При выборе масштабных делений по осям графиков учитываются максимальные значения соответствующих величин. Для тока и напряжения целесообразно принять в 1 см по 1 мА и 1 В соответственно. Масштаб по оси времени определяется длительностью переходного процесса. Известно, что экспоненциальные функции за время t = 3t изменяется на 95% от своего максимального значения. Тогда можно принять, что переходный процесс в цепях первого порядка заканчивается через 3t с погрешностью 5%. Получим для данной схемы tпер.пр = 3t = 15 мкс. Для построения графика удобно принять масштаб по оси времени 2 мкс в 1 см.

- Расчет тока i2(t) операторным методом.

Рис. 4

Для состояния цепи при t ³ 0 составляется операторная схема замещения, которая учитывает независимые начальные условия в виде дополнительных (расчетных) источников напряжения LiL(0) или uC(0)/p. В данной задаче таким источником будет uC(0)/p (рис. 4).

Используя закон Ома, в операторной форме, запишем

I2(p)=Uab(p)−UC(0)p1Cp,

где Uab( p) может быть найдено по методу узловых напряжений:

Uab(p)=Ep⋅ 1R1⋅ UC(0)p ⋅Cp1R1+Cp+1R3=E(p)+R1 UC(0) CpR1 pR3+Cp R1 R3+R1R1 R3=E(p) R3+R1 R3 UC(o) Cpp (R3+R1 R3Cp +R1)⋅

Подставляя, получим:

Uab(p)=5⋅1000+1000⋅1000⋅3,34⋅10−8pp (1000+1000⋅1000⋅10−8p+1000)=5000+0,0334pp (2000+0,01p)=5000+0,0334p0,01p2+2000p⋅

Подставляя значение Uab( p), получим выражение для тока в операторной форме:

I2(p)=Uab(p)−UC(0)p Cp=5000+0,0334p0,01 p2+2000 p−3,34p⋅10−8p=(5000+0,0334p−0,0334p−6680)⋅10−8pp (0,01p+2000)=−1680⋅10−8pp (0,01p+2000)=−0,00168p (p+200000)⋅

Таким образом,

I2(p)=−0,00168p (p+200000)=F1(p)p F2(p)⋅

Используя теорему разложения, найдем оригинал тока:

i2(t)=F1(0)F2(0)+F1(p1)p1 F2'(p1) ep1 t=−0,00168200000+−0,00168p ⋅1 e−200000 t==−0,0000000084−0,00168 e−200⋅103 t≈−0,00168 e−200⋅103 t A=−1,68 e−200⋅103 t мА,

выражение для которого совпадает с выражением, полученным классическим методом.