КОНТРОЛЬНАЯ

РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕПЛОТЕХНИКА

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ 1	3

ЗАДАНИЕ 2	9

ЗАДАНИЕ 3	13

ЗАДАНИЕ 4	18

ЛИТЕРАТУРА	22

# ЗАДАНИЕ 1

Условие.

Смесь газов находится в газовом баллоне. В результате пожара температура газовой смеси изменилась от t1 = 10 °С до t2 = 25 °С. Найти количество теплоты Q, подведенное к газовой смеси, а также физические величины, характеризующие газовую смесь до и после нагревания.

Состав газовой смеси (по объему):

- аргон – 0,53;

- азот – 0,38;

- углекислый газ – 0,09.

Начальное давление смеси р1 = 400 кПа, начальный объем смеси V1 = 0,02 м3.

Результаты расчета представить в виде таблиц.

Решение.

1. Определяем молярную массу смеси по формуле:

где 39,95 г/моль – молекулярная масса аргона;

28,02 г/моль – молекулярная масса азота;

44,01 г/моль – молекулярная масса углекислого газа.

2. Определяем массовые доли компонентов по формулам:

3. Определяем плотность смеси по формуле:

где 1,78 кг/м3 – плотность аргона;

1,25 кг/м3 – плотность азота;

1,98 кг/м3 – плотность углекислого газа.

4. Определяем массу смеси по формуле:

mсм = ρсм·V1 = 1,60·0,02 = 0,032 кг = 32,00 г.

5. Определяем количество вещества в смеси по формуле:

6. Так как молярные доли компонентов смеси равны объемным долям, определяем количество вещества компонентов смеси по формулам:

7. Определяем массы компонентов смеси по формулам:

8. Определяем молярные теплоемкости компонентов смеси при постоянном объеме по формулам:

где i = 3 для аргона, i = 5 для азота, i = 6 для углекислого газа – число степеней свободы молекулы;

R = 8314 Дж/(кг·К) – универсальная газовая постоянная.

9. Определяем молярные теплоемкости компонентов смеси при постоянном давлении по формулам:

10. Определяем удельные теплоемкости компонентов смеси при постоянном объеме по формулам:

11. Определяем удельные теплоемкости компонентов смеси при постоянном давлении по формулам:

12. Определяем молярную теплоемкость смеси при постоянном объеме и при постоянном давлении по формулам:

13. Определяем удельную теплоемкость смеси при постоянном объеме и при постоянном давлении по формулам:

14. Определяем парциальные давления компонентов смеси до нагревания по формулам:

15. Так как нагревание газа происходит в баллоне, то данный процесс является изохорным. Поэтому давление смеси после нагревания определяем по формуле:

16. Определяем парциальные давления компонентов смеси после нагревания по формулам:

17. Определяем количество теплоты, подведенной к смеси, по формуле:

Q = mсм·сV·(t2 – t1) = 0,032·469,05·(25 – 10) = 225,14 Дж.

18. Сводим результаты расчетов в таблицы 1 и 2.

Таблица 1

Результаты расчета компонентов смеси

| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Аргон | Азот | СО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемная доля компонента | ri | - | 0,53 | 0,38 | 0,09 |
| Массовая доля компонента | gi | - | 0,59 | 0,30 | 0,11 |
| Количество вещества компонента | хi | моль | 0,47 | 0,34 | 0,08 |
| Масса компонента | mi | г | 18,88 | 9,60 | 3,52 |
| Молярная теплоемкость при постоянном объеме | СμV (i) | Дж/(моль·К) | 12471 | 20785 | 24942 |
| Молярная теплоемкость при постоянном давлении | СμР (i) | Дж/(моль·К) | 20785 | 29099 | 33256 |
| Удельная теплоемкость при постоянном объеме | cV (i) | Дж/(кг·К) | 312,16 | 741,79 | 566,73 |
| Удельная теплоемкость при постоянном давлении | cР (i) | Дж/(кг·К) | 520,27 | 1038,51 | 755,65 |
| Парциальное давление до нагревания | Р1 (i) | кПа | 212 | 152 | 36 |
| Парциальное давление после нагревания | Р2 (i) | кПа | 223 | 160 | 38 |

Таблица 2

Результаты расчета смеси

| Параметр | Обозначение | Единица измерения | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество вещества | хсм | моль | 0,89 |
| Масса смеси | mсм | г | 32,00 |
| Молярная масса смеси | μсм | г/моль | 35,78 |
| Молярная теплоемкость при постоянном объеме | СμV | Дж/(моль·К) | 16753 |
| Молярная теплоемкость при постоянном давлении | СμР | Дж/(моль·К) | 25067 |
| Удельная теплоемкость при постоянном объеме | сV | Дж/(кг·К) | 469,05 |
| Удельная теплоемкость при постоянном давлении | сР | Дж/(кг·К) | 701,63 |
| Давление смеси после нагревания | Р2 | кПа | 421 |
| Объем смеси после нагревания | V2 | м3 | 0,02 |
| Температура смеси после нагревания | t2 | °C | 25 |



# ЗАДАНИЕ 2

Условие.

Поршневой 5-ступенчатый компрессор зарядной станции производительностью G = 480 г/с, наполняя баллоны, сжимает кислород по политропе с показателем n = 1,23 до давления Pк = 9 МПа. Начальные параметры кислорода: P0 = 90 кПа и t0 = 20 °С. Значения степеней сжатия для всех ступеней компрессора одинаковые. После каждой ступени происходит охлаждение кислорода в холодильнике до начальной температуры t0. При этом вода в холодильнике нагревается на Δtв  = 14 °С. Теплоемкость воды Cв = 4190 Дж/(кг·°С).

Требуется определить:

- степень сжатия в каждой ступени;

- температуру, давление и удельный объем газа в каждой ступени сжатия;

- теоретическую (без учета потерь и влияния «мертвого» объема цилиндров) мощность, потребляемую компрессором;

- расход охлаждающей воды в холодильнике.

Результаты расчета представить в виде таблиц.

Решение.

1. Так как после каждой ступени происходит охлаждение газа до начальной температуры, то температуры газа на входе всех 5 ступеней будут одинаковы и равны начальной:

Т0 = Т1вх  = Т2вх = Т3вх  = Т4вх = Т5вх = t0 + 273 = 20 + 273 = 293 К.

2. Определяем степень сжатия в каждой ступени по формуле:

3. Определяем температуру газа на выходе из каждой ступени по формуле:

4. Определяем давления газа на выходе из каждой ступени по формулам:

Р1 = Р0·х = 90·2,51 = 225,90 кПа;

Р2 = Р1·х = 225,90·2,51 = 567,01 кПа;

Р3 = Р2·х = 567,01·2,51 = 1423,20 кПа;

Р4 = Р3·х = 1423,20·2,51 = 3572,23 кПа;

Р5 = Р4·х = 3572,23·2,51 = 9000,00 кПа.

5. Определяем удельный объем газа в каждой ступени по формулам:

где Rг = 259,80 Дж/(кг·К) – газовая постоянная кислорода.

6. Определяем расход энергии на сжатие газа в каждой ступени по формуле:

7. Определяем теоретическую мощность, потребляемую компрессором, по формуле:

N = z·G·L = 5·0,48·92649 = 222358 Вт = 222,36 кВт.

8. По справочным источникам определяем удельную теплоемкость кислорода при постоянном давлении:

ср = 914,80 Дж/(кг·К).

9. Определяем теплоту, отводимую от газа в каждом холодильнике, по формуле:

Q = G·cp·(Твых – Твх) = 0,48·914,80·(349 - 293) = 24590 Вт = 24,59 кВт.

10. Определяем расход воды для охлаждения в каждом холодильнике по формуле:

Таблица 3

Результаты термодинамического расчета

многоступенчатого поршневого компрессора

| Номер ступени |  | v, м3/кг | P, кПа | T, К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход | 0,85 | 90,00 | 293 |
|  | Выход | 0,40 | 225,90 | 349 |
| 2 | Вход | 0,34 | 225,90 | 293 |
|  | Выход | 0,16 | 567,01 | 349 |
| 3 | Вход | 0,13 | 567,01 | 293 |
|  | Выход | 0,06 | 1423,20 | 349 |
| 4 | Вход | 0,05 | 1423,20 | 293 |
|  | Выход | 0,03 | 3572,23 | 349 |
| 5 | Вход | 0,02 | 3572,23 | 293 |
|  | Выход | 0,01 | 9000,00 | 349 |

Таблица 4

Результаты термодинамического расчета

многоступенчатого поршневого компрессора

| Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень сжатия в одной ступени | х | - | 2,51 |
| Мощность компрессора | N | кВт | 222,36 |
| Мощность каждого холодильника | Q | кВт | 24,59 |
| Расход охлаждающей воды в каждом холодильнике | Gв | кг/с | 0,42 |



# ЗАДАНИЕ 3

Условие.

Цикл поршневого двигателя внутреннего сгорания пожарного автомобиля имеет следующие характеристики:

- степень сжатия  = 20;

- степень предварительного расширения ρ = 2,1;

- начальное давление р1 = 103 кПа;

- начальная температура t1 = 10 °С.

Принимая в качестве рабочего тела 1 кг продуктов горения с удельной теплоемкостью при постоянном объеме cv = 740 Дж/(кг·К) и молярной массой μ = 36 кг/кмоль, необходимо определить:

- параметры состояния рабочего тела в характерных точках цикла (давление, температуру, удельный объем, внутреннюю энергию);

- теплоту, работу, изменение внутренней энергии для каждого из процессов, входящих в цикл;

- работу цикла, термический КПД, сравнив его с коэффициентом полезного действия цикла Карно, имеющего одинаковые по сравнению с расчетным циклом максимальное и минимальное значения температур.

Вычертить график цикла в полулогарифмическом масштабе. Результаты расчета представить в виде таблицы.

Решение.

1. Определяем молярную теплоемкость рабочего тела при постоянном давлении по формуле:

СμР = μ·cР = 36·740 = 26640 Дж/(моль·К).

Определяем молярную теплоемкость рабочего тела при постоянном объеме по формуле:

СμV = СμР – R = 26640 – 8314 = 18326 Дж/(моль·К),

где R = 8314 Дж/(кг·К) – универсальная газовая постоянная.

Определяем удельную теплоемкость рабочего тела при постоянном объеме по формуле:

Определяем постоянную адиабаты рабочего тела по формуле:

2. Определяем удельный объем рабочего тела в точке 1 по формуле:

3. Определяем удельный объем рабочего тела в точке 2 по формуле:

Процесс 1 – 2 адиабатный. Поэтому определяем давление и температуру в точке 2 по формулам:

Определяем работу в процессе 1 – 2 по формуле:

Определяем изменение внутренней энергии в процессе 1 – 2 по формуле:

ΔU1-2 = -L1-2 = 14864 кДж/кг.

Количество подведенной теплоты в процессе 1 – 2:

Q1-2 = 0.

4. В исходных данных задана высокая степень сжатия  = 20, задана степень предварительного расширения ρ = 2,1, но не задана степень повышения давления. Следовательно, задан цикл с изобарным подводом теплоты (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма цикла ДВС с изобарным подводом теплоты.

5. В соответствии с заданным циклом, определяем параметры рабочего тела в точке 3 (процесс 2 – 3 изобарный) по формулам:

v3 = v2·ρ = 1,14·2,1 = 2,39 м3/кг;

р3 = р2 = 7931 кПа;

Определяем работу в процессе 2 – 3 по формуле:

Определяем изменение внутренней энергии в процессе 1 – 2 по формуле:

ΔU2-3 = сp·(t3 – t2) = 740·(2012 – 817) = 884300 Дж/кг = 884 кДж/кг.

Количество подведенной теплоты в процессе 2 – 3:

Q2-3 = ΔU2-3 = 884 кДж/кг.

6. Процесс 3 – 4 адиабатный, а процесс 4 – 1 изохорный. Следовательно:

v4 = v1 = 22,84 м3/кг;

Определяем работу в процессе 3 – 4 по формуле:

Определяем изменение внутренней энергии в процессе 1 – 2 по формуле:

ΔU3-4 = -L3-4 = -26845 кДж/кг.

Количество подведенной теплоты в процессе 1 – 2:

Q3-4 = 0.

Работа в процессе 4 – 1:

L4-1 = 0.

Определяем изменение внутренней энергии в процессе 4 – 1 по формуле:

ΔU4-1 = сv·(t4 – t1) = 509·(554 – 10) = 276926 Дж/кг = 277 кДж/кг.

Количество подведенной теплоты в процессе 1 – 2:

Q4-1 = ΔU4-1 = 277 кДж/кг.

7. Сводим результаты расчетов в табл. 5.

Таблица 5

Результаты термодинамического расчета цикла ДВС

| Номер точки | р, кПа | v, м3/кг | t, C | Процесс | Q, кДж/кг | L, кДж/кг | U, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | 22,84 | 10 | 1 - 2 | 0 | -14864 | 14864 |
| 2 | 7931 | 1,14 | 817 | 2 - 3 | 884 | 9935 | 884 |
| 3 | 7931 | 2,39 | 2012 | 3 - 4 | 0 | 26845 | -26845 |
| 4 | 301 | 22,84 | 554 | 4 - 5 | 277 | 0 | 277 |

8. Определяем термический КПД заданного цикла по формуле:

Определяем термический КПД цикла Карно по формуле:

# ЗАДАНИЕ 4

Условие.

Горизонтально расположенный неизолированный алюминиевый электропровод диаметром d = 2,0 мм и длиной L = 10 м охлаждается  воздухом, температура которого равна tf = 12 °С.

Необходимо определить коэффициент теплоотдачи от поверхности провода к воздуху, тепловой поток и допустимую силу тока в электропроводе. Температура провода по условиям пожарной безопасности не должна превышать tw = 60 °С.

Задачу решить для двух случаев:

- воздух неподвижен;

- поток воздуха обдувает провод со скоростью потока w = 1,4 м/с, а угол атаки потока составляет ψ = 60°.

Результаты расчета представить в виде таблицы.

Решение.

1. Решаем задачу для неподвижного воздуха.

Вычисляем определяющую температуру по формуле:

tm = 0,5·(tw + tf) = 0,5·(60 + 12) = 36 °C.

Для определяющей температуры из справочной таблицы выписываем следующие параметры воздуха:

- удельный объем v = 1,143 м3/кг;

- удельная теплоемкость при постоянном давлении ср = 1,005 кДж/(кг·°С);

- удельная теплопроводность λ = 0,027 Вт/(м·°С);

- кинематическая вязкость ν = 16,58·10-6 м2/с;

- число Прандтля Pr = 0,70.

Определяем температурный коэффициент объемного расширения  воздуха по формуле:

Определяем число Грасгофа по формуле:

Вычисляем произведение:

Gr·Pr = 11990553·0,70 = 8393387.

В зависимости от полученного результата по справочной таблице выбираем:

- коэффициент С = 0,54;

- показатель степени n = 0,25.

Определяем число Нусслельта по формуле:

Nu = C·(Gr·Pr)n = 0,54·(8393387)0,25 = 29,06.

Определяем коэффициент теплоотдачи по формуле:

392,31 Вт/(м2·°С).

Определяем тепловой поток по формуле:

Определяем допустимый ток по формуле:

где  - сопротивление провода (ρ = 0,027 Ом·мм2/м – удельное сопротивление алюминия).

2. Решаем задачу для подвижного воздуха.

Определяем число Рейнольдса по формуле:

где ν = 14,34·10-6 м2/с - кинематическая вязкость воздуха при tf = 12 °C.

Полученный результат больше критического значения, равного 100. Следовательно, режим движения воздуха турбулентный.

Из справочной таблицы выписываем числа Прандтля для воздуха с температурами tw = 60 °C и tf = 12 °C:

- Prw = 0,696;

- Prf = 0,705.

Определяем число Нуссельта по формуле:

где ψ = 0,95 – поправка на заданный угол атаки, принятая по справочному графику.

Определяем коэффициент теплоотдачи по формуле:

245,13 Вт/(м2·°С).

где λ = 0,025 Вт/(м·°С) - удельная теплопроводность воздуха при tf = 12 °C.

Определяем тепловой поток по формуле:

Определяем допустимый ток по формуле:

3. Определяем отношение токов, полученных в первом и втором случае:

4. Сводим результаты расчетов в табл. 6.

Таблица 6

Результаты расчета

| Параметры | Обозначение | Единица измерения | Значение величины |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент теплоотдачи от провода к неподвижному воздуху | α | Вт/(м2·°С) | 392,31 |
| Тепловой поток от поверхности электропровода к неподвижному воздуху | Q | Вт | 1183 |
| Допустимая сила тока | I1 | А | 115 |
| Коэффициент теплоотдачи от провода к потоку воздуха | α | Вт/(м2·°С) | 245,13 |
| Тепловой поток от поверхности электропровода к потоку воздуха | Q | Вт | 739 |
| Допустимая сила тока | I2 | А | 91 |
| Отношение токов | I2I1 | - | 0,79 |

# ЛИТЕРАТУРА

1. Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле.  М.: ВИПТШ МВД СССР, 1987. – 444 с.

2. Теплотехника / Под редакцией Г.А. Матвеева. М.: Высшая школа, 1981 – 480 с.

3. Техническая термодинамика / Под редакцией В.И. Крутова. М.: Высшая школа, 1981. – 462 с.

4. Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика и теплопередача. М.: Высшая школа, 1988. – 324 с.