1. Проверим статическую определимость балки:

W=3D-2Ш-С0, где

W- число степеней свободы системы;

D-число дисков (пролетов);

Ш - число шарниров;

C0-  число кинематических закреплений (опорных штырей)

В нашем случае D=2; Ш=1; С0=4(1 опорный стержень и 3в жесткой заделке в т. А)

W=3∙2-2∙1-4=0.

Значит, балка статически определима.

2. Для расчета двухпролетной балки применим поэтажную схему.

Шарнир в т. В - эквивалентен( по количеству связей) неподвижной шарнирной опоре.

В качестве основной балки выбираем  балку AB.

Изображаем балку и поэтажную схему:

3.Построение эпюр внутренних силовых факторов.

Начнем с балки BD.

Определим реакции опор:

Составляем уравнение моментов сил относительно т.B

mB(Fi)=0

RCy∙2d+F∙3d-M=0;  RCy∙2d+qd∙3d-2qd2=0

RCy=-qd22d=-0,5qd

Составляем уравнение моментов сил относительно т. С

mС(Fi)=0

-RBy∙2d-M+F∙d=0; -RBy∙2d-2qd2+qd∙d=0

RBy=-qd22d=-0,5qd

Fix=0; RBx=0.

Для проверки составим уравнение сил в проекции на ось Y:

RBy+RCy+F==-0,5qd-0,5qd+qd=0.

Реакции найдены верно. Знак “-“  означает то, что направлениеRBy  и RCy

противоположны направлению, указанному на схеме.

Для балки BD строим эпюры изгибающего момента и перерезывающих сил.

Проводим сечение на расстоянии x от т.D(будем двигаться противоположно направлению оси X)

Участок DC: 0≤x≤d

Mx=F∙x=qd∙x;M0=0;Md=qd2

В соответствии с правилом знаков для Q и M строим эпюру на участке DC.

В т. С момент становится равным Md-M=qd2-2qd2=-qd2.

Строим вертикальный участок.

Участок CB: d≤x≤3d

Mx=F∙x-M+RCy∙x-d=qd∙x-2qd2-0,5∙qd∙x+9,5qd2

(с учетом знака RCy)

Mx=0,5qd∙x-1,5qd2

При x=d Mx=-qd2

При x=3d Mx=0

Строим эпюру на участке СD.

Теперь строим эпюру перерезывающих сил Q:

На участке DC: 0≤x≤d

Используя Q=dMdx(теорема Журавского) получаем:Q=qd.

Учитывая правило знаков (справа от сечения равнодействующая внешних сил направлена вверх, а слева от сечения вниз) строим эпюру Q на участке DC со знаком “-“.

В т. C Q (d)=qd-0,5qd=0,5qd

На участке CB:Q=dMdx=d(0,5qd∙x-1,5q)dx=0,5qd

Строим эпюру на участке CB.

Теперь рассматриваем балку AB. В т. В на балку действует сила PB=-RBy

Находим реакции жесткой заделки в т. A.

Распределенную нагрузку q  заменяем сосредоточенной силой Q=q∙4d и приложенной в середине AB.

Составляем уравнения равновесия:

mA(Fi)=-Q∙2d-MA+PB∙4d=0

-q∙4d∙2d-MA+0,5∙qd∙4d=0

MA=-6∙q∙d2

Fiy=RAy+PB-4qd=0

RAy=3,5qd

Fix=RAx=0

Для проверки составим уравнение моментов сил относительно т.B.

mB(Fi)=4qd∙2d+6∙q∙d2-3,5qd∙4d=0

Момент MA направлен противоположно направлению, указанному на схеме (т. е MA направлен против часовой стрелки).

Строим эпюру изгибающих моментов:

Также проводим сечение на расстоянии x от т.В.

Двигаемся от т. B к т. А (противоположно направлению оси X).

Участок BA: 0≤x≤4

Mx=PB∙x-q∙x∙x2=0,5qd∙x-qx22

M0=0

Md=0,5qd2-0,5qd2=0

M2d=0,5∙q∙d∙2d-4qd22=-qd2

M3d=1,5qd2-4,5qd2=-3qd2

M4d=2qd2-8qd2=-6qd2

Найдем точку экстремума (в данном случае - максимума)  M(x).

dMxdx=0,5qd-qx=0

X=0,5qdq=0,5d

M0,5d=0,5qd∙0,5d-q∙0,5d22=0,125qd2

Строим эпюру M на участке BA.

Строим эпюру Q  на участке BA: 0≤x≤4

Q=dMdx=0,5qd-q∙x

Q0=0,5qd; Q4d=-3,5qd

C  учетом правила знаков строим эпюру Q на участке BA.

Эпюры изгибающих моментов (M) и перерезывающих сил (Q)

4.Строим линии влияния Q и M для заданных сечений балки.

4.1Рассмотрим вначале балку BD.

Точку приложения единичной силы P=1 отсчитываем от  C. Положительное направление координаты x точки приложения P направлено от С к B.

1)Определяем реакции в опорах:

MB=-RC∙2d+P∙2d-x=0

RC=1-x2d;при x=0 RC=1;при x=2d  RC=1

MC=RB∙2d-P∙x=0

RB=x2d ; при x=0 RB=0;при x=2d  RB=1

2) Рассматриваем случай, когда сила P расположена справа от сечения n:

Рассматриваем действие сил, слева от сечения n.

Mn=RB∙d=x2d∙d=x2

Mn0=0; Mnd=d2; Mn-d=-d2 (т. D).

Qn=RB=x2d .

Поперечная сила положительна, так как стремиться повернуть балку по часовой стрелке.

Qn0=0; Qnd=0,5; Qn=-0,5

3) Теперь рассмотрим случай, когда сила P – слева от сечения n.

Рассматриваем  действие сил справа от сечения:

Mn=-RC∙d=1-x2d∙d=x2-d

Mnd=-d2; Mn2d=0

Qn=-Rc=x2d-1

Qnd=-0,5;  Qn2d=0

4) По полученным данным строим линии влияния Mn  и Qn.

4.2 Теперь строим линии влияния для сечения m.

1)Определяем реакции в жесткой заделке балки AB.

Точку приложения единичной силы P=1 отсчитываем от  B. Положительное направление координаты x точки приложения P направлено от B к A.

MA=-MA+P∙4d-x=0

MA=4d-x

FY=RA-P=0

RA=1

2) Рассматриваем случай, когда сила P расположена справа от сечения m:

Рассматриваем действие сил слева от сечения m.

Mm=RA∙2d-MA

Mm=x-2d; Mm0=-2d; Mm2d=0

Qm=RA=1.

3) Теперь рассмотрим случай, когда сила P – слева от сечения m.

Рассматриваем  действие сил справа от сечения m:

Mm=0; Qm=0 .

4)Рассматриваем вспомогательную балку BD и для нее в п4.1 для балки BD определена RB=x2d.

Изменяем координату x на x1(подчеркивая, что движение силы P будет происходить по балке BD)и переносим на балку силу в шарнире B Rш.

Учитывая, что Rш=x12d  и направлена противоположно RBнаправлена вниз

5) Определяем реакции в заделке A  основной балки с учетом Rш:

MA=-MA+ Rш∙4d=0

MA=x12d∙4d=2x1

FY=RA-Rш=0

RA=x12d

6) Рассматриваем случай расположения силы P на вспомогательной балке (однозначно правее сечения m).

При этом рассматриваем силы слева от сечения m.

Характерные точки x1=2d;0;-d

Mm=RA∙2d-MA=x12d∙2d-2x1=-x1

Mm2d=-2d; Mm0=0;Mm-d=d

Qm=RA=x12d

Qm2d=1;Qm0=0;Qm-d=-0,5

Строим линии влияния Mm и Qm, используя характерные точки.

Линии влияния M и Q в сечении n

Линии влияния M и Q в сечении m

5. Находим значения M и Q для точек m и n, используя построенные линии влияния.

Значение необходимого параметра (реакции опор, изгибающий момент или перерезывающая сила) в заданном сечении по соответствующей линии влияния определяем по следующей формуле:

s=P∙y+q∙ω+M∙tgα,
где P-сила; q- распределенная нагрузка; M – изгибающий момент;

y- ордината линии влияния в сечении балки под соответствующей силой;

ω-площадь участка линии влияния под распределенной нагрузкой;

α- угол наклона линии влияния под изгибающим моментом.

Правило знаков в этом случае такое: сила и распределенная нагрузка положительны, если направлены по направлению единичного груза (вниз).

Изгибающий момент положителен, если направлен против часовой стрелки.

Ордината y и площадь ω берутся со своим знаком на линии влияния, а угол α считается положительным, если он образуется вращением нулевой линии по часовой стрелке.

В соответствии с этим, находим M и Q в соответствующих сечениях:

Mn=-qd∙-0,5d-2qd2∙0,5dd=0,5qd2-qd2=-0,5qd2

Qn=-qd∙-0,5d-2qd2∙0,5d=-0,5qd

Mm=-qd∙d-q∙12∙2d∙2d-2qd2∙-dd=-qd2-2qd2+2qd2=

=-1qd2

Примечание: здесь угол α- отрицателен, поскольку получается вращением нулевой линии (оси Х) против часовой стрелки (соответственно α=-45° и tgα=-1).

Qm=-qd∙-0,5+q∙2d∙1-2qd2∙12d=0,5qd+2qd-qd=1,5qd

Теперь, мы можем сравнить полученные результаты со значениями, полученными с помощью построения эпюр.

На графике эпюр точки сечений m и n  обозначены конвертами.

Как видим – результаты совпадают.