Задача 1. РАСЧЁТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для заданной электрической цепи постоянного тока требуется:

- Определить токи в всех ветвях методом узловых потенциалов.

- Произвести проверку правильности результатов по законам Кирхгофа

- Составить баланс мощностей (проверить, равна ли сумма мощностей источников сумме мощностей потребителей).

- Заменить цепь эквивалентным генератором по отношению к ветви с наибольшим током, рассчитать и построить графики изменения тока, напряжения и мощности в этой ветви в функции от сопротивления этой ветви.

Рис.1. Расчетная схема

Дано: Е1=9 В, Е2=13 В, Е3=25 В, R1=30 Ом, R2=35 Ом, R3=40 Ом, R4=50 Ом,

R5=60 Ом, R6=70 Ом.

Решение:

1) определяем токи методом узловых потенциалов

В схеме q  4 узлов. По методу узловых напряжений необходимо составить три уравнения. Положительные направления токов в ветвях указаны на рис.1.

Каноническая форма записи узловых уравнений имеет вид

где

G11=1R1+1R2+1R4; G22=1R4+1R5+1R6; G33=1R1+1R3+1R5

- это собственные проводимости

G12=G21=1R4; G13=G31=1R1; G23=G32=1R5

- это общие проводимости

J11=-E1R1-E2R2; J22=0; J33=E1R1+E3R3

- это узловые токи.

Матричная форма записи узловых уравнений имеет вид

или

.

Решение этого уравнения

.

Уравнения для расчета токов ветвей

I1=U10-U30+E1R1;I2=U10+E2R2; I3=-U30+E3R3;

I4=U20-U10R4;I5=U30-U20R5; I6=-U20R6

Баланс мощностей:

- мощность , рассеиваемая резисторами, ;

- мощность, генерируемая источниками,

.

Для численного решения воспользуемся математическим пакетом MathCAD

Токи ветвей:

I1   - 0,183 A; I2   0,293 A; I3    0,332 A; I4   0,11 A;

I5   0,149 A;  I6  – 0,039 A.

Получившиеся отрицательными значения токов указывают на то, что в действительности они будут направлены в противоположную сторону относительно их обозначенного направления на рис.1.

Рассеиваемая резисторами мощность PR = 10,462 Вт.

Мощность, генерируемая источниками Рист =10,462 Вт.

Баланс мощностей выполняется, задача решена верно

2) производим проверку правильности решения по законам Кирхгофа

для проверки правильности достаточно произвести проверку составив уравнения для трех их четырех узлов по 1-му закону Кирхгофа и для трех независимых контуров по 2-му закону Кирхгофа (рис.2):

Рис.2. Проверка по законам Кирхгофа

Проверка по 1-му закону Кирхгофа

для узла 1: -I1-I2+I4=--0,183-0,293+0,11=0-верно

для узла 2: -I4+I5+I6=-0,11+0,149+(-0,039)=0-верно

для узла 3: I1+I3-I5=-0,183+0,332-0,149=0-верно

Первый закон Кирхгофа выполняется.

Проверка по 2-му закону Кирхгофа

для контура I: I1R1+I5R5+I4R4=E1

-0,183·30+0,149·60+0,11·50=9

8,95≈9-верно

для контура II: -I2R2-I4R4-I6R6=-E2

-0,293·35-0,11∙50-(-0,039)∙70=-13

-13,025≈-13-верно

для контура III: -I5R5-I3R3+I6R6=-E3

-0,149·60-0,332·40+-0,039·70=-25

-24,95≈25-верно

Второй закон Кирхгофа выполняется.

3) заменим цепь эквивалентным генератором по отношению к ветви с наибольшим током, рассчитаем и построим графики изменения тока, напряжения и мощности в этой ветви в функции от сопротивления этой ветви.

В данной задаче это будет третья ветвь с током I3    0,332 A

Определим ток в этой ветви по методу эквивалентного генератора

Исключаем из неё сопротивление R3 и находим напряжение холостого хода на разомкнутых зажимах:

Рис.3. Схема для расчета напряжения холостого хода

Система уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для контурных токов рассматриваемой цепи имеет вид:

I11R1+R4+R5-I22R4=E1-I11R4+I22R2+R4+R6=-E2

После подстановки исходных данных имеем

I1130+50+60-50I22=9-50I11+I2235+50+70=-13

Упрощаем

140I11-50I22=9-50I11+155I22=-13

Решим систему по методу Крамера (с помощью определителей):

Находим  - главный определитель системы как

∆=140-50-50155=140∙155--50∙-50=19200

Аналогично находим остальные определители как k - определитель, полученный из определителя  заменой столбца с номером k, столбцом правой части системы уравнений

∆1=9-50-13155=9∙155--50∙-13=745

∆2=1409-50-13=140∙-13-9∙-50=-1370

Находим контурные токи

I11=∆1∆=74519200=0.039 А

I22=∆2∆=-137019200=-0,071 А

Найдем реальные токи в ветвях по величине и направлению:

I5x=I11=0.039 A

I6x=-I22=0,071 A

Для контура, включающего элементы R5, R6, Е3, составим уравнение по 2-му закону Кирхгофа:

I6x·R6-I5x·R5-Uxx=-E3

0,071·70-0.039·60-Uxx=-25

2,63-Uxx=-25

Uxx=2,63-(-25)=27,63 B

Определяем входное сопротивление цепи. источники ЭДС при этом закорачиваем и находим входное сопротивление относительно разомкнутых зажимов рассматриваемой ветви:

Рис.4. Определение входного сопротивления

Преобразуем треугольник сопротивлений R1, R4, R5 в эквивалентную звезду

Рис.5. Эквивалентные преобразования

R14=R1∙R4R1+R4+R5=30∙5030+50+60=10,714 Ом

R15=R1∙R5R1+R4+R5=30∙6030+50+60=12,857 Ом

R45=R4∙R5R1+R4+R5=50∙6030+50+60=21,429 Ом

Приведем схему рис.4 с учетом преобразований к удобному для расчета виду:

Рис.5. Схема для определения входного сопротивления

С учетом последовательных и параллельных соединений находим величину входного сопротивления:

Rвх=R2+R14∙R6+R45R2+R14+R6+R45+R15=35+10,714∙70+21,42935+10,714+70+21,429+12,857=43,333 Ом

Находим ток в 3-ей ветви по обобщенной формуле:

I3=UxxRвх+R3=27,6343,333+40=0,332 А

Это совпадает с ранее найденным значением методом узловых потенциалов.

4) Рассчитаем и построим графики изменения тока, напряжения и мощности в функции от сопротивления этой ветви.

Примем R3 изменяющимся от нуля до 10R3, т.е. R3=0÷400 Ом и рассчитаем изменение тока I3 по формуле

I3=UxxRвх+R3=27,6343,333+R3 (А)

Рис.6. График изменения тока в функции от сопротивления ветви

Построим график изменения напряжения при изменении этого сопротивления. По закону Ома это напряжения определяется как

U3=R3∙I3

Учитывая, что I3 в свою очередь изменяется в соответствии с формулой

I3=UxxRвх+R3

можно записать, что

U3=R3∙UxxRвх+R3=R3∙27,6343,333+R3 [B]

Строим график изменения напряжения в функции от сопротивления ветви

Рис.7. График изменения напряжения в функции от сопротивления ветви

Построим график изменения мощности при изменении этого сопротивления. Мощность на этом сопротивлении определяется как

P3=R3∙I32

Учитывая, что I3 в свою очередь изменяется в соответствии с формулой

I3=UxxRвх+R3

можно записать, что

P3=R3∙UxxRвх+R32=R3∙27,6343,333+R32 [Вт]

Рис.8. График изменения мощности в функции от сопротивления ветви