Задание 1     (Решение и ответ внизу)

Определите дебит горизонтальной нефтяной скважины с помощью трех известных формул. Полученные ответы представьте в размерности м3/сут.

1) расчет по формуле Борисова -

q=2πkhμнВΔР1ln4RкL+hLlnh2πRc;

2) расчет по формуле Giger -

q=2πkhμнB⋅ΔР1ln1+1−(L2Rк)L2Rк+hL⋅lnh2πrc;

3) расчет по формуле Joshi -

q=2πkhμнB⋅Pпл−Рзlna+a2−L22L2+hL⋅lnh2πrc,

где

a=L2⋅12+14+2RкL4.

В вышеприведенных формулах:

q – дебит горизонтальной скважины, м3/с;

k – абсолютная проницаемость пласта, м2;

h – толщина пласта, м;

μн – вязкость нефти, Па∙с;

В – объемный коэффициент, ед.;

Рпл, Рз – пластовое и забойное давление соответственно, Па;

rc – радиус скважины, м;

L – длина горизонтального участка ствола, м;

а – большая полуось эллипса контура питания, м;

Rк – радиус контура питания, м.

Пример расчета

Дано: k = 30 мД; h = 5 м; μн = 1,1 мПа∙с; B = 1,25; Рпл = 26 МПа; Рзаб = 10 МПа; Rк = 2000 м; L = 250 м; Rc = 0,1 м.

Определяем коэффициент а:

a=2502⋅12+14+2⋅20002504=2001,95м

Вычисляем дебит:

q=2π⋅30⋅10−15⋅51,1⋅10−3⋅1,25⋅(26−10)⋅106ln2001,95+2001,952−250222502+5250⋅ln52⋅0,1=3,105⋅10−3м3с⋅86400=268,28м3сут

Исходные данные

| Вариант | k, мД | h, м | Pпл, МПа | Pc, МПа | μ, мПа*с | B | L, м | rc, м | Rk, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 200 | 0,1 | 1000 |
| 2 | 20 | 10 | 30 | 20 | 1 | 1,2 | 300 | 0,1 | 1000 |
| 3 | 30 | 5 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 400 | 0,1 | 1000 |
| 4 | 10 | 3 | 30 | 20 | 1 | 1,2 | 500 | 0,1 | 1000 |
| 5 | 20 | 20 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 600 | 0,1 | 1000 |
| 6 | 30 | 10 | 30 | 20 | 1 | 1,2 | 200 | 0,1 | 1000 |
| 7 | 10 | 5 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 300 | 0,1 | 1000 |
| 8 | 20 | 3 | 30 | 20 | 1 | 1,2 | 400 | 0,1 | 1000 |
| 9 | 30 | 20 | 25 | 20 | 1 | 1,2 | 500 | 0,1 | 1000 |
| 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 1 | 1,2 | 600 | 0,1 | 1000 |

Дано: k = 20 мД; h = 3 м; μн = 1 мПа∙с; B = 1,2; Рпл = 30 МПа; Рзаб = 20 МПа; Rк = 1000 м; L = 400 м; Rc = 0,1 м.

Решение:

Переведем еденицу проницаемости k из мД в м2, k = 20 мД =2.2∙10-14 м2

1) расчет по формуле Борисова -

q=2πkhμнВΔР1ln4RкL+hLlnh2πRc=

=							   = 1.493∙10-3 м3/с =

= 128.9952 м3/сут

2) расчет по формуле Giger -

q=2πkhμнB⋅ΔР1ln1+1−(L2Rк)L2Rк+hL⋅lnh2πrc=

= 						                = 1.529∙10-3м3/с =

= 132.1056 м3/сут

3) расчет по формуле Joshi -

q=2πkhμнB⋅Pпл−Рзlna+a2−L22L2+hL⋅lnh2πrc,

Определяем коэффициент а:

a=L2⋅12+14+2RкL4=						     м, тогда

q= 									=1.499∙10-3 м3/с =

=129.5136 м3/сут

Ответ: 	1. по формуле Борисова q= 128.9952 м3/сут

2. по формуле Giger q= 132.1056 м3/сут

3. по формуле Joshi q= 129.5136 м3/сут