# Задача №1

Для цепи постоянного тока, изображенной на рисунке, определить токи, напряжения и мощности на всех участках схемы.

Исходные данные для решения задачи:

R1 = 3 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 24 Ом, R5 = 30 Ом, UВС = 96 В.

R1

R3

R4

Д

А

С

В

R2

R5

Решение:

Сопротивления в схеме соединены смешанно.

Сопротивления R2 и R4 соединены параллельно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

R24=R2R4R2+R4=12⋅2412+24=8 Ом

Сопротивления R24 и R3 соединены последовательно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

R234=R24+R3=8+12=20 Ом

Сопротивления R234 и R5 соединены параллельно, поэтому их эквивалентное сопротивление равно:

R2345=R234R5R234+R5=20⋅3020+30=12 Ом

Сопротивления R2345 и R1 соединены последовательно, поэтому общее сопротивление цепи равно:

R=R2345+R1=12+3=15 Ом

Напряжение UВС = U24 равно напряжениям U2 и U4, так как эти резисторы соединены параллельно, т.е.:

UВС=U24=U2=U4=96 В

Найдем токи I2 и I4:

I2=U2R2=9612=8 А

I4=U4R4=9624=4 А

Ток I24, будет складываться из токов I2 и I4, так как эти резисторы соединены параллельно:

I24=I2+I4=8+4=12 А

Ток I3 будет равен току I24, так как эти резисторы соединены последовательно, оба этих тока равны току I234. т.е.:

I3=I24=I234=12 А

Найдем напряжение U3:

U3=I3⋅R3=12⋅12=144 В

Напряжение равно U234 сумме напряжений U24 и U3, так как эти резисторы соединены последовательно:

U234=U24−U3=96+144=240 В

Напряжение U2345 равно напряжениям U234 и U5, так как эти сопротивления соединены параллельно, т.е.:

U2345=U234=U5=240 В

Найдем ток I5:

I5=U5R5=24030=8 А

Ток I2345 будет складываться из токов I234 и I5, так как здесь параллельное соединение:

I2345=I234+I5=12+8=20 А

Ток I1 будет равен току I2345, так как эти резисторы соединены последовательно, оба этих тока равны току всей цепи. Найдем эти токи:

I=I1=I2345=U1R1=20 А

Отсюда напряжение U1:

U1=I1⋅R1=20⋅3=60 В

Полное напряжение цепи равно:

U=I⋅R=20⋅15=300 В

Определяем мощности:

P=U⋅I=300⋅20=6000 Вт=6 кВт

P1=U1⋅I1=60⋅20=1200 Вт=1,2 кВт

P2=U2⋅I2=96⋅8=768 Вт=0,768 кВт

P3=U3⋅I3=144⋅12=1728 Вт=1,728 кВт

P4=U4⋅I4=96⋅4=384 Вт=0,384 кВт

P5=U5⋅I5=240⋅8=1920 Вт=1,92 кВт

Для наглядности оформим ответ в виде таблицы:

| № резистора Величины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Общ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление R, Ом | 3 | 12 | 12 | 24 | 30 | 15 |
| Напряжение U, В | 60 | 96 | 144 | 96 | 240 | 300 |
| Ток I, А | 20 | 8 | 12 | 4 | 8 | 20 |
| Мощность Р, Вт | 1200 | 768 | 1728 | 384 | 1920 | 6000 |

# Задача №2

Цепь переменного тока содержит различные элементы (резисторы, индуктивности, емкости), образующие параллельные ветви.

Схема цепи представлена на рисунке.

Исходные данные для решения задачи:

R1 = 6 Ом, R2 = 3 Ом, XL1 = 8 Ом, XL2 = 4 Ом, P2 = 300 Вт.

Начертить схему цепи и определить следующие величины:

- токи I1 и I2 в обеих ветвях;

- ток I в неразветвленной части цепи;

- напряжение U, приложенное к цепи;

- активную Р, реактивную Q и полную мощности для всей цепи.

Каким образом в заданной цепи можно получить резонанс токов? Если цепь не позволяет достигнуть резонанса токов, то пояснить, какой элемент надо дополнительно включить в цепь для этого. Начертить схему такой цепи.

R1

R2

XL2

U

XL1

Решение:

1) Определяем углы сдвига фаз в ветвях по синусам:

Sin ϕ1=XL1Z1=XL1R12+XL12862+82=0,8 ⇒ ϕ≈53°

так как φ1 > 0, то напряжение опережает ток.

Sin ϕ2=XL2Z2=XL2R22+XL22432+42=0,8 ⇒ ϕ≈53°

так как φ2 > 0, то напряжение опережает ток.

Находим Cos φ1 = 0,6, Cos φ2 = 0,6.

Активная мощность второй цепи определяется по формуле:

P2=U⋅I2⋅Cos ϕ2

Ток во второй ветви находится следующим образом:

I2=UR22+XL22

Тогда

Р2=U2 Cos ϕ2R12+XL22

Отсюда

U=Р2R22+XL22Cos ϕ2=300⋅32+420,8=253≈43,3 В

Находим токи в ветвях:

I1=UR12+XL12=25362+82≈4,33 А

I2=UR22+XL22=25332+42≈8,66 А

Определяем активные и реактивные составляющие токов в ветвях:

Iа1=I1⋅Cos ϕ1=4,33⋅0,6=2,6 А

Iа2=I2⋅Cos ϕ2=8,66⋅0,6=5,2 А

Iр1=I1⋅Sin ϕ1=4,33⋅0,8=3,5 А

Iр2=I2⋅Sin ϕ2=8,66⋅0,8=7 А

Определяем ток в неразветвленной части цепи:

I=Ia1+Ia22+Ip1+Ip22=2,6+5,22+3,5+72=13,1 А

Определяем коэффициент мощности всей цепи:

Cos ϕ=Ia1+Ia2I=2,6+5,213,1=0,6

Определяем активные и реактивные мощности ветвей и всей цепи:

P1=U⋅I1⋅Cos ϕ1=43,3⋅4,33⋅0,6=112,5 Вт

Р = Р1 + Р2 = 112,5 + 300 = 412,5 Вт

Q1=U⋅I1⋅Sin ϕ1=43,3⋅4,33⋅0,8=150 вар

Q2=U⋅I2⋅Sin ϕ2=43,3⋅8,66⋅0,8=300 вар

Q = Q1 + Q2 = 150 + 300 = 450 вар

Определяем полную мощность цепи:

S=Р2+Q2=412,52+4502=610,5 ВА

Резонанс токов возникает в электрической цепи при параллельном соединении емкостной и индуктивной нагрузок и равенстве частоты подключенного напряжения и резонансной частоты электрической цепи.

В нашем случае емкостной нагрузки нет, поэтому и резонанс токов невозможен. Для достижения резонанса токов в данной схеме необходимо в одной из ветвей поменять индуктивное сопротивление на емкостное. Такая цепь показана на следующем рисунке.

R1

R2

XС2

U

XL1

# Задача №3

В трехфазную трехпроводную сеть с линейным напряжением               Uном = 660 В включили «треугольником» разные по характеру сопротивления.

Определить: фазные токи, активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

В масштабе построить векторную диаграмму цепи, из которой графическим методом определить значения линейных токов.

А

В

C

ХСА = 16 Ом

RСА = 12 Ом

ХАВ = 20 Ом

RВС = 20 Ом

Решение:

При соединении треугольником на каждой фазе потребителя будет линейное напряжение Uном = 660 В.

Определяем фазные токи и углы сдвига фаз:

IAВ=UномXAВ=66020=33 A

ϕAВ=90∘

IBС=UномRBС=66020=33 A

ϕВС=0∘

IСA=UномZСA=UномRСА2+ХСА2=660122+162=33 A

ϕСA=arccosRСAZСA=arccos12122+162=arccos0,6=53∘

Находим активную, реактивную и полную мощности фаз и всей цепи:

РАВ = 0, т.к. в фазе АВ отсутствует активное сопротивление

РВС=IВС2⋅RВС=332⋅20=21780 Вт

РСА=IСА2⋅RСА=332⋅12=13068 Вт

Р = РАВ + РВС + РСА = 0 + 21780 + 13068 = 34848 Вт

QAВ=IAВ2⋅(−XAВ)=332⋅(−20)=−21780 вар

QВС = 0, т.к. в фазе ВС отсутствует реактивное сопротивление

QСА=IСА2⋅XСА=332⋅16=17424 вар

Q = QАВ + QВС + QСА = – 21780 + 0 + 17424 = – 4356 вар

Для построения векторной диаграммы выбираем масштаб по току       mI = 11 А/см и по напряжению mU = 200 В/см.

Затем в принятом масштабе откладываем векторы фазных (они же линейные) напряжений UAВ, UBС, UCА, располагая их под углом 120 друг относительно друга.

Под углом φАВ = 90 к вектору напряжения UAВ откладываем вектор тока  IAВ; в фазе ВС вектор тока  IBС совпадает с вектором напряжения UBС; в фазе СА  вектор тока ICА отстает от напряжения UCА на угол φСА = 53.

Затем строим векторы линейных токов на основании уравнений:

IA=IАВ−IСА

IВ=IВС−IАВ

IС=IСА−IВС

IC

IВ

IА

UАВ

UСА

UВС

ICА

IАВ

IВС

-IВС

-IАВ

-IСА

Измеряя длины векторов линейных токов и пользуясь принятым масштабом, находим значения линейных токов:

IА=ℓIА⋅mI=5,8⋅11=63,8 А

IВ=ℓIВ⋅mI=1,5⋅11=16,5 А

IС=ℓIС⋅mI=6⋅11=66 А

# Задача №4

Для питания пониженным напряжением цепей управления электродвигателями на пульте установлен однофазный двухобмоточный трансформатор номинальной мощности Sном = 1600 ВА. Номинальные напряжения обмоток Uном1 и Uном2 = 12 В.

Номинальные токи в обмотках Iном1 и Iном2. Коэффициент трансформации равен К = 31,6. Числа витков обмоток w1 = 770 и w2. Магнитный поток в магнитопроводе Фм. Частота тока в сети f = 50 Гц.

Трансформатор работает с номинальной нагрузкой. Потерями в трансформаторе можно пренебречь.

Используя данные трансформатора, определить все неизвестные величины.

Начертить схему включения такого трансформатора в сеть.

Ко вторичной обмотке трансформатора присоединить нагрузку в виде обычного резистора Rн. Для включения и отключения нагрузки предусмотреть рубильник, а для защиты сетей от токов короткого замыкания включить в цепь обмоток предохранители.

Решение:

Найдем номинальный ток во вторичной обмотке:

Iном2=SномUном2=160012=133,3 А

Из формулы для коэффициента трансформации найдем число витков вторичной обмотки:

K=ω1ω2 ⇒ ω2=ω1K=77031,6=24

При холостом ходе Е1  Uном1, Е2  Uном2. Из формулы для коэффициента трансформации найдем также номинальное напряжение в первичной обмотке:

K=Е1Е2≈Uном1Uном2 ⇒ Uном1=Uном2К=12⋅31,6=379,2≈380 В

Номинальный ток в первичной обмотке:

Iном1=SномUном1=1600380=4,2 А

Магнитный поток Фм найдем из следующей формулы:

Е=4,44⋅f⋅w⋅Фм ⇒ ⇒ Фм=Е14,44⋅f⋅w1≈Uном14,44⋅f⋅w1=3804,44⋅50⋅770=0,0022 Вб

Rн