Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Электронные приборы и устройства»

Расчетно-графическая работа

Расчет вольт-амперной характеристики модели нетонкого электронно-дырочного перехода

| Выполнил: | студент |
| --- | --- |
|  | группы ЭПУ-21 |
|  | ************** |
| Проверил: | доцент |
|  | кафедры «ЭПУ» |
|  | Невешкин А.А. |
| Дата: |  |

Саратов-2011 г.

Данные расчетной работы

Основные величины, заданные в работе:

| Mk=0.3 | ширина вывода базы, см |
| --- | --- |
| hk=0.03 | высота базового кристалла, см |
| Nб=28⋅1015 | величина концентрации примесей в базовом кристалле, см-3 |

Физические постоянные, используемые в расчетах:

| me=9.1⋅10−31 | масса электрона, кг |
| --- | --- |
| q=1.6⋅10−19 | элементарный заряд электрона, Кл |
| ε0=8.854⋅10−14 | диэлектрическая постоянная, Ф/м |
| Dнб=50 | коэффициент диффузии (дырки), см2/с |
| Ut=0.026 | тепловой потенциал при комнатной температуре (Ut=kT/q), В |
| ko=8.617 10-5 эВ | Постоянная Больцмана |

Величины, выбранные исходя из оценок:

| hэ=0.002 | глубина вплавления эмиттера, см |
| --- | --- |
| Nэ=1.1⋅1017 | концентрация примесей в эмиттере, см-3 (менее 5∙10-19) |
| Nd=Nб=28⋅1015 | концентрация донорной примеси в структуре ЭДП, равная концентрации НЗ на базе, см-3 |
| Na=Nэ=1.1⋅1017 | концентрация акцепторной примеси в структуре ЭДП, равная концентрации НЗ на эмиттере, см-3 |

Свойства материала (германий, n-тип)

| ΔEз=0.67 | ширина запрещенной зоны, эВ |
| --- | --- |
| ε=16 | диэлектрическая проницаемость германия, безразмерная |
| tср=5⋅10−4 | среднее время жизни носителей заряда, с |
| n0i=2.5⋅1013 | собственная концентрация НЗ, см-3 |

Расчетная часть работы

Расчет контактной разности потенциалов и толщины несмещенного перехода

Постановка задача: вычислить величину контактной разности потенциалов и рассчитать толщину несмещенного перехода.

Для нахождения величины контактной разности потенциалов воспользуемся общей формулой:

Uкрп=UtlnNaNdn0i2  	     (1)

Здесь приняты следующие обозначения:

Uкрп - контактная разность потенциалов, возникающая при соприкосновении двух различных проводников, находящихся при одинаковой температуре.

Ut - тепловой потенциал при комнатной температуре, который равен величине  контактной разности потенциалов на границе p-n-перехода при отсутствии внешнего напряжения. Тепловой потенциал можно рассчитать исходя из формулы Ut=kT/q.

Na - концентрация акцепторной примеси

Nd - концентрация донорной примеси.

n0i - собственная концентрация носителей заряда.

Согласно общей формуле величина контактной разности потенциалов равна:

Uкрп=UtlnNaNdn0i2=0.026ln1.1⋅1017⋅28⋅10156.25⋅1026=0.40 В

Uкрп соответствует значению 0,4 В, значит Nэ задана верно.

Расчет компонентов обратного тока

Постановка задачи: рассчитать компоненты обратного тока и построить график ВАХ для обратной ветви.

Для определения величины обратного тока использовалась общая формула:

Iобр=I01−eUUt+IГ          (2)

Для применения данной формулы необходимо сперва вычислить ток насыщения I0 Для этого воспользуемся соотношением:

I0=SnqNнбDнбW                    (3)

Здесь приняты следующие обозначения:

I0 - ток насыщения - ток экстракции, обусловленный неосновными носителями заряда

Sn - площадь поверхности p-n перехода, которую можно рассчитать как площадь поверхности  полого цилиндра с "крышкой"

q - элементарный заряд электрона

Nнб - концентрация неосновных носителей заряда в базе

Dнб  - коэффициент диффузии неосновных носителей заряда в базе

W - геометрическая толщина базы

Определим диаметр эмиттера

d=Mk2=0.32=0.15 см                     (4)

Для определения геометрической толщины базы воспользуемся формулой:

W=hk−hэ=0.03−0.002=0.028 см      (5)

Площадь поверхности p-n перехода можно рассчитать, как

Sn=0.25πd2+πdhэ=0.25⋅3.14⋅0.023+3.14⋅0.15⋅0.002=0.019 см2       (6)

Концентрация ННЗ базы определяется из условия:

Nнб=n0i2Nб=6.25⋅102628⋅1015=2.23⋅1010 см−3     (7)

Имея необходимые для расчета, величины определим ток насыщения

I0=SnqNнбDнбW=0.019⋅1.6⋅10−19⋅2.23⋅1010⋅500.028=1.21⋅10−7 А

Произведем расчет величины тока термогенерации согласно формуле:

IГ=2qSn0idntср       (8)

Здесь приняты следующие обозначения:

Iг - ток термогенерации (ток, обусловленный движением дырок из n-области в p-область  перехода. Этот ток возникает при повышении температуры)

dn - толщина области пространственного заряда

n0i - собственная концентрация носителей заряда

tср - среднее время жизни носителей заряда. Это время выбирается в пределах 2-20 мкс.

Для расчета тока термогенерации нужно сперва определить значение толщины ОПЗ. Это можно сделать исходя из формулы:

dn=2εε0(Uкрп−U)qNб      (9)

Здесь U-заданное обратное напряжение. Таким образом величина тока термогенерации с учетом (8) и (9) может быть описана зависимостью:

IГ=2qSn0i2εε0Uкрп−UqNбtср        (10)

Общая формула, по которой можно произвести расчет тока обратного перехода, учитывая ток термогенрации, имеет вид :

Iобр=I01−eUUt+IГ=I01−eUUt+2qSn0i2εε0Uкрп−UqNбtср      (11)

Согласно формуле (11) произведем расчет обратного тока p-n перехода и построим соответствующий график.

| Uобр, В | Iобр, µА |
| --- | --- |
| 0 | 0,000483 |
| 0,5 | 0,121725 |
| 1 | 0,121904 |
| 5 | 0,122776 |
| 10 | 0,123465 |
| 20 | 0,124452 |
| 40 | 0,125858 |

Расчет прямой ветви ВАХ

Постановка задачи: определить компоненты прямого тока и построить  ВАХ для прямой ветви.

Напряжение прямой ветви состоит из двух составляющих: Напряжения ОПЗ и напряжения, обусловленного током объемного сопротивления базы. Используя формулу тока для надбарьерной диффузии

Iнб=I0eU−IRбUt    (12)

Запишем выражение для напряжения прямой ветви:

Uпр=UОПЗ+IRб=Utln1I0+IRб   (13)

Здесь приняты обозначения:

Uпр - напряжение на прямой ветви ВАХ;

I - сила тока на прямой ветви ВАХ;

I0 - ток насыщения;

Rб - объемное сопротивление базы.

Сила тока рекомбинации принимается равной 0, поскольку ее значение при комнатной температуре пренебрежительно мало.

Обьемное сопротивление Rб, входящее в формулу (13), вычислим как :

Rб=W0.5(Sn+Sk)qNбμ     (14)

Здесь обозначено:

μ-подвижность электронов. Для германия μ=3800 см2В⋅с.:

Sk- площадь поверхности базового кристалла. Ее можно определить как

Sk=Mkhk=0.3⋅0.03=0.09 см2

Используя вышеуказанные параметры, получим значение сопротивления базы:

Rб=W0.5(Sn+Sk)qNбμ=0.0280.5⋅0.032+0.009⋅1.6⋅10−19⋅28⋅1015⋅3800=0.080 Ом

Значение сопротивления не превышает 0.11 Ом.

Теперь, используя формулу  (13), легко построить искомую зависимость.

| Iпр, mА | Uпр, В |
| --- | --- |
| 5 | 0,28 |
| 10 | 0,29 |
| 20 | 0,31 |
| 50 | 0,34 |
| 100 | 0,36 |
| 200 | 0,39 |
| 300 | 0,41 |

Расчет фрагментов энергетической диаграммы

Постановка задачи: рассчитать положение уровней Ферми в базе и  эмиттере

Для нахождения положения уровней Ферми воспользуемся уравнениями:

n=NceEФ−Eck0Tp=NвeEв−Eфk0T    (15)

Прологарифмируем (15), получим выражения для нахождения интервалов между уровнем Ферми и дном зоны проводимости:

ΔEфс=EФ−Ec

а также между потолком валентной зоны и уровнем Ферми:

ΔEвф=Eв−Eф

Эти выражения имеют вид:

ΔEфс=k0TlnnNc (16)

ΔEвф=k0TlnpNв (17)

Используя формулы (16) (17) найдем уровень Ферми в базе:

концентрация дырок, равна:

p=Nнб=2.23⋅1010 см−3, что следует из формулы     (7)

концентрация электронов очевидно  равна величине примесей в базе (ОНЗ):

n=Nб=28⋅1015 см−3

Эффективная плотность потолка валентной зоны:

Nв=0.6⋅1019 см−3

Эффективная плотность дня зоны проводимости:

Nc=1.06⋅1019 см−3

Полагая, что температура составляет Т=300 К, найдем

ΔEфс=k0TlnnNc=8.617⋅10−5⋅300⋅ln28⋅10151.06⋅1019=−0.153 эВ

ΔEвф=k0TlnpNв=8.617⋅10−5⋅300⋅ln2.23⋅10100.6⋅1019=−0.502 эВ

Проведем аналогичный расчет для эмиттера:

концентрация дырок равна:

p=Nэ=1.1⋅1017 см−3

концентрация электронов равна отношению квадрата собственной концентрации к значению концентрации примесей в эмиттере:

n=n0i2Nэ=6.25⋅10261.1⋅1017= 5.68⋅109 см−3

Подставляем значения и находим значение уровней Ферми:

ΔEфс=k0TlnnNc=8.617⋅10−5⋅300⋅ln5.68⋅1091.06⋅1019=−0.552 эВ

ΔEвф=k0TlnpNв=8.617⋅10−5⋅300⋅ln1.1⋅10170.6⋅1019=−0.103эВ

Проиллюстрируем полученные результаты схематической энергетической диаграммой (масштабы не сохранены)

Вывод: основываясь на теоретических данных, в данной работе была получена вольт-амперная характеристика модели нетонкого электронно-дырочного перехода, состоящая из прямой и обратной ветви. Кроме того, в работе были рассчитаны интервалы между уровнем Ферми и дном зоны проводимости, между уровнем Ферми и потолком валентной зоны для области базы и области эмиттера перехода, что позволяет иметь представление о энергетической диаграммой перехода.