Задача 34

Принцип схемы основан на регистре с паралелльными входами и одним последовательным выходом.  Регистр построен на обычных D-триггерах (8 штук). Ввод байта осуществляется с помощью ключей, которые управляются клавишами 1-8 с клавы. Тактовые импульсы подает Function Generator настроенный на частоту 100 Гц, на такой же частоте работает и Logic Analizer, так что для коректного режима работы, если захочется поменять частоту, то её следует менять сразу на 2 элементах.

С ключей сигнал подается через элементы И на S (set) входы триггеров. Элементы И служат для того, чтобы разрешать запись триггеров только тогда, когда счетчик равен «0», (т.е. один байт полностью прошел, готовность принимать следующий). Для наглядности над каждым триггером стоит индикатор, который действительно загорается только в момент записи.

В схеме предусмотрен счетчик, который считает от 0 до 7 (для отмеривания одного байта), за ним элемент ИЛИ-НЕ (NOR), который срабатывает когда на всех входах нули. Дальше элемент И (код U20)который соединен с NOR и тактовым входом, он служит для разрешения записи с новым тактом. Кстати, индикатор после ИЛИ-НЕ (код Х11) это и есть выход сигнала готовности к принятию следующего байта (согласно условию) .

Вывод сигнала такая схема осуществляет зеркально (т.е самый правый триггер будет выводится первым, самый левый- последним ), а должно быть наоборот, поэтому найдено простое решение: ввод сигнала происходит наоборот (провода подключены в обратном порядке), чтоб после переворачивания его схемой, он снова был прямым.

Ниже показано пример работы схемы.

Видно, что в полном согласии с тактами выводится сначала 1 розряд, потом еще 4.