1 Цель работы

Цель работы – познакомиться с порядком обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями.

2 Термины и определения

Результат измерения физической величины; результат измерения; результат: Значение величины, полученное путем ее измерения.

Неисправленный результат измерений величины: Результат измерений величины, полученный до введения в него поправки в целях устранения систематических погрешностей.

Исправленный результат измерений величины: Результат измерений величины, полученный после введения поправки в целях устранения систематических погрешностей в неисправленный результат измерений величины.

Неисправленная оценка измеряемой величины: Среднее арифметическое значение результатов измерений величины до введения в них поправки в целях устранения систематических погрешностей.

Исправленная оценка измеряемой величины: Среднее арифметическое значение результатов измерений величины после введения поправки в целях устранения систематических погрешностей в неисправленную оценку измеряемой величины.

Группа результатов измерений величин: Несколько результатов измерений (не менее четырех, n ≥ 4), полученных при измерениях одной и той же величины, выполненных с одинаковой тщательностью, одним и тем же средством измерений, одним и тем же методом и одним и тем же оператором.

Погрешность измерения: Разность между результатом измерения величины и действительным (опорным) значением величины.

Случайная погрешность измерения; случайная погрешность: Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же величины, проведенных с одинаковой тщательностью.

Систематическая погрешность измерения; систематическая погрешность: Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины, проведенных с одинаковой тщательностью.

Неисключенная систематическая погрешность измерения: Составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью оценивания систематической погрешности, на которую введена поправка, или систематической погрешностью, на которую поправка не введена.

Грубая погрешность измерения: Погрешность измерения, существенно превышающая зависящие от объективных условий измерений значения систематической и случайной погрешностей.

3 Порядок обработки результатов измерений

При статистической обработке группы результатов прямых многократных независимых измерений выполняют следующие операции:

- исключают известные систематические погрешности из результатов измерений;

- вычисляют оценку измеряемой величины;

- вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов измерений;

- проверяют наличие грубых погрешностей и при необходимости исключают их;

- проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений нормальному распределению;

- вычисляют доверительные границы случайной погрешности (доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины;

- вычисляют доверительные границы (границы) неисключенной систематической погрешности оценки измеряемой величины;

- вычисляют доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины.

4 Исходные данные для выполнения задачи

Исходные данные для выполнения задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Неисключенные систематические погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5,16 | 5,13 | 5,22 | 5,29 | 5,27 | 5,36 | 5,21 | 5,28 | 5,24 | 6,17 | 0,11 | 0,08 |
|  | 5,18 | 6,35 | 5,28 | 5,19 | 5,33 | 5,28 | 5,14 | 5,39 | 5,23 | 5,39 |  |  |

5 Обработка результатов прямых многократных измерений

1) Исключать систематические погрешности из результатов измерений не требуется, поскольку нет известных систематических погрешностей.

2) Определяем среднее арифметическое значение x по формуле:

x=1ni=1nxi,	(1)

где    xi – i-й результат измерения;

n – число результатов измерений,

x=5,16+5,13+5,22+5,27+…+5,14+5,39+5,23+5,3920=107,0920=5,355.

3) Вычисляем среднее квадратическое отклонение S группы по формуле:

S=i=1nxi−x2n−1,	(2)

S=5,16−5,3552+…+5,39−5,355220−1=1,94649520−1=0,32.

4) Исключим грубые ошибки (промахи), используя критерий Граббса, сравнивая G1 и G2 с теоретическим значением GТ при выбранном уровне значимости q.

G1 и G2 определим по формулам:

G1=xmax−xS, G2=x−xminS,	(3)

где    xmin – наименьший результат измерений;

xmax – наибольший результат измерений.

В данном случае xmax=6,35 и xmin=5,13, тогда:

G1=6,35−5,3550,32=3,11,

G2=5,355−5,130,32=0,703.

Критическое значение GТ для критерия Граббса при n=20 и q>5 %  GТ=2,709 [1]. Поскольку G1>GТ, то, xmax=6,35  исключаем как маловероятное значение.

Вычисляем x и S заново:

x=5,16+5,13+5,22+5,27+…+5,14+5,39+5,23+5,3919=100,7419=5,302,

S=5,16−5,3022+…+5,39−5,302219−1=0,90331619−1=0,224.

В данном случае xmax=6,17 и xmin=5,13, тогда:

G1=6,17−5,3020,224=3,875,

G2=5,302−5,130,224=0,77.

Критическое значение GТ для критерия Граббса при n=19 и q>5 %  GТ=2,681 [1]. Поскольку G1>GТ, то, xmax=6,17  исключаем как маловероятное значение.

Вычисляем x и S заново:

x=5,16+5,13+5,22+5,27+…+5,14+5,39+5,23+5,3918=94,5718=5,254,

S=5,16−5,2542+…+5,39−5,254218−1=0,10822818−1=0,0798.

В данном случае xmax=5,39 и xmin=5,13, тогда:

G1=5,39−5,2540,0798=1,704,

G2=5,254−5,130,0798=1,55.

Критическое значение GТ для критерия Граббса при n=18 и q>5 %  GТ=2,651 [1]. Поскольку G1<GТ и G2<GТ, то xmax=5,39 и xmin=5,13 не считаем промахами и сохраняем в ряду результатов измерений.

5) Рассчитаем среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки измеряемой величины) Sх по формуле:

Sх=Sn,	(4)

Sx=0,079818=0,0188.

6) Проверим гипотезу о том, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению.

При числе результатов измерений 15<n50 для проверки принадлежности их к нормальному распределению предпочтителен составной критерий. Если гипотеза о нормальности отвергается хотя бы по одному из критериев, считают, что распределение результатов измерения отлично от нормального.

Критерий 1.

Вычисляем значение d по формуле [1]:

d=i=1nxi−xnS,	(5)

где   S – смещенное СКО,

S=i=1nхi−x2n,	(6)

S=5,16−5,2542+…+5,39−5,254218=0,10822818=0,0775.

Таблица 2 – Результаты вычислений

| № | хi | хi−x | хi−x |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,16 | -0,094 | 0,094 |
| 2 | 5,13 | -0,124 | 0,124 |
| 3 | 5,22 | -0,034 | 0,034 |
| 4 | 5,29 | 0,036 | 0,036 |
| 5 | 5,27 | 0,016 | 0,016 |
| 6 | 5,36 | 0,106 | 0,106 |
| 7 | 5,21 | -0,044 | 0,044 |
| 8 | 5,28 | 0,026 | 0,026 |
| 9 | 5,24 | -0,014 | 0,014 |
| 10 | 5,18 | -0,074 | 0,074 |
| 11 | 5,28 | 0,026 | 0,026 |
| 12 | 5,19 | -0,064 | 0,064 |
| 13 | 5,33 | 0,076 | 0,076 |
| 14 | 5,28 | 0,026 | 0,026 |
| 15 | 5,14 | -0,114 | 0,114 |
| 16 | 5,39 | 0,136 | 0,136 |
| 17 | 5,23 | -0,024 | 0,024 |
| 18 | 5,39 | 0,136 | 0,136 |
|  |  |  | ∑=1,17 |

Тогда согласно формуле (5):

d=1,1718⋅0,0775=0,8387.

Результаты измерений в ряду считают распределенными нормально, если:

d1−q12<d≤dq12.	(7)

где   d1−q12 и dq12 – квантили распределения, получаемые из таблиц в [1] n, q12 и 1−q12, причем q1 – заранее выбранный уровень значимости.

При q1=0,05 определяем d1−q12=0,7270 и dq12=0,8826 [1].

Поскольку неравенство (7) выполняется 0,7270<0,8387<0,8826, то в соответствии с первым критерием (при уровне значимости q1=0,05) результаты измерений распределены по нормальному закону.

Критерий 2.

Считают, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению, если не более m разностейxi−x превысили значение:

zP2⋅S,	(8)

где     S – среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле (2)

zP2 – верхний квантиль распределения нормированной функции Лапласа, отвечающий вероятности Р/2.

Значения вероятности Р определяют из таблиц в [1] по выбранному уровню значимости q2, и числу результатов измерений n.

При q2=0,05 и n=18 определяем P=0,98 и m=1 [1]. Тогда по таблице значений zP2 определяем 2,33 [1], тогда:

zP2⋅S=2,33⋅0,0798=0,186.

Как видно по таблице 2 значение zP2⋅S не превосходит ни одна разность.

Таким образом, оба критерия говорят о том, что распределение результатов измерений можно признать нормальным.

7) Вычислим доверительные границы случайной погрешности по формуле:

ε=t⋅Sх,	(9)

где    t – коэффициент Стьюдента.

Коэффициент Стьюдента при n=18 и Р=0,95 равен t=2,1098, тогда:

ε=2,1098⋅0,0188=0,0397.

8) Вычислим границы неисключенной систематической погрешности (НСП).

Границу НСП θ оценки измеряемой величины при наличии менее трех (m<3) НСП, каждая из которых представлена границами θi, оценивают по формуле [1]:

θ=±i=1mθi,	(10)

θ=±0,11+0,08=±0,19.

9) Вычислим доверительные границы погрешности результата измерения по формуле:

Δ=K⋅S,	(11)

где К – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и НСП;

S – суммарное среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой величины, вычисляемое по формуле:

S=Sθ2+Sx2.	(12)

где    Sθ – среднее квадратическое отклонение НСП, определяемое по формуле:

Sθ=θ3,	(13)

Sθ=0,193=0,1097.

Тогда, согласно формуле (12):

S=0,10972+0,01882=0,111.

Коэффициент К определяем по формуле:

K=ε+θSx+Sθ,	(14)

K=0,0396+0,190,0188+0,1097=1,787.

Тогда согласно формуле (11):

Δ=1,787⋅0,111=0,198.

10) Запишем результат измерения (с учётом правил округления) [1]:

x=5,25±0,20, Р=0,95.

Список литературы

1. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений.

2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 820 с. Серия : Основы наук.

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-Издат. 2005. – 345 с.

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с.