Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова

Метрология, стандартизация и управление качеством

Индивидуальное домашнее задание №2(Стандартизация)

Составитель:
доцент кафедры И2
Ефремов Н.Ю.

Санкт-Петербург
2017

Введение

Индивидуальное домашнее задание по разделу «Стандартизация» содержит условия 10 задач с 30 вариантами исходных данных, а также необходимые теоретические сведения с решениями типовых примеров по двум тематическим блокам:

- Параметрическая стандартизация;

- Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений

Вариант необходимо выбрать по номеру валфавитном списке группы.

Решение можно представить в рукописном или электронном виде. В решении нужно указать краткое условие каждой задачи и все необходимые действия (расчеты, схемы и т.п.) для получения ответов на все поставленные в условии задачи вопросы.

- Параметрическая стандартизация

  - Теоретическая информация

Параметрическая стандартизация – создание параметрических рядов характеристик свойств однородной продукции (например, размеры одежды, денежные знаки, вместимость тары и т.д.).

Параметрические ряды строятся на основе рядов предпочтительных чисел. Основой построения рядов предпочтительных чисел в технике являются арифметическая и геометрическая прогрессии. В арифметической прогрессии интервал между соседними значениями чисел постоянен. Ряд арифметической прогрессии прост и не требует округления. Однако такой ряд неравномерен в отношениях чисел, вследствие чего в нём либо излишне детально представлены большие числа, либо необоснованно редко – малые.

На основе рядов предпочтительных чисел строятся параметрические ряды объектов стандартизации, которые представляют собой совокупность числовых значений какого-либо параметра изделия. Параметрический ряд типоразмеров не бесконечен, а ограничен с двух сторон. Параметрический ряд должен быть обоснован. Например, при установлении размеров обуви или одежды необходимо провести многочисленные антропометрические исследования с применением методов математической статистики. Параметрические ряды технических устройств рекомендуется строить в соответствии с рядами предпочтительных чисел. Такие ряды строятся в виде прогрессий: арифметической (диаметры подшипников, обувь и др.), ступенчато - арифметической (монеты, диаметры труб, резьбы, болты и пр.) и геометрической.

ГОСТ 8032-84 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» предусматривает четыре основных ряда предпочтительных чисел: R5, R10, R20, R40 и два дополнительных: R80 и R160.Полные значения рядов предпочтительных чисел приведены в Приложение 1).

Каждый последующий ряд включает в себя все значения предыдущих рядов.Количество чисел в интервале от 1 до 10 в ряду R5 - 5, R10 - 10, R20 - 20и R40 – 40 (см. Табл. 1).

Таблица 1

Ряды предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84

| Условное обозначение ряда | Знаменатель прогрессии | Количество членов ряда в десятичном интервале | Относительная разность между смежными членами в % |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 | 101/5 ≈1,6 | 5 | 60 |
| R10 | 101/10 ≈1,25 | 10 | 25 |
| R20 | 101/29 ≈1,12 | 20 | 12 |
| R40 | 101/40 ≈1,06 | 40 | 6 |
| R80 | 101/80 ≈1,03 | 80 | 3 |
| R160 | 101/160 ≈1,015 | 160 | 1,5 |

Выборочные ряды предпочтительных чисел

Выборочные ряды предпочтительных чисел получают отбором каждого 2, 3, 4...n-го члена основного или дополнительного ряда, начиная с любого числа ряда.

Обозначение выборочного ряда состоит из обозначения исходного основного ряда, после которого ставится косая черта и число 2, 3, 4...n соответственно. Если ряд ограничен, обозначение должно содержать члены, ограничивающие ряд; если ряд не ограничен, должен быть указан хотя бы один его член, например:

R5/2 (1....1000000) - выборочный ряд, составленный из каждого второго члена основного ряда R5, ограниченный членами 1 и 1000000.

R10/3 (....80....) - выборочный ряд, составленный из каждого третьего члена основного ряда R10, включающий член 80 и не ограниченный в обоих направлениях;

R20/4 (112....) - выборочный ряд, составленный из каждого четвертого члена основного ряда R20 и ограниченный по нижнему пределу членом 112;

R40/5 (....60) - выборочный ряд, составленный из каждого пятого члена основного ряда R40 и ограниченный по верхнему пределу членом

  - Типовой пример

Запишите в развернутом виде ряд R20/2(16…90). Сколько членов содержит ряд?

Решение. В условиях задачи указано обозначение ряда предпочтительных чисел – R20. Значения этого ряда находим в приложении (Приложение 1).

Поскольку первый элемент искомого ряда равен 16, умножаем значения в столбце на 10:

| 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22,4 | 25 | 28 | 31,5 | 35,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выбрав члены ряда, находящиеся между начальным (16) и конечным(90) значением ряда, получаем запись ряда R20(16…90) в развёрнутом виде:

16  18 20  22,4  25 28 31,5  35,5 40 45 50 56 63  71 80 90

В нашей задаче ряд выборочный, поэтому нам надо выбрать каждое второе значение рядаR20(16…90):

16  20 25  31,5  40  50  63  80

Сосчитав количество членов ряда в данной строке, получаем, что данный ряд имеет 8 членов.

Ответ:запись ряда R20/2(16…90) в развёрнутом виде: 16  20  25  31,5  40  50  63  80, данный ряд имеет 8 членов.

  - Варианты индивидуальных заданий

Задача №

Запишите пять членов выборочного ряда по вариантам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

| № вар | Обозначение ряда | № вар | Обозначение ряда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R10/3(…80...) | 16 | R20/2(...90...) |
| 2 | R10/2(…25…) | 17 | R10/3(…125…) |
| 3 | R5/3(...40...) | 18 | R10/2(…31,5…) |
| 4 | R20/3(...630) | 19 | R20/2(…28…) |
| 5 | R20/3(...71...) | 20 | R40/4(…190) |
| 6 | R40(...28...) | 21 | R40/2(250…) |
| 7 | R40/2(190...) | 22 | R20/2(…160…) |
| 8 | R40/3(...224...) | 23 | R10/3(…31,5…) |
| 9 | R20/3(...355) | 24 | R5/2(400…) |
| 10 | R10/2(...25...) | 25 | R20/3(20…) |
| 11 | R10/3(...25...) | 26 | R5/3(63…) |
| 12 | R40/3(180...) | 27 | R40/2(…280) |
| 13 | R40/3(...75...) | 28 | R20/3(...710) |
| 14 | R10/3(40...) | 29 | R20/2(...1400...) |
| 15 | R40/2(...1120...) | 30 | R10/3(…6300…) |

Задача №

В какие из основных рядов предпочтительныхчисел нельзя включить число? Решить по вариантам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

| № вар | Число | № вар | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 16 | 118 |
| 2 | 125 | 17 | 20 |
| 3 | 132 | 18 | 0,18 |
| 4 | 28 | 19 | 400 |
| 5 | 5600 | 20 | 0,5 |
| 6 | 710 | 21 | 63 |
| 7 | 0,8 | 22 | 0,025 |
| 8 | 315 | 23 | 236 |
| 9 | 0,56 | 24 | 22,4 |
| 10 | 300 | 25 | 1600 |
| 11 | 106 | 26 | 355 |
| 12 | 45 | 27 | 14 |
| 13 | 5600 | 28 | 375 |
| 14 | 750 | 29 | 9500 |
| 15 | 0,67 | 30 | 0,265 |

- Система допусков и посадок гладких цилиндрических соединений

  - Теоретические сведения

В данном разделе рассмотрены основные термины и их определения, а также соответствующие условные обозначения, применяемые в системе допусков и посадок (приведены в скобках после термина).

    - Размеры и соединения

Две детали, элементы которых взаимодействуют друг с другом, образуют соединения. Такие детали называются сопрягаемыми деталями, а поверхности соединяемых элементов – сопрягаемыми поверхностями.

В соединении элементов двух деталей один из них является внутренним (охватывающим), другой – наружным (охватываемым). В системе допусков и посадок гладких соединений наружный элемент условно называется валом, внутренний – отверстием. Термины «отверстие» и «вал» применяют и к несопрягаемым элементам.

Размеры

действительные

предельные

номинальные

В данном и последующих блоках вводятся условные обозначения параметров, которые для отверстий включают латинские прописные буквы (например (Dmax, ES, EI и др), , а для валов – строчные (dmax, es, eiи др.).

Размер – числовое значение линейной величины в выбранных единицах измерения.

Рисунок 1 - Предельные размеры

Действительный размер – размер элемента, установленный измерением с допускаемой погрешностью.

Предельные размеры – два предельно допустимых размера элемента, между которыми должен находиться (или которым может быть равен) действительный размер (Рисунок 2).

Наибольший предельный размер(Dmax, dmax) – наибольший допустимый размер элемента.

Наименьший предельный размер(Dmin, dmin) – наименьший допустимый размер элемента.

Номинальный размер(D) – размер, относительно которого определяются отклонения.

Рисунок 2 - Предельные размеры

    - Отклонения и допуски

Любое техническое изделие отличается от идеального, поскольку не может быть изготовлено с абсолютной точностью. С точки зрения точности размеров деталей нормируются отклонения от номинального размера.

Отклонение – арифметическая разность между размером и соответствующим номинальным размером.

Действительное отклонение – арифметическая разность между действительным и соответствующим номинальным размерами.

Предельное отклонение – арифметическая разность между предельным и соответствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения.

Нулевая линия – линия, соответствующая номинальному размеру, от которой откладываются отклонения размеров при графическом изображении интервалов допусков и посадок. Если нулевая линия расположена горизонтально, то положительные отклонения откладываются вверх от нее, а отрицательные – вниз.

Верхнее отклонение (ES, es) – арифметическая разность между наибольшим предельным и соответствующим номинальным размерами.

Примечание:ES – верхнее отклонение отверстия; es – верхнее отклонение вала.

Нижнее отклонение (EI, ei) – арифметическая разность между наименьшим предельным и соответствующим номинальным размерами.

Примечание:EI – нижнее отклонение отверстия; ei – нижнее отклонение вала.

Основное отклонение – одно из двух предельных отклонений (верхнее или нижнее), определяющее положение интервала допуска относительно нулевой линии. В данной системе допусков и посадок основным является отклонение, ближайшее к нулевой линии.

Основной вал – вал, верхнее отклонение которого равно нулю.

Основное отверстие – отверстие, нижнее отклонение которого равно нулю.

Рисунок 3 Взаимосвязь номинального размера, интервала допуска и отклонений

Условное обозначение размера с предельными отклонениями состоит из значения номинального размера и значений верхнего и нижнего отклонений, приводимых как верхний и нижний индексы соответственно:

.

В случае, если одно из предельных отклонений равно нулю, в качестве индекса не указывают только ненулевое значение, например:

- элемент с номинальным размером 50 мм, нижним отклонением EI=0 и ES=+41 мкм.

    - Допуски

Допуск (Т) –– разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или разность между верхним и нижним отклонениями (Рис. 2).

Примечание:Допуск – это абсолютная величина без знака.

Стандартный допуск (IT)– любой из допусков, устанавливаемых данной системой допусков и посадок.

Примечание:В дальнейшем под термином «допуск» понимается «стандартный допуск».

Интервал допуска – Совокупность значений размера между верхним и нижним предельными размерами.

Квалитет– совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.

Единица допуска (i, I) – множитель в формулах допусков, являющийся функцией номинального размера и служащий для определения числового значения допуска.

Примечание:

i – единица допуска для номинальных размеров до 500 мм, 
I – единица допуска для номинальных размеров свыше 500 мм.

    - Посадки

При соединении деталей с охватывающими и охватываемыми поверхностями образуется сопряжение, называемое посадкой.

Посадка – характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки. Посадки разделяют три группы– с зазором, натягом и переходные (Рис. 5).  Одни соединения допускают определенную свободу движения деталей относительно друг друга. Другие, наоборот, обеспечивают неподвижность соединенных деталей. В посадке номинальные размеры отверстия и вала, составляющих соединение, одинаковые.

Ниже изображено соединение отверстия и вала с указанием предельных размеров и отклонений (рис. 4). Главным недостатком подобных схем является невозможность выдержать масштаб, поскольку номинальный размер соединения – это единицы, десятки или сотни миллиметров, предельные отклонения отверстия и вала - единицы, десятки или сотни микрометров.

Рисунок 4 – Соединение с зазором.  Предельные размеры, отклонения и допуски отверстия и вала.

Рисунок 5 – Посадки: 1 – с зазором, 2 – с натягом, 3 - переходная

На практике посадки представляют в виде схем (Рис. 6 – 9), содержащие только нулевую линию и интервалы допусков размеров отверстия и вала, изображаемые в  виде прямоугольников.

Рисунок 6 – Схема соединения с зазором.

Посадки с зазором

- Посадка с зазором – посадка, при которой всегда образуется зазор в соединении, т.е. нижний предельный размер отверстия больше или равен верхнему предельному размеру вала, благодаря этому детали в собранном состоянии обладают свободой взаимного перемещения.  На схеме посадки интервал допуска отверстия расположен над интервалом допуска вала (Рис. 7).

Зазор – разность между размерами отверстия и вала, когда  размер вала меньше размера отверстия.

Зазор - положительное число.

Рисунок 7 Схема посадки с зазором

Основные параметры посадки с зазором:

- Минимальный (гарантированный, наименьший) зазор Smin;

- Максимальный (наибольший) зазор Smax;

- Диапазон посадки с зазором TS.

Наименьший зазор – разность между нижним предельным размером отверстия и верхним предельным размером вала.

Наибольший зазор – разность между верхним предельным размером отверстия и нижним  предельным размером вала.

Диапазон посадки с зазором – арифметическая сумма  допусков размеров  отверстия и вала или разность наибольшего и наименьшего зазоров.

Диапазон посадки с зазором– положительное число.

(	(

(

Посадки с натягом

Посадка с натягом – посадка, при которой в соединении отверстия и вала всегда образуется натяг; т.е верхний предельный размер отверстия меньше или равен нижнему предельному размеру вала.  Посадки этой группы характеризуются неразъемностью  соединений. Такие соединения выполняются  под прессом, при нагреве охватывающей детали (отверстия) или охлаждения охватываемой

Натяг – разность размеров отверстия и вала до сборки, когда размер вала больше размера отверстия.

Натяг - отрицательное число.

При графическом изображении интервал допуска отверстия расположен выше интервала  допуска вала (Рис. 8).

Рисунок 8 – Схема посадки с натягом

Основные параметры посадки с натягом:

- Минимальный (наименьший) натяг Nmin;

- Максимальный (наибольший) натяг Nmax;

- Диапазон посадки с натягом TN.

Наименьший натяг – разность между верхним предельным размером отверстия и нижним предельным размером вала до сборки в посадке с натягом.

Наибольший натяг – разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала в посадке с натягом или в переходной посадке.

Диапазон посадки с натягом – арифметическая сумма допусков размеров отверстия и вала или разность наибольшего и наименьшего натягов.

(

(

(

Переходные посадки

Переходная посадка – посадка, при которой в соединении возможен  как зазор, так и натяг, в зависимости от действительных размеров отверстия и вала. Группа переходных посадок предназначается для соединений, которые подвергаются разборке и сборке под легкими ударами деревянного или свинцового молотка. При графическом изображении интервалы допусков отверстия и вала перекрываются полностью или частично (Рис. 9).

Рисунок 9 – Схема переходной посадки.

Основные параметры переходной посадки:

- Максимальный зазор Smax;

- Максимальный натяг Nmax;

- Диапазон переходной посадки TN(S).

Максимальныезазор и натяг рассчитываются так же, как для обычных посадок с зазором и натягом – по формулам (1) и (4) соответственно. Диапазон посадки определяется по формуле (7):

(

Обозначение посадок

В общем виде обозначение посадки выглядит следующим образом:

DESEIesei,  например:

В обозначении посадки предельные отклонения отверстия и вала приводятся после значения номинального размера над и под чертой соответственно. Если в обозначении присутствует только одно значение отклонения, то второе равняется нулю.

Посадки в системе отверстия – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных интервалов допусков валов с интервалом допуска основного отверстия (Рисунок 12а).

Посадки в системе вала – посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных интервалов допусков отверстий с интервалом допуска основного вала (Рисунок 12б).

Рисунок 10 Посадки в системах: а – отверстия, б - вала

    - Единая система допусков и посадок ИСО

Вопрос о едином подходе при нормировании требований к размерам деталей решён созданием системы допусков и посадок.

Система допусков и посадок – закономерно постоянная совокупность стандартизованных допусков и предельных отклонений размеров деталей, а также посадок, образованных отверстиями и валами, имеющими стандартные предельные отклонения.

Система допусков и посадок (СДП) определяет:

- интервалы размеров;

- единицы допуска;

- ряды точности;

- интервалы допусков отверстий и валов;

- посадки в системе отверстия и в системе вала;

- нормальную температуру.

В настоящее время СДП ИСО регламентирована требованиями следующих стандартов:

- ГОСТ 25346– 2013 (ISO 286-1:2010) «Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Основные положения, допуски, отклонения и посадки»;

- ГОСТ 25347– 2013 (ISO 286-2:2010) «Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Система допусков на линейные размеры. Ряды допусков, предельные отклонения отверстий и валов»;

- ГОСТ 25348 – 82 «Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Ряды допусков, основных отклонений и поля допусков для размеров свыше 3150 мм».

На рис. 11 показана структурная схема построения СДП ИСО.

рекомендуемые посадки в системе отверстия

Интервалы номинальных размеров

Допуски по квалитетам

Основные отклонения валов

Основные отклонения отверстий

Рекомендуемые интервалы допусков валов

Рекомендуемые интервалы допусков отверстий

рекомендуемые посадки в системе вала

Рисунок 11 – Структура СДП

В СДП ИСО установлено 20 квалитетов, обозначаемых в порядке увеличения допуска: 01; 0; 1; 2 … 18. Сокращенно допуск по одному из квалитетов обозначается буквами IT и номером квалитета, например IT7 означает допуск по седьмому квалитету.Условное обозначение интервала допуска в новом стандарте ГОСТ 25346-2013 получило обозначениекласса допуска, который состоит из буквы (букв) основного отклонения и номера квалитета, например:

- классы допусков валов: h6, d8, k7, p9;

- классы допусков отверстий: H8, N9, F7, R10.

Если интервал допуска располагается ниже нулевой линии, то основным отклонением является верхнее отклонение, если выше – то нижнее отклонение. Числовые значения допусков для соответствующих квалитетов и интервалов размеров приведены в прил. 3. В прил. 4 и 5 приведены значения основный отклонений валов и отверстий для размеров до 500 мм.

Рисунок 12 - Ряды основных отклонений отверстий и валов

Класс допуска указывается после номинального размера, например: 40a11; 60Н7; 35k8. В прил. 6 и 7 приведены обозначения интерваловдопусков отверстий и валов, которые могут использоваться при назначении посадок.

Посадка обозначается в виде дроби, в числителе которой указывается класс допуска отверстия, а в знаменателе – класс допуска вала.

Например:  или Н7/к6.

Обозначение посадки указывается после номинального размера сопряжения, например:  (30Н7/к6).

Посадки в СДП ИСО предусмотрены в системе отверстия и в системе вала.Чтобы определить систему, в которой назначена посадка, нужно расшифровать, что является в обозначении основным – вал или отверстие, т.е. для вала или отверстия назначено поле допуска с отклонениемH (если это отверстие) или h (если это вал). Квалитеты для интервалов допусков отверстий и валов назначают равными или отличающимися не более чем на 2 единицы.

Примеры посадок в системе отверстия: , , .

Примеры посадок в системе вала:  , , .

Системы отверстия и вала формально равноправны. Однако система отверстия является наиболее предпочтительной, так как она более экономична. Это обусловлено значительно меньшей номенклатурой инструментов для обработки охватываемых элементов деталей, чем охватывающих. В прил. 8 и 9 приведены рекомендованные для применения посадки в системах отверстия и вала.

В таблицах приложений 2 – 9 сгруппированы данные по интервалам номинальных размеров. Следует учитывать, что значение нижней границы интервала не входит в текущий интервал, а верхняя – входит.

  - Основные формулы

Взаимосвязь между основными элементами размеровотверстия и вала:

- наибольший предельный размер:

(8)

- наименьший предельный размер:

(9)

- допуск размера:

(10)

(11)

  - Типовые примеры

    - Пример 1

Для отверстия и вала с номинальными диаметрами D=20 мм заданы: ES=+41, ei= –61, TD=Td=21 мкм. Дать условные обозначения этих размеров с допусками, т.е. записать номинальные размеры с предельными отклонениями, и начертить упрощённую схему интервалов допусков.

Решение. В условиях задачи заданы только вернее отклонение полядопуска отверстия и нижнее отклонение интервала допуска вала. Неизвестные отклонения (при известных допусках) можно найти по формуле (4), решив её относительно неизвестных параметров:

для отверстия:

для вала:

Условные обозначения номинальных размеров с предельными отклонениями имеют вид:

отверстие Ø		вал Ø

Схемы интервалов допусков показана на рисунке (Рисунок 13).

Примечание: Длярешения подобных задач следует вначале начертить (не в масштабе) упрощённые схемы интервалов допусков, показав на них заданные и искомые величины. Это облегчит составление расчётных формул и проверку расчётов (Рисунок 14).

Рисунок 13 Схема интервалов допусков

Рисунок 14 - Упрощённая схема интервалов допусков

Ответ:условные обозначения номинальных размеров с предельными отклонениями имеют вид: отверстие Ø;  вал Ø

    - Пример 2

Дано отверстие  и вал , Рассчитать посадку с натягом: определить номинальные и предельные размеры, предельные отклонения; предельные натяги, допуски отверстия и вала. Записать условное обозначение классов допусков и посадки,начертить упрощенную схему интервалов допусков.

Решение. По исходным данным находим номинальный размер и отклонения:

D= 20 мм;

ES = 0,021 мм = 21 мкм;

EI=0 мкм;

es = +0,048 мм = 48 мкм;

еi= +0,035 мм = 35 мкм.

Предельные размеры отверстия и вала определяем по формулам (8) и (9):

Dmax= 20,021 мм, Dmin = 20 мм,

dmax = 20.048 мм, dmin = 20,035 мм.

Предельные натяги находим по формулам (4) и (5):

,

, или по предельным размерам:

По формулам (4) вычисляем допуски отверстия и вала, мкм;

TD = 21;

Td = 48 - 35 = 13.

Допуск натяга (предельные натяги берутся по модулю):

TN = 48 - 14 = 34 мкм.

Для отверстия по значениям номинального размера D нижнего отклонения EI находим в прил. 5 соответствующее обозначение основного отклонения. Поскольку EI=0, то отверстие имеет основное отклонение H. По величине допуска TD в прил. 3 определяем, что допуск соответствует 7 квалитету. Таким образомкласс допуска отверстия обозначается следующим образом: Н7.

Аналогично для вала по прил. 3 и 4 определяем, что класс допуска рассматриваемого вала обозначается s6. Условное обозначение посадки для рассматриваемого сопряжения: 20Н7/s6.

Чертим упрошенную схему полей допусков (рис. 11)

Рисунок 15. Упрощенная схема интервалов допусков рассматриваемых деталей

  - Варианты индивидуальных заданий

Задача №

Для размера 40 мм заданы следующие отклонения, мкм (табл. 4).

Таблица 4

| № вар | Предельные отклонения, мкм |  |  |  | № вар | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ES | EI | es | ei |  | ES | EI | es | ei |
| 1 | 89 | 50 |  |  | 16 |  |  | 15 | -10 |
| 2 | 39 | 0 |  |  | 17 | 77 | 6 |  |  |
| 3 |  |  | 0 | -39 | 18 |  |  | -15 | -70 |
| 4 |  |  | 19,5 | -19,5 | 19 | 99 | 33 |  |  |
| 5 | -39 | -64 |  |  | 20 | 89 | 24 |  |  |
| 6 | 155 | 100 |  |  | 21 | 33 | -12 |  |  |
| 7 | 57 | 18 |  |  | 22 |  |  | 20 | -25 |
| 8 |  |  | -5 | -48 | 23 | 56 | 27 |  |  |
| 9 |  |  | 11 | -22 | 24 |  |  | 9 | -40 |
| 10 |  |  | 3 | -55 | 25 | 81 | 30 |  |  |
| 11 | 120 | 59 |  |  | 26 |  |  | 50 | 22 |
| 12 |  |  | -10 | -64 | 27 | 76 | 42 |  |  |
| 13 | 69 | 23 |  |  | 28 |  |  | 45 | 12 |
| 14 |  |  | 35 | -45 | 29 | -100 | -140 |  |  |
| 15 |  |  | -22 | -65 | 30 | 20 | -35 |  |  |

Записать размер с заданными отклонениями, вычислить допуски и найти предельные размеры.

Задача №

Заданы предельные размеры отверстия, мм (табл. 5).

Таблица 5

| № вар | Предельный размер1, мм | Предельный размер2, мм | № вар | Предельный размер1, мм | Предельный размер2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14,0055 | 13,9945 | 16 | 21,060 | 21,333 |
| 2 | 28 | 28,013 | 17 | 32,150 | 31,863 |
| 3 | 42,026 | 42,042 | 18 | 51,957 | 51,445 |
| 4 | 55,97 | 55,951 | 19 | 43,015 | 43,597 |
| 5 | 90 | 89,978 | 20 | 77,991 | 80,112 |
| 6 | 17,864 | 18,002 | 21 | 67,011 | 66,888 |
| 7 | 45,578 | 45,117 | 22 | 111,243 | 111,849 |
| 8 | 62,032 | 61,994 | 23 | 89,822 | 89,711 |
| 9 | 110,020 | 110,361 | 24 | 99,05 | 98,95 |
| 10 | 55 | 54,643 | 25 | 57,84 | 58,02 |
| 11 | 29,822 | 30,205 | 26 | 93,554 | 93,766 |
| 12 | 37,654 | 37,968 | 27 | 63,222 | 63 |
| 13 | 135,975 | 136,022 | 28 | 77,955 | 77,973 |
| 14 | 22 | 21,965 | 29 | 5,035 | 4,988 |
| 15 | 82,951 | 82,753 | 30 | 17,023 | 16,943 |

Определить предельные отклонения, записать номинальный размер с предельными отклонениями и начертить упрощённую схему расположения интервалов допусков.

Задача №

Дана посадка с зазором, мм (табл. 6):

Таблица 6

| № вар |  | № вар |  | № вар |  | № вар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  | 25 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  | 26 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  | 27 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  | 28 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 |  | 29 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  | 30 | 110+0,087-0.140 |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |  |  |
| 8 |  | 16 |  | 24 | 95+0,035-0,120-0,142 |  |  |

Определить предельные отклонения, размеры и зазоры; допуски отверстия и вала, предельные зазоры; записать обозначение посадки с классами допусков, начертить схему интервалов допусков.

Задача №

Дана посадка с натягом, мм (табл. 7):

Таблица 7

| № вар |  | № вар |  | № вар |  | № вар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 9 |  | 17 |  | 25 |  |
| 2 |  | 10 |  | 18 |  | 26 |  |
| 3 |  | 11 |  | 19 |  | 27 |  |
| 4 |  | 12 |  | 20 |  | 28 |  |
| 5 |  | 13 |  | 21 | 85+0,022+0,066+0,051 | 29 |  |
| 6 |  | 14 |  | 22 |  | 30 |  |
| 7 |  | 15 |  | 23 |  |  |  |
| 8 | 72+0,019+0,089+0,059 | 16 |  | 24 |  |  |  |

Определить предельные отклонения, размеры и натяги; допуски отверстия и вала, предельные зазоры; записать обозначение посадки с классами допусков, начертить схему интервалов допусков.

Задача №

Для сопрягаемых деталей с номинальным размером D1 выбрать посадку в системе отверстия, с гарантированным зазором Sгар. Отверстие выполнено по Q1 квалитету. Начертить схему полей допусков, определить предельные размеры деталей, максимальный зазор.

Таблица 8

| Вариант | D1, мм | Sгар, мкм | Q1 | Вариант | D1, мм | Sгар, мкм | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 6 | 6 | 16 | 27 | 20 | 7 |
| 2 | 17 | 6 | 7 | 17 | 30 | 110 | 8 |
| 3 | 20 | 300 | 7 | 18 | 31 | 170 | 7 |
| 4 | 21 | 65 | 7 | 19 | 32 | 120 | 6 |
| 5 | 22 | 40 | 8 | 20 | 33 | 80 | 9 |
| 6 | 25 | 65 | 8 | 21 | 73 | 30 | 8 |
| 7 | 28 | 7 | 8 | 22 | 160 | 85 | 7 |
| 8 | 29 | 160 | 8 | 23 | 22 | 20 | 6 |
| 9 | 42 | 320 | 7 | 24 | 150 | 43 | 9 |
| 10 | 43 | 130 | 8 | 25 | 16 | 50 | 8 |
| 11 | 4 | 70 | 7 | 26 | 25 | 65 | 8 |
| 12 | 9 | 8 | 8 | 27 | 28 | 20 | 7 |
| 13 | 13 | 16 | 6 | 28 | 45 | 320 | 7 |
| 14 | 19 | 160 | 6 | 29 | 35 | 120 | 6 |
| 15 | 24 | 7 | 6 | 30 | 17 | 6 | 6 |

Задача

Для посадки в системе вала известны D, Smax, Smin, TD = Td (табл. 9). Определить предельные размеры и отклонения, TD, записать обозначение посадки с предельными отклонениями и начертить схему интервалов допусков.

Таблица 9

| № Вар | D, мм | Smax, мкм | Smin, мкм | № Вар | D, мм | Smax, мкм | Smin, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | 42 | 18 | 16 | 37 | 78 | 22 |
| 2 | 64 | 112 | 36 | 17 | 18 | 108 | 32 |
| 3 | 25 | 74 | 36 | 18 | 92 | 96 | 20 |
| 4 | 18 | 86 | 48 | 19 | 75 | 140 | 30 |
| 5 | 37 | 98 | 42 | 20 | 80 | 120 | 40 |
| 6 | 96 | 106 | 30 | 21 | 60 | 152 | 60 |
| 7 | 70 | 136 | 42 | 22 | 64 | 118 | 60 |
| 8 | 95 | 120 | 35 | 23 | 15 | 50 | 20 |
| 9 | 18 | 86 | 48 | 24 | 77 | 65 | 25 |
| 10 | 37 | 98 | 42 | 25 | 45 | 88 | 36 |
| 11 | 46 | 106 | 24 | 26 | 90 | 90 | 40 |
| 12 | 27 | 92 | 36 | 27 | 22 | 100 | 60 |
| 13 | 110 | 100 | 50 | 28 | 35 | 72 | 12 |
| 14 | 5 | 45 | 5 | 29 | 40 | 110 | 40 |
| 15 | 62 | 64 | 22 | 30 | 58 | 60 | 10 |

Задача

Для посадки в системе отверстия известны D. TD ,Td, Nmin (таблица 10). Определить предельные отклонения и размеры, Nmax; начертить схему интервалов допусков.

Таблица 10

| № вар | D, мм | TD, мкм | Td, мкм | Nmin, мкм | № вар | D, мм | TD, мкм | Td, мкм | Nmin, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 38 | 12 | 4 | 16 | 64 | 40 | 30 | 6 |
| 2 | 60 | 30 | 18 | 12 | 17 | 70 | 30 | 19 | 5 |
| 3 | 54 | 28 | 18 | 6 | 18 | 96 | 28 | 26 | 4 |
| 4 | 72 | 46 | 24 | 8 | 19 | 60 | 24 | 9 | 3 |
| 5 | 42 | 54 | 36 | 12 | 20 | 72 | 54 | 18 | 12 |
| 6 | 36 | 42 | 24 | 8 | 21 | 40 | 40 | 16 | 4 |
| 7 | 25 | 36 | 18 | 6 | 22 | 46 | 42 | 36 | 6 |
| 8 | 64 | 40 | 12 | 6 | 23 | 20 | 33 | 21 | 7 |
| 9 | 58 | 30 | 15 | 10 | 24 | 55 | 30 | 30 | 10 |
| 10 | 75 | 42 | 20 | 8 | 25 | 100 | 54 | 35 | 7 |
| 11 | 96 | 44 | 36 | 8 | 26 | 140 | 40 | 25 | 13 |
| 12 | 102 | 38 | 26 | 12 | 27 | 40 | 39 | 25 | 6 |
| 13 | 7 | 35 | 22 | 5 | 28 | 30 | 70 | 60 | 0 |
| 14 | 17 | 15 | 15 | 20 | 29 | 80 | 20 | 30 | 8 |
| 15 | 76 | 42 | 18 | 4 | 30 | 77 | 13 | 17 | 14 |

Задача №

Даны посадкив системах отверстия или вала (табл. 11)

Таблица 11

| № вар |  | № вар |  | № вар |  | № вар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10Н11/а11 | 9 | 30E9/h9 | 17 | 100T7/h6 | 25 | 120P7/h6 |
| 2 | 20Н7/с8 | 10 | 20F7/h6 | 18 | 90H5/js4 | 26 | 130E80/h6 |
| 3 | 30Н8/е8 | 11 | 10H8/h8 | 19 | 80Н8/u8 | 27 | 140H6/h7 |
| 4 | 40Н9/f9 | 12 | 60N7/h6 | 20 | 20Н7/с8 | 28 | 150M8/h7 |
| 5 | 50Н10/h9 | 13 | 70M7/h6 | 21 | 15Н8/e8 | 29 | 170H5/r5 |
| 6 | 50B11/h11 | 14 | 80P6/h5 | 22 | 5Н11/b11 | 30 | 180H12/j11 |
| 7 | 40D11/h10 | 15 | 90JS8/h7 | 23 | 110G7/h6 |  |  |
| 8 | 75H6/g6 | 16 | 25H9/k9 | 24 | 55N6/h5 |  |  |

Определить предельные размеры и отклонения, построить упрощенную схему интервалов допусков.

Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел (по ГОСТ8032-84)

| R5 | # R”5 | # R10 | # R’10 | # R”10 | # R20 | R’20 | # R”20 | # R40 | # R’40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 | 1,05 |
|  |  |  |  |  | 1,12 | 1,10 |  | 1,12 | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,20 |
|  |  | 1,25 |  | 1,20 1, | 1,25 |  | 1,20 | 1,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  |  |  | 1,40 |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
| 1,60 | 1,5 | 1,60 |  | 1,50 | 1,60 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  |  |  | 1,80 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 | 2,10 |
|  |  |  |  |  | 2,24 | 2,20 |  | 2,24 | 2,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 2,40 |
| 2,50 |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 | 2,60 |
|  |  |  |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,15 | 3,20 | 3,00 | 3,15 | 3,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 | 3,40 |
|  |  |  |  |  | 3,55 | 3.60 | 3,50 | 3,55 | 3,60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 | 3,80 |
| 4,00 |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,25 | 4,20 |
|  |  |  |  |  | 4,50 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 | 4,80 |
|  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 |  |
|  |  |  |  |  | 5,60 |  | 5,50 | 5,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
| 6,30 | 6,0 | 6,30 |  | 6,00 | 6,30 |  | 6,00 | 6,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |  |
|  |  |  |  |  | 7,10 |  | 7,00 | 7,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9,50 |  |
| 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |

Нормальные линейные размеры, мм (по ГОСТ 6636-89)

| 0.010 | 0.100 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 0,032 | 0,320 | 3,2 | 32 | 320 | 3150 | 31500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.105 | 1.05 | 10.5 | 105 | 1060 | 10600 | 0,034 | 0,340 | 3,4 | 34 | 340 | 3350 | 33500 |
| 0.011 | 0.110 | 1.1 | 11 | 110 | 1120 | 11200 | 0,036 | 0,360 | 3,6 | 36 | 360 | 3550 | 35500 |
|  | 0.115 | 1.15 | 11.5 | 120 | 1180 | 11800 | 0,038 | 0,380 | 3,8 | 38 | 380 | 3750 | 37500 |
| 0.012 | 0.120 | 1.2 | 12 | 125 | 1250 | 12500 | 0,040 | 0,400 | 4,0 | 40 | 400 | 4000 | 40000 |
| 0.013 | 0.130 | 1.3 | 13 | 130 | 1320 | 13200 | 0,042 | 0,420 | 4,2 | 42 | 420 | 4250 | 42500 |
| 0.014 | 0.140 | 1.4 | 14 | 140 | 1400 | 14000 | 0,045 | 0,450 | 4,5 | 45 | 450 | 4500 | 45000 |
| 0.015 | 0.150 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | 15000 | 0,048 | 0,480 | 4,8 | 48 | 480 | 4750 | 47500 |
| 0.016 | 0.160 | 1.6 | 16 | 160 | 1600 | 16000 | 0,050 | 0,500 | 5,0 | 50 | 500 | 5000 | 50000 |
| 0.017 | 0.170 | 1.7 | 17 | 170 | 1700 | 17000 | 0,053 | 0,530 | 5,3 | 53 | 530 | 5300 | 53000 |
| 0.018 | 0.180 | 1.8 | 18 | 180 | 1800 | 18000 | 0,056 | 0,560 | 5,6 | 56 | 560 | 5600 | 56000 |
| 0.019 | 0.190 | 1.9 | 19 | 190 | 1900 | 19000 | 0,060 | 0,600 | 6,0 | 60 | 600 | 6000 | 60000 |
| 0.020 | 0.200 | 2.0 | 20 | 200 | 2000 | 20000 | 0,063 | 0,630 | 6,3 | 63 | 630 | 6300 | 63000 |
| 0.021 | 0.210 | 2.1 | 21 | 210 | 2120 | 21200 | 0,067 | 0,670 | 6,7 | 67 | 670 | 6700 | 67000 |
| 0.022 | 0.220 | 2.2 | 22 | 220 | 2240 | 22400 | 0,071 | 0,710 | 7,1 | 71 | 710 | 7100 | 71000 |
| 0.024 | 0.240 | 2.4 | 24 | 240 | 2360 | 23600 | 0,075 | 0,750 | 7,5 | 75 | 750 | 7500 | 75000 |
| 0.025 | 0.250 | 2.5 | 25 | 250 | 2500 | 25000 | 0,080 | 0,800 | 8,0 | 80 | 800 | 8000 | 80000 |
| 0.026 | 0.260 | 2.6 | 26 | 260 | 2650 | 26500 | 0,085 | 0,850 | 8,5 | 85 | 850 | 8500 | 85000 |
| 0.028 | 0.280 | 2.8 | 28 | 280 | 2800 | 28000 | 0,090 | 0,900 | 9,0 | 90 | 900 | 9000 | 90000 |
| 0.030 | 0.300 | 3.0 | 30 | 300 | 3000 | 30000 | 0,095 | 0,950 | 9,5 | 95 | 950 | 9500 | 95000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |

Ряд Ra5 образуют размеры, указанные в столбцах строк 1; 9; 17; 25; 33.

Ряд Ra10 образуют размеры, указанные в столбцах строк 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25; 29; 33; 37.

Ряд Ra20 образуют размеры, указанные в столбцах строк 1; 3;  5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 3;1 33; 35;  37; 39.

Ряд Ra40 образуют  все размеры, входящие в таблицу, за исключением первых двух  0,010; 0,011.

В диапазоне от 0,001 до 0,009 мм установлен следующий ряд размеров: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008 и 0,009.

Числовые значения допусков

| Интервал номинальных размеров, мм |  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Св. | До | Мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 1.40 |
| 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.20 | 1.80 |
| 6 | 10 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.50 | 2.20 |
| 10 | 18 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.80 | 2.70 |
| 18 | 30 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.10 | 3.30 |
| 30 | 50 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 3.90 |
| 50 | 80 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.00 | 4.60 |
| 80 | 120 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.50 | 5.40 |
| 120 | 180 | 1.2 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
| 180 | 250 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.60 | 7.20 |
| 250 | 315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.20 | 8.10 |
| 315 | 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.70 | 8.90 |
| 400 | 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.30 | 9.70 |
| 500 | 630 | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0.70 | 1.10 | 1.75 | 2.80 | 4.40 | 7.00 | 11.00 |
| 630 | 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.50 |
| 800 | 1000 | 5.5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.90 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.60 | 9.00 | 14.00 |
| 1000 | 1250 | 6.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1.05 | 1.65 | 2.60 | 4.20 | 6.60 | 10.50 | 16.50 |
| 1250 | 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1.25 | 1.95 | 3.10 | 5.00 | 7.80 | 12.50 | 19.50 |
| 1600 | 2000 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1.50 | 2.30 | 3.70 | 6.00 | 9.20 | 15.00 | 23.00 |
| 2000 | 2500 | 11 | 15 | 22 | 30 | 41 | 57 | 77 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1.75 | 2.80 | 4.40 | 7.00 | 11.00 | 17.50 | 28.00 |
| 2500 | 3150 | 13 | 18 | 26 | 36 | 50 | 69 | 93 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2.10 | 3.30 | 5.40 | 8.60 | 13.50 | 21.00 | 33.00 |

Значения основных отклонений валов для размеров до 500 мм

| Интервал размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a* | b* | c | Cd | d | e | ef | f | fg | g | h | js** | j |  |  | k |  |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 и 6 | 7 | 8 | От 4 до 7 | До 3 и св.7 |
|  | Верхнее отклонение es, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижнее отклонение еi, мкм |  |  |  |  |
| До 3 | -270 | -140 | -60 | -34 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | -2 | 0 | Предельные отклонения ± IT/2 | -2 | -4 | -6 | 0 | 0 |
| Св. 3 до 6 | -270 | -140 | -70 | -46 | -30 | -20 | -14 | -10 | -6 | -4 | 0 |  | -2 | -4 | _ | +1 | 0 |
| “ 6 “ 10 | -280 | -150 | -80 | -56 | -40 | -25 | -18 | -13 | -8 | -5 | 0 |  | -2 | -5 | _ | +1 | 0 |
| “10 “ 14 | -290 | -150 | -95 | _ | -50 | -32 | _ | -16 | _ | -6 | 0 |  | -3 | -6 | _ | +1 | 0 |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “18 “ 24 | -300 | -160 | -110 | _ | -65 | -40 | _ | -20 | _ | -7 | 0 |  | -4 | -8 | _ | +2 | 0 |
| “24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “30 “40 | -310 | -170 | -120 | _ | -80 | -50 | _ | -25 | _ | -9 | 0 |  | -5 | -10 | _ | +2 | 0 |
| “40 “ 50 | -320 | -180 | -130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “50 “ 65 | -340 | -190 | -140 | _ | -100 | -60 | _ | -30 | _ | -10 | 0 |  | -7 | -12 | _ | +2 | 0 |
| “65 “ 80 | -360 | -200 | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “80 “ 100 | -380 | -220 | -170 | _ | -120 | -72 | _ | -36 | _ | -12 | 0 |  | -9 | -15 | _ | +3 | 0 |
| “100 “ 120 | -410 | -240 | -180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “120 “ 140 | -460 | -260 | -200 | _ | -145 | -85 | _ | -43 | _ | -14 | 0 |  | -11 | -18 | _ | +3 | 0 |
| “140 “160 | -520 | -280 | -210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “160 “ 180 | -580 | -310 | -230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “180 “ 200 | -660 | -340 | -240 | _ | -170 | -100 | _ | -50 | _ | -15 | 0 |  | -13 | -21 | _ | +4 | 0 |
| “200 “ 225 | -740 | -380 | -260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “225 “ 250 | -820 | -420 | -280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “250 “ 280 | -920 | -480 | -300 | _ | -190 | -110 | _ | -56 | _ | -17 | 0 |  | -16 | -26 | _ | +4 | 0 |
| “280 “ 315 | -1050 | -540 | -330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “315 “355 | -1200 | -600 | -360 | _ | -210 | -125 | _ | -62 | _ | -18 | 0 |  | -18 | -28 | _ | +4 | 0 |
| “355 “ 400 | -1350 | -680 | -400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “400 “ 450 | -1500 | -760 | -440 | _ | -230 | -135 | _ | -68 | _ | -20 | 0 |  | -20 | -32 | - | +5 | 0 |
| “450 “ 500 | -1650 | -840 | -480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Интервал размеров, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | n | P | r | s | T | u | v | x | y | z | za | zb | Zc |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее отклонение ei, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | +2 | +4 | +6 | +10 | +14 | - | +18 | - | +20 | - | +26 | +32 | +40 | +60 |
| Св. 3 до 6 | +4 | +8 | +12 | +15 | +19 | - | +23 |  | +28 | - | +35 | +42 | +50 | +80 |
| “ 6 “ 10 | +6 | +10 | +15 | +19 | +23 | - | +28 |  | +34 | - | +42 | +52 | +67 | +97 |
| “10 “ 14 | +7 | +12 | +18 | +23 | +28 | - | +33 |  | +40 | - | +50 | +64 | +90 | +130 |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  | +39 | +45 | - | +60 | +77 | +108 | +150 |
| “18 “ 24 | +8 | +15 | +22 | +28 | +35 | - | +41 | +47 | +54 | +63 | +73 | +98 | +136 | +188 |
| “24 “ 30 |  |  |  |  |  | +41 | +48 | +55 | +64 | +75 | +88 | +118 | +160 | +218 |
| “30 “40 | +9 | +17 | +26 | +34 | +43 | +48 | +60 | +68 | +80 | +94 | +112 | +148 | +200 | +274 |
| “40 “ 50 |  |  |  |  |  | +54 | +70 | +81 | +97 | +114 | +136 | +180 | +242 | +325 |
| “50 “ 65 | +11 | +20 | +32 | +41 | +53 | +66 | +87 | +102 | +122 | +144 | +172 | +226 | +300 | +405 |
| “65 “ 80 |  |  |  | +43 | +59 | +75 | +102 | +120 | +146 | +174 | +210 | +274 | +360 | +480 |
| “80 “ 100 | +13 | +23 | +37 | +51 | +71 | +91 | +124 | +146 | +178 | +214 | +258 | +335 | +445 | +585 |
| “100 “ 120 |  |  |  | +54 | +79 | +104 | +144 | +172 | +210 | +254 | +310 | +400 | +525 | +690 |
| “120 “ 140 | +15 | +27 | +43 | +63 | +92 | +122 | +170 | +202 | +248 | +300 | +365 | +470 | +620 | +800 |
| “140 “160 |  |  |  | +65 | +100 | +134 | +190 | +228 | +280 | +340 | +415 | +535 | +700 | +900 |
| “160 “ 180 |  |  |  | +68 | +108 | +146 | +210 | +252 | +310 | +380 | +465 | +600 | +780 | +1000 |
| “180 “ 200 | +17 | +31 | +50 | +77 | +122 | +166 | +236 | +284 | +350 | +425 | +520 | +670 | +880 | +1150 |
| “200 “ 225 |  |  |  | +80 | +130 | +180 | +258 | +310 | +385 | +470 | +575 | +740 | +960 | +1250 |
| “225 “ 250 |  |  |  | +84 | +140 | +196 | +284 | +340 | +425 | +520 | +640 | +820 | +1050 | +1350 |
| “250 “ 280 | +20 | +34 | +56 | +94 | +158 | +218 | +315 | +385 | +475 | +580 | +710 | +920 | +1200 | +1550 |
| “280 “ 315 |  |  |  | +98 | +170 | +240 | +350 | +425 | +525 | +650 | +790 | +1000 | +1300 | +1700 |
| “315 “355 | +21 | +37 | +62 | +108 | +190 | +268 | +390 | +475 | +590 | +730 | +900 | +1150 | +1500 | +1900 |
| “355 “ 400 |  |  |  | +114 | +208 | +294 | +435 | +530 | +660 | +820 | +1000 | +1300 | +1650 | +2100 |
| “400 “ 450 | +23 | +40 | +68 | +126 | +232 | +330 | +490 | +595 | +740 | +920 | +1100 | +1450 | +1850 | +2400 |
| “450 “ 500 |  |  |  | +132 | +252 | +360 | +540 | +660 | +820 | +1000 | +1250 | +1600 | +2100 | +2600 |

*Отклонения a и b не предусмотрены для размеров до 1 мм.

**Симметричные отклонения   квалитетов от 7 до 11 могут округляться, если значение  IT нечетное. Замена производится ближайшим меньшим четным числом.

Значения основных отклонений отверстий для размеров до 500 мм

| Интервал размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A* | B* | C | CD | D | E | EF |  | F | FG | G | H | JS** | J |  |  | K |  | M |  |  | N |  | От P до ZС |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все квалитеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | До 8 | Св.8 | До 8 *** | Св.8 |  | До 8 | Св.8* | До 7 |
|  | Нижнее отклонение EI, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Верхнее отклонение ES , мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | +270 | +140 | +60 | +34 | +20 | +14 |  | +10 | +6 | +4 | +2 | 0 | Предельные отклонения ± IT/2 | +2 | +4 | +6 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 |  | -4 | Отклонение, как для квалитетов св.7, увеличенное на Δ |
| Св. 3 до 6 | +270 | +140 | +70 | +46 | +30 | +20 |  | +14 | +10 | +6 | +4 | 0 |  | +5 | +6 | +10 | -1+Δ | - | -4+Δ | -4 | -8+Δ |  | 0 |  |
| “ 6 “ 10 | +280 | +150 | +80 | +56 | +40 | +25 |  | +18 | +13 | +8 | +5 | 0 |  | +5 | +8 | +12 | -1+Δ | - | -6+Δ | -6 | -10+Δ |  |  |  |
| “10 “ 14 | +290 | +150 | +95 | _ | +50 | +32 |  | _ | +16 | _ | +6 | 0 |  | +6 | +10 | +15 | -1+Δ | _ | -7+Δ | -7 | -12+Δ |  | 0 |  |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “18 “ 24 | +300 | +160 | +110 | _ | +65 | +40 |  | _ | +20 | _ | +7 | 0 |  | +8 | +12 | +20 | -2+Δ | _ | -8+Δ | -8 | -15+Δ |  | 0 |  |
| “24 “ 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “30 “40 | +310 | +170 | +120 | _ | +80 | +50 |  | _ | +25 | _ | +9 | 0 |  | +10 | +14 | +24 | -2+Δ | - | -9+Δ | -9 | -17+Δ |  | 0 |  |
| “40 “ 50 | +320 | +180 | +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “50 “ 65 | +340 | +190 | +140 | _ | +100 | +60 |  | _ | +30 | _ | +10 | 0 |  | +13 | +18 | +28 | -2+Δ | _ | -11+Δ | -11 | -20+Δ |  | 0 |  |
| “65 “ 80 | +360 | +200 | +150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “80 “ 100 | +380 | +220 | +170 | _ | +120 | +72 |  | _ | +36 | _ | +12 | 0 |  | +16 | +22 | +34 | -3+Δ | _ | -13+Δ | -13 | -23+Δ |  | 0 |  |
| “100 “ 120 | +410 | +240 | +180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “120 “ 140 | +460 | +260 | +200 | _ | +145 | +85 |  | _ | +43 | _ | +14 | 0 |  | +18 | +26 | +41 | -3+Δ | _ | -15+Δ | -15 | -27+Δ |  | 0 |  |
| “140 “160 | +520 | +280 | +210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “160 “ 180 | +580 | +310 | +230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “180 “ 200 | +660 | +340 | +240 | _ | +170 | +100 |  | _ | +50 | _ | +15 | 0 |  | +22 | +30 | +47 | -4+Δ | _ | -17+Δ | -17 | -31+Δ |  | 0 |  |
| “200 “ 225 | +740 | +380 | +260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “225 “ 250 | +820 | +420 | +280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “250 “ 280 | +920 | +480 | +300 | _ | +190 | +110 |  | _ | +56 | _ | +17 | 0 |  | +25 | +36 | +55 | -4+Δ | - | -20***+Δ | -20 | -34+Δ |  | 0 |  |
| “280 “ 315 | +1050 | +540 | +330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “315 “355 | +1200 | +600 | +360 | _ | +210 | +125 |  | _ | +62 | _ | +18 | 0 |  | +29 | +39 | +60 | -4+Δ | - | -21+Δ | -21 | -37+Δ |  | 0 |  |
| “355 “ 400 | +1350 | +680 | +400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “400 “ 450 | +1500 | +760 | +440 | _ | +230 | +135 |  | _ | +68 | _ | +20 | 0 |  | +33 | +43 | +66 | -5+Δ | _ | -23+Δ | -23 | -40+Δ |  | 0 |  |
| “450 “ 500 | +1650 | +840 | +480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| Интервал размеров, мм | Обозначение основного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поправка Δ****(в мкм) Для квалитетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ZA | ZB | ZC |  |  |  |  |  |  |
|  | Квалитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Св.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Верхнее отклонение ES, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | -6 | -10 | -14 | - | -18 | - | -20 | - | -26 | -32 | -40 | -60 | Δ = 0 |  |  |  |  |  |
| Св. 3 до 6 | -12 | -15 | -19 | - | -23 |  | -28 | - | -35 | -42 | -50 | -80 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| “ 6 “ 10 | -15 | -19 | -23 | - | -28 |  | -34 | - | -42 | -52 | -67 | -97 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| “10 “ 14 | -18 | -23 | -28 | - | -33 |  | -40 | - | -50 | -64 | -90 | -130 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
| “14 “ 18 |  |  |  |  |  | -39 | -45 | - | -60 | -77 | -108 | -150 |  |  |  |  |  |  |
| “18 “ 24 | -22 | -28 | -35 | - | -41 | -47 | -54 | -63 | -73 | -98 | -136 | -188 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
| “24 “ 30 |  |  |  | -41 | -48 | -55 | -64 | -75 | -88 | -118 | -160 | -218 |  |  |  |  |  |  |
| “30 “40 | -26 | -34 | -43 | -48 | -60 | -68 | -80 | -94 | -112 | -148 | -200 | -274 | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| “40 “ 50 |  |  |  | -54 | -70 | -81 | -97 | -114 | -136 | -180 | -242 | -325 |  |  |  |  |  |  |
| “50 “ 65 | -32 | -41 | -53 | -66 | -87 | -102 | -122 | -144 | -172 | -226 | -300 | -405 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| “65 “ 80 |  | -43 | -59 | -75 | -102 | -120 | -146 | -174 | -210 | -274 | -360 | -480 |  |  |  |  |  |  |
| “80 “ 100 | -37 | -51 | -71 | -91 | -124 | -146 | -178 | -214 | -258 | -335 | -445 | -585 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 |
| “100 “ 120 |  | -54 | -79 | -104 | -144 | -172 | -210 | -254 | -310 | -400 | -525 | -690 |  |  |  |  |  |  |
| “120 “ 140 | -43 | -63 | -92 | -122 | -170 | -202 | -248 | -300 | -365 | -470 | -620 | -800 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| “140 “160 |  | -65 | -100 | -134 | -190 | -228 | -280 | -340 | -415 | -535 | -700 | -900 |  |  |  |  |  |  |
| “160 “ 180 |  | -68 | -108 | -146 | -210 | -252 | -310 | -380 | -465 | -600 | -780 | -1000 |  |  |  |  |  |  |
| “180 “ 200 | -50 | -77 | -122 | -166 | -236 | -284 | -350 | -425 | -520 | -670 | -880 | -1150 | 3 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 |
| “200 “ 225 |  | -80 | -130 | -180 | -258 | -310 | -385 | -470 | -575 | -740 | -960 | -1250 |  |  |  |  |  |  |
| “225 “ 250 |  | -84 | -140 | -196 | -284 | -340 | -425 | -520 | -640 | -820 | -1050 | -1350 |  |  |  |  |  |  |
| “250 “ 280 | -56 | -94 | -158 | -218 | -315 | -385 | -475 | -580 | -710 | -920 | -1200 | -1550 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 29 |
| “280 “ 315 |  | -98 | -170 | -240 | -350 | -425 | -525 | -650 | -790 | -1000 | -1300 | -1700 |  |  |  |  |  |  |
| “315 “355 | -62 | -108 | -190 | -268 | -390 | -475 | -590 | -730 | -900 | -1150 | -1500 | -1900 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 |
| “355 “ 400 |  | -114 | -208 | -294 | -435 | -530 | -660 | -820 | -1000 | -1300 | -1650 | -2100 |  |  |  |  |  |  |
| “400 “ 450 | -68 | -126 | -232 | -330 | -490 | -595 | -740 | -920 | -1100 | -1450 | -1850 | -2400 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | 34 |
| “450 “ 500 |  | -132 | -252 | -360 | -540 | -660 | -820 | -1000 | -1250 | -1600 | -2100 | -2600 |  |  |  |  |  |  |

*Отклонения А и В во всех  квалитетах и N в квалитетах более 8 не предусмотрены для размеров до 1 мм.

**Симметричные отклонения   квалитетов от 7 до 11 могут округляться, если значение  IT нечетное. Заменa производится ближайшим меньшим четным числом.

*** Частный случай: для М6 ES=-9 (а не -11) для размеров от 250 до 315 мм.

**** Для вычисления K; M; N до 8-го квалитета и от P до ZC до 7-го квалитета берут значения Δ  в графах справа. Пример: для Р7 от 18 до 30: Δ=8. Отсюда  ЕS = -14.

Классы допусков валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | E | f | g | h | js | k | m | n | p | r | s | t | u | v | x | y | z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | h01* | js01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | h0* | js0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | h1* | js1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | h2* | js2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | h3* | js3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | g4 | h4 | js4 | k4 | m4 | n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | r5 | s5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | e7 | f7 |  | h7 | js7 | k7 | m7 | n7 |  |  | s7 |  | u7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | c8 | d8 | e8 | f8 |  | h8 | js8* |  |  |  |  |  |  |  | u8 |  | x8 |  | z8 |
| 9 |  |  |  | d9 | e9 | f9 |  | h9 | js9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | d10 |  |  |  | h10 | js10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | a11 | b11 | c11 | d11 |  |  |  | h11 | js11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | b12 |  |  |  |  |  | h12 | js12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | h13* | js13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | h14* | js14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | h15* | js15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | h16* | js16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | h17* | js17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | h18* | js18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания. 1. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. 2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Классы  допусков отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Квалитет | Основные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | JS | K | M | N | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  | H01* | JS01* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  | H0* | JS0* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | H1* | JS1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | H2* | JS2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | H3* | JS3* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | H4* | JS4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | G5 | H5 | JS5 | K5 | M5 | N5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R5 | S7 | T7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | D8 | E8 | F8 |  | H8 | JS8 | K8 | M8 | N8 |  |  |  |  | U8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | D9 | E9 | F9 |  | H9 | JS9* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | D10 |  |  |  | H10 | JS10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | A11 | B11 | C11 | D11 |  |  |  | H11 | JS11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | B12 |  |  |  |  |  | H12 | JS12* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | H13* | JS13* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | H14* | JS14* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | H15* | JS15* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | H16* | JS16* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | H17* | JS17* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | H18* | JS18* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Поля допусков, обозначение которых отмечено знаком *, как правило, не предназначены для посадок. 2. Обозначения предпочтительных полей допусков заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемые посадки в системе отверстия при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Класс допуска основного отверстия | Основные отклонения валов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | E |  | f |  | g | h |  | js | k | m | n | p | r | s |  | t | u | v | x | z |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н5 |  |  |  |  |  |  |  |  | H5 g4 | H5 h4 |  | H5 js4 | H5 k4 | H5 m4 | H5 n4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н6 |  |  |  |  |  |  | H6 f6 |  | H6 g5 | H6 h5 |  | H6 js5 | H6 k5 | H6 m5 | H6 n5 | H6 p5 | H6 r5 | H6 s5 |  |  |  |  |  |  |
| Н7 |  |  | H7 c8 | H7 d8 | H7 e7 | H7 e8 | H7 f7 |  | H7 g6 | H7 h6 |  | H7 js6 | H7 k6 | H7 m6 | H7 n6 | H7 p6 | H7 r6 | H7 s6 | H7 s7 | H7 t6 | H7 u7 |  |  |  |
| Н8 |  |  | H8 c8 | H8 d8 | H8 e8 |  | H8 f7 | H8 f8 |  | H8 h7 | H8 h8 | H8 js7 | H8 k7 | H8 m7 | H8 n7 |  |  | H8 s7 |  |  | H8 u8 |  | H8 x8 | H8 z8 |
|  |  |  |  | H8 d9 | H8 e9 |  | H8 f9 |  |  | H8 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н9 |  |  |  | H9 d9 | H9 e8 | H9 e9 | H9 f8 | H9 f9 |  | H9 h8 | H9 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н10 |  |  |  | H10 d10 |  |  |  |  |  | H10 h9 | H10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н11 | H11 a11 | H11 b11 | H11 c11 | H11 d11 |  |  |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H12 |  | H12 b12 |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Обозначения предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемые посадки в системе вала при номинальных размерах от 1 до 500 мм

| Класс допуска основного вала | Основные отклонения отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  | E |  | F |  | G | H |  |  | JS | K | M | N | P | R |  | S | T | U |
|  | Посадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G5 h4 | H5 h4 |  |  | JS5 h4 | K5 h4 | M5 h4 | N5 h4 |  |  |  |  |  |  |
| h5 |  |  |  |  |  |  |  | F7 h5 |  | G6 h5 | H6 h5 |  |  | JS6 h5 | K6 h5 | M6 h5 | N6 h5 | P6 h5 |  |  |  |  |  |
| h6 |  |  |  | D8 h6 |  | E8 h6 |  | F7 h6 | F8 h6 | G7 h6 | H7 h6 |  |  | JS7 h6 | K7 h6 | M7 h6 | N7 h6 | P7 h6 |  | R7 h6 | S7 h6 | T7 h6 |  |
| h7 |  |  |  | D8 h7 |  | E8 h7 |  | F8 h7 |  |  | H8 h7 |  |  | JS8 h7 | K8 h7 | M8 h7 | N8 h7 |  |  |  |  |  | U8 h7 |
| h8 |  |  |  | D8 h8 | D9 h8 | E8 h8 | E9 h8 | F8 h8 | F9 h8 |  | H8 h8 |  | H9 h8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h9 |  |  |  | D9 h9 | D10 h9 | E9 h9 |  | E9 h9 |  |  | E8 h9 | H9 h9 | H10 h9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h10 |  |  |  | D10 h10 |  |  |  |  |  |  | h10 h10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h11 | A11 h11 | B11 h11 | C11 h11 | D11 h11 |  |  |  |  |  |  | H11 h11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h12 |  | B12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  | H12 h12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. Обозначения предпочтительных посадок заключены в утолщенную рамку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

От англ. «tolerance»

От англ. «Internal tolerance»

Отлат. «qualitas» – качество