КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Контрольную работу выполнить на листах формата А4. Выполнить титульный лист. Записать условия задач, схемы и расписать решение.

Номер варианта выбрать по списку из журнала.

СТАТИКА

Задача С.1. Главный вектор и главный момент системы сил

На схемах показаны системы сил Q, P, N в прямоугольной системе координат и геометрические размеры.

В данной задаче требуется все силы привести в заданный центр точку O, а затем вычислить модуль главного вектора R′ и модуль главного момента Mo .

| Номер | N | P | Q | OA | AB | BC | CD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариан- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| та | кН | кН | кН | м | м | м | м |  |
| 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1,5 | 1,5 |  |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |  |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |  |
| 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 |  |
| 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |  |
| 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |  |
| 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 |  |
| 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |  |
| 10 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |
| 11 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |
| 12 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |
| 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |  |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | – |  |
| 15 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 |  |
| 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |  |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |  |
| 18 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | – |  |
| 19 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |  |
| 20 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 |  |
| 21 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 |  |
| 22 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 |  |
| 23 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 |  |
| 24 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |  |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |  |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 |  |
| 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |  |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |  |
| 29 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |  |
| 30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 |  |

Кинематика

Задача К.1.  Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения

По заданным уравнениям движения точки М найти уравнение ее траектории, положение точки для момента времени to = 0 и t1, вычислить скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, радиус кривизны траектории только для t1. Описать характер движения точки.

Необходимые для решения данные приведены в таблице. Примечание. 1. При выполнении задачи рисунки для скорости и ускорения точки делать отдельно.

| Номер | Уравнения движения точки |  |  | t1, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вари- |  |  |  | с |  |  |
|  | x = x(t), м |  | y = y(t), м |  |  |  |
| анта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 – | 2t2 | – 6t | 1 |  |  |
| 2 | 2t |  | 4t2 – 2t + 1 | 0,5 |  |  |
| 3 | 2sin(π⋅t /3) |  | 4cos(π⋅t /3) | 1 |  |  |
| 4 | 2sin(π⋅t /6) |  | – 3cos(π⋅t /6) + 4 | 1 |  |  |
| 5 | 3t2 + 2 |  | – 4t | 0,5 |  |  |
| 6 | 0,5 et |  | 3 e–t | 0,5 |  |  |
| 7 | – 3cos(π⋅t /4) + 3 |  | 2sin(π⋅t /4) – 1 | 1 |  |  |
| 8 | 3 t |  | 4 – 9t2 | 1 |  |  |
| 9 | 3cos(πt) |  | sin(πt) | 1/3 |  |  |
| 10 | 2t2 |  | 4t | 1 |  |  |
| 11 | – 5/(t + 2) |  | 3t + 6 | 0,5 |  |  |
| 12 | 5t + 5 |  | – 4/(t + 1) | 0,5 |  |  |
| 13 | 3t / π |  | 2sin(t + 2) | 1 |  |  |
| 14 | 2sin(π⋅t /3) |  | 4 + 4cos(π⋅t /3) | 0,5 |  |  |
| 15 | 4t2 |  | 2t3 | 1 |  |  |
| 16 | 2sin(πt) – 2 |  | 2cos(πt) | 1/6 |  |  |
| 17 | 2cos(πt) |  | 3sin(πt) | 1/3 |  |  |
| 18 | t2 – 1 |  | t | 4 |  |  |
| 19 | 2sin(π⋅t /3) |  | – 3cos(π⋅t /3) + 4 | 1 |  |  |
| 20 | – 2sin(π⋅t /6) |  | 3cos(π⋅t /6) | 1 |  |  |
| 21 | 2 | t | 4t2 – 2 | 1 |  |  |
| 22 | 1/2⋅(t – 3)2 |  | t | 1 |  |  |
| 23 | 2sin(πt) – 2 |  | 3cos(πt) | 1/4 |  |  |
| 24 | 3 | t | 4t2 + 1 | 1 |  |  |
| 25 | – 6 | t | – 2t2 – 4 | 1 |  |  |
| 26 | 2e3t |  | 2,4 e–3t | 1/6 |  |  |
| 27 | 4cos(2πt) |  | 4sin(2πt) | 1/6 |  |  |
| 28 | 2e2t |  | 3et | 1/4 |  |  |
| 29 | 4t + 2 |  | 3/(1 + t) | 1 |  |  |
| 30 | 2t2 |  | ( t  1) | 1 |  |  |

Задача К.2. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси

На рис 71-73 показаны передаточные механизмы. Для некоторых тел заданы уравнения движения: x = x(t) или ϕ = ϕ(t). Для других тел задаются кинематические параметры: v = v(t) – скорость движения; ω = ω(t) – угловая скорость вращения; a, ε – постоянное линейное ускорение или постоянное угловое ускорение.

При начальных условиях (xo; ϕo; vo; ωo) = 0 определить скорость и ускорение точки M в конце пройденного пути S телом 1 или точки, лежащей на ободе ведущего колеса.

Необходимые данные для расчета всех вариантов приведены в таблице.

| мер | r1 | R1 | r2 | R2 | r3 | R3 | S | x, м | v,м/с | a,м/с2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (рис.71- |  |  |  |  |  |  |  | φ, рад | ω,с-1 | ε, с-2 |  |
| 73) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | – | – | 0,4 | 1,2 | 0,8 | – | 0,4 | 0,2+t2 | – | – |  |
| 2 | – | – | 0,5 | 1,5 | 2 | – | 0,2 | – | 0,4t | – |  |
| 3 | – | – | 0,2 | 1,2 | 0,9 | – | 0,6 | – | – | 4 |  |
| 4 | – | – | 0,6 | 1,8 | 0,5 | – | 0,3 | 0,1+t2 | – | – |  |
| 5 | 0,6 | – | 0,8 | 1,4 | – | – | 0,5 | 0,8+1,2t2 | – | – |  |
| 6 | 0,5 | – | 0,4 | 1,2 | 0,6 | – | 0,8 | 2,4t2 | – | – |  |
| 7 | – | – | 0,8 | 1,8 | 2 | – | 1,2 | – | – | 3 |  |
| 8 | – | – | 0,5 | 1,5 | 0,8 | – | 0,6 | – | – | 5 |  |
| 9 | – | – | 0,6 | 1,8 | 0,5 | – | 1,4 | – | 0,6t | – |  |
| 10 | – | – | 0,8 | 2,4 | 0,9 | – | 1,0 | – | 1,2t | – |  |
| 11 | – | – | 0,5 | 1,4 | 1,2 | – | 1,2 | 0,5+1,6t2 | – | – |  |
| 12 | – | – | 0,8 | 1,2 | 1,4 | – | 0,8 | – | 0,8t | – |  |
| 13 | 0,8 | – | 0,9 | 1,8 | 1,2 | – | 0,6 | 0,8t2 | – | – |  |
| 14 | – | – | 1,2 | 1,9 | 1,5 | – | 0,5 | – | – | 1,8 |  |
| 15 | 0,9 | – | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 0,4 | 1,2t2 | – | – |  |
| 16 | – | – | 0,8 | 2,2 | 1,2 | – | 0,8 | 0,5+t2 | – | – |  |
| 17 | – | – | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | – | 1,2t | – |  |
| 18 | – | – | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,8+1,2t2 | – | – |  |
| 19 | 0,6 | – | 0,8 | 1,4 | 1,8 | – | 1,2 | – | 0,8t | – |  |
| 20 | 1,2 | – | 0,4 | – | 2,4 | – | 0,5 | – | – | 2 |  |
| 21 | – | – | 0,6 | 2,4 | 0,8 | – | 0,8 | – | 1,5t | – |  |
| 22 | – | – | 0,8 | – | 1,4 | – | 0,4 | – | t | – |  |
| 23 | 1,2 | – | 0,4 | – | 1,5 | 2 | 0,6 | – | – | 1,6 |  |
| 24 | 0,4 | – | 0,8 | – | 1,2 | 2 | 0,8 | – | 1,2t | – |  |
| 25 | – | – | 0,6 | 2 | 0,8 | – | 1,2 | – | – | 2,5 |  |
| 26 | 0,8 | – | 1,4 | – | 1,2 | 2 | 0,4 | 0,8+1,2t2 | – | – |  |
| 27 | 0,5 | – | 1,5 | – | 0,8 | 1,2 | 0,6 | – | 0,8t | – |  |
| 28 | 0,4 | – | 0,6 | 1,2 | 0,5 | – | 0,5 | 2t2 | – | – |  |
| 29 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | – | 1,6 | – | 0,8 | – | 1,4t | – |  |
| 30 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | – | 1,2 | – | – | 4 |  |

Динамика

Задача Д.1. Вторая задача динамики материальной точки

Вариант 1. Материальная точка 1 движется по наклонной плоскости под действием силы F = 2mt2 (Н). Определить уравнение движения точки x = x(t), пройденный путь за время t = 1 с и скорость в конце этого пути, если заданы следующие величины: a = 30О; V0 =2 м/с – начальная скорость; f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; xo = 0.

Вариант 2. Колечко 1, массой m = 2 кг, скользит по окружности в вертикальной плоскости. Определить скорость колечка и реакцию нормального давления в точке A, если заданы следующие величины: V0 = 0; f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; R = 0,4 м – радиус окружности; a = 30О; ϕo = 90D .

Вариант 3. Материальная точка 1 скользит вниз по наклонной плоскости. На точку действует сила сопротивления R = 2mV, где m - масса точки. Определить уравнение движения точки, а также скорость и пройденный путь за время t = 1 с, если коэффициент трения скольжения f = 0,2, a = 45О; V0 = 2 м/с; xo = 0 .

Вариант 4. Материальная точка 1 скользит по гладкой внутренней цилиндрической поверхности радиусом r = 0,6 м в вертикальной плоскости. На точку действует сила сопротивления R = 1/2mV 2 , которая направлена в обратную сторону от скорости V . Определить скорость точки и реакцию нормального давления для j1 = 60О, если масса точки m = 2 кг и начальная скорость V0 = 2 м/с.

Вариант 5. Материальная точка 1 брошена под углом a = 30О к горизонту с начальной скоростью V0 = 19,6 м/с. Точка перемещается по своей траектории и попадает в мишень A, расположенную на высоте h =1,7 м. Определить дальность полета l точки без учета сил сопротивления.

Вариант 6. Материальная точка 1, массой m = 4 кг, движется по окружности, расположенной в вертикальной плоскости. Радиус окружности R = 0,5 м. Определить, какую начальную скорость Vo нужно сообщить точке, чтобы реакция нормального давления в точке A была равна нулю? Найти величину реакции нормального давления в точке O.

Вариант 7. Материальная точка 1 перемещается по шероховатой наклонной поверхности (a = 30О) под действием вертикальной силы F = kmx ( k = 0,2с−2, m − масса точки) . Определить уравнение движения x = x(t) и реакцию нормального давления, если: f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; m = 4 кг – масса точки; V0 = 2 м/с – начальная скорость точки; xo = 0 .

Вариант 8. Колечку 1 сообщили начальную скорость V0 = 12 м/с и оно начало скользить по горизонтальной окружности с трением, при этом коэффициент трения скольжения f = 0,2 . Радиус окружности R = 1 м. Определить скорость колечкаV = V (ϕ) .

Вариант 9. Колечку 1 сообщили начальную скорость V0 = 8 м/с и оно начало скользить по горизонтальной окружности с трением, при этом коэффициент трения скольжения f = 0,3 . Радиус окружности R=1,2 м. Определить угол j1, при котором колечко остановится.

Вариант 10. Материальной точке 1 сообщили начальную скорость V0 = 1 м/с и она начала скользить по шероховатой цилиндрической поверхности в вертикальной плоскости радиуса R = 1,5 м. Коэффициент трения скольжения f = 0,2. Зная массу точки m = 2 кг, определить скорость точки V = V (ϕ) .

Вариант 11. Материальной точке 1 сообщили начальную скорость V0 = 3 м/с и она начала погружаться в жидкость вертикально вниз, испытывая при этом силу сопротивления жидкости R = αmV 2 (α = 2 м−1, m – масса точки). Определить скорость точки V = V ( z) как функцию ее перемещения.

Вариант 12. Материальная точка 1 (колечко) начинает скользить с трением по вертикальной окружности, радиус которой R = 0,4 м. Определить скорость колечка в точке A, если коэффициент трения скольжения f = 0,3. Какова будет скорость колечка VA, если f = 0?

Вариант 13. Материальная точка 1 движется по наклонной плоскости под действием силы F = 2mt2 (Н). Определить уравнение движения точки x = x(t), пройденный путь за время t = 1 с и скорость в конце этого пути, если заданы следующие величины: a = 30О; V0 =2 м/с – начальная скорость; f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; xo = 0.

Вариант 14. Колечко 1, массой m = 2 кг, скользит по окружности в вертикальной плоскости. Определить скорость колечка и реакцию нормального давления в точке A, если заданы следующие величины: V0 = 0; f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; R = 0,4 м – радиус окружности; a = 30О; ϕo = 90D .

Вариант 15. Материальная точка 1 скользит вниз по наклонной плоскости. На точку действует сила сопротивления R = 2mV, где m - масса точки. Определить уравнение движения точки, а также скорость и пройденный путь за время t = 1 с, если коэффициент трения скольжения f = 0,2, a = 45О; V0 = 2 м/с; xo = 0 .

Вариант 16. Материальная точка 1 скользит по гладкой внутренней цилиндрической поверхности радиусом r = 0,6 м в вертикальной плоскости. На точку действует сила сопротивления R = 1/2mV 2 , которая направлена в обратную сторону от скорости V . Определить скорость точки и реакцию нормального давления для j1 = 60О, если масса точки m = 2 кг и начальная скорость V0 = 2 м/с.

Вариант 17. Материальная точка 1 брошена под углом a = 30О к горизонту с начальной скоростью V0 = 19,6 м/с. Точка перемещается по своей траектории и попадает в мишень A, расположенную на высоте h =1,7 м. Определить дальность полета l точки без учета сил сопротивления.

Вариант 18. Материальная точка 1, массой m = 4 кг, движется по окружности, расположенной в вертикальной плоскости. Радиус окружности R = 0,5 м. Определить, какую начальную скорость Vo нужно сообщить точке, чтобы реакция нормального давления в точке A была равна нулю? Найти величину реакции нормального давления в точке O.

Вариант 19. Материальная точка 1 перемещается по шероховатой наклонной поверхности (a = 30О) под действием вертикальной силы F = kmx ( k = 0,2с−2, m − масса точки) . Определить уравнение движения x = x(t) и реакцию нормального давления, если: f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; m = 4 кг – масса точки; V0 = 2 м/с – начальная скорость точки; xo = 0 .

Вариант 20. Колечку 1 сообщили начальную скорость V0 = 12 м/с и оно начало скользить по горизонтальной окружности с трением, при этом коэффициент трения скольжения f = 0,2 . Радиус окружности R = 1 м. Определить скорость колечкаV = V (ϕ) .

Вариант 21. Колечку 1 сообщили начальную скорость V0 = 8 м/с и оно начало скользить по горизонтальной окружности с трением, при этом коэффициент трения скольжения f = 0,3 . Радиус окружности R=1,2 м. Определить угол j1, при котором колечко остановится.

Вариант 22. Материальной точке 1 сообщили начальную скорость V0 = 1 м/с и она начала скользить по шероховатой цилиндрической поверхности в вертикальной плоскости радиуса R = 1,5 м. Коэффициент трения скольжения f = 0,2. Зная массу точки m = 2 кг, определить скорость точки V = V (ϕ) .

Вариант 23. Материальной точке 1 сообщили начальную скорость V0 = 3 м/с и она начала погружаться в жидкость вертикально вниз, испытывая при этом силу сопротивления жидкости R = αmV 2 (α = 2 м−1, m – масса точки). Определить скорость точки V = V ( z) как функцию ее перемещения.

Вариант 24. Материальная точка 1 (колечко) начинает скользить с трением по вертикальной окружности, радиус которой R = 0,4 м. Определить скорость колечка в точке A, если коэффициент трения скольжения f = 0,3. Какова будет скорость колечка VA, если f = 0?

Вариант 25. Материальная точка 1 движется по наклонной плоскости под действием силы F = 2mt2 (Н). Определить уравнение движения точки x = x(t), пройденный путь за время t = 1 с и скорость в конце этого пути, если заданы следующие величины: a = 30О; V0 =2 м/с – начальная скорость; f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; xo = 0.

Вариант 26. Колечко 1, массой m = 2 кг, скользит по окружности в вертикальной плоскости. Определить скорость колечка и реакцию нормального давления в точке A, если заданы следующие величины: V0 = 0; f = 0,2 – коэффициент трения скольжения; R = 0,4 м – радиус окружности; a = 30О; ϕo = 90D .

Вариант 27. Материальная точка 1 скользит вниз по наклонной плоскости. На точку действует сила сопротивления R = 2mV, где m - масса точки. Определить уравнение движения точки, а также скорость и пройденный путь за время t = 1 с, если коэффициент трения скольжения f = 0,2, a = 45О; V0 = 2 м/с; xo = 0 .

Вариант 28. Материальная точка 1 скользит по гладкой внутренней цилиндрической поверхности радиусом r = 0,6 м в вертикальной плоскости. На точку действует сила сопротивления R = 1/2mV 2 , которая направлена в обратную сторону от скорости V . Определить скорость точки и реакцию нормального давления для j1 = 60О, если масса точки m = 2 кг и начальная скорость V0 = 2 м/с.

Вариант 29. Материальная точка 1 брошена под углом a = 30О к горизонту с начальной скоростью V0 = 19,6 м/с. Точка перемещается по своей траектории и попадает в мишень A, расположенную на высоте h =1,7 м. Определить дальность полета l точки без учета сил сопротивления.

Вариант 30. Материальная точка 1, массой m = 4 кг, движется по окружности, расположенной в вертикальной плоскости. Радиус окружности R = 0,5 м. Определить, какую начальную скорость Vo нужно сообщить точке, чтобы реакция нормального давления в точке A была равна нулю? Найти величину реакции нормального давления в точке O.