Задача № 1

Для определения расстояния до места повреждения кабельной линии связи был использован импульсный рефлектометр. С его помощью получено n результатов однократных измерений (результатов наблюдений) расстояния li до места повреждения. 
Считая, что случайная составляющая погрешности рефлектометра распределена по нормальному закону, определить: 
1. Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля ℓ.
2. Оценку среднего квадратического отклонения (СКО) погрешности результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S;
3. Границы максимальной неопределенность случайной составляющей погрешности результата наблюдений Δmax;
4. Оценку среднего квадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) Sℓ;
5. Границы доверительного интервала (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения e при заданной доверительной вероятности α;
6. Записать результат измерения расстояния до места повреждения в соответствии с нормативными документами.
7. Систематическую составляющую погрешности измерения рефлектометра q , если после обнаружения места повреждения было установлено, что действительное расстояние до него составляло ℓд метров. Сравните ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения, и сделать вывод;
8. Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в D раз.

Таблица 1.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| i | 10-15 |
| ℓд,м | 278.1 |
| D | 2,2 |

Таблица 1.2

| N | 5 |
| --- | --- |
| i | 75-84 |
|  | 0,90 |

Таблица 1.3

| i | li, м |
| --- | --- |
| 10 | 275.30 |
| 11 | 276.86 |
| 12 | 274.95 |
| 13 | 275.73 |
| 14 | 274.91 |
| 15 | 277.92 |
| 75 | 275.89 |
| 76 | 276.40 |
| 77 | 276.08 |
| 78 | 274.00 |
| 79 | 274.92 |
| 80 | 274.33 |
| 81 | 277.78 |
| 82 | 273.91 |
| 83 | 275.75 |
| 84 | 276.48 |

Решение:

1) Результат измерения с многократными наблюдениями расстояния до места повреждения кабеля l определяется по формуле:

l=1ni=1nli=4411,21016=275,70063м,                    ([1], 4.6)

Таблица 2

| № п/п | № измерений i | li, м | li−l, м | (l−l)2, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 275.30 | -0,400625 | 0,160500 |
| 2 | 11 | 276.86 | 1,159375 | 1,344150 |
| 3 | 12 | 274.95 | -0,750625 | 0,563438 |
| 4 | 13 | 275.73 | 0,029375 | 0,000863 |
| 5 | 14 | 274.91 | -0,790625 | 0,625088 |
| 6 | 15 | 277.92 | 2,219375 | 4,925625 |
| 7 | 75 | 275.89 | 0,189375 | 0,035863 |
| 8 | 76 | 276.40 | 0,699375 | 0,489125 |
| 9 | 77 | 276.08 | 0,379375 | 0,143925 |
| 10 | 78 | 274.00 | -1,700625 | 2,892125 |
| 11 | 79 | 274.92 | -0,780625 | 0,609375 |
| 12 | 80 | 274.33 | -1,370625 | 1,878613 |
| 13 | 81 | 277.78 | 2,079375 | 4,323800 |
| 14 | 82 | 273.91 | -1,790625 | 3,206338 |
| 15 | 83 | 275.75 | 0,049375 | 0,002438 |
| 16 | 84 | 276.48 | 0,779375 | 0,607425 |
|  |  | i=1nli=4411,210 | i=1n(l−l)=0 | i=1n(l−l)2=21,808694 |

2) Оценку среднеквадратического отклонения (СКО) результата наблюдений (стандартную неопределенность единичного измерения) S найдем  по формуле:

S=i=1n(l−l)2n−1=21,80869416−1=1,20578≈1,2 м                 ([1], 4.23)

Произведем расчет погрешности округления при округлении в большую сторону до двух значащих цифр:

1,3−1,205781,20578⋅100%=7,8%

Погрешность округления превышает допустимые 5%. Следовательно, округление будем производить в меньшую сторону до значения S≈1,2 м.

3) Определить границы максимальной погрешности (неопределенности) случайной составляющей погрешности результата наблюдений  Δmax.

Общепринятым является определение максимальной погрешности  по формуле:

Δmax=3⋅S=3⋅1,20578=3,61735≈3,7 м                  ([1], с.37)

Произведем расчет погрешности округления:

3,7−3,617353,61735⋅100%=2,3%

Погрешность округления не превышает допустимые 5%. Округление произведено верно.

4) Оценку среднеквадратического отклонения погрешности случайной составляющей результата измерения (стандартную неопределенность результата измерения) S(l) определим по формуле:

Sl=Sn=1,2057816=0,301446≈0,31м                          ([1], 4.28)

Произведем расчет погрешности округления:

0,31−0,3014460,301446⋅100%=2,8%

Погрешность округления не превышает допустимые 5%.

5) Границы доверительного интервала погрешности (расширенную неопределенность) для результата измерения расстояния до места повреждения ε  при заданной доверительной вероятности α определим по формуле:

ε=tp⋅Sl=1,75⋅0,301446=0,527530 ≈0,53 м                ([1], с.74)

где tp=1,75 - коэффициент Стьюдента, при заданной доверительной вероятности α=0,90 (1, приложение II)

Произведем расчет погрешности округления:

0,53−0,5275300,527530⋅100%=0,5%

Погрешность округления не превышает допустимые 5%.

6) Запись результата согласно МИ1317-2004

l=275,70±0,53 м,

α=0,90;

n=16 - условия измерения нормальные.

7) Систематическую составляющую погрешности можно определить, зная действительное значение расстояния ℓд=278,1 м:

θ=l−lд=275,70063−278,1=-2,399375 м≈−2,4 м

Произведем расчет погрешности округления:

2,4−2,3993752,399375⋅100%=0,03%

Погрешность округления не превышает 5%

Сравним ее с доверительным интервалом случайной составляющей погрешности результата измерения:

- если θSl<0,8, то Δ=ε                           ([1], с. 79)

- если θSl>8, то Δ=θ

В нашем случае

θSl=2,3993750,301446=7,96,

0.8<θSl<8,

то граница погрешности результата измерения Δ (без учета знака) определяется как

Δ=kθ+ε=0,952,399375 +0,527530 =2,780560≈2,8 м,    ([1], с. 79)

где k=0,95- коэффициент, определяемый заданной вероятностью 0,90 ([1], с. 79, таблица 4.2)

Произведем расчет погрешности округления:

2,8−2,7805602,780560⋅100%=0,7%

Погрешность округления не превышает 5%

8) Предложить способ уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в 2,2 раза.

Будем считать, что результаты наблюдений распределены по нормальному закону. Точечная оценка дисперсии для результата наблюдений S2 при большом числе наблюдений стремится к постоянной величине – дисперсии результата наблюдений:

([1], с. 73)

Известно, что оценка СКО результата измерения зависит от СКО результата наблюдений и числа наблюдений:

([1], с. 74)

Из этого выражения видно, что для изменения  необходимо изменить число наблюдений.

Так как оценка СКО случайной составляющей погрешности результата измерения уменьшилась в 2,2 раза, то

S2l=S1l2,2

S1l=S1n

S2l=S12,2n=S14,84n

Следовательно, для уменьшения оценки СКО случайной составляющей погрешности результата измерения в 2,2 раза необходимо увеличить число наблюдений в 4,84 раза.

Задача № 2

При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 2.1).

В таблице 2.1 указаны значения: показание вольтметра Uv; класс точности вольтметра; конечное значение шкалы или диапазон измерения вольтметра.

Таблица 2.1

| M | 2 |
| --- | --- |
| Показание вольтметра Uv, В | 11,52 |
| Класс точности вольтметра % | 1/0,5 |
| Конечное значение шкалы вольтметра или диапазон измерения, В | 0 20 |

В таблице 2.2 приведены: метрологические характеристики измерительного генератора – числовое значение сопротивления  Rг и его относительная погрешность dRг;  сопротивления нагрузки – значения сопротивления Rн и его относительная погрешность dRн.

Таблица 2.2

| N | 5 |
| --- | --- |
| Rг , Ом | 135 |
| Относительная погрешность,  Rг, % | 7,4 |
| Rн, Ом | 900 |
| Относительная погрешность,  Rн, % | 5,0 |
| Определить абсолютный уровень напряжения | рЕ |
| Определить абсолютный уровень мощности | рн |

Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V при нормальных условиях измерения.

Определить:

1. Абсолютный уровень ЭДС генератора

2.  Абсолютный уровень мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки

3. Оценить границы абсолютной погрешности измерения абсолютных уровней напряжения и мощности.

4. Оформить результаты измерения абсолютных уровней напряжения и мощности в соответствии с нормативными документами.

Решение:

Определим ток по закону Ома, зная сопротивление нагрузки и напряжение:

I=UVRH=11,52900=0.01280А

Определим абсолютный уровень ЭДС по формуле:

pE=20lgEU0=20lgIRГ+RНU0=20lg0,0128135+9000,775=24.65697 дБ

([3], тема 1)

где  U0=0,775В при градуировочном сопротивлении равном 600 Ом.

Абсолютный уровень мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки

Определим абсолютный уровень мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки:

pН=10lgPНP0=10lgUV2RНP0=10lg11.52290010−3=21.686624 дБ,

([3], тема 1)

где P0=1 мВт

Класс точности вольтметра обозначен с/d, где с и d числа из ряда: (1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 5) × 10n, где n = 1, 0, -1, -2...

Предел допускаемой относительной погрешности измерения:

δU=c+dАкАп−1=1+0,52011,52−1= 1.36806≈±1.4%     ([3], тема 3, п.2.2)

где Ак – наибольший по модулю из диапазонов измерения;
       Ап– показания прибора

Произведем расчет погрешности округления:

1,4−1.368061.36806⋅100%=2,3%

Погрешность округления не превышает допустимые 5%

Оценим границы абсолютной погрешности измерения абсолютного уровней ЭДС генератора и мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки:

.

В  задаче измерение уровней ЭДС генератора и суммарной мощности является косвенным. Эти величины определяют через их функциональные зависимости от известных величин, определенных прямыми измерениями.

Границы абсолютной погрешности измерения абсолютного уровня ЭДС генератора:

ΔpE=(∂pE∂UVΔUV)2+(∂pE∂RГΔRГ)2+(∂pE∂RНΔRН)2+(∂pE∂U0ΔU0)2

([1], стр. 80-81)

так как U0 – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, поэтому влиянием этого аргумента можно пренебречь.

ΔpE=20lgeΔUVUV2+20lgeΔRГRГ+RН2+20lgeΔRН⋅RГRНRГ+RН2=20lge⋅δU2+20lgeRГRГ+RН⋅δRГ2+20lgeRГRГ+RНδRН2=20lge⋅0,01368062+20lge135135+900⋅0,0742+10lge135135+900⋅0,052=0.1560695≈0,16 дБ

Произведем расчет погрешности округления:

0,16−0.15606950.1560695⋅100%=2,5%

Погрешность округления не превышает 5%.

Оформим результаты измерения абсолютного уровня ЭДС генератора в соответствии с нормативными документами:

pE=24.66±0,16 дБ

P=0,997

Условия измерения нормальные.

Границы абсолютной погрешности измерения абсолютного уровня мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки:

ΔpН=(∂pН∂UVΔUV)2+(∂pН∂RНΔRН)2+(∂pН∂P0ΔP0)2

([1], с. 80-81)

так как P0 – является константой, погрешность которой пренебрежимо мала, поэтому влиянием этого аргумента можно пренебречь.

ΔpН=20lgeΔUVUV2+10lgeΔRНRН2=20lge⋅δU2+10lge⋅δRН2==20lge⋅0,01368062+10lge⋅0,052=0.247534≈0.25 дБ

Произведем расчет погрешности округления:

0,25−0.2475340.247534⋅100%=1%

Погрешность округления не превышает 5%.

Оформим результаты измерения абсолютного уровня мощности, выделяемой на сопротивлении нагрузки в соответствии с нормативными документами:

pН=21.69±0,25 дБ

P=0,997

Условия измерения нормальные.

Задача № 3

На рисунке 3.1 показаны осциллограммы периодических сигналов, которые наблюдали на выходе исследуемого устройства.
Требуется найти:

- Аналитическое описание исследуемого сигнала.

- Пиковое (Um), среднее (Uср ), средневыпрямленное (Uср.в) и среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала заданной Вам формы.

- Пиковое (), среднее (), средневыпрямленное () и среднеквадратическое () значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала.

- Коэффициенты амплитуды (Ka, ), формы (Kф, ) и усреднения (Kу, ) всего исследуемого сигнала и его переменной составляющей.

- Показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности g и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк указанные в таблицах 3.1 и 3.2.

- Оформить результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Таблица 3.1

| N |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 3.1. |  | а |
| Т, мкс |  | 60 |
| τ, мкс |  | 20 |
| Класс точности  |  | 2,5 |
| Найти показания вольтметров | UV1 | КВ, З |
|  | UV2 | СВ, О |
|  | UV3 | ПВ, З |
|  | UV4 | КВ, О |

Обозначения в таблице:

- ПВ – пиковый вольтметр;

- СВ – вольтметр с преобразователем средневыпрямленных значений;

- КВ – вольтметр с преобразователем среднеквадратических значений;

- О – вольтметр с открытым входом;

- З – вольтметр с закрытым входом.

Таблица 3.2

| M | 2 |
| --- | --- |
| Uк, В | 10 |
| Um, В | 6 |
| k | 0,15 |

Рис. 3.1.

Решение:

- Решение задачи начнем с математического описания сигнала. Сигнал u(t), показанный на рисунке 3.1 а, можно описать следующим образом

u(t)=a+b(t)          0≤t≤ττ≤t≤T

Коэффициенты линейной функции a и b легко определить из системы уравнений:

при t=0   a+b⋅0=Um

при t=τ   a+b⋅τ=0

a=Um;  b=−Umτ

Тогда

u(t)=Um−Umτt          0≤t≤ττ≤t≤T

- Рассчитаем пиковое (Um), среднее (Uср), средневыпрямленное (Uср.в) и       среднеквадратическое (U) значения напряжения выходного сигнала   заданной формы при заданных значениях

Um+=Um=6 В                                              ([1], 5.1)

Um−=−kUm=−0.15⋅6 =−0.9В

Среднее значение напряжения сигнала можно определить по формуле

Ucp=1T0Tu(t)dt=1T0τUm−Umτtdt+τT−kUmdt=1TUm⋅τ2−kUmT−τ=160⋅10−66⋅20⋅10−62−0,15⋅660⋅10−6−20⋅10−6=0,4 В

([1], 5.2)

Средневыпрямленное значение – это среднее значение  абсолютного напряжения:

Uср.в=1T0Tu(t)dt=1T0τUm−Umτtdt+τT−kUmdt=1TUm⋅τ2+kUmT−τ=160⋅10−66⋅20⋅10−62+0,15⋅660⋅10−6−20⋅10−6=1.6 В

([1], 5.3)

Среднеквадратическое значение:

U=1T0Tu2(t)dt=1T0τUm−Umτt2dt+τT−kUm2dt=1TUm2⋅τ3+Um2k2T−τ=160⋅10−662⋅20⋅10−63+620,15260⋅10−6−20⋅10−6=2.13073 В

([1], 5.4)

- Рассчитаем пиковое Um~, среднее Uср~, средневыпрямленное Uср.в~ и среднеквадратическое U  значения напряжения переменной составляющей заданного выходного сигнала по формулам:

Для определения параметров напряжения переменной составляющей сигнала  нужно в формулы подставить аналитическое выражение переменной составляющей сигнала, которое легко найти, вычтя из сигнала u(t) среднее значение напряжения Uср:

u(t)=u(t)−Ucp                                 ([2], стр. 25)

u(t)=u(t)−Ucp=Um−Umτt−Ucp, 0≤t≤τ

Найдем пиковое значение напряжения переменной составляющей выходного сигнала:

Um+=Um−Ucp=6−0,4 =5,6 В

Um−=−kUm−Ucp=−0.15⋅6−0,4=-1,3 В

Среднее значение Uср~:

Ucp~=1T0Tu(t)dt=1T0Tut−Uсрdt=1T0τUm−Umτt−Uсрdt+τT−kUm−Uсрdt1TτUm−2Uср2−T−τUср+Um⋅k=160⋅10−6τ6−2⋅0.42−60⋅10−6−20⋅10−60.4+6⋅0.15=0 В

Средневыпрямленное значение Uср.в~

Ucp.в=1T0Tu(t)dt=1T0t1=τUm1−1τt−Ucpdt+τ0TkUm+Ucpdt==1TUmt−1τt22−Ucpt|τ0+kUm⋅t+Ucpt|Tτ=1TUmτ2−Ucpτ+kUm+UcpT−τ=160⋅10−66⋅20⋅10−62−0.4⋅20⋅10−6+0.15⋅6+0.460⋅10−6−20⋅10−6=1.74222 В

Среднеквадратическое значение:

U=1T0Tu2(t)dt=1T0T(u(t)−Ucp)2dt=1T0τUm−Umτt−Ucp2dt+τT−kUm−Ucp2dt=1TτUm2−3Um⋅Ucp+3⋅Ucp23+T−τUm⋅k+Ucp2=160⋅10−620⋅10−662−3⋅6⋅0,4+3⋅0,423+60⋅10−6−20⋅10−66⋅0,15+1.3998722.09284В

- Вычислим коэффициенты амплитуды (Ka, Кa~), формы (Kф, Kф~) и усреднения (Kу,Ку~ ) всего   исследуемого сигнала и его переменной составляющей по формулам:

Совокупность значений переменного напряжения является интегральной характеристикой его формы. В практике измерений для этого используются коэффициенты амплитуды, формы и усреднения.

Ка=UmU=62.13073=2.81594                              ([1], 5.5)

Ka=UmU=5,62.09284=2.675784

Кф=UUcp.в=2.130731,6=1.331705                         ([1], 5.6)

Kф=UUср {в=2.092841.74222=1.20125

Kу=КфКа=1.331705⋅2.81594=3.75               ([1], с.86)

Kу=Кф⋅Ка=1.20125⋅2.675784=3.214285

Для этих коэффициентов справедливо неравенство, по которому можно проверить свои расчеты:

1≤Кф≤Ка≤Ку               1≤1.331705≤2.81594≤3.75

1≤Кф≤Ка≤Ку              1≤1.20125≤2.675784≤3.214285

([1], с.86)

- Определим показания вольтметров с различными типами преобразователей с закрытым (З) или открытым (О) входом в соответствии с заданием, если вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала.

UV1(КВ,З) - показания среднеквадратического вольтметра с закрытым входом

UV3(КВ,З)=U~=2.092845 В                               ([2], стр.25)

UV2(СВ,О) - показания среднеквадратического вольтметра с открытым входом

UV2(СВ,О)=Uср.в⋅Кф sin=1.6⋅1,11=1.776В         ([2], стр.27)

UV3(ПВ,З)- показания пикового вольтметра с закрытым входом

UV3(ПВ,З)=Um−UсрКа sin=6−0.42=3.959798 В                ([2], стр.25)

где Ка sin=2 - коэффициент амплитуды гармонического (синусоидальной формы) сигнала.

UV4(КВ,О)-показания среднеквадратического вольтметра с открытым входом

UV4(КВ,О)=U=2.13073 В                            ([2], стр.25)

- Оценить предел допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров, определенных в 5 пункте задания, если используемые измерительные приборы имеют класс точности =2,5 и конечное значение шкалы (предел измерения) Uк =10В.

Предел  допускаемой  абсолютной  погрешности вольтметра:

Δ=γ⋅Uk100=2,5⋅10100=0,25 В                       ([3], тема 3)

Предел  допускаемой  относительной  погрешности (расширенной неопределенности) показаний вольтметров по формуле

δ=±γUпред100⋅Uизм100%                                   ([3], тема 3)

Uпред - верхний предел измерения

Подставляя данные в формулу, получим:

δКВ З=±γUк100⋅UV1100%=±2,510100⋅2.092845⋅100%=11.945462≈±12%

Произведем расчет погрешности округления:

12−11.94546211.945462⋅100%=0,5%

Погрешность округления не превышает 5%

δСВ О=±γUк100⋅UV2100%=±2,510100⋅1.776⋅100%=14.076577≈±14%

Произведем расчет погрешности округления:

15−14.07657714.076577⋅100%=6.6%

Погрешность округления превышает 5%, округление будем производить в меньшую сторону δСВ О≈±14%.

δПВ З=±γUк100⋅UV3100%=±2,510100⋅3.959798100%=6.313453≈±6.4%

Произведем расчет погрешности округления:

6.4−6.3134536.313453⋅100%=1.4%

Погрешность округления не превышает 5%

δКВ О=±γUк100⋅UV4100%=±2,510100⋅2.130728100%=11.733081≈±12%

Произведем расчет погрешности округления:

12−11.73308111.733081⋅100%=2.3%

Погрешность округления не превышает 5%

Запишем результаты измерений напряжения вольтметрами в соответствии с нормативными документами, если измерения проведены в нормальных условиях.

Для UКВ З:

U=2.09 ±0,25 В

U=2.09 В±12%

P=0.997

условия измерения нормальные

Для UСВ О:

U=1.78±0.25 В

U=1.78 В±14%

P=0.997

условия измерения нормальные

Для UПВ З:

U=3,96±0,25В

U=3,96В±6.4%

P=0.997

условия измерения нормальные

Для UКВ О:

U=2.13±0,25 В

U=2.13В±12%

P=0.997

условия измерения нормальные

Задача №4

При измерении частоты генератора методом сравнения (рис. 4.1) к входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

а к входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал исследуемого генератора:

где ω=2πƒ – круговая частота, 
ƒ – циклическая частота,
ψ и φ – начальные фазовые углы образцового и исследуемого сигналов соответственно. Измерения проведены в нормальных условиях, границы относительной погрешности частоты образцового генератора  fобр определены с вероятностью P = 0.997.

Рисунок 4.1

Задание.
1. Определить по заданным значениям частот сигналов ожидаемое отношение числа точек пересечений фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг к числу точек пересечений фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв.
2. Построить фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ , считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1В/см .
3. Оценить абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за время, равное Т секунд, она повторно воспроизводилась 5 раз.
4. Оценить границы абсолютной Δƒиссл и относительной δƒиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора  fобр .
5. Записать результат измерения частоты ƒиссл в соответствии с нормативными документами в двух вариантах: 1) с указанием границ абсолютной погрешности; 2) с указанием границ относительной погрешности.

Исходные данные:

| M | Um обр, В | fобр, Гц | φ, рад | δfобр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 4200 |  | 0,15 |

| N | T, c | ψ, рад | fиссл, Гц | Um иссл, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 8 |  | 2800 | 3,8 |

Решение:

1. Определим кратность частот образцового и исследуемого генераторов путем сокращения дроби, равной отношению частоты образцового генератора ƒобр к частоте исследуемого ƒиссл , до простых чисел. Это позволит определить наиболее целесообразные масштабы для построения графика и найти соотношение nв / nг.

fобрfиссл=nВnГ=42002800=32

При пересечении фигуры Лиссажу с горизонтальной секущей nг ожидается 2 точки пересечения, а при пересечении фигуры Лиссажу с вертикальной секущей nв ожидается  3 точка пересечения.

2. Построим фигуру Лиссажу, которую можно наблюдать на экране осциллографа при заданных значениях Um обр , ƒобр , Um иссл , ƒиссл , ψ и φ ,      считая коэффициенты отклонения каналов Y (ko.в) и X (ko.г) одинаковыми и равными 1В/см .

К входу канала горизонтального отклонения (канала "X") осциллографа приложен гармонический сигнал от генератора образцовой частоты:

UXобр=Umsin(wt+ψ)=2sin(2π⋅4200t+3π2)

К входу канала вертикального отклонения (канала "Y") – гармонический сигнал

исследуемого генератора:

UYиссл=Umsin(wt+ϕ)=3,8sin2π⋅2800t+π

Рис. 4.2.

3. Оценим абсолютную Δƒcр и относительную δƒcр погрешности сравнения частот исследуемого и образцового генераторов, вызванную изменением фигуры Лиссажу, если за 8 секунд она повторно воспроизводилась 5 раз.

Абсолютную погрешность рассчитаем по формуле:

Δfср=H2T=52⋅8=0,3125≈±0,32Гц        ([2], задача 4, п.4)

где Н - число повторений фигуры Лиссажу первоначальной формы за время Т. В связи с тем, что направление вращения фигуры Лиссажу неизвестно, погрешности Δfсрр и δ fср могут принимать как положительный, так и отрицательный знак.

Произведем расчет погрешности округления:

0,32−0,31250,3125⋅100%=2,4%

Погрешность округления не превышает 5%

δ fср=Δfсрfиссл100%=0,31252800⋅100%=±0,0111607≈0,011%

Произведем расчет погрешности округления:

0,012−0,01116070,0111607⋅100%=7,5%

Погрешность округления превышает 5%, округленное значениеδ fср≈0,011%.

4. Оценить границы абсолютной fиссл. и относительной δ fиссл. погрешности измерения частоты исследуемого генератора, если известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора

Т.к. нам известны границы относительной погрешности частоты образцового генератора δ fобр и формула нахождения

δ fобр=Δ fобрfобр,                                                 ([2], 4.4)

то мы можем найтиΔ fобр:

Δ fобр=δ fобр⋅fобр=0,0015⋅4200=6,3 Гц

Для оценки границы абсолютной Δfиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора при неподвижной фигуре  воспользуемся формулой:

Δfиссл=δ fиссл100fиссл,                                        ([2], 4.4)

Для оценки границы относительной δ fиссл погрешности измерения частоты исследуемого генератора воспользуемся формулой:

δ fиссл=δ fобр+δ fср=0,15+0,0111607=0,1611607≈0,16%       ([2], 4.2)

Произведем расчет погрешности округления:

0,17− 0,1611607 0,1611607⋅100%=5,5%

Погрешность округления превышает 5%, округленное значениеδ fиссл≈0,16%.

Δfиссл=δ fиссл100fиссл= 0,16116071002800=±4,5125Гц≈4,6Гц        ([2], 4.4)

Произведем расчет погрешности округления:

4,6− 4,5125 4,5125⋅100%=1,9%

Погрешность округления не превышает 5%

5. Результаты измерения согласно МИ 1317-2004:

fиссл=2800,0±4,6Гц         Р=0,997   условия измерения нормальные

fиссл=2800,0Гц±0,16%   Р=0,997   условия измерения нормальные

Список литературы:

- Метрология, стандартизация и измерения в технике связи. Под ред. В.П. Хромого, М.: Радио и связь. 1986

- Запасный И.Н., Сметанин В.И. Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсам: «Метрология, стандартизация и сертификация»; // СибГУТИ. – Новосибирск 2013 г. – 19 с.

- Оценка инструментальных погрешностей при экспериментальных исследованиях. Под ред. И.В. Сметанина, И.Н. Запасного, Н.И. Горлова, Новосибирск СибГУТИ.1б41421345808

- Кушнир Ф.В., Савенко В.Г., Верник С.М. Измерения в технике связи. - М.: Связь, 1976. - 432 с.