Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Кафедра прикладных и естественнонаучных дисциплин

Расчет ожидаемого уровня автотранспортного шума

Учебно-методическое пособие

Уфа 2015

В учебно-методическом пособии рассматриваются методы расчета ожидаемого уровня шума на территориях, прилегающих к автотрассам и городским автомагистралям.

Учебно-методическое пособие предназначено для выполнения практического занятия либо самостоятельного выполнения домашнего задания (расчетно-графической работы) по дисциплине «Экология» обучающимся очной, очно-заочной и заочной форм обучения. Может быть использовано при решении аналогичных задач выпускной квалификационной работы

Составители:		Буйлова Е.А., доц., канд. хим. наук,

Сухарева И.А., доц., канд. хим. наук

Рецензент			Недопекин Д.В. доц., канд. хим. наук

©Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2015

Содержание

Введение….……………………………………………………………….….4

- Расчет ожидаемого уровня шума вблизи автотрассы………………5

- Расчет ожидаемого уровня шума на городских автомагистралях…..9

- Варианты заданий…………………………………………………….12

- Контрольные вопросы……………………………………………......13

Библиографический список………………………..………………………15

Цель работы:

- ознакомиться с методами расчета ожидаемого уровня автотранспортного шума;

- приобрести практические навыки выполнения экологических расчетов.

Введение

При трассировке автомагистралей, а также при планировке жилых кварталов часто возникает необходимость в прогнозировании ожидаемой шумовой ситуации, для того чтобы иметь возможность принятия необходимых мер шумозащиты уже на начальной стадии проектирования объекта.

Для этих целей обычно используют упрощенные методы расчета, основанные на выявленных опытным путем частных эмпирических зависимостях и имеющих, как правило, ограниченную область применения. В технической литературе представлено значительное количество таких методов. Выбор того или иного метода зависит от конкретной ситуации.

Несмотря на многообразие и определенные различия, все они имеют общий методологический подход. На первом этапе для конкретно оговоренных условий: скорости движения, состава транспортного потока, расположения точки наблюдения и др., определяется базовое значение уровня шума. В дальнейшем оно поэтапно уточняется путем введения поправок, учитывающих отличие реальных условий от ранее принятых.

В общем случае ожидаемый уровень автотранспортного шума (LA) в различных точках придорожной территории может быть рассчитан по формуле:

LA = LАН – ΔLАрас – ΔLАзел – ΔLАэкр,				(1)

где LАН – рассчитанный уровень шума в точке наблюдения, дБ А. Согласно требованиям ГОСТ 20444-2014, положение точки наблюдения устанавливается на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения;

ΔLАрас – снижение уровня шума в зависимости от расстояния от источника до расчетной точки, дБ А;

ΔLАзел – снижение уровня шума зелеными насаждениями, дБ А;

ΔLАэкр – снижение уровня шума экраном, дБ А.

В настоящем пособии рассматриваются два метода расчета, представляющие наибольший практический интерес и перспективу использования при дипломном проектировании.

- Расчет ожидаемого уровня шума вблизи автотрассы

Рассматриваемый ниже метод наиболее применим для внегородских  условий при выборе места прохождения автотрассы вблизи либо при пересечении населенных пунктов.

Эквивалентный уровень шума LА, дБ А, в придорожной полосе вычисляется по формуле

LА = L7,5 + DV + Dί + DП + DС – DK + F,			(2)

где L7,5 – эквивалентный уровень автотранспортного шума на расстоянии 7,5м от оси ближайшей полосы движения, дБ А;

DV – поправка на скорость движения (таблица 1);

Dί – поправка на продольный подъем дороги (таблица 2);

DП – поправка на вид дорожного покрытия (таблица 3);

DС – поправка на состав движения (таблица 4);

D – поправка на величину снижения уровня шума в зависимости от  расстояния от крайней полосы движения (таблица 5);

К – коэффициент, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой измерения уровня шума (таблица 6);

F – фоновый уровень шума, в большинстве случаев может не учитываться.

Согласно исследованиям профессора П.И. Поспелова (МАДИ), эквивалентный уровень шума на расстоянии 7,5 м от ближайшей полосы движения (L7,5) может быть рассчитан по формуле

L7,5 = 50 + 8,8 lg N,						(3)

где N – расчетная интенсивность движения при средней скорости потока 40км/ч, авт./ч.

Таблица 1

Поправка на скорость движения DV

| Скорость, км/ч | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка, DV, дБ А | -1,5 | 0 | +1,5 | +3 | +4,5 | +6 | +7 | +8 |

Таблица 2

Поправка на продольный подъем дороги Dί

| Продольный подъем дороги | до 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка, Dί, дБ А | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 |

Из таблицы 2 видно, что уменьшение подъемов на дорогах в населенных пунктах позволяет снизить акустическое загрязнение.

На уровень шума влияет как вид дорожного покрытия (таблица 3), так и его состояние. По данным МАДИ, шероховатые покрытия, особенно в мокром состоянии, могут увеличивать шум на 5 – 7,5 дБ А. Оптимальной по отношению к уровню шума является шероховатость дорожного покрытия в пределах 0,85 – 1,2мм. Такое покрытие обеспечивает достаточное сцепление колес автомобилей с дорогой и создает безопасные условия движения на расчетной скорости с минимальным уровнем шума и без повышенного износа шин. Поспелов П.И. рекомендует показатель шероховатости, равный 0,9 – 1,1мм.

Таблица 3

Поправка на вид дорожного покрытия DП

| Вид покрытия | Поправка, DП, дБ А |
| --- | --- |
| Асфальтобетон с песчаным заполнителем Мелкозернистый асфальтобетон Черный щебень Цементобетон Мостовая | 0 -1,5 +1 +2 +6 |

Таблица 4

Поправка на состав движения DС

| Характеристика транспортного потока | Процент | Поправка DС, дБ А |
| --- | --- | --- |
| Количество грузовых автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями | 5 – 20 20 – 35 35 – 50 50 – 65 65 – 85 | -2 -1 0 +1 +2 |
| Количество грузовых автомобилей и автобусов с дизельными двигателями | 5 – 10 10 – 20 20 - 35 | +1 +2 +3 |

Из таблицы 4 видно, автомобили с дизельными двигателями шумят значительно больше, чем автомобили с карбюраторными двигателями.

Таблица 5

Поправка на снижение уровня шума D в зависимости от расстояния от крайней полосы движения

| Расстояние, м | Поправка D, дБ А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число полос движения |  |  |  |  |
|  | 2 | 4 |  | 6 |  |
|  | Ширина разделительной полосы |  |  |  |  |
|  | - | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 25 50 75 100 150 250 300 400 500 625 750 875 1000 | 4,6 7,5 9,2 10,4 12,2 14,4 15,2 16,4 17,4 18,3 19,1 19,8 20,4 | 3,6 6,1 7,7 8,8 10,5 12,2 13,4 14,6 15,6 16,5 17,3 18,0 18,5 | 3,4 5,7 7,2 8,4 10,0 11,6 12,8 14,0 15,0 15,9 16,7 17,4 18,2 | 3,2 5,5 7,1 8,1 9,7 11,4 12,6 13,8 14,7 15,7 16,5 17,1 17,7 | 3,0 5,2 6,7 7,7 9,3 11,0 12,1 13,3 14,3 15,2 16,0 16,4 17,2 |

Таблица 6

Коэффициент К, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой измерения уровня шума

| Тип поверхности | Коэффициент К |
| --- | --- |
| Вспаханная земля Асфальтобетон, цементобетон, лед, снежный наст Зеленый газон (луг) Снег рыхлый | 1,0 0,9 1,1 1,25 |

Таблица 7

Предельно допустимые уровни шума

| Характер территории | Предельно допустимый уровень шума, дБ А |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 23 до 7ч (ночь) | с 7 до 23ч (день) |
| Селитебные зоны населенных мест Промышленные территории Зоны массового отдыха и туризм Санаторно-курортные зоны Территории сельскохозяйственного назначения Территории заповедников и заказников | 45 55 35 30 45 до30 | 60 65 50 40 50 до35 |

Эквивалентный уровень шума LА, рассчитанный для конкретных условий по формуле 2, не должен превышать предельных допустимых санитарных норм, приведенных в таблице 7.

Если значение эквивалентного уровня шума LА превышает предельно допустимый уровень, то нужно устраивать противошумовую защиту либо увеличить разрыв между дорогой и объектом шумозащиты.

- Расчет ожидаемого уровня шума на городских автомагистралях

Расчет ожидаемых уровней шума на магистральных улицах (LА, дБ А) в результате движения транспортного потока может быть выполнен по формуле

9

LА = L7,5 + ∑ Пj,						(4)

j=1

где L7,5 – расчетный (базовый) уровень шума транспортного потока (60% общественного и грузового транспорта с карбюраторными двигателями, средняя скорость движения 40 км/ч) на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения на высоте 1,2 м от поверхности проезжей части прямолинейного, горизонтального участка дороги с асфальтобетонным покрытием при отсутствии на расстоянии 50 м отражающих звук препятствий, дБ А (принимается по таблице 8);

9

∑ Пj – сумма поправок, учитывающих отличие заданных условий от

j=1

базовых, дБ А. Определяются по таблицам 9…16

Таблица 8

Расчетный (базовый) уровень звука транспортного потока

| Интенсивность движения, авт/ч | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень звука, дБ А | 68,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77,5 | 79 | 81 |

Таблица 9

Поправки на состав транспортного потока

| Состав, % | Доля грузовых автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 20 |  | 33 |  | 47 | 60 | 73 |  | 87 |  | 100 |
| П1, дБ А | -4 | -3 |  | -2 |  | -1 | 0 | +1 |  | +2 |  | +3 |
| Состав, % | Доля грузовых автомобилей и автобусов с дизельными двигателями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 10 |  | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |
| П2, дБ А | 0 |  | +1 |  | +2 |  | +3 |  | +4 |  | +5 |  |

Таблица 10

Поправка на наличие трамваев в транспортном потоке

| Количество, шт/час | до 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П3, дБ А | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 |

Таблица 11

Поправка на скорость транспортного потока

| Скорость, км/ч | 27 | 40 | 53 | 67 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П4, дБ А | -2 | 0 | +2 | +4 | +6 | +7 |

Таблица 12

Поправка на продольный уклон улицы*

| Уклон, % | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П5, дБ А | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |

*) Не учитывается при одностороннем движении на спуске

Таблица 13

Поправка на ширину разделительной полосы

| Ширина полосы, м | до 3 | 3 … 7 | 7 … 15 | 15 … 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П6, дБ А | 0 | -1 | -2 | -3 |

Таблица 14

Поправка на характер движения на перекрестке

| Условия движения | П7, дБ А |
| --- | --- |
| Перекресток с регулируемым движением | +3 |
| Пересечение в разных уровнях | +2 |

Таблица 15

Поправка, учитывающая влияние скорости движения при разных типах дорожных покрытий (П8, дБА)

| Скорость потока, км/ч | Тип покрытия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальтобетон | бетон | брусчатка | булыжный камень |
| 40 60 80 | 0 0 0 | +1 +2 +3 | +1 +3 +5 | +2 +5 +10 |

Таблица 16

Поправка к расчетному уровню звука транспортного потока, учитывающая особенности застройки (П9)

| Тип застройки | Поправка (дБА) при усредненных разрывах между домами на линии застройки улицы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | более 30 | 30 … 20 | 20 … 10 | менее10 |
| Двусторонняя при ширине улицы (м) между линиями застройки: более 50 50 … 40 40 … 30 30 … 20 20 … 10 Односторонняя при расстоянии (м) между линией застройки и краем проезжей части: более 40 40 … 25 25 … 12 12 … 6 | 0 +1 +2 +3 +4 0 0 +1 +1 | 0 +1 +2 +3 +5 0 0 +1 +2 | 0 +2 +3 +4 +5 0 +1 +2 +3 | 0 +2 +3 +5 +6 0 +1 +2 +3 |

- Варианты заданий

Задание 1. Рассчитать ожидаемый уровень шума вблизи проектируемой автотрассы. Сопоставить полученные результаты с допустимыми нормами. Дать оценку ожидаемой шумовой ситуации. При необходимости предложить возможные меры защиты от шума. Исходные данные к расчету приведены в таблице 17.

Задание 2.

Рассчитать ожидаемый уровень шума на городской автомагистрали. Сопоставить полученные результаты с допустимыми нормами. Дать оценку шумовой ситуации. При необходимости предложить возможные меры защиты от шума. Исходные данные приведены в таблице 18.

- Контрольные вопросы

- Каковы основные причины возникновения шума при движении автотранспортных средств? Охарактеризуйте основные источники шума в автомобиле.

- В чем заключается особая роль автотранспорта в создании «шумовой симфонии» города?

- Что такое эквивалентный уровень шума?

- Как влияет скорость и интенсивность движения автомобилей  на уровень шума?

- Как и каким образом автотранспортный шум влияет на здоровье людей?

- Перечислите основные методы и принципы защиты от шума, в т.ч. от автотранспортного шума.

- Объясните характер изменений уровня шума с увеличением расстояния от автодороги.

- Как влияет качество дорожного покрытия на уровень автотранспортного шума?

Таблица 17

Исходные данные к расчету задания № 1

| Наименование | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 Характеристика транспортного потока: - интенсивность движения, авт/ч | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 600 |  |  | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 700 | 300 | 600 | 900 | 300 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 |
| - средняя скорость, км/ч | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 120 |  |  | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 |
| - количество грузовых автомобилей и автобусов с двигателями: а) бензиновыми б) дизельными | 30 30 | 40 20 | 50 10 | 25 25 | 40 20 | 30 10 |  |  | 30 30 | 40 20 | 50 20 | 40 10 | 30 20 | 20 30 | 40 20 | 40 20 | 50 20 | 40 10 | 50 10 | 25 25 | 40 20 | 30 10 |
| 2 Характеристика автотрассы: - вид покрытия | асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | цементобетон |  |  |  |  |  |  | цементобетон |  |  |  | асфальтобетон |  |  |  |
| - число полос движения | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| - ширина разделительной полосы, м | - | - | 5 | 5 | 5 | 12 |  |  | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | - | - | 5 |
| - продольный подъем дороги, % | 10 | 40 | 60 | 80 | 0 | 0 |  |  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 60 |
| - тип подстилающей поверхности | луга |  |  |  |  |  | пашня |  |  |  |  |  |  |  | вспаханная земля |  |  |  | снег рыхлый |  |  |  |
| Расстояние до расчетной точки, м | 50 100 250 | 50 100 250 | 100 250 500 | 100 250 500 | 100 250 500 | 100 500 1000 |  |  | 50 100 250 | 50 100 250 | 100 250 500 | 100 250 500 | 100 250 500 | 200 400 600 | 100 250 300 | 200 300 500 | 100 500 1000 | 50 100 150 | 100 300 600 | 125 250 500 | 250 500 1000 | 50 100 250 |

Таблица 18

Исходные данные к расчету задания № 2

| Наименование | Номера вариантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 Характеристика транспортного потока: - интенсивность движения, авт/ч | 400 |  | 2000 |  | 1000 |  | 500 |  | 200 | 100 |  |  | 600 |  | 400 |  | 2000 |  | 1000 |  | 500 |  | 200 | 500 | 200 | 800 | 500 | 200 | 100 | 600 | 400 |
| - средняя скорость, км/ч | 100 |  | 80 |  | 60 |  | 60 |  | 40 | 40 |  |  | 120 |  | 100 |  | 60 |  | 60 |  | 40 |  | 40 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | 40 | 80 | 60 |
| - доля грузовых автомобилей и автобусов с двигателями, %: а) бензиновыми б) дизельными | 20 30 |  | 20 20 |  | 30 30 |  | 30 10 |  | 20 10 | 20 20 |  |  | 10 30 |  | 20 20 |  | 30 30 |  | 30 20 |  | 10 10 |  | 10 10 | 30 30 | 20 20 | 30 30 | 30 10 | 20 10 | 20 20 | 10 30 | 20 20 |
| - количество трамваев, шт/ч | 60 |  | 50 |  | - |  | - |  | - | 20 |  |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | - |  | - |  | - | 30 | 20 | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 2 Характеристика магистральной улицы: - тип застройки | двусторонняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | односторонняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | односторонняя |  |  |  | двухсторонняя |  |  |  |
| - ширина между линиями застройки, м | 120 |  | 100 |  | 80 |  | 60 |  | 40 | 20 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
| - расстояние от линии застройки до края проезжей части, м | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  | 60 |  | 50 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | - | - | - | - |
| - разрывы между домами, м | 30 |  | 25 |  | 20 |  | 15 |  | 10 | 8 |  |  | 30 |  | 25 |  | 20 |  | 15 |  | 10 |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 8 | 8 |
| - ширина разделительной полосы, м | 30 | 20 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  |  | - |  | 20 | 15 |  | 10 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 5 | 10 | 15 | - | 10 | - | 15 |
| - продольный уклон, % | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 40 |  | 60 | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 20 |  | 40 |  | 40 | 0 | 10 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 0 |
| - характер движении на перекрестке | РУ*) |  |  |  |  | СФ**) |  |  |  |  |  |  | РУ*) |  |  |  |  | СФ**) |  |  |  |  |  | РУ*) |  | СФ**) |  | РУ*) |  | СФ**) |  |

* РУ – разные уровни; 		** СФ – светофор.

Библиографический список

- Трофименко Ю.В., Евгенев Г.И. Экология: Tранспортное сооружение  и окружающая среда: учеб. пособие для студ. вузов - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 400с.

- Силуков Ю.Д. Экологическая безопасность на автомобильных дорогах: учеб. пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2004. – 173с.

- Новиков Г.В., Дударев А.Я. Санитарная охрана окружающей среды современного города. – Л.: Медицина, 1978. - 216с.

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

- СП 51.1330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

- ГОСТ Р 20444-2014. Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики.