Задача 1.

К валу, вращающемуся с постоянной частотой n=800, жестко прикреплены стержни 1 и 2 массами =4 кг и =3кг, длинами =0,4м и    =0,3м  соответственно. Определить диаметр сплошного вала из условия прочности и округлить его до ближайшей величины 30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200 (мм). При расчетах размер l принять равным 0,3 м.

[]=120Мпа

Задача 2.

На двутавровую балку, свободно лежащую на двух жестких опорах с высоты h=8см  падает груз весом Р=0,8кН.

1.Найти наибольшее нормальное напряжение в балке.

2.Решить аналогичную задачу при условии, что правая опора закреплена пружиной, податливость которой (т.е. осадка от груза 1 кН) равна                  =2,8 см/кН.

3.Сравнить полученные результаты.

Номер двутавра 30а

l=0,3 м