Задание на курсовую работу по дисциплине «Основы теории цепей»

для обучающихся по заочной форме обучения

по специальности 11.05.04 – Инфокомммуникационные технологии и системы спе6циальной связи

Тема курсовой работы: «Анализ линейных электрических цепей при гармоническом воздействии»

1. Составить схему исследуемой цепи

Для этого на вход заданной цепи (вариант схемы цепи определяется преподавателем согласно приложению 1, а исходные числовые данные – согласно приложению 2), как показано на рис. 1, подключить реальный источник гармонического напряжения с э.д.с. e(t) = Emcos (ωt), амплитуда, частота ω и внутреннее сопротивление Re которого также определяются в соответствии с вариантом.

Исследуемая

цепь

e(t)

Rе

Вход

Выход

Рис. 1. Подключение источника напряжения к исследуемой цепи

Изобразить полученную схему цепи, проставить нумерацию элементов в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению чертежей и обозначить токи и напряжения на всех элементах, задав их положительные направления.

2. Рассчитать токи и напряжения в элементах цепи

Путем проведения аналитических расчетов необходимо определить амплитуды и начальные фазы токов и напряжений на всех элементах цепи при отсутствии нагрузки, в отчете привести описание расчетов, результаты представить в виде таблицы, аналогичной табл. 1.1.

Таблица 1.1  Результаты расчетов

| Элемент | Номинал | Um, мВ | Im, мА | ψU, град. | ψI, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |
| С1(L1) |  |  |  |  |  |
| С2(L2) |  |  |  |  |  |

Так как в исследуемой цепи присутствуют реактивные элементы, то протекающие в цепи процессы могут быть описаны в комплексном виде. Поэтому при проведении аналитических расчетов необходимо использовать метод комплексных амплитуд.

В этом и последующих пунктах численные расчеты могут проводиться с применением вычислительной техники. В случае использования специальных программ (кроме «Калькулятора» ОС Windows) в отчете необходимо указать наименование использованной программы и описать подробный порядок действий с ней.

3. Проверить результаты расчетов

По результатам расчетов токов и напряжений провести проверку выполнения первого и второго законов Кирхгофа для узлов и контуров цепи.

4. Нарисовать полную векторную диаграмму цепи

Построить полную векторную диаграмму токов, напряжений и цепи  источника. Все векторы, изображенные на рисунке должны быть подписаны. Допускается векторы, относящиеся к токам и напряжениям, изображать разными цветами или изобразить на двух разных диаграммах.

5. Рассчитать частотные характеристики цепи

Для выполнения расчета необходимо:

– определить комплексный коэффициент передачи по напряжению исследуемой цепи

K=UвыхUвх,					(1)

где Uвых и Uвх- комплексные амплитуды выходного и входного напряжений;

– рассчитать амплитудно-частотную (АЧХ) и фазочастотную (ФЧХ) характеристики;

– построить графики АЧХ и ФЧХ.

Приложение 1

Варианты схем для выполнения курсовой работы

Вариант 1                               Вариант 2	Вариант 3

Вариант 4                                Вариант 5                           Вариант 6

Вариант 7                             Вариант 8	                         Вариант 9

Вариант 10	Вариант 11	Вариант 12

Вариант 13	Вариант 14	Вариант 15

Вариант 16	Вариант 17	Вариант 18

Вариант 19                          Вариант 20	Вариант 21

Вариант 22                 Вариант 23                                    Вариант 24

Вариант 25

Приложение 2

Варианты исходных числовых данных

для выполнения курсовой работы

| Вариант | R, кОм | C, нФ | Em, В | ω, рад/с | Re, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 1,0 | 10 | 104 | 200 |
| 2 | 1,0 | 0,1 | 20 | 105 | 100 |
| 3 | 0,5 | 10,0 | 5 | 106 | 500 |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 10 | 104 | 50 |
| 5 | 0,1 | 1,0 | 20 | 105 | 200 |
| 6 | 1,0 | 0,1 | 5 | 106 | 100 |
| 7 | 0,5 | 10,0 | 10 | 104 | 500 |
| 8 | 2,0 | 2,0 | 20 | 105 | 50 |
| 9 | 0,1 | 1,0 | 5 | 106 | 200 |
| 10 | 1,0 | 0,1 | 10 | 104 | 100 |
| 11 | 0,5 | 10,0 | 20 | 105 | 500 |
| 12 | 2,0 | 2,0 | 5 | 106 | 50 |
| 13 | 0,1 | 1,0 | 10 | 104 | 200 |
| 14 | 1,0 | 0,1 | 20 | 105 | 100 |
| 15 | 0,5 | 10,0 | 5 | 106 | 500 |
| 16 | 2,0 | 2,0 | 10 | 104 | 50 |
| 17 | 0,1 | 1,0 | 20 | 105 | 200 |
| 18 | 1,0 | 0,1 | 5 | 106 | 100 |
| 19 | 0,5 | 10,0 | 10 | 104 | 500 |
| 20 | 2,0 | 2,0 | 20 | 105 | 50 |
| 21 | 0,1 | 1,0 | 5 | 106 | 200 |
| 22 | 1,0 | 0,1 | 10 | 104 | 100 |
| 23 | 0,5 | 10,0 | 20 | 105 | 500 |
| 24 | 2,0 | 2,0 | 5 | 106 | 50 |
| 25 | 0,1 | 1,0 | 10 | 104 | 200 |