┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические параметры режима резания при фрезеровании, рассчитанные  │

│             с учетом технических характеристик станка.                  │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│ Скорость резания                  V=530.929 м/мин  │ Составляющие силы  │

│ Крутящий момент                 Mkr=117.908 Нм     │ резания :          │

│ Частота вращения фрезы            n=1700.00 об/мин │   Pz =   238.197 Н │

│ Минутная подача                  Sм=1500.00 мм/мин │   Px =    71.459 Н │

│ Подача на оборот                 So= 0.8824 мм/об  │   Py =   119.099 Н │

│ Подача на зуб                    Sз= 0.0735 мм/зуб │   Pyz=   266.313 Н │

│ Основное технологическое время   To=  0.018 мин    │   Ph =   273.927 Н │

│ Мощность резания                  N=  2.066 кВт    │   Pv =    29.775 Н │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│    При фрезеровании фрезой типа   :дисковые со вставными ножами         │

│        диаметра                  D=  99.00 мм                           │

│        с числом зубьев           Z=     12                              │

│        с материалом режущей части :Т5К10                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   Заготовки из материала :                                              │

│     Сталь: Конструкционная углеродистая                                 │

│     Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                              │

│   с размерами :    длина  L=  22.00 мм    ┌─────────────────────────────┤

│                    ширина B=   7.00 мм    │ Отчет составлен : 21.11.07  │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  172.700 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1100.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz= 1280.147 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.278 мин            │

│  Мощность резания                            N=    3.612 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 50.0 мм                                              │

│                   102.0 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части          Т15К6                      │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  184.632 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   980.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=    0.000 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.050 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.000 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 60.0 мм                                              │

│   Длина точения l=12.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части         Т15К6                       │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  314.000 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1000.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=    0.000 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.179 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.000 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=100.0 мм                                              │

│                   20.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  219.800 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   500.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=    0.000 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.086 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.000 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=140.0 мм                                              │

│                   10.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  204.100 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1300.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  416.156 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.235 мин            │

│  Мощность резания                            N=    1.388 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 50.0 мм                                              │

│   Длина точения l=102.0 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  211.950 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1350.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz= 1241.420 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.226 мин            │

│  Мощность резания                            N=    4.299 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 50.0 мм                                              │

│                   102.0 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  335.352 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1780.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=    0.000 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.068 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.000 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 60.0 мм                                              │

│                   12.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  314.000 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1000.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=    0.000 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.179 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.000 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=100.0 мм                                              │

│                   20.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  334.096 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   760.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=    0.000 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.141 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.000 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=140.0 мм                                              │

│                   10.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  219.800 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1400.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  621.004 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.102 мин            │

│  Мощность резания                            N=    2.230 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 50.0 мм                                              │

│                   10.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  138.129 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   830.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz= 1323.766 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.017 мин            │

│  Мощность резания                            N=    2.988 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 53.0 мм                                              │

│   Длина точения l= 5.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  145.068 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   924.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz= 1314.068 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.331 мин            │

│  Мощность резания                            N=    3.115 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 50.0 мм                                              │

│   Длина точения l=102.0 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  167.048 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   380.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz= 1363.984 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.090 мин            │

│  Мощность резания                            N=    3.723 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=140.0 мм                                              │

│   Длина точения l= 7.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  205.105 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   460.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  665.249 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.186 мин            │

│  Мощность резания                            N=    2.230 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=142.0 мм                                              │

│                    7.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  260.620 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  1660.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  201.779 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.460 мин            │

│  Мощность резания                            N=    0.859 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 50.0 мм                                              │

│   Длина точения l=102.0 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  172.951 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   540.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.3500 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz= 1279.868 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.026 мин            │

│  Мощность резания                            N=    3.617 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=6.3 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=102.0 мм                                              │

│                    5.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  307.720 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   700.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  208.658 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.122 мин            │

│  Мощность резания                            N=    1.049 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=140.0 мм                                              │

│                    7.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  303.198 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=   680.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  209.122 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.126 мин            │

│  Мощность резания                            N=    1.036 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольное и поперечное точение                              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D=142.0 мм                                              │

│                    7.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  246.961 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  2420.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  431.315 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.428 мин            │

│  Мощность резания                            N=    1.740 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольнле и поперечное растачивание                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 32.5 мм                                              │

│   Длина точения l=135.0 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части           Т15К6                     │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

+-------------------------------------------------------------------------┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

+-------------------------------------------------------------------------+

│  Скорость резания                            V=  244.920 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  2400.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  431.853 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.098 мин            │

│  Мощность резания                            N=    1.728 кВт            │

│                                                                         │

+-------------------------------------------------------------------------+

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольнле и поперечное растачивание                         │

+-------------------------------------------------------------------------+

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 32.5 мм                                              │

│                   23.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ------------------------------+

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

L-------------------------------------------+------------------------------

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фактические  параметры  режима  резания  для  токарной  обработки,   │

│          рассчитанные с учетом технических характеристик станка.        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Скорость резания                            V=  244.920 м/мин          │

│  Частота вращения заготовки                  n=  2400.00 об/мин         │

│  Подача на оборот                           So=   0.1400 мм/об          │

│  Сила резания                               Pz=  431.853 Н              │

│  Основное технологическое время             To=    0.039 мин            │

│  Мощность резания                            N=    1.728 кВт            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Характеристики токарной обработки :                                    │

│                                                                         │

│   обработка окончательная          до шероховатости Ra=2.5 мкм          │

│   Наружное продольнле и поперечное растачивание                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Обработка заготовки из материала :                                     │

│    Сталь: Конструкционная сталь                                         │

│    Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                               │

│   диаметром     D= 32.5 мм                                              │

│                    3.00 мм                                              │

│                                                                         │

│   резцом с материалом режущей части Т15К6                               │

│                                                                         │

│                                           ┌─────────────────────────────┤

│                                           │  Отчет составлен : 13.11.07 │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Фактические параметры режима резания при сверлении, рассчитанные  │

│                  с учетом технических характеристик станка.         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│      Скорость резания                   V= 12.263 м/мин             │

│      Крутящий момент                  Mkr=  8.016 Нм                │

│      Осевая сила                       Po=3718.63 Н                 │

│      Частота вращения сверла            n= 380.00 об/мин            │

│      Подача                             S= 0.1500 мм/об             │

│      Основное технологическое время    To=  0.298 мин               │

│      Мощность резания                   N=  0.312 кВт               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│    При сверлении отверстия     Диаметра D= 10.00 мм                 │

│                                Глубины  G=   7.00 мм                │

│                                                                     │

│    В обрабатываемом материале :                                     │

│     Сталь: Конструкционная легированная                             │

│     Углеродистая (С<=0.6%), бв=450-550 МПа                          │

│                                                                     │

│    При материале режущей части сверла :Р6М5                         │

│                                   ┌─────────────────────────────────┤

│                                   │  Отчет составлен : 13.11.07     │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘