ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1.	За время изучения курса общей электротехнике и электроснабжению, вертикальному транспорту студент–заочник должен представить в учебное заведение одну контрольную работу.

2.	Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4 (210х297), 14 шрифтом Times New Roman.

На обложке необходимо привести сведения по следующему образцу:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра_______________ Заочное отделение КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № По________________________________________________________________ /Наименование дисциплины/ Студента_________ курса, специальность ______________________________ Факультет__________________ группа ________________________________ Шифр ________________ Ф.И.О. _____________________________________ Дата сдачи контрольной работы «____» _________________________20___г. __________________________________________________________________ Результаты проверки Контрольной работы _______________________________________________ (зачтено, не зачтено) Дата «____» ____________ 20____г. Преподаватель _____________________________________________________ /Подпись, Ф.И.О/

3.	Номера задач, которые студент должен включить в свою контрольную работу, определяются по таблице вариантов (см. ниже). Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжке студента-заочника.

4.	Для выполнения контрольных работ студент должен внимательно ознакомится с примерами решения и приступить к самостоятельному выполнению контрольной работы,  приведенных в данном пособии по каждому разделу курса.

6.	При решении задачи необходимо выполнять следующее:

- Написать содержание контрольной работы, т.е. задания согласно варианту. Замена какой-либо контрольной работы, взятой из аналогичного пособия, но другого года издания, не допускается.

- Каждая следующая задача должна начинаться с нового листа. Условия задач переписываются полностью без сокращений.

- Дать чертеж, поясняющий содержание задачи (в тех случаях, когда это возможно); выполнять его надо аккуратно при помощи чертежных принадлежностей.

  - Указать основные законы и формулы, на которых базируется решение задачи, и дать словесную формулировку этих законов, разъяснить буквенные обозначения, употребляемые при написании формул.

  - Решение задачи сопровождать краткими, но исчерпывающими пояснениями.

Решить задачу в общем виде, т.е. выразить искомую величину в буквенных обозначениях величин, заданных в условии задачи и взятых из таблицы.

Подставить в рабочую формулу размерности или сокращенные обозначения единиц и убедиться в правильности размерности искомой величины.

Подставить в окончательную формулу, полученную в результате решения задачи в общем виде, числовые значения, выраженные в единицах одной системы. Несоблюдение этого правила приводит к неверному результату. Исключение из этого правила допускается лишь для тех однородных величин, которые входят в виде сомножителей в числитель и знаменатель формулы с одинаковыми показателями степени. Такие величины необязательно выражать в единицах той системы, в которой ведется решение задачи. Их можно выразить в любых, но только одинаковых единицах.

Вычислить величины, подставленные в формулу, руководствуясь правилами приближенных вычислений

- Записать в ответе числовое значение и сокращенное наименование единицы измерения искомой величины.

В конце контрольной работы необходимо указать, каким учебником или учебным пособием студент пользовался при изучении данной дисциплины (название учебника, автор, год издания). Это делается для того, чтобы рецензент в случае необходимости мог указать, что следует студенту изучить для завершения контрольной работы.

Высылать на рецензию следует одновременно не более одной работы.

Если контрольная работа при рецензировании не зачтена, студент обязан выполнить указания рецензента и представить ее на повторную рецензию, включив в нее те задачи, решения которых оказались неверными. Повторная работа (работа над ошибками) представляется вместе с незачтенной работой.

Зачтенные контрольные работы предъявляются экзаменатору. Студент должен быть готов дать во время экзамена пояснения по существу решения задач, входящих в его контрольную работу.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

«Общая электротехника и электроснабжение, вертикальный транспорт»

| Вариант | Номера задач |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 201 | 301 | 311 |
| 2 | 100 | 202 | 302 | 312 |
| 3 | 100 | 203 | 303 | 313 |
| 4 | 100 | 204 | 304 | 314 |
| 5 | 100 | 205 | 305 | 315 |
| 6 | 100 | 206 | 306 | 316 |
| 7 | 100 | 207 | 307 | 317 |
| 8 | 100 | 208 | 308 | 318 |
| 9 | 100 | 209 | 309 | 319 |
| 0 | 100 | 210 | 310 | 320 |

# Часть 1. Постоянный ток

## Задачи для контрольной работы

Задача 100. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис.          1.5 – 1.14 по данным в табл. 1 (номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента-заочника) сопротивлениям и ЭДС выполнить следующее:

- Составить и решить систему уравнений, необходимых для определения токов по первому и второму закону Кирхгофа;

- Найти все токи, пользуясь методом контурных токов;

- Проверить правильность решения, применив метод узловых потенциалов;

- Определить показания вольтметра и составить баланс мощностей для заданной схемы.

Таблица 1

| Номер |  | E1, B | E2, B | E3, B | Ro1, Ом | Ro2, Ом | Ro2, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианта | Рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 55 | 18 | 4 | 0.8 | - | 0.8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 1.2 | 36 | 10 | 25 | - | 0.4 | 0.5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | 1.3 | 13 | 5 | 32 | - | 0.6 | 0.8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 1.4 | 14 | 25 | 28 | 0.9 | 1.2 | - | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 1.5 | 20 | 22 | 9 | 0.1 | - | 1.1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 6 | 1.6 | 5 | 16 | 30 | 0.4 | - | 0.7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 1.7 | 10 | 6 | 24 | 0.8 | 0.3 | - | 3.5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 8 | 1.8 | 6 | 20 | 4 | - | 0.8 | 1.2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | 1.9 | 21 | 4 | 10 | - | 0.2 | 0.6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 0 | 1.10 | 4 | 9 | 18 | 0.8 | - | 0.7 | 2.7 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 |

E3

E2

R03

R01

E1

V

R6

R5

R4

R3

R2₂

R1₁

Рис.1.5

R3

R1

R03

R01

E3

R2

R5

R6

V

R4

E2

E1

Рис.1.6

Электрические схемы для задачи № 100.

R02

E1

E2

R4

R5

E3

R03

R1

R2

V

R3

R6

E2

R02

E3

R03

R6

R5

R4

R3

R2

E1

R1

V

Рис.1.7.                                                                              Рис.1.8.

E3

E2, R02

R01

E1

R6

R5

R4

R3

R2

R1

V

E2

E3 ,

R03

E1,

R01

R6

R5

R4

R3

R2

R1

V

Рис. 1.9.                                                                                     Рис.1.10

E3₃

R5

R4

R4₃

R2₂

E2, R02

E1

R01₁

R1

V

R6

R6

E2₂

R02

E2₃

R02

R5

R4

R3₃

R2₂

E1

R1₁

V

Рис. 1.11                                                                            Рис.1.12

R02

E2

R03

E1

R6

R5

R4

R3

R2

R1

V

E3

R5

R6

R3

R4

E3

R03

R2

R01

E1

R1

V

E2

Рис. 1.13                                                                              Рис.1.14

# Часть 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока

## Задачи для контрольной работы

| № 201. Дано: r1 = 4 Ом, L1 = 10 мГн, r1 = 3 Ом, L2 = 1,4 мГн, r3 = 2 Ом, U = 120 В, f = 1000 Гц. Определить u1(t), u2(t) и мощность, расходуемую в цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и тока. |  |
| --- | --- |
| № 202. Дано: r1 = 30 Ом, C1 = 5 МкФ, r1 = r2 = 20 Ом, C2 = 1 мкФ, ω = 500 c-1, U1 = 24 В. Определить u(t). Построить векторную диаграмму напряжений и тока. |  |
| № 203. Дано: r1 = 6 Ом, r2 = 3 Ом, L = 1,4 мГн, f = 500 Гц. При каком значении емкости ток в ветви с катушкой будет в три раза больше тока в ветви с конденсатором. Определить цепи. |  |
| № 204. Дано: r1 = 26,7 Ом, x1 = 43,3 Ом, r2 = 40 Ом, x2 = 40 Ом, r3 = 20 Ом, x3 = 20 Ом. К зажимам цепи включено синусоидальное напряжение, U = 100 В. Найти токи в ветвях системы. Построить векторную диаграмму. |  |
| № 205. Дано: U =149 В, f = 50 Гц, Ur = 50 В, U2 =121 В. Вычислить, пользуясь векторной диаграммой r2 и L2 . |  |
| № 206. Дано: r1 =10 Ом, r2 = 7 Ом, XC1 =120 Ом, XC2 = 24 Ом, U2 = 40 В. Определить u(t) , P . Построить векторную диаграмму напряжений и тока. |  |
| № 207. Определить мгновенное напряжение, приложенное к цепи, если действующие значения напряжений UL =13 В, UC = 77 В, Ur = 36 В. Построить векторную диаграмму напряжений и тока. |  |
| № 208. Дано: r1 = 6 Ом, x1 = 22 Ом, r2 =10 Ом, x2 = 20 Ом, r3 = 30 Ом, x3 =10 Ом, U = 200 В. Определить токи в ветвях и написать их мгновенные значения. Определить P и Q. Построить векторную диаграмму напряжений и токов. |  |
| № 209. Дано: r1 = 5 Ом, r2 = 4 Ом, xL2 = 3 Ом, xL3 = 8 Ом, r3 = 6 Ом. К зажимам цепи включено синусоидальное напряжение, U =100 В. Найти токи в ветвях схемы. Построить векторную диаграмму. |  |
| № 210. Дано: U = 260 В, r1 =10 Ом, r2 = 200 Ом, x1 = 200 Ом, x3 =100 Ом. Определить токи в ветвях схемы. Построить векторную диаграмму. |  |

# Часть 3. ТРЕХФАЗНые электрические ЦЕПИ

## Задачи для контрольной работы

№301. В цепи симметричный источник с напряжением фазы Uф = 12 В подключен к несимметричной нагрузке, соединенной звездой с нулевым проводом (рис.3.25). Модули фазных сопротивлений нагрузки и нулевого провода Z= 3 Ом. Найти фазные токи и напряжения. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Рис.3.25.

Схема к задаче №301

№302. В цепи симметричный источник с напряжением фазы Uф = 12 В подключен к несимметричной нагрузке, соединенной звездой с нулевым проводом (рис.3.26).  Найти токи IA, IB, IC, I0, если фазные сопротивления нагрузки  одинаковы Zф=2⋅e−j30∘. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Рис.3.26.

Схема к задаче  №302

№303. В схеме, изображенной на рисунке 3.27, сопротивление фаз нагрузки Zф=1,5 Ом. Линейное напряжение симметричного источника Uл = 15 В. Найти линейные токи IA, IB, IC.

Рис.3.27.

Схема к задаче 303

№304. На рисунке 3.28. изображена однолинейная схема трехфазной цепи, состоящей из станции, подстанции и соединяющей их линии. Каждая фаза линии имеет активное сопротивление 1,2 Ом/км и индуктивное сопротивление 0,65 Ом/км. Определить ток, падение и потерю напряжения в линии. На схеме указаны значения линейного напряжения, мощности и cos φ приемника.

Рис. 3.28.

Схема к задаче №304

№305. Два симметричных трехфазных приемника, каждый их которых соединен звездой, подключены к трехпроводной линии (рис.3.29). Сопротивление фаз первого и второго приемников по 5 Ом каждый. Линейное напряжение источника питания 220 В. Определить фазные и линейные токи.

Рис. 3.29.

Схема к задаче №305

Рис.3.30.

Схема к задаче №306

№306. Найти общий ток, мощность и коэффициент мощности установки из двух двигателей (рис.3.30.), у которых Р1 = 3,5 кВт, U1 =U2 = 220 В, cosφ1 = 0,87, η1=75%, Р1=8,5 кВт, cosφ1 = 0,95, η1=92%.

Рис.3.31.

Схема к задаче №307

№307. Для определения последовательности фаз симметричной трехфазной системы с напряжением 220 В использован фазоуказатель (рис.3.31), состоящий из двух одинаковых ламп и конденсатора. Сопротивления ламп и конденсатора подобраны равными. Определить напряжение на зажимах ламп. Построить векторную диаграмму.

Рис.3.31.

Схема к задаче №307

Рис.3.31.

Схема к задаче №307

Рис.3.32.

Схема к задаче №308

№308. Трехфазный приемник, соединенный звездой, подключен к сети с линейным напряжением 220 В (рис.3.32). Сопротивление фаз обмотки приемника 3,7  Ом и 5,2 Ом. Определить фазные напряжения и токи  приемника при обрыве и коротком замыкании фазы а. Построить векторные диаграммы напряжений и токов.

Рис.3.32.

Схема к задаче №308

№309. К зажимам симметричной трехфазной цепи с линейным напряжением 380 В подключены три одинаковых сопротивления Z=10−j10 Ом (рис.3.33) В цепи имеется трехполюсный ключ, который позволяет соединять нагрузку звездой или треугольником. Определить, как будут меняться линейные токи и потребляемая нагрузкой активная и реактивная мощности при переключении нагрузки с треугольника на звезду. Построить векторные диаграммы.

Рис.3.33.

Схема к задаче №309

Рис.3.34.

Схема к задаче №310

№310. Три амперметра при замкнутом рубильнике показывают по 12 А. Определить показания амперметров при разомкнутом рубильнике (рис. 3.34). Напряжения на зажимах цепи представляют собой симметричную звезду. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Рис.3.35.

Схема к задаче №311

№311. Трехфазный приемник, соединенный звездой, подключен к сети с линейным напряжением 220 В (рис.3.35). Сопротивления фаз приемника Z=5⋅ej53∘ Ом. Определить фазные напряжения и токи приемника при обрыве и коротком замыкании фазы А. Построить векторные диаграммы напряжений и токов.

№312. Определить ток в проводах линии, к которой подключен трехфазный двигатель с номинальной мощностью 10 кВт, если коэффициент мощности равен 0,85, коэффициент полезного действия 83%, а линейное напряжение сети 220 В (рис.3.36). Определить сопротивление фаз обмотки статора двигателя. На какое напряжение можно включить двигатель при соединении фаз обмотки статора треугольником и неизменной мощности двигателя? Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Рис.3.36.

Схема к задаче №312

№313. Для компенсации реактивной мощности в трехфазном приемнике (ZA=ZB=ZC=5+j10 Ом) к нему подключают батарею конденсаторов. Найти значение емкости конденсаторов при соединении приемника: 1) треугольником; 2) в звезду; и батареи конденсаторов: а) треугольником; б) в звезду. Рассчитайте ток конденсаторов и приемника, а также напряжения на конденсаторе и приемнике, если напряжение Uф=220 В, круговая частота ω=50π с-1.

Рис.3.37.

Схемы к задаче №314

№314. Электродвижущая сила (Еm=311 В) образуют симметричную систему прямой последовательности. Определить активную и реактивную мощности в нагрузке электрических цепей, схемы которых изображены на рис.3.37. Сопротивления нагрузки указаны в Омах.

Рис.3.38.

Схемы к задаче №315

№315. К трехфазному генератору подключен симметричный приемник электрической энергии (рис.3.38). Линейное напряжение 220 В, сопротивление проводов Z=0,5+j1, сопротивление приемника Z=10+j6. Определить фазное напряжение генератора, токи, фазные и линейные напряжения приемника, падение напряжения в линейных проводах, мощность приемника. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Рис.3.39.

Схема к задаче №316

№316. В трехфазной электрической цепи к симметричному трехфазному генератору с фазным напряжением 220 В подключен несимметричный приемник (рис.3.39). Сопротивление фаз приемника Zа=2+j4, Zb=4−j8, Zс=5, сопротивление линейных проводов Zпр=0,4+j0,8, сопротивление нейтрального провода ZN=0,5. Определить напряжения и токи приемника, мощность приемника при наличии нейтрального провода и его обрыве. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

№317. В схеме, представленной на рисунке 3.40, линейное напряжение источника равно 18 В. Сопротивления фаз нагрузки, соединенной треугольником Zаb=Zbc=Zca=2⋅ej30∘. Найти фазные и линейные токи цепи. Построить векторную диаграмму напряжений и токов.

Рис.3.40.

Схема к задаче №317

Рис.3.41.

Схема к задаче №318

№318. На рисунке 3.41 активное сопротивление  R=45 Ом, индуктивное сопротивление XL=9 Ом, линейное сопротивление Rл=1 Ом и Xл=2,9 Ом. Линейные напряжения Uaв=Uвс=Uса=311 В. Определить линейные напряжения в начале линии.

№319. Найти токи в приемниках и в линии, изображенных на рисунке 3.42, если напряжение источника Uл=330 В, сопротивления XL=5 Ом, XC=30 Ом, R=10 Ом.

Рис.3.42.

Схема к задаче №319

№320. Определить показания амперметров в схеме, изображенной на рисунке 3.43, если Uл=220 В, R=XL=11 Ом. Как изменятся токи при подключении нейтрального провода? Построить векторную диаграмму токов и напряжений.