2.41

Два чайника, каждый из которых потребляет при напряжении U = 220 В мощность P = 400 Вт, закипает при последовательном и параллельном включении за одно и то же время. Найти сопротивление r подводящих проводов.