Электрический генератор электростанции мощностью 150000 кВт имеет к.п.д. 95 %. Какое количество водорода для его охлаждения надо через него прокачивать, если повышение температуры газа составляет 40 С? Сколько надо было бы прокачивать газа, если водород заменить на углекислый газ или гелий.