КР № 1

ЗАДАНИЕ № 5 (32)

1. Начертите в масштабе диаграмму состояния железо-углеродистых сплавов на стандартном бланке, поставьте буквенные обозначения. Назовите фазы и структурные составляющие в каждой области диаграммы (фазы заключите в квадратные скобки)

2. Какие фазы при комнатной температуре находятся в сплаве с 0,6 %С? Как называется этот сплав и какую имеет структуру при 20°С?

3. Напишите реакцию, в результате которой образуется эвтектика (ледебурит). Укажите температуру, при которой осуществляется такая реакция и химический состав фаз (%С), участвующих в этой реакции. Что представляют собой эти фазы? Какую имеют кристаллическую решётку и свойства?

4. В высокопрочном чугуне содержится 0,03 % связанного углерода. Какая структура в этом чугуне: форма графита и строение металлической основы?

5. Дана сталь марки БСт.2сп. Укажите её качество, что означают буквы и цифры, входящие в маркировку? По каким показателям (хим. состав, механические свойства) производится контроль этой стали?