Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ СибГУТИ)

Морозова Е.И.

Стенин А.В.

«Эксплуатационное управление softswitch ECSS-10»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению цикла лабораторных работ

Новосибирск

Содержание

1 Введение ..............................................................................................................5

2 Краткие теоретические  сведения......................................................................5

2.1 Общие характеристики ECSS-10………………………………………….5

2.2 Основные понятия и определения………………………………………...6

2.3 Алгоритм маршрутизации телефонного вызова……………………........9

2.4 Управление системой ECSS-10……………………………………..........10

2.5 Структура дерева команд и права доступа………………………………11

3 Цикл лабораторных работ «Эксплуатационное управление softswitch ECSS- 10»………………………………………………………………………………….16

3.1 Лабораторная работа № 1 «Установление соединения внутри   домена».……………………………………………………………….……………16

3.1.1 Знакомство с Web — конфигуратором ..............................................16

3.1.2 Ознакомление с CLI, CoCon …...........................................................18

3.1.3 Создание виртуальной АТС и внутренних номеров .........................21

3.1.4 Регистрация номеров на абонентском шлюзе TAU.IP, проверка     внутридоменной связи между программными и аналоговыми телефонами…..27

3.2 Лабораторная работа № 2 «Создание бриджа и настройка маршрути- зации»........................................................................................................................36

3.3 Лабораторная работа № 3 «Создание и настройка транка для выхода

на шлюз SMG» ….....................................................................................................38

3.4 Лабораторная работа № 4 «Установка и активация ДВО для абонентов домена» ….................................................................................................................40

3.5 Лабораторная работа № 5 «Работа с журналом вызовов и получение полной трассировки»…............................................................................................46

3.6 Лабораторная работа № 6 «Базовое конфигурирование ECSS-10 при помощи CLI» …........................................................................................................48

3.7 Лабораторная работа № 7 «Организация связи Softswitch ECSS-10 –

ЦАТС МС-240»….………………………………………………………..…….......52

Приложение А. Справочная информация………………………………………...63

Список сокращений……………………………………………………………......65

Библиография………………………………………………………………………66

1 Введение

Курс лабораторных работ направлен на получение практических навыков по администрированию программной АТС  ECSS-10 и проектированию современных сетей связи и непосредственно конфигурированию сетевого оборудования (Softswitch, абонентских шлюзов, транковых шлюзов). Данный курс включает в себя несколько последовательных разделов по изучению различных функций и возможностей конфигурирования оборудования, в том числе проектирование и настройку корпоративной сети связи малой емкости.

2 Краткие теоретические  сведения

2.1 Общие характеристики ECSS-10

ECSS-10 – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для построения интегрированных инфокоммуникационных сетей связи операторского и корпоративного уровня на основе пакетной технологии.

Комплекс представляет собой совокупность программных и аппаратных компонент, разработанных и произведённых ООО «Предприятие «Элтекс», обеспечивающих высокий уровень надёжности (99.9999 %).

ECSS-10 применяется для построения местных, зоновых, транзитных и корпоративных узлов связи.

Основными преимуществами такого комплекса являются:

- полноценное active-active резервирование;

- интуитивно понятный интерфейс управления;

- горячее обновление программного обеспечения;

- кроссплатформенность;

- линейное масштабирование;

- адаптация к требованиям Заказчика.

Протоколы, поддерживаемые ECSS-10:

- SIP v2.0 (RFC 3261)

- SIP‐T/SIP‐I

- H.248/Megaco

- SIGTRAN (M2UA, M3UA, IUA)

- H.323

- T.38

- SNMP v3

- RADIUS AAA

Протоколы, поддерживаемые ECSS-10 через сигнальные шлюзы:

- ОКС7

- R1.5, R2

- EDSS‐1/Q.931

- V5.1, V.5.2

Также поддерживается множество аудио/видео кодеков, многофункциональная маршрутизация, тарификация (RADIUS, CDR), ДВО, резервирование, СОРМ и другие функции.

2.2 Основные понятия и определения

Интерфейс - логическая сущность, описывающая в рамках системы softswitch ресурс или группу ресурсов, через который проходит телефонный вызов в рамках конкретного контекста маршрутизации, например, конкретный порт на шлюзе доступа, порт на медиа-шлюзе, канал на транковом шлюзе, пучок каналов и т.п.

Различают интерфейс инициатора вызова - originating интерфейс и интерфейс получателя вызова - terminating интерфейс.

На основании доступной информации об originating интерфейсе, телефонном номере вызываемого абонента и других параметрах осуществляется поиск terminating интерфейса для установления соединения между originating и terminating интерфейсами. Этот процесс называется маршрутизацией.

ECSS-10 осуществляет процедуру гибкого многоуровневого поиска маршрута на основании следующих параметров:

- номер вызывающего абонента (CgPN);

- категория вызывающего абонента (CPC);

- номер вызываемого абонента (CdPN);

- тип адреса (Nature of address – NOA);

- план нумерации (NP);

- индикатор ограничения предоставления номера вызывающего абонента (Calling Party Address Presentation Restriction Indicator – APRI);

- день недели;

- время суток;

- уровни загрузки шлюза/направления.

Контекст маршрутизации - логическая группировка, совокупность правил маршрутизации, уникальная в домене маршрутизации, в рамках которого идет определение интерфейса вызываемого абонента.

Домен маршрутизации (виртуальная АТС) - сущность, группирующая в себе множество контекстов маршрутизации, интерфейсов и алиасов.

Домен можно представить как логическую часть гибкого коммутатора, реализующую функционал отдельной АТС.

Ближайший эквивалент - описание плана нумерации и маршрутизации в рамках классической телефонной станции для традиционных сетей.

Фактически развертывание нескольких доменов и связей между ними дает возможность реализации сегмента или всей сети NGN в рамках одной инсталляции.

Алиас (англ. aliase) - логическая сущность, описывающая в рамках системы softswitch телефонный номер, связанный с интерфейсом в рамках конкретной виртуальной АТС (домена) и различные дополнительные атрибуты (категория, абонентская группа, ДВО); фактически описывает абонента виртуальной АТС, подключенного к определенному порту и обладающего определенным набором специфичных для него параметров.

Правило маршрутизации - описание процесса преобразования и разрешения (resolving) данных о вызове и получения информации об алиасе и интерфейсе вызываемого абонента; всегда существует в рамках конкретного контекста в домене маршрутизации.

Правило маршрутизации описывается:

- условиями срабатывания (conditions) - набор параметров, которым должен удовлетворять вызов: номер вызывающего абонента (шаблон), категория, номер вызываемого абонента (шаблон), тип номера, время суток, день недели и т.п.;

- действиями (actions) - при срабатывании правила возможны выполнения действий по модификации параметров вызова (номер вызываемого абонента, номер вызывающего абонента, абонентская группа);

- результатом (result) – в результате срабатывания правила могут быть получе- ны следующие результаты:

1) абонент Б локальный, найдены алиас и интерфейс вызываемого абонента;
2) абонент Б внешний, определены параметры номера абонента Б, интерфейс вызываемого абонента (направление);

3) необходимо сменить контекст маршрутизации (в этом случае выполняется смена контекста и маршрутизация выполняется еще раз);
4) маршрутизация невозможна.

Бридж - виртуальный шлюз, описывающий связь между виртуальными АТС одного softswitch.

Бридж можно представить в виде двух связанных друг с другом интерфейсов. Каждый интерфейс декларирован в своей виртуальной АТС (домене).

Для бриджа, как и для классического транка, могут быть заданы различные типы ограничений, например, количество каналов, что дает ограничение на количество одновременно установленных соединений между виртуальными АТС и позволяет нормировать нагрузку.

2.3 Алгоритм маршрутизации телефонного вызова

Маршрутизация телефонных вызовов - это процесс определения интерфейса назначения для конкретного вызова на основании информации об интерфейсе источника вызова, информации о телефонном номере вызывающего и вызываемого абонента, категории вызывающего абонента, времени суток и дне недели.

Для начала процесса маршрутизации необходимо иметь следующую информацию: интерфейс абонента А, контекст абонента А, время суток, день недели, номер абонента А, номер абонента Б.

Шаг 1. - Выбор контекста интерфейса абонента А и выбор подходящего (по условиям срабатывания)  правила маршрутизации.

Шаг 2. - Если подходящее правило найдено, то выполняются действия, описанные в рамках этого правила (требуемые модификации параметров).

В результате срабатывания правила либо определяется алиас и интерфейс абонента Б и процесс маршрутизации заканчивается, либо принимается решение сменить текущий контекст и в этом случае выполняется смена контекста и маршрутизация выполняется еще раз, начиная с шага 2.

- если определено, что данных недостаточно - выдаётся результат number_incomplete;

- если подходящее правило не найдено – выдаётся сообщение об ошибке маршрутизации;

В результате процесса маршрутизации должна быть получена следующая информация: интерфейс абонента А, домен абонента А, контекст абонента А, модифицированный номер абонента А, номер абонента Б, интерфейс абонента Б.

2.4 Управление системой ECSS-10

Управление происходит через web-интерфейс или через командную консоль.

Рисунок 1 - Интерфейсы OAM

- MML терминал по SSH, который представляет собой командный терминальный интерфейс;

- WEB конфигуратор, который позволяет управлять системой через гибкий и удобный пользовательский интерфейс.

Комплекс предоставляет полную информацию о своем функционировании через интерфейсы:

- Radius Accounting - пакеты с информацией о состоявшихся вызовах;

- SNMP — статистика и аварийные сообщения;

- Syslog — системный лог, трассировка вызовов.

Управление системой через интерфейс командной строки CLI (Command line interface) реализуется подсистемой распределенной коммуникационной консоли CoCon. Команды управления системой ECSS группируются в древовидную структуру, напоминающую файловую систему, где файлы - это команды, а каталоги - это логическая группировка команд (привязка их к конкретной подсистеме).

3 Цикл лабораторных работ «Эксплуатационное управление softswitch

ECSS-10»

3.1 Лабораторная работа № 1 «Установление соединения внутри домена»

3.1.1 Знакомство с Web — конфигуратором

Web — конфигуратор - это веб-приложение для управления и мониторинга ECSS-10. Позволяет выполнять большинство базовых операций, однако для более сложных задач предпочтение отдается CLI. Передача данных ведется через защищенный протокол HTTPS.

Для использования веб-конфигуратора достаточно на компьютере, подключенному к локальной сети кафедры АЭС, открыть веб-браузер (например Google Chrome) и в пустой адресной строке ввести локальный адрес softswitch: 172.24.0.203 и, в случае выдачи предупреждающего сообщения о сертификатах, выбрать пункт «Продолжить все равно».

Поскольку, реального подключения к локальной сети кафедры АЭС не будет, имитируется подключение, и все последующие команды будут формироваться исходя из ваших личных данных (ФИО, цифры пароля).

В случае успешного выполнения запроса появится окно авторизации:

Рисунок 3 — Окно авторизации ECSS-10

Для успешной авторизации необходимо ввести логин и пароль. Для каждой бригады логин – userX, где X– цифры пароля (последняя цифра вашего пароля)

Пароль идентичен логину. Например, логин – user1 пароль – user1.

После прохождения авторизации страница будет переадресована на «рабочий стол» веб-конфигуратора:

Рисунок 4 — Рабочая среда Web - конфигуратора ECSS-10

Слева расположены ярлыки для запуска соответствующих приложений веб-конфигуратора. Справа находится окно системной информации, показывающее состояние узлов softswitch и панель сигнализации, информирующая о текущих авариях и предупреждениях. Снизу располагается панель, показывающая системное время, опции выбора языка и темы оформления, а также кнопку для выхода из системы.

Запуск окон соответствующих приложений производится нажатием на нужный ярлык левой кнопкой мыши один раз. Двойного клика не требуется.

Для получения более подробного описания всех ярлыков рабочей среды и дополнительных возможностей веб-конфигуратора нажмите на ярлык «Документация»

Рисунок 5 – Ярлык для выдачи справочной информации

3.1.2 Ознакомление с CLI, CoCon

CLI (англ. Command line interface) – Интерфейс командной строки, или просто консоль. Это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором команды вводятся с клавиатуры и передаются в необходимую систему для обработки и выполнения.

CoCon (CommandConsole) – Командная консоль, специализированный shell (оболочка) разработанный для управления ECSS-10 через интерфейс командной строки. Имеет понятную вложенную структуру команд и удобный синтаксис.

Подключение к CoCon осуществляется по сетевому протоколу SSH (англ. Secure Shell – Безопасная оболочка), используя нестандартный порт 8023.

Существует несколько способов подключения терминалов (компьютеров) к CoCon, используя различные программы. Выбор программы зависит от установленной на компьютере операционной системы (ОС).

В Unix – подобных ОС удобно использовать встроенный терминал (Ctrl + Alt + T). После запуска терминала откроется окно (рис. 5) в котором необходимо ввести следующую команду:

ssh userX@172.24.0.203 –p 8023

где userX – логин (X–последняя  цифра пароля), 172.24.0.203 - IP адрес ECSS-10, -p 8023 - нестандартный порт

После чего система запросит пароль.

Внимание! Символы пароля при вводе не отображаются!

После верного ввода пароля появится системная информация ECSS-10 и приглашение командной строки. Внешний вид экрана приведен на рис. 6.

Рисунок 6 – Вход в командную консоль ECSS-10

В ОС семейства MS Windows можно использовать программу Xshell.

После запуска программы (ярлык на рабочем столе), она предложит ввести данные для создания новой сессии SSH

Рисунок 7 – Настройка подключения по SSH в программе Xshell

После ввода необходимых значения и нажатия кнопки OK, программа предложит выбрать из списка нужную сессию, к которой необходимо присоединиться (кнопка «Connect») по SSH, а затем запросит сначала логин (userX) а потом, в новом окне пароль (идентичен логину).

Также существует более простой, но менее удобный способ подключения к CoCon – консоль веб-конфигуратора. Для её использования необходимо пройти авторизацию в веб-конфигураторе и нажать на ярлык «Консоль»

Рисунок 8 – Ярлык запуска консоли из веб-конфигуратора

Дальнейшие действия в CoCon в не зависимости от выбранного способа подключения отличаться не будут.

3.1.3 Создание виртуальной АТС и внутренних номеров

Одной из основных функций эксплуатации softswitch 5 класса является создание и администрирование доменов (виртуальных АТС) и соответственно создание и администрирование алиасов (абонентских номеров) в созданном домене.

На начальных этапах изучения ECSS-10 большинство действий будет выполняться в веб-конфигураторе, и только некоторые команды в CLI.

Шаг I. Создайте домен согласно варианту, как показано на рисунке 9.

Для создания домена выберите ярлык «Домены» – «Создать домен» – «Введите имя домена». Имя домена должно быть уникальным в пределах softswitch. Оно выбирается исходя из  ФАМИЛИИ студента

Например, фамилия студента Волков ОВ, соответственно имя домена volkovov.

Рисунок 9 – Создание домена

Удостоверьтесь, что домен был успешно создан. Он должен появиться в списке доменов.

Шаг II. Настройте локальный контекст маршрутизации.

Выберите ярлык «Менеджер маршрутизации» в веб-конфигураторе, затем выберите домен в выпадающем списке и нажмите кнопку «создать контекст», после чего введите его название (например, local) и нажмите «ОК»

Рисунок 10 – Создание контекста маршрутизации

Затем необходимо создать простейшее правило маршрутизации. Выберите только что созданный контекст в списке под именем домена, и ниже, в блоке «Правило» нажмите кнопку «Создать правило» - введите имя правила, например, rule1, и нажмите «ОК».

Теперь зададим направление внутристанционных вызовов (в пределах виртуальной АТС – домена), чтобы абоненты могли связаться между собой. Выберите в основном списке созданное правило rule1 и ниже заполните параметры как показано на рисунке 11.

Рисунок 11 – Параметры правила контекста маршрутизации

Откройте вкладку cdpn в блоке «Условия» и в поле «digits:» введите X??, где X – вторая (последняя) цифра пароля и, соответственно, первые цифры внутренних виртуальных номеров. Например, для  1 -  это 1?? (см. рисунок 11) .   Соответственно для  2 в cdpn необходимо вписать 2??. В блоке «результат» оставьте по умолчанию отметку “Локальный”.

cdpn digits – это цифры номера вызываемого абонента, а cgpn – вызывающего, в данном случае не используются.

Так, например cdpn digits: 1?? и результат: локальный будет означать, что по правилу rule1, все звонки на номера, начинающиеся на 1, будут обрабатываться внутри виртуальной АТС (домена).

Затем необходимо сохранить правило, нажав соответствующую кнопку в блоке «правило» (рис.12) и так же сохранить сам контекст, нажав на «сохранить контекст» в блоке «Контекст»

Рисунок 12 - Ярлык для сохранения внесенных изменений

Шаг III. Создайте виртуальные номера (алиасы).

Для этого подключитесь к командной консоли CoCon, например, через ярлык «Консоль» в веб-конфигураторе и введите команду

domain/<имя домена>/sip/pa_sip1/user/declare  <контекст маршрутизации> <абонентская  группа> X0{0-2}@172.24.0.203  none no_qop_authentication  login_as_number 123456,

подставив свои значения.

Имя домена – непосредственно имя домена, который был создан. Например, domain/ volkovov/

Контекст маршрутизации – Имя созданного локального контекста маршрутизации – local

Абонентская группа – группа в пределах домена, в которую входят интерфейсы виртуальных номеров. Используется для удобства структурирования, особенно на крупных узлах связи. Название может быть любым, но оно должно быть уникальным в пределах softswitch, например grup1, где Х – первая (предпоследняя) цифра пароля

X0{0-2}@172.24.0.203 – диапазон интерфейсов, который и задает будущие виртуальные номера и их количество, где X – первые цифры номера (cdpn, см. Шаг 2). Для первой группы это 10{0-2}@172.24.0.203.

Ввод с такими параметрами создаст 3 номера (100, 101, 102).

Для второй группы это 20{0-2}@172.24.0.203

Ввод с такими параметрами создаст 3 номера (200, 201, 202) и т.д..

none – не создавать альтернативные интерфейсы

no_qop_authentication – без усиленной защиты по передаче данных к LDAP серверу (серверу аутентификации)

login_as_number – логин для регистрации абонентов будет идентичен виртуальному номеру.

123456 – пароль для регистрации абонентов, если ввести вместо пароля auto-generation то пароль будет сгенерирован автоматически и чтобы его узнать необходимо будет использовать команду info описанную далее.

Так, например, для первой группы команда создания виртуальных номеров будет выглядеть так:

domain// volkovov /sip/pa_sip1/user/declare  local  grup1 10{0-2}@172.24.0.203  none  no_qop_authentication  login_as_number  123456

Такая команда должна быть представлена в отчете в соответствии с вашими индивидуальными данными (фамилии, цифры пароля)

Внимание! При вводе команд действует специальная клавиша TAB, которая позволяет дописывать длинные параметры в команде. Также по нажатию этой клавиши выдаётся доступный список команд или параметров для ввода. В дальнейшем при вводе команд необходимо пользоваться ей регулярно, т.к. она позволяет исключить ошибки при вводе данных.

Например, начав набирать параметр «login_» при нажатии клавиши TAB,  команда  автоматически допишется до «login_as_number».

Шаг IV. Проверить список созданных номеров и их статус, выполнив команду:

domain/<имя домена>/sip/pa_sip1/user/info * * --ldap-account

Результат выполнения команды:

User                 | Is active | Group  |   Login    |      Registration      |       Extended information   |

|------------------      +----------+--------+------------+------------------------+----------------------------------|

| 100@172.24.0.203 | false     |grup1 | 300:123456 | Contacts list is empty |

Поле false в столбце Is active показывает, что на данном номере регистрации не было, абонент не активен. Также в столбце Login можно узнать логин: пароль абонента.

3.1.4 Регистрация номеров на абонентском шлюзе TAU.IP, проверка связи между программными и аналоговыми телефонами

Для выполнения этого задания необходимо изучить абонентский шлюз TAU.IP производства ООО «Предприятие ЭЛТЕКС» и проверить возможность успешной регистрации абонентов при помощи программного SIP-телефона и TAU.IP

Для выполнения этой работы будут задействованы 2 любых номера из декларированных в предыдущей работе по усмотрению. Первый выбранный номер необходимо будет использовать для настройки программного SIP-телефона X-lite, а второй для настройки на TAU.IP

Шаг I. Настройка программного SIP-телефона X-lite:

Запустите на рабочем столе ярлык «X-lite», после чего должно появиться основное окно программы (рис.13):

Рисунок 13 – Основное окно программы «X-lite»

Затем нажмите правой кнопкой мыши на дисплее программного телефона и выберите пункт «SIP Account Settings…»

Введите данные выбранного номера. Пример ввода данных для номера 100 приведен на рисунке 14. Нажмите «ОК» и дождитесь сообщения на дисплее телефона. Если все сделано правильно, будет выдано сообщение «Ready»- номер был успешно зарегистрирован.

В противном случае будет выдана соответствующая ошибка sip-запроса на регистрацию.

Рисунок 14 – Настройка SIP– аккаунта

Проверить успешность регистрации также можно, выполнив команду в консоли:

domain/<имя домена>/sip/pa_sip1/user/info * * --ldap-account

Поле напротив соответствующего номера, в столбце Is active, должно измениться с false на true

Шаг II. Настройка абонентского шлюза TAU.IP:

TAU.IP – абонентский VoIP шлюз. Выпускается в различных исполнениях, на разное количество телефонных портов FXS.

Убедитесь, что устройство включено и присоединено к локальной сети кафедры АЭС (порт WAN). В адресной строке браузера введите ip-адрес устройства (указан на рабочем месте). Далее система запросит логин и пароль. Для всех типов TAU.IP используется заводской (как при первоначальной настройке) логин: admin, пароль: password

А) Настройка TAU-1M.IP и TAU-2M.IP

После успешной авторизации откроется главная страница устройства в режиме работы «Плитки»

WEB-интерфейс устройства TAU-1M.IP может работать в трех режимах:

- Мониторинг – режим мониторинга системы – используется для просмотра различного рода информации, которая касается работы устройства: активность Интернет-соединения, состояние телефонного порта, объем принятых/переданных данных по сетевым интерфейсам и так далее

- Плитки – режим быстрого конфигурирования системы – в каждой плитке сгруппированы настройки по их функциональному назначению: Интернет, IP-телефония, IP-телевидение и другие. В плитку выведены только основные параметры, позволяющие максимально быстро настроить определенную функцию устройства

- Настройки – расширенный режим конфигурирования системы (режим полного конфигурирования) – позволяет выполнить полное конфигурирование устройства.

Для быстрой настройки выбранного абонентского номера необходимо перейти в режим «Плитки», как показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Переключение между режимами работы веб-интерфейса

Режим работы «Плитки» выглядит следующим образом (рисунок 16):

Рисунок 16 – Внешний вид режима работы «Плитки»

В данной работе мы будем настраивать только блок «IP-телефония», однако стоит иметь в виду, что данное устройство также может выполнять функции Интернет маршрутизатора и шлюза для IP-TV Multicast трафика.

В блоке «IP-телефония» во вкладке Линия 1 (для моделей TAU-2M.IP имеется 2 линии) отметьте пункт «Включить» и введите данные для авторизации номера. Нажмите кнопку «Применить», которая имеет вид как показано на рисунке 17.

Рисунок 17 – Внешний вид кнопки применения изменений

Пример настройки блока IP-телефония для номера 100 (рисунок 18):

Рисунок 18 – Пример настройки блока IP-телефония

После применения изменений можно проверить регистрацию номера.

После внесения всех изменений сохраните настройки, нажав кнопку «Применить»

Использовать материал для отчета по производственной практики до пункта 3.2!!!

3.2 Лабораторная работа № 2 «Создание бриджа и настройка маршрутизации»

Bridge необходим для установления соединений между абонентами разных доменов в пределах одного softswitch.

Для успешного выполнения этой работы, необходимо объединиться в группы по 2 компьютера и создать bridge между доменами внутри группы.

Если группы нет, можно создать второй домен, например brXd2 и декларировать в нем несколько новых номеров.

Для маршрутизации звонков из одного домена в другой необходимо создать дуплексный bridge, но перед этим настроить контексты маршрутизации для каждого домена.

Домены могут иметь несколько контекстов, но для удобства и исключения ошибок при выборе контекста, будем редактировать уже созданный контекст local.

Шаг I. Добавьте правило, например, rule2, в котором укажите, на какой интерфейс перенаправить вызов, если абонент набирает цифры номера, который находится в другом домене. Для этого повторите действия из лабораторной работы № 1 шаг 2 по созданию правил (страница 22), но в поле cdpn digits укажите первую цифру номеров соседнего домена из группы. Например, cdpn digits: 2?? для бригады 1 и наоборот. В блоке «Результат» поставьте отметку на «внешний» и заполните значение value в таблице. Здесь необходимо вписать имя уникального интерфейса для домена, которое затем будет задано при настройке бриджа, например bridge:brg1gr1ifa (bridge1group1 interface а) для домена первой бригады, и bridge:brg1gr1ifb для домена второй бригады, которые работают в группе. Затем сохранить настройки правила и контекста.

Далее необходимо создать непосредственно bridge. Запустите ярлык «Менеджер бриджей» из веб-конфигуратора и заполните поля в пустой строке, как показано на рисунке 22. Не редактируйте уже созданные мосты.

Рисунок 22 – Создание brigde

Имя – уникальное имя моста. Например, у первой группы это brg1gr1 и т.д.

Дуплекс – установите галочку для создания двунаправленного моста.

Емкость – ограничения по емкости, пропустите это поле.

Домен(А) – имя первого домена устанавливаемого в bridge, может быть любой из двух.

Интерфейс(А) – интерфейс который будет привязан к домену А, необходимо вписать тот, который вписали на домене А, в правиле маршрутизации. В нашем примере это bridge:brg1gr1ifa

Транковая группа(А) – уникальное имя для транковой группы домена А, может быть любым. Например tgXa, где X– номер группы.

Контекст(А) – Контекст маршрутизации для домена А. В нашем случае это отредактированный local

Домен(В) – имя второго домена, устанавливаемого в bridge

Интерфейс(В) – интерфейс который будет привязан к домену В. Необходимо вписать тот, который вписали на соседнем домене, в правиле маршрутизации. В нашем примере это bridge:brg1gr1ifb

Транковая группа(В) – уникальное имя для транковой группы домена В, может быть любым. Например, tgXb, где X– номер группы.

Контекст(В) – Контекст маршрутизации для домена В. В нашем случае это отредактированный local.

После ввода всех данных нажмите кнопку «Сохранить» в левом верхнем углу.

Мост создан. Совершите звонок на активный номер из соседнего домена. Если звонок прошел успешно, необходимо совершить обратный звонок для проверки дуплекса.

Оцените качество речи по пятибалльной шкале.

Шаг II. На рабочих местах установлены веб-камеры для проверки передачи видео трафика. Для начала трансляции в программе X-lite убедитесь, что в окне слева отчетливо видно изображение с камеры, установите соединение с другим программным телефоном, а затем нажмите кнопку «Start», расположенную ниже.

3.3 Лабораторная работа № 3. «Создание и настройка транка для выхода на шлюз SMG»

Транк (trunk) – комплекс технических средств, состоящий из станционного оборудования и физической линии соединяющей softswitch с другой сетью связи посредством шлюза.

В ECSS-10 транк и транковые группы реализованы программно. Создать транк можно, запустив ярлык «Создание транка» из рабочей среды веб-конфигуратора. Транк создается для домена каждой бригады (рис. 23).

Рисунок 23 – Создание транка

Заполните необходимые поля:

Домен – имя домена, для которого создается транк

Владелец – тип протокольного адаптера, для которого создается транк.

В нашем случае это pa_sip1

Контекст – контекст маршрутизации домена. По правилам этого контекста будет работать создаваемый транк.

Группа – Группа, в которую будет входить транк. Можно указать группу, которая была создана при декларировании алиасов.

Хост[:порт] – IPадрес:порт встречного шлюза, можно оставить пустым.

Порт для приема – стандартный (default)

Режим – sip-i

Нажмите кнопку «Создать». Транк создан.

С его помощью можно создать соединение с абонентом ЦАТС «МС-240» через шлюз TM-IP. Настройки  ЦАТС «МС-240» приведены в учебном пособии «Цифровая автоматическая телефонная станция МС-240» (автор Морозова Е.И.)

3.4 Лабораторная работа № 4 «Установка и активация ДВО для абонентов домена»

ДВО – дополнительные виды обслуживания. Позволяют абоненту получить широкий спектр услуг в зависимости от его пожеланий.

Список ДВО ECSS-10 и их сокращение:

- предоставление номера вызывающего абонента (CLIP)

- запрет идентификации номера вызывающего абонента (CLIR)

- индикатор присутствия (SIP presence и Busy Lamp Field)

- поиск первой свободной линии по списку (Call Hunt)

- запрет приема вызова с неизвестными номерами (ACB)

- извещение о поступлении второго вызова (CWAIT)

- условная переадресация (CFU, CFB, CFNR, CFT)

- удержание/восстановление вызова (CHOLD)

- черный и белый списки (White/Black Lists)

- перевод вызова во время разговора (CTR)

- аудио- и видеоконференцсвязь (CONF)

- нотификация о пропущенных вызовах

- управление ДВО с телефона абонента

- интерактивное голосовое меню (IVR)

- запись разговоров (Call Recording)

- виртуальный факс (Fax-to-Email)

- автосекретарь (Auto Attendant)

- перехват вызова (Call Pickup)

- виртуальная АТС (IP Centrex)

- голосовая почта (Voice Mail)

- быстрый набор (Speed Dial)

- следуй за мной (Follow Me)

- обратный вызов (Call Back)

- автодозвон (Auto Redial)

- не беспокоить (DND)

- будильник (Alarm)

В данной лабораторной работе предусмотрено использование ДВО в пределах группы и двух доменов, включенных в bridge, созданный в лабораторной работе № 2.

Установление ДВО через веб-конфигуратор производится для каждого домена отдельно.

Запустите ярлык «Управление ДВО» из рабочей среды веб-конфигуратора и выберите домен, к номерам которого хотите применить какие либо ДВО. Окно управления ДВО будет состоять из трех колонок:

Доступные ДВО – те ДВО, системные файлы которых находятся в системе, т.е. полный список ДВО всего softswitch

Установленные ДВО – список, состоящий из доступных ДВО, которые были проинсталлированы в «рабочую систему».

Дополнительные сервисы – список ДВО, которые прикрепили к выбранному домену. Слева от сокращенного названия ДВО имеется 3 кнопки-индикатора: слева направо это «Включение ДВО», «Блокировка ДВО», «Активация ДВО». Для включения ДВО в работу все 3 индикатора должны иметь вид, как показано на рисунке 24.

Рисунок 24 - Внешний вид окна «Управление ДВО»

Установите поочередно следующие ДВО на один из выбранных доменов:

- Переадресация вызова по неответу (CFNR)

- Переадресация вызова по занятости (CFB)

- Режим «Не беспокоить» (DND)

Второй домен, находящийся в bridge, будет использован для проверки.

1. Убедитесь, что выбран именно нужный домен, а затем в списке установленных доменов отметьте в поле «Доступ» все три необходимых ДВО и нажмите кнопку «Сохранить», расположенную рядом с выбранным доменом. После сохранения выбранные ДВО появятся в списке «Дополнительные сервисы». Для окончательной настройки всех трех ДВО необходимо поочередно нажать на кнопки-индикаторы, тем самым будет включены, разблокированы, и активированы выбранные сервисы для домена. Выполните такую процедуру сначала для переадресации вызова по неответу (CFNR), остальные оставьте неактивными.

CFNR, как и некоторые другие ДВО, имеет дополнительные параметры для настройки, которые открываются по нажатию на сокращенное название ДВО.

Параметр number задает номер, на который будет переадресован звонок по истечению параметра timer. Пример настройки и активации ДВО CFNR показан на рисунке 25.

Рисунок 25 – Настройка ДВО «Переадресация вызова по неответу»

Не забывайте после каждого внесенного изменения нажимать кнопку «Сохранить».

Временно закройте или сверните окно управления ДВО и запустите ярлык «Карточка абонента», как показано на рисунке 26.

Рисунок 26 – Внешний вид окна «Карточка абонента»

2. Выберите домен, для которого были подключены ДВО, затем выделите номер, на который будет подключен дополнительный сервис.

По умолчанию вкладка «Дополнительные сервисы» скрыта. Разверните её и убедитесь, что сервис CFNR находится в списке. Полностью подключенное ДВО индицируется, как показано на рисунке 26.

В окне «карточка абонента» эти индикаторы помимо двух своих состояний имеют третье – тусклое полупрозрачное отображение. Такое состояние должен иметь только индикатор «галочки» в состоянии «выключено» (деактивировано). При отключении конкретного ДВО на конкретном номере желательно левый индикатор перевести в состояние выключено (красная кнопка) а средний «замок» в состоянии замкнут. Также обязательно убедитесь, что галочка имеет тусклый полупрозрачный вид. После этого можно сохранять настройки карточки абонента.

3. Проверьте работу включенного сервиса CFNR.

Для этого позвоните на номер, для которого он был подключен. Убедитесь, что звонок проходит, но через время указанное в поле timer звонок переадресовывается на номер, указанный в поле number.

Все номера во время проверки должны быть зарегистрированы и готовы к установлению соединения.

4. Вернитесь в окно «Управление ДВО» и выключите сервис CFNR для домена. Также снимите отметку в списке «Установленные ДВО», чтобы убрать этот сервис из списка дополнительных сервисов.

5. Аналогичным способом подключите ДВО «Переадресация вызова по занятости (CFB)». Выберите номера для установки сервиса и проверки. Эмитировать занятость линии можно просто подняв трубку аналогового телефона, подключенного к абонентскому шлюзу.

6. После успешной проверки, отключите сервис CFB и подключите последний ДВО - Режим «Не беспокоить» (DND).

У данного сервиса есть лишь одна настройка – Whitelist– это список номеров, которым разрешены звонки на номер даже при включенном режиме DND.

Проверьте, что при попытке звонка с номеров, не включенных в «белый список» выдаётся сигнал «занято» и вызов не проходит, а при звонке с номера, записанного в «белый список» соединение устанавливается.

При наличии свободного времени можно включить и проверить работоспособность любого ДВО по собственному желанию. Выбор ДВО ограничен лишь количеством доступного оборудования. Так же стоит помнить, что некоторые ДВО включаются, настраиваются и активируются только через командную консоль CoCon.

3.5 Лабораторная работа № 5 «Работа с журналом вызовов и получение полной трассировки»

Журнал вызовов позволяет собирать и хранить статистику по всем вызовам, которые были совершены в пределах softswitch, в т.ч. в режиме онлайн.

Для просмотра журнала вызовов нажмите на ярлык «История вызов» на рабочем столе веб-конфигуратора (рисунок 27).

Рисунок 27 – Внешний вид окна «История вызовов»

Для поиска нужного вызова можно задавать дополнительные параметры поиска, либо просматривать текущие вызовы в режиме онлайн.

1. Совершите любой вызов между номерами разных доменов. Проследите его в истории вызовов.

2. Для выполнения трассировки (описания пути прохождения вызова) перейдите в командную консоль любым из доступных способов и после авторизации выполните команду:

cluster/core/core1/cp/i

Данная команда выводит информацию по всем вызовам, аналогично «Истории вызовов» веб-конфигуратора.

Пример результата выполнения команды: (рис. 28)

Рисунок 28 – Журнал вызовов в командной консоли

Для выполнения трассировки необходимо найти строку с совершенным вызовом и скопировать числовой параметр из первого столбца shortsid –уникального идентификатора вызова. Например, 33353866 для вызова совершенного с 200 на 201 номер.

Далее выполните команду:

cluster/core/core1/cp/trace   –Te  xxxxxxxx

где xxxxxxx –уникальный идентификатор вызова shortsid.

Например:

cluster/core/core1/cp/trace –Te 33353866

Результат выполнения команды является непосредственно трассировкой вызова.

3.6 Лабораторная работа № 6 «Базовое конфигурирование ECSS-10 при помощи CLI»

Конфигурирование программной АТС ECSS-10 в командной консоли CoCon при помощи CLI позволяет выполнять абсолютную настройку любых параметров.

Работа в CoCon позволяет получить навыки работы с командами управления и конфигурации, а также освоить программную архитектуру ECSS-10 и изучить базовый синтаксис языка XML в рамках ECSS-10.

Способы подключения к CoCon изучены в лабораторной работе № 1.

При успешном подключении можно увидеть «приглашение» командной строки вида:

userX@[mycelium@softswitch]:/$

mycelium – один из кластеров. В большинстве случаев подключение произойдет именно к нему. Но не исключено, что ответить на запрос может другой свободный кластер, например, tts, и тогда приглашение соответственно примет вид

userX@[tts@softswitch]:/$

- Создание домена

Декларируйте новый домен при помощи команды:

domain/declare <имя домена>

Имя домена выбирается, как в лабораторной работе № 1, но вместо d1 введите d2, показывая тем самым, что это второй домен в бригаде. Помните, что имя домена должно быть уникальным в пределах softswitch.

Например:

domain/declare  br1d2

Чтобы удалить домен введите команду:

domain/remove  <имя домена>

При успешном создании, в консоли будет выдано сообщение

«… domain successfully declared»

- Создание и импорт контекста маршрутизации

Для создания контекста маршрутизации в консольном режиме, необходимо подключится по ssh к системе Linux, на которой установлен softswitch (не к CoCon)

Для этого откройте ещё одно окно Xshell и запустите новую сессию (Кнопка NewTab, а затем кнопка New) с параметрами:

Name– введите имя сессии

Protocol – SSH

Host – 172.24.0.203

Port – 22

Затем появится окно доступных сессий, в котором необходимо выбрать только что настроенную и нажать кнопку «Connect»

Ввести по запросу логин (ssw) и пароль (ssw).

Далее вы попадёте в стандартный терминал систем Unixс соответствующим ему синтаксисом команд.

Перейдите в папку, где хранятся контексты маршрутизации, выполнив команду:

cd /etc/ecss/routing/ctx/src/

Если команда была введена верно, то приглашение командной строки примет вид:

ssw@softswitch:/etc/ecss/routing/ctx/src$

Теперь необходимо создать файл контекста маршрутизации:

mcedit brX.xml

где X – номер бригады, т.к. название файла, должно быть уникальным.

После выполнения команды откроется окно редактора Midnight commander.

В данном файле прописывается контекст маршрутизации на языке xml. Создайте простой контекст, состоящий из 1 правила. Для этого пропишите следующие строки:

<?xml version="1.0"?>

<context xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xs:noNamespaceSchemaLocation="ecss_routing.xsd" name="имя контекста" domain="имя домена" digitmap="auto">

<rule name="rulel">

<conditions>

<cdpn digits="l??"/>

</conditions>

<actions/>

<result>

<local/>

</result>

</rule>

</context>

Сохраните файл, нажав «F2», а затем нажмите«Esc» два раза чтобы выйти из редактора.

Созданный контекст необходимо импортировать в домен. Для этого перейдите в командную консоль CoCon.

Введите команду:

domain/<имя домена>/routing/import softswitch <имя контекста>

Если все сделано правильно, то будет выдано сообщение об успешном импорте.

Уже импортированный контекст в текстовом виде можно посмотреть командой:

domain/<имя домена>/routing/show  <имя контекста>

- Создание SIP абонентов

Процедура аналогична той, которая выполнялась при декларировании абонентов первого домена.

domain/<имя домена>/sip/pa_sip1/user/declare <контекст маршрутизации> <абонентская группа> X0{3-5}@172.24.0.203 none no_qop_authentication  login_as_number 123456

Обратите внимание на то, что имя домена будет другим, а также на свободные интерфейсы по варианту, т.к. несколько номеров уже заняты. Используйте, например X0{3-5}@172.24.0.203

Зарегистрируйте новые номера при помощи программного телефона и TAU.Проверьте, проходит ли вызов между номерами (внутри домена).

- Создание bridge

Для возможности соединения недавно созданных абонентов нового домена с новым доменом соседней бригады необходимо ввести команду для создания моста:

bridge/declare <имя моста> true unbounded <имя домена А> bridge:<имя интерфейса А> tg:<имя транк группы A> <контекст домена А> <имя домена B>  bridge:<имя интерфейса B>  tg:<имя транк группы B>  <контекст домена B>

Поля заполняются аналогично, как и в лабораторной № 2. Обратите внимание на то, что имя моста нужно задать отличное от предыдущего, например brg2gr1. Также проверьте, что имя домена выбрано верно. Не используйте «старые» домены, для которых уже был создан мост.

После создания моста необходимо добавить в контекст маршрутизации правило, содержащие выход на внешнее направление. Добавьте в редакторе mcedit в контекст ещё одно правило, например:

<rule name="rule2">

<conditions>

<cdpn digits="2?? "/>

</conditions>

<actions/>

<result>

<external>

<direction value="имя bridge"/>

</external>

</result>

</rule>

Сохраните файл. Импортируйте обновленный контекст маршрутизации в домен. Проверьте возможность установления соединения между абонентами соседних доменов, включенных в мост.

3.7 Лабораторная работа № 7 «Организация связи Softswitch – ЦАТС МС-240»

Для организации связи между абонентами (алиасами softswitch) и аналоговыми абонентами ЦАТС МС240, в последней должна быть установлена и подключена плата TM.IP, которая является шлюзом между станцией и IP-сетью.

Реализация такого включения показана на рисунке 29.

Рисунок 29 – Подключение абонентов ТфОП к Softswitch через шлюзы

Перед началом работы убедитесь, что станция МС-240 включена. Проверьте индикацию на плате TM.IP. Если мигает индикатор «Авария» (даже после загрузки станции, ~5 минут), то плата не установлена в конфигурационном файле МС240. Иначе она настроена неверно.

IP адрес платы TM.IP 172.24.0.116. Настройку можно осуществлять через web-браузер, логин – admin, пароль – rootpasswd

Шаг 1. Настройка шлюза в ЦАТС МС-240.

Все действия осуществляются бригадами по очереди, на компьютере, подключенном к станции МС240 в программе PbxAdmin (логин: admin, без пароля)

1) В разделе «Конфигурирование/Оборудование» в основном блоке выбрать номер нужного слота и установить модуль TM.IP, если он отсутствует.

2) Создать новую транковую группу. Для этого в разделе «Конфигурирование/Маршрутизация» выделить строку «Транковые группы». На панели инструментов нажать кнопку «+». Транковая группа будет добавлена.

3) Двойным щелчком на строке новой транковой группы вызвать окно конфигурирования параметров транковой группы, провести настройку параметров, в поле «Имя» задать название группы, например: «VoIP».

4) Вызвать окно параметров модуля и в поле «Транковая группа» выбрать ранее созданную группу «VoIP». В этом же окне в поле «Ограничение количества одновременных соединений» можно установить максимальное количество одновременных вызовов через модуль (значение 0 означает, что ограничения нет).

5) В разделе «План нумерации» добавить префиксы для выхода на абонентов softswitch, выбрав пункт «Внешние линки» и добавив транковую группу «VoIP». Также в этом пункте настраиваются сами префиксы.

6) Сохранить настройки конфигурационного файла, и загрузить его на станцию при помощи кнопки «Записать изменения». При этом убедитесь, что программа подключена к станции (режим ONLINE)

Шаг 2. Настройка платы TM.IP:

Подключитесь к веб-интерфейсу платы, прописав IP 172.24.0.116 в веб-браузере, логин – admin, пароль – rootpasswd

Все системные настройки уже установлены, и большинство можно изменить только через консоль (при подключении к COM-порту) поэтому перейдем сразу к настройке плана нумерации. Откройте вкладку Dialplan на основной панели, и настройте префиксы для исходящих (со стороны МС240) вызовов.

Пример настройки показан на рисунке 30.

Рисунок 30 – Пример настройки плана нумерации

Назначение полей:

Priority – приоритет;

Name – название префикса;

Profile  –  имя профиля  настроек, используемых при совершении исходящего вызова.  Для всех входящих вызовов используется default profile.

Prefix – непосредственно префикс;

Target – пункт назначения для исходящих вызовов по данному префиксу:

Modifier  –  модификатор набора, задает количество цифр, удаляемое из набранного номера (удаляются старшие цифры номера) для исходящих вызовов

Protocol  –  выбор  VoIP-протокола  для исходящих вызовов по данному префиксу  (sip,  sip-t, h323, disa).

После завершения настройки необходимо нажать кнопку «Submit config», затем перейти во вкладку «Service» и нажать сначала «Save configuration into the flash», а после выдачи сообщения «ОК» кнопку «Reboot device», после чего плата будет перезагружена.

Шаг 3. Настройка ECSS-10 на работу с TM.IP.

Для возможности создания дуплексной связи между softswitch и ЦАТС МС240 необходимо создать транк. Можно воспользоваться ранее созданным (отредактировав его настройки в веб-интерфейсе), либо создать новый.  При этом старый транк желательно удалить командой:

domain/<имя домена>/sip/pa_sip1/trunk/remove  <имя группы>  <имя транка>

Создание транка командой:

domain/<имя домена>/sip/pa_sip1/trunk/declare  <контекст маршрутизации> <имя группы>  <имя транка> 172.24.0.116 5060  sip-proxy  5060

Таким образом, за доменом будет закреплен транк на шлюз с адресом 172.24.0.116.

Для того чтобы другие домены в пределах одного softswitch могли создать транк на этот же шлюз, транк необходимо будет удалить.

Шаг 4. Совершите вызов с абонентского номера ЦАТС МС-240 (указан на ТА) на зарегистрированный номер из домена.

Проверьте качество связи и скорость соединения. Выполните трассировку вызова.

Шаг 6. Для того чтобы совершать вызов с номеров softswitch на номера ЦАТС МС-240 необходимо настроить дополнительное правило в контексте маршрутизации домена.

Например:

<rule name="rule3">

<conditions>

<cdpn digits="1???"/>

</conditions>

<actions/>

<result>

<external>

<direction value="имя транка"/>

</external>

</result>

</rule>

После этого импортируйте новый контекст.

Можно воспользоваться веб-конфигуратором для создания нового правила с переходом на внешнее направление (trunk).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Справочная информация

В данном приложении содержатся примеры блоков правил контекста маршрутизации с комментариями для различных действий в процессе маршрутизации вызова.

Преобразование АОН из местного номера в федеральный формат:

<rule name="имя правила">

<conditions>

<cgpn digits="???????"/> <--! Цифры номера вызывающего абонента-->

<cdpn digits="???????"/> <--! Цифры номера вызываемого абонента -->

</conditions>

<actions>

<cgpn digits="383{1,2,3,4,5,6,7}"/>

</actions>

<result>

<external>

<direction value="имя транка/бриджа"/>< --! Выход на внешнее направление -->

</external>

</result>

</rule>

Преобразование номера вызываемого абонента, на примере замены 8 на 7:

<rule name="имя правила">

<conditions>

<cdpn digits="8%"/>

</conditions>

<actions>

<cdpn digits="7{%}"/>

</actions>

<result>

<local/>

</result>

</rule>

</context>

Переход на другой контекст маршрутизации:

<result>

<continue context="имя контекста"/>

</result>

Распределение нагрузки:

<result>

<external>

<direction value="имя транка/бриджа"weight="70"/>

<direction value="имя транка/бриджа" weight="30"/>

<--! Нагрузка распределяется по весу направления -->

</external>

</result>

Добавление резервных направлений:

<result>

<external>

<direction value="имя основного направления" />

<direction value="имя резервного направления" />

<--! Нагрузка на резервном направлении будет только после отказа основного -->

</external>

</result>

Список сокращений

АТС – Автоматическая телефонная станция

ЦАТС – Цифровая автоматическая телефонная станция

ДВО – Дополнительные виды обслуживания

СОРМ – Система оперативно-розыскных мероприятий

ТфОП – Телефонная сеть общего пользования

CoCon – (англ. Command Console) – командная консоль

CDR – (англ. Call Detail Record) – подробная запись о вызове

CLI – (англ. Command line interface) – интерфейс командной строки

NGN – (англ. Next generation networks) – сети следующего поколения

MML – (англ. Man-Machine language) – язык человек-машина

XML – (англ. eXtensible Markup Language) – расширяемый язык разметки

Библиография

- Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2. 3..е изд. — СПб.: БХВ – Санкт..Петербург, 2005.

- Гольдштейн Б.С. Системы коммутации. Учебник для ВУЗов. 2-е издание, перераб. и доп. — СПб.: БХВ – Санкт..Петербург, 2004.

- Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети — М.: Радио и связь, 2000.

- Гольдштейн Б.С., Фрейнкман В.А. Call-центры и компьютерная телефония — СПб.: БХВ – Санкт..Петербург, 2002.

- Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Кадыков В.Б., Рерле Р.Д. Протоколы V5.1 и V5.2. Справочник — СПб.: БХВ – Санкт..Петербург, 2003.

- РД 45.333-2002

- Михайлова Ц.Ц., Битнер В.И. Сети нового поколения NGN.- Москва: Горячая линия – Телеком, 2011.- 222с.

- http://www.eltex.nsk.ru

- Росляков А.В. Мультисервисные платформы сетей следующего поколения NGN – Самара: ПГУТИ, ООО «Издательство Ас Гард», 2012. Т.1. Отечественные системы. – 312 с.

- РД 45.217-2001 "Технические спецификации 7. Книга 1. Подсистема передачи сообщений (МТР) для национальной сети  России (МТР-2000)"

- РД 45.217-2001 "Технические спецификации ОКС 7. Книга 1. Подсистема пользователя ЦСИС (ISUP) для национальной сети России (ISUP-R-2000)"

- ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ГИБКОГО КОММУТАТОРА (SOFTSWITCH). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. РД 45.333-2002 (УТВ. МИНСВЯЗИ РФ 08.04.2003) Федеральное законодательство