СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

А.Е. Костюкович,

Н.Ф. Костюкович

- Протоколы второго уровня ОКС-7

Методические указания к лабораторным работам

- Новосибирск

ПРОТОКОЛЫ  ВТОРОГО УРОВНЯ ОКС-7

- Цель работ

  - Изучение функций второго уровня ОКС-7

  - Изучение функциональных блоков второго уровня.

  - Изучение форматов сигнальных единиц, формируемых на втором уровне.

Рисунок 1 – Главное меню работы

Правильность ответов на вопросы, которые задаются студентам в ходе выполнения лабораторных работ, проверяется программой. При ошибочных ответах на экран  выдается необходимая информация. Следует иметь в виду, что программа ведет подсчет числа ошибок. В результате выполнения работ выставляются оценки по пятибалльной системе. Если число неправильных ответов превысит установленный порог, то выставляется неудовлетворительная оценка. В этом случае работу необходимо сделать вновь.

- ФУНКЦИИ  ПРОТОКОЛОВ ВТОРОГО УРОВНЯ ОКС-7

Функции, выполняемые на втором уровне ОКС-7, соответствуют функциям канального уровня семиуровневой модели ЭМВОС.

На рисунке 2 приведена развернутая схема трех нижних уровней ОКС-7, демонстрирующая основные функции каждого уровня и их взаимодействие.

Рисунок 2 – Функциональные блоки МТР

На втором уровне определены функции и процедуры управления обменом сигнальными единицами на одном звене сети ОКС, обеспечивающие достоверный обмен информацией по звену сигнализации между двумя непосредственно связанными сигнальными пунктами – СП (SP).

На рис. 3 показана схема взаимодействия двух смежных сигнальных пунктов.

Рисунок 3 – Взаимодействие смежных SP

В терминологии ОКС-7 Звеном Сигнализации (Signaling Link – SL) называется канал между смежными SP, включающий функции 2-го уровня ОКС-7, функции физического уровня и среду передачи. Несколько звеньев сигнализации между смежными SP образуют пучок звеньев сигнализации – LS (Link Set).

Канальный уровень МТР (МТР-2) стандартизован в рекомендация ITU-T – Q.703

Согласно Q.703 на 2-м уровне ОКС реализуются следующие функции:

- образование СЕ;

- фазирование по СЕ (определение границ и синхронизация СЕ);

- исключение имитации флагов с помощью вставки битов (бит-стаффинг);

- обнаружение ошибок (по проверочным битам и другим признакам);

- исправление ошибок путем повторной передачи искаженных MSU;

- контроль состояния SL по коэффициенту ошибок и обнаружение отказов звена;

- контроль за перегрузкой SL;

- вхождение в связь (восстановление звена после отказов);

- управление потоками (с помощью приоритетов второго уровня).

2. ФОРМАТЫ СИГНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ.

Сеть ОКС-7 является сетью с маршрутизацией пакетов и обеспечивает надежную доставку информации по назначению посредством пакетов, которые в ОКС-7 называются сигнальными единицами – СЕ (Sigalling Unit - SU).

В ОКС-7 используется 3 типа пакетов (СЕ) (рисунок 4):

1). Пакет MSU (ЗНСЕ) - это основной тип СЕ и единственный, который перевозит информацию пользователей. Формат MSU (структура полей) переменной длины, поэтому для разделения пакетов используются специальные поля, называемые флагами,  которые имеют заранее определенную битовую комбинацию. Максимальная длина MSU в национальных сетях ОКС-7 достигает 279 байт.

2). Пакет LSSU (СЗСЕ)  -  это служебный тип СЕ. Используется для ремонта звена сигнализации. С помощью LSSU смежные сигнальные пункты информируют друг друга о состоянии звена сигнализации и выполняют процедуры устранения отказов звена сигнализации.

3). Пакет FISU (ЗПСЕ). Этот тип пакета используется в двух случаях:

- В случае отсутствия исходящей сигнальной нагрузки для подтверждения принятых MSU.

- В случае отсутствия исходящей и входящей сигнальной нагрузки, чтобы не потерять фазирование.

Передача заполняющих сигнальных единиц при отсутствии сигнального трафика в ОКС-7 дает возможность реализовать мониторинг ошибок с целью быстрого обнаружения поврежденных звеньев сигнализации и их удаления из процесса передачи. В других протоколах при отсутствии трафика происходит передача последовательности флагов.

Служебные СЕ (FISU и LSSU) передаются, генерируются и обрабатываются на втором уровне только между смежными сигнальными пунктами. Поэтому данные СЕ не имеют адресной метки и в ОКС-7 на втором уровне невозможна коммутация пакетов (СЕ).

Для обозначения начала и конца сигнальной единицы существует стандартный флаг 01111110.

Обнаружить ошибки позволяют 16 проверочных бит, так называемая контрольная сумма проверки циклической избыточности (Cyclic Redundancy Check, CRC). В ОКС-7 эта последовательность перевозится в поле проверочных битов.

Только MSU имеют адресную метку сетевого уровня (Routing Label – RL этикетка маршрутизации) и поэтому могут передаваться по всей сети ОКС-7. На 3-м уровне ОКС-7 осуществляется маршрутизация сообщений, переносящих информацию пользователей.

Рисунок 4 – Форматы сигнальных единиц

Поля сигнальной единицы:

Флаг - Ф (F). Сигнальные  единицы имеют переменную длину. Чтобы разграничить индивидуальные сигнальные единицы, каждая из них начинается и заканчивается флагом. Обычно флаг конца одной сигнальной единицы является  также флагом начала следующей сигнальной единицы. Однако, в условиях перегрузки звена сигнализации, могут посылаться флаги, следующие один за другим. Флаг используется также для целей фазирования. Флагу соответствует последовательность битов  01111110. Предпринимаются специальные меры, чтобы исключить появление ложных флагов в сигнальной информации.

Если принято семь или более " 1 " подряд - включается режим подсчета байтов и ищется следующий правильный флаг.

Если  функция  обнаружения  флага  не  находит  его  после  поступления  не более 272 байт (максимальная длина SU), то звено сигнализации вышло из строя или передающая и принимающая стороны не сфазированы требуемым образом. Об отказе сообщается системе управления сигнальной сетью, которая начинает новое  фазирование.

После удаления нулей, вставленных для исключения имитации флага, принятая СЕ проверяется на длину, которая должна делиться на 8 и содержать не менее 6 байтов, включая открывающий флаг. Если эти условия не выполняются, СЕ стирается и специальный блок на 2-м уровне (МОВС) регистрирует это как ошибку. Если принимается более чем m+7 байтов до закрывающего флага (m=62 или 272), то СЕ также стирается и включается режим подсчета байтов, который отключается после приема правильной СЕ.

Обратный порядковый номер  - ОПН (BSN) - это порядковый номер подтверждаемой СЕ, служит подтверждением в ситуации, связанной с коррекцией ошибки. Поле BSN содержит прямой порядковый номер сигнальной единицы, которая передана в обратном направлении и ее прием подтвержден. BSN может также использоваться для подтверждения порядка следования сигнальных единиц.

В этом поле перевозится номер подтверждаемой СЕ.

Обратный бит  индикатор - ОБИ (BIB) необходим для основной процедуры коррекции ошибки. Он служит для того, чтобы потребовать повторную передачу искаженной сигнальной единицы. В этом поле указывается знак подтверждения (положительное или отрицательное)

В ОКС-7 для исправления ошибок используются 2 метода:

1) основной (Basic Error Correction Method – BECM) – используется, если время распространения в звене сигнализации не превышает 15 мс. В этом методе используются положительные и отрицательные подтверждения

2) упреждающий (превентивное циклическое повторение - PCR). Этот метод используется в звеньях сигнализации с временем распространения более 15 мс. В этом методе используется только положительные подтверждения.

Прямой порядковый номер  (FSN) . Каждой передаваемой значащей сигнальной единице (MSU) приписывается прямой порядковый номер. На приемной стороне FSN используется для проверки правильности следования сигнальных единиц и для защиты от ошибок передачи. Прямой порядковый номер изменяется в диапазоне от 0 до 127. Этой же величине (128) соответствует максимальная ёмкость буфера повторной передачи (БПП) на передающей стороне, использующегося для хранения неподтвержденных MSU.

FSN присваивается только MSU. Все FISU и LSSU имеют тот же номер, что был присвоен последней переданной MSU.

Прямой бит индикатор (FIB)  используется для процедуры коррекции ошибки. Он указывает, посылается ли сигнальная единица (MSU) впервые или передается повторно из БПП – буфера повторной передачи.

Индикатор длины (LI) используется для того, чтобы различить три типа сигнальных единиц. Этот указатель задает число байтов между полем проверочных битов (СК) и полем  LI (т.е. число байт в полях SIO/SIF в MSU или в поле SF LSSU).

Индикатор длины имеет различные значения в зависимости от типа сигнальной единицы, и поэтому используется для их различения:

L I =0 для сигнальной единицы типа FISU (ЗПСЕ);

L I =1 или 2 для сигнальной единицы типа LSSU(СЗСЕ);

L I >2  для сигнальной единицы типа MSU (ЗНСЕ).

LI указывает также на длину полей  S I F  +  S I O в MSU.

В международных сетях сигнализации поле  S I F  занимает до 62 байт,  LI  в этом случае принимает значение до 63.

В национальных сетях поле SIF может занимать до 272 байт.

Минимальная длина поля SIF зависит от типа протокола верхнего уровня (подсистемы пользователя). Самая короткая длина поля SIF у протоколов SNT и SNMUP – для некоторых типов сообщений этих протоколов в поле SIF содержится только адрес сетевого уровня (этикетка маршрутизации) длиной 4 байта и тип сообщения длиной 1 байт.

Проверочные биты - ПБ  (ChecK bits - CK).

На передающей стороне ПБ формируются исходя из содержимого сигнальной единицы и добавляются к ней. На приемной стороне подсистема передачи сообщений (MTP) использует ПБ, чтобы определить, передана ли сигнальная единица без ошибок. На основе результатов декодирования сигнальная единица получает положительное или отрицательное подтверждение.

Передающая сторона использует специальный алгоритм для вычисления 16 проверочных битов (CK) как остатка от деления всей последовательности бит между последним битом открывающего флага и первым проверочным битом (не включая их) и исключая биты вставленные для того, чтобы избежать имитации флага на полином вида:

х16 + х12 + х5 + 1

Приемная сторона также вычисляет 16 проверочных битов и сравнивает заново полученный результат с принятыми битами CK.

Принятые и заново  вычисленные биты CK  будут различными, если биты SU были искажены во время передачи. Соответствующая SU - стирается.

Поле состояния (SF) – присутствует только в сигнальных единицах типа LSSU. В этом поле содержится признак состояния звена сигнализации (так называемые индикации или сообщения 2-го уровня). Обмен такими индикациями позволяет реализовать достаточно сложные протоколы 2-го уровня, например, протокол фазирования, протокол устранения перегрузок и т.п.

Формат и коды байта состояния звена сигнализации приведены в табл.1 и 2.

Таблица 1 -  Формат поля состояния звена сигнализации (ПСО – SF)

| Поле состояния – ПСО (SF) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й байт ПСО | 1-й байт ПСО |  |  |
| H G F E D С В А | H G F E D | С В А |  |
| Не используются | Резерв | Индикация состояния |  |
| 8 бит | 5 бит | 3 бита | Первый передаваемый бит |

Таблица 2 -  Значения индикаторов состояния звена сигнализации (ПСО – SF)

| X X X X X | C B A | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВ | 0 0 0 | Индикация состояния звена “O”(SIO) – состояние “Отключено” |
|  | 0 0 1 | Индикация состояния звена “N”(SIN) – состояние “Нормальное фазирование” |
|  | 0 1 0 | Индикация состояния звена “E”(SIE) – состояние “Аварийное фазирование” |
|  | 0 1 1 | Индикация состояния звена “OS”(SIOS) – состояние “ Не работает” |
|  | 1 0 0 | Индикация состояния звена “PO”(SIPO) – посылается, когда местный процессор отключен |
|  | 1 0 1 | Индикация состояния звена ”B” (SIB) – посылается, когда принимающий буфер занят |

В значащих СЕ, содержатся еще два поля, предназначенные для перевозки информации пользователей. Эти поля формируются и обрабатываются на 3-7 уровнях. Второй уровень пропускает эти поля не обрабатывая.

Байт сервисной (служебной) информации (SIO) содержит индикатор службы (Service Indicator – SI – 4 бита) и поле подвида службы – SSF – 4 бита.

В  MTP  каждому пользователю приписывается признак принадлежности к службе - SI. Этот признак указывает, в какой подсистеме пользователя возникло сообщение, и какая подсистема пользователя (протокол верхнего уровня) должна принять сообщение. Емкость этого поля позволяет обслужить до 24=16 протоколов подсистем пользователей ОКС-7 – UP.

Поле подвида службы SSF содержит 2 бита индикатора уровня иерархии сети ОКС-7 (NI) и указывает куда направляется сигнальный трафик – в национальную или международную сеть ОКС-7. Другие два бита поля SSF пока не используются и заполняются нулями.

Поле  сигнальной  информации  (SIF)  имеется только  в  сигнальных  единицах  типа MSU и в нем содержится сообщение пользователя. Такое сообщение включает в себя также адрес пункта назначения, к которому оно передается. Длина этого поля является случайной величиной, зависящей от конкретного содержания информации пользователя ОКС-7. Максимальная длина поля SIF (MTUSIF) составляет 272 байта. Средние значения длины поля SIF, зависят от протоколов верхних уровней, использующих транспортную систему МТР. Например, для протокола ISUP средняя длина поля SIF изменяется в пределах 20…28 байт. Для протоколов, обслуживающих трафик SMS в сетях GSM, средняя длина поля SIF изменяется в пределах 80…100 байт. Формат и кодирование сообщений пользователя определяется индивидуально в каждой подсистеме пользователя. Например, форматы и кодирование поля SIF для протокола ISUP, описано в рек. ITU-T – Q.763.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ВТОРОГО УРОВНЯ

Для выполнения перечисленных функций на 2-м уровне имеются следующие функциональные блоки (рисунок 5):

Рисунок 5 – Функциональные блоки второго уровня  MTP-2

- Блок деления на СЕ и обнаружения ошибок;

- Блок управления передачей (УИ);

- Блок управления приемом (УВ);

- Блок управления состоянием звена (УСЗ)

- Блок управления вхождением в связь (фазированием) – УВС;

- Блок мониторов ошибок (МИОСЕ/МОВС);

- Блок управления перегрузками (УП);

- Буфер повторной передачи (БПП);

- Буфер передачи (БП).

Рабочими органами этих блоков являются:

- поля СЕ, формируемые и/или обрабатываемые этими блоками;

- сигнальные единицы типа СЗСЕ (LSSU) и ЗПСЕ (FISU);

- вторичные параметры, вычисляемые при обработке СЕ (например, интенсивность ошибок);

- таймеры 2-го уровня;

- пороги 2-го уровня;

- приоритеты 2-го уровня.

Оборудование и ПО звена сигнализации обычно реализуется с помощью специальной СБИС звеньевого контроллера, который непосредственно включается в канал передачи с одной стороны и в устройство, выполняющее функции маршрутизации (уровень 3) с другой стороны.

Все перечисленные функции выполняются независимо в каждом звене сигнализации, причем за каждым блоком, выполняющим функции 2-го уровня, закреплен свой временной интервал системы передачи, выполняющей функции 1-го уровня.

4. ПУТЬ СИГНАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЧЕРЕЗ УРОВЕНЬ 2.

SU - Приняты без ошибок

Блок обнаружения флага и ошибки обрабатывает только флаг и проверочные биты. После обнаружения открывающего флага этот блок удаляет из СЕ 0-е биты, вставленные на передающей стороне для исключения имитации флага. Затем в этом блоке производится вычисление ПБ в принятой СЕ и сравнение их с переданными ПБ.

Процедура обнаружения ошибок по ПБ, заключается в следующем:

- На передающей стороне блок обработки ПБ производит деление всей битовой последовательности, содержащейся в СЕ, начиная от открывающего флага до поля ПБ, на известный в каждом SP порождающий полином вида:

х16 + х12 + х5 + 1,

что соответствует двоичной комбинации:	1000100000010001

- Остаток от деления с небольшой модификацией записывается в поле проверочных битов. Содержимое этого остатка уникально и однозначно связано с содержимым делимой битовой последовательности

- Приемная сторона (блок обработки ПБ) производит аналогичные вычисления над принятой битовой последовательностью и получает свой остаток от деления.

- Полученный остаток сравнивается с остатком, "привезенным" с передающей стороны.

- Если результаты сравнения совпадают, то данная СЕ считается правильно принятой, и все поля кроме уже обработанных (флагов и ПБ) передаются в блок управления приемом для дальнейшей обработки.

- Если результаты сравнения не совпадают, то данная СЕ считается искаженной, она не обрабатывается (игнорируется, стирается), а в блок управления приемом передаются только поля FSN, BSN, BIB.

Блок управления приемом  производит обработку поля LI, а FSN, BSN и BIB посылаются в блок управления передачей.

Блок управления передачей удаляет соответствующую SU (BSN/BIB) из буфера повторной передачи (БПП) и подтверждает принятую SU (FSN).

Блок управления приемом определяет по LI тип СЕ. Если принятая СЕ относится к типу MSU, то на 3-й уровень передается только  содержимое поля сигнальной информации (SIF) и идентификация пользователя (SIO).

Сигнальные единицы LSSU с LI=1 или 2 передаются в блок управления состоянием звена сигнализации (УСЗ) и УВС. Эти блоки анализируют LSSU и информируют систему управления сигнальной сетью (УСС) на 3-м уровне. В системе УСС инициализируются дальнейшие мероприятия.

Принятая SU является искаженной.

Блок, выполняющий функцию обнаружения ошибки (по ПБ), игнорирует содержимое искаженной SU и она не направляется в блок управления приемом (точнее, туда передаются только поля FSN, BSN и BIB). Об обнаруженной ошибке сообщается блоку контроля за частотой ошибок - МИОСЕ (SUERM - Sign. Unit Error Rate Monitoring).