Задание на курсовую работу по дисциплине «Когерентные оптические сети»

Разработать схему организации связи когерентной оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2. Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптические мультиплексоры и ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров для этой сети. Схему организации связи изобразить, используя обозначения  из лабораторной работы 10 (ВОЛГА Т8). Поток  STM-N для каждого оптического канала берется из табл.1.1. Предложить и обосновать схему защиты оптических каналов от повреждений. Составить комплектацию оборудования в каждом узле оптической сети на основе данных от компании Т8 для комплекса «ВОЛГА».

Табл. 1.1. Параметры соединений оптической транспортной сети

| Параметры | Предпоследняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Конфигурация транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) | ЛЦ | К | ЛЦ | К | ЛЦ | ЛЦ | ЛЦ | К | ЛЦ | К |
| Эквивалентное число STM-N в оптических каналах на участках сети: A-B A-C A-D | 16 4 2 4 | 64 2 4 5 | 256 5 3 4 | 16 2 5 6 | 64 6 3 5 | 256 3 6 6 | 16 1 7 8 | 64 8 3 6 | 256 4 7 7 | 16 9 5 5 |

Табл. 1.2. Параметры оптической линии

| Параметры | Последняя цифра номера пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Спектральный интервал между оптическими каналами, ГГц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Число резервных оптических волокон на каждой секции мультиплексирования | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

Методические указания к выполнению курсовой работы

1. Линейная цепь транспортной сети будет состоять из 3-х секций мультиплексирования и четырёх узлов. Для резервирования секций мультиплексирования по схемам 1+1 или 1:1 необходимо учитывать на резерв по 2 волокна на каждую систему передачи DWDM, если их количество более одной, из волокон резервного оптического кабеля. Схему защиты линейной цепи одной секции мультиплексирования привести в виде рисунка. Примеры приведены в учебных пособиях [1, 2].

2. Кольцевая транспортная сеть будет содержать четыре секции мультиплексирования, которые объединяют четыре узла в сеть. На каждой секции возможно использование режима DWDM (пример на рис. в конспекте. ВОЛГА Т8). (Для защиты соединений в сети достаточно использовать O-SNCP или O-MSPRing) (для выбора схемы защиты смотреть литературу [1, 2]). Схему защиты привести в виде рисунка.

3. Необходимо учесть, что STM-16 можно мультиплексировать в STM-64, 256. Это позволяют делать мукспондеры. Т.о. можно уменьшить число требуемых спектральных или оптических каналов по направлениям. Примеры мукспондерных решений также смотреть в каталоге продукции компании Т8 (электронный ресурс на сайте www.t8.ru).

4. Для вычисления общей полосы частот всех оптических каналов на каждой секции мультиплексирования необходимо умножить полосу частот одного канала на их общее число, вычисленное по варианту, независимо от способа организации каналов, т.е. однонаправленно или двунаправленно в кольце.

5. Для назначения оптических волн необходимо их вычислить, т.е. к исходной частоте, соответствующей λ0 (это волна 1530нм) прибавить полосу частот оптического канала по варианту табл.2 и перевести полученное значение частоты в длину волны λ1. Разность Δλ= λ1 – λ0 будет искомым волновым интервалом для назначения последующих волн λ2, λ3 и т.д. Привести все номиналы волн по направлениям (A-B, A-C, A-D) в таблице.

6. При определении общего числа транспондеров (мукспондеров) нужно учесть, эти устройства в каналах используются парами. Составить ведомость комплектуемых транспондеров и полок оборудования ВОЛГА Т8.

7. По результатам выполнения задания сформулировать выводы.

Рекомендуемая литература

1. Когерентные оптические сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Фокин ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ, 2015. - 371 с. : ил. - Библиогр.: с. 356-364. - Б. ц. http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

2. Оптические мультиплексоры OADM/ROADM и коммутаторы PXC в мультисервисной транспортной сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Фокин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск: [б. и.], 2011. - 204с. - Б. ц. http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe

3. Оптические системы передачи и транспортные сети [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Фокин. - М. : ЭКОТРЕНДЗ [б. и.], 2008. - 284с. - Б. ц. http://ellib.sibsutis.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe