# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 «СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ. СИНТЕЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПО АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОМУ СПЕКТРУ»

Цели и задачи лабораторной работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное изучение основных положений прямого и обратного преобразований Фурье.

Задачами лабораторной работы являются:

- проведение спектрального  анализа периодических сигналов - прямое преобразование Фурье;

- генерация периодических сигналов (по его амплитудно-частотному спектру) - обратное преобразование Фурье.

1. Теоретическая часть

Анализ периодических сигналов и радиотехнических цепей производится как временным способом, так и спектральным, который основан на разложении сигналов в тригонометрический ряд Фурье.

Временной анализ позволяет определить изменение формы сигнала по реакции цепи на оказываемое на нее воздействие, а спектрального – выявить изменения сигнала по преобразованию спектра данной цепью.

Гармонический (спектральный) анализ – это раздел математики, который позволят представлять функции в виде тригонометрических рядов и интегралов. Основой в гармоническом анализе является гармоническое колебание, уравнение которого можно записать следующим образом:

| , | (2.1) |
| --- | --- |

где А,, - амплитуда, циклическая частота, начальная фаза колебания.

В гармоническом анализе применяется понятие n–й гармоники гармонического колебания частоты, под которым понимают гармоническое колебание с частотой, в n раз больше частоты основного гармонического колебания. Математически выражение для n–й гармоники основного тона  можно записать следующим образом:

| , | (2.2) |
| --- | --- |

где , ,  - амплитуда, циклическая частота, начальная фаза n–й гармоники основного тона .

В теории связи функциями являются различные сигналы. Под спектром сигнала понимают совокупность его гармонических составляющих.

Основой спектрального анализа периодических сигналов является ряд Фурье. Любой периодический сигнал можно представить в виде бесконечной суммы гармонических колебаний (гармоник):

| , | (2.3) |
| --- | --- |

гдевыражение постоянной составляющей сигнала;

и  амплитуды косинусоидальных и синусоидальных гармоник сигнала соответственно.

Рисунок 2.1 - Четные (а) и нечетные (б) функции

Из формул для коэффициентов ряда Фурье следует, что четный сигнал имеет только косинусоидальные (рисунок2.1а), а нечетный – только синусоидальные слагаемые (рисунок2.1б).

Из этого можно сделать вывод, что спектральная функция «четного» сигнала имеет только постоянную и косинусные составляющие, а «нечетного» сигнала - синусные составляющие; сигнал, выраженный произвольной функцией времени, имеет оба ряда составляющих: и синусный, и косинусный.

Характерно, что спектр периодических сигналов не сплошной, а линейчатый, т.е. между соседними линиями спектра имеются интервалы шириной в частоту следования сигнала F = 1/T.

= - циклическая частота первой гармоники, величина которой обратно пропорциональная периоду сигнала.

Из всего вышесказанного следует, что периодический сигнал имеет не зависящую от времени постоянную составляющую и бесконечный набор гармоник с частотами  (n=1, 2, 3…), кратными основной частоте сигнала.

Каждую гармонику можно описать ее амплитудой  и начальной фазой . Для этого коэффициенты ряда Фурье записываются в виде:

,        					.

Так что

,		.

Подставив эти выражения в (3.3), получим эквивалентную форму ряда Фурье:

| . | (2.4) |
| --- | --- |

На рисунке 2.2а показано, что если в любой момент времени t сложить три синусоидальных напряжения U1, U2, U3, имеющих соответственно периоды T1, T2 = T1/2, T3 = T1/3, амплитуды U1m, U2m, U3mи начальные фазы , то получится несинусоидальное напряжение Uс таким же периодом T, как и у первой гармоники (T= T1).

Рисунок 2.2 – Диаграммы периодического несинусоидального сигнала

Все гармонические составляющие образуют в сумме спектр сигнала, изображаемый двумя диаграммами, одна из которых называется амплитудно-частотным спектром, а вторая – фазо-частотным. На этих диаграммах ось абсцисс образует шкалу частот , а на оси ординат откладываются отрезки, пропорциональные амплитуде Unm(для амплитудно-частотного спектра, рисунок 3.2б) или начальной фазе  (для фазо-частотного спектра, рисунок 3.2в) соответствующей n-й гармоники.

В радиотехнических устройствах сигнал подвергается различным преобразованиям. Для того чтобы рассчитать результат этих преобразований, применяется комплексная форма ряда Фурье. Эти преобразования имеют формальный характер и связаны с применением комплексной формы для представления функции вещественной переменной. Поэтому при проведении расчетов реальный сигнал можно представить в виде функции комплексной переменной, преобразовав его соответствующим образом, а затем снова перейти к вещественному представлению:

| , | (2.5) |
| --- | --- |
| где . | (2.6) |

Входящая в формулу (2.5) комплексная амплитуда  связана с  и  следующими соотношениями:

| , | (2.7) |
| --- | --- |
| . | (2.8) |

Отсюда видно, что комплексные амплитуды  и  являются комплексно сопряженными величинами. Четность модуля  вытекает непосредственно из его определения.

Отрицательные частоты, которые вводятся для представления реального сигналаs(t)комплексным рядом Фурье, носят формальный характер и не имеют физического смысла [3,4,5].

2. Порядок выполнения работы

2.1 Спектральный анализ периодических сигналов

В первой части данной лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

1. Определить цели и задачи  лабораторной работы.

2. Изучить теоретический материал.

3. По шифру студента из таблицы 2.1.1 выбрать и записать параметры гармонического сигнала.

Таблица 2.1.1 - Параметры гармонического сигнала

| Последняя цифра шифра студента | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда исходного сигнала, В | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Частота, Гц | 1000 | 2000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 | 6000 | 5000 | 2000 | 7000 |
| Постоянная составляющая сигнала | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Вид сигнала | синусоидальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Записать формулу гармонического сигнала с заданными параметрами.

5. Собрать схему с источником синусоидального сигнала в программе Micro-cap в соответствии с рисунком 2.1.1.

Рисунок  2.1.1 – Схема для спектрального анализа гармонического сигнала

6. Задать параметры генератора из таблицы 2.1.1.

7. Запустить симуляцию схемы спектрального анализа гармонического сигнала.

8. Произвести построение АЧС.

9. Определить амплитуду, частоту и постоянную составляющую гармонического сигнала по АЧС.

10. По шифру студента из таблицы 2.1.2 выбрать и записать параметры периодических сигналов.

Таблица 2.1.2 - Параметры генератора периодического сигнала

| Последняя цифра шифра студента | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда исходного сигнала, В | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| Частота, Гц | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 | 4000 | 2000 | 5000 | 4000 | 1000 | 2000 |
| Вид сигнала | прямоугольный треугольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент заполнения, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

11. Собрать схему в программе Micro-cap в соответствии с рисунком 2.1.2

Рисунок  2.1.2 – Схема для спектрального анализа периодических сигналов

12. Задать параметры функционального генератора, согласно таблице 2.1.2.

13. Запустить симуляцию и зарисовать (скопировать) временную диаграмму сигнала.

14. Произвести построение амплитудно-частотного спектра.

15. По полученным данным заполнить таблицу 2.1.3 и определить значение постоянной составляющей.

16. Выполнить п. 12-14 для треугольного периодического сигнала.

Таблица 2.1.3 - Параметры гармоник периодического сигнала

| № п/п | Гармонические составляющие | Частота гармоники, кГц | Амплитуда гармоники, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Первая гармоника |  |  |
| 2 | Вторая гармоника |  |  |
| 3 | Третья гармоника |  |  |
| Продолжение таблицы 2.1.3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Четвертая гармоника |  |  |
| 5 | Пятая гармоника |  |  |
| 6 | Шестая гармоника |  |  |
| 7 | Седьмая гармоника |  |  |
| 8 | Восьмая гармоника |  |  |
| 9 | Постоянная составляющая |  |  |

2.2 Синтез периодических сигналов по амплитудно-частотному спектру

Во второй части данной лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

1. Изучить теоретический материал.

2. Собрать схему, представленную на рисунке 2.2.1, в программе Micro-cap.

Рисунок 2.2.1 – Схема для генерации периодических сигналов по их гармоникам

3. Настроить параметры генераторов гармоник в соответствии с таблицей 2.1.3 для прямоугольного сигнала.

4. Произвести синтез периодического прямоугольного сигнала из 1-ой, 2-х, 3-х, 4-х гармонических составляющих включая соответствующие генераторы: 1-ый запуск – 1 генератор, 2-ой запуск – 1 и 2 генераторы, 3-ий запуск – 1, 2 и 3 генераторы и 4-й запуск – 1,2,3,4 генераторы.

5. Зарисовать (копировать) временные диаграммы для каждого запуска;

6. Нанести обозначения на диаграммы.

7. Смоделировать искажение прямоугольного сигнала путем добавления  3й гармоники с частотой 150 Гц и амплитудой 15 В.

8. Смоделировать искажение прямоугольного сигнала путем изменения амплитуды 4й гармоники до 2 В.

10. Сделать выводы о качестве полученных сигналов в  зависимости от количества суммируемых гармоник и с учетом моделирования искажения.

11. Оформить отчет со следующим содержанием:

1. Тема лабораторной работы.

2. Цель работы.

3. Исходные данные.

4.Графики сигналов при исследовании спектра и генерации сигналов, с указанием осей координат.

5. Выводы по работе.

12. Подготовиться к защите лабораторной работы.

# 2.3 Рекомендации по выполнению лабораторной работы

Исследование спектра синусоидального сигнала.

Для выполнения первой части лабораторной работы необходимо построить схему (рисунок 2.1.1). Для этого необходимо выбрать источник гармонического сигнала (рисунок 2.3.2) и нагрузочный резистор (рисунок 2.3.1).

Рисунок 2.3.1 – Меню добавление компонента «резистор» в рабочую область

Рисунок 2.3.2 – Меню добавления источника гармонического сигнала в рабочую область

Затем нужно задать параметры генератора, открыв его рабочее окно двойным щелчком мыши на устройстве. Диалоговая панель генератора показана на рисунке 2.3.3

Рисунок 2.3.3 - Окно настройки параметров генератора sine source

Для синусоидального сигнала в лабораторной работе необходимы следующие настройки (для примера частота сигнала-1кГц, амплитуда сигнала-5В, постоянная составляющая сигнала-1В):

- установка частоты выходного сигнала;

- установка амплитуды выходного сигнала;

- установка смещения (постоянной составляющей) выходного сигнала.

Для снятия амплитудно-частотных и спектральных характеристик необходимо открыть окно графического анализатора в соответствии с рисунком 2.3.4.

Рисунок 2.3.4 – Меню вызова графического анализатора

Далее откроется вкладка настройки параметров анализатора (рисунок 2.3.5).

Рисунок 2.3.5 – Окно настройки параметров анализатора

В диалоговом окне графического анализатора необходимо задать следующие параметры:

- время моделирования работы схемы. Задается исходя из частоты анализируемого сигнала.

- номер построения графика. Для построения нескольких сигналов на одном графике необходимо указать один номер в разных строках. Для построения каждого сигнала на отдельном графике необходимо чтобы номера графиков были отличны друг от друга.

- переменная для построения по оси «х». При построении  графиков изменяющихся во времени необходимо указывать латинскую букву «Т». Для построения графиков с изменением зависимости от частоты необходимо указать латинскую букву «F».

- функция построения оси «Y». Для построения графика зависимости амплитуды сигнала от времени необходимо указать функцию вида «v(…)»  - в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме. Для разложения сигнала на его спектральные составляющие используется функция HARM. Функция имеет следующий синтаксис: HARM(v(…)) – в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме.

- масштаб по осям «х» и «у». Возможно, использование автоматического масштабирования или ручной ввод. При ручном вводе необходимо задать следующие параметры: максимальное значение, минимальное значение, шаг сетки.

Для отображения постоянной составляющей на вкладка настройки параметров анализатора необходимо нажать левой кнопкой мыши на вкладку «Properties» после чего откроется окно (рисунок 2.3.6) далее перейти на вкладку «Fourier» и выбрать пункт «include DC Harmonic».

Рисунок 2.3.6 – Окно настройки параметров графического анализатора

После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку «Run». Примеры графиков приведены на рисунках: 2.3.7 – временная диаграмма; 2.3.8 – амплитудно-частотный спектр сигнала.

Рисунок 2.3.7 – Временная диаграмма сигнала

Рисунок 2.3.8 – Амплитудно-частотный спектр сигнала

На горизонтальной оси графика (рисунок 2.3.8) отмечены частоты, на горизонтальной оси графика (2.3.7) отмечено время, на вертикальных осях графиков (рисунки 2.3.7 и 2.3.8) - амплитуды. Для удобства снятия числовых значений с графиков можно воспользоваться функцией «максимальные значения» и удерживая левую кнопку мыши на графике снять необходимые показания.

Далее запишем полученные значения амплитуд и параметров гармонических составляющих (амплитуды и частоты) для гармоник. Как видно из рисунка 2.3.8, спектр гармонического сигнала содержит одну гармонику на частоте равной собственной частоте гармонического сигнала. Амплитуда гармоники составляет 5В. На нулевой частоте находится гармоника постоянной составляющей сигнала  равной 1В.

Исследование спектра периодического сигнала.

Для исследования спектра периодического прямоугольного сигнала нужно повторить те же шаги что и для синусоидального. Необходимо собрать схему (рисунок 2.1.2). Для этого выбрать генератор импульсного сигнала (рисунок 2.3.9) и нагрузочный резистор (рисунок 2.4).

Рисунок 2.3.9 – Меню добавления источника периодического импульсного сигнала в рабочую область

Затем нужно задать параметры генератора, открыв его рабочее окно двойным щелчком мыши на устройстве. Далее настроить генератор на прямоугольные импульсы с заданным периодом повторения согласно таблице 2.1.2, скважностью и амплитудой (в примере скважность 50%, 1 кГц, 5В). Диалоговая панель генератора показана на рисунке 2.3.10.

Рисунок 2.3.10 - Окно настройки параметров генератора

Настройка генератора осуществляется следующими клавишами  управления:

- выбор формы выходного сигнала: импульсной, экспоненциальный и другие;

Каждый тип сигнала имеет свои настройки.

Для прямоугольного:

- длительность импульса;

- период повторения импульсов;

- амплитуды положительной и отрицательной полуволны импульса.

Для треугольного:

- время переднего фронта импульса;

- время заднего фронта импульса;

- период повторения;

- амплитуды положительной и отрицательной полуволны импульса[5].

Для снятия амплитудно-частотных и спектральных характеристик необходимо открыть окно графического анализатора (рисунок 2.3.4) и воспользоваться встроенной функцией HARM. Для этого открываем Analysis→Transient и вводим параметры (время моделирования выбираем не менее периода заданного сигнала, масштаб по шкалам выбираем исходя из удобства визуального анализа сигнала). Далее нажимаем кнопку «Run». Полученные графики представлены на рисунке 2.3.11 – временная диаграмма, на рисунке 2.3.12 – амплитудно-частотный спектр сигнала.

Рисунок 2.3.11– Временная диаграмма периодического прямоугольного сигнала

Рисунок 2.3.12 – Амплитудно-частотный спектр периодического прямоугольного сигнала

Затем с помощью встроенной функции «максимальные значения»  найдем частоту и амплитуду первых четырех не нулевых гармоник.

Далее запишем полученные значения амплитуд для различных гармоник в таблицу 2.3.1

Таблица 2.3.1 –  Параметры гармонических составляющих прямоугольного периодического сигнала

| № п/п | Гармонические составляющие | Частота гармоники, кГц | Амплитуда гармоники, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первая гармоника | 1 | 3,183 |
| 2 | Вторая гармоника | 2 | 0 |
| 3 | Третья гармоника | 3 | 1,06 |
| 4 | Четвертая гармоника | 4 | 0 |
| 5 | Пятая гармоника | 5 | 0,636 |
| 6 | Шестая гармоника | 6 | 0 |
| 7 | Седьмая гармоника | 7 | 0,454 |
| 8 | Восьмая гармоника | 8 | 0 |
| 9 | Постоянная составляющая | 0 | 0 |

После аналогичные измерения необходимо сделать для треугольного сигнала.

Рисунок 2.3.13 – Окно настройки параметров генератора треугольного сигнала

Рисунок 2.3.14 – Временная диаграмма периодического треугольного сигнала

Рисунок 2.3.15 – Амплитудно-частотный спектр периодического треугольного сигнала

Для выполнения второй части лабораторной работы необходимо построить схему (рис. 2.2.1), которая состоит из источников переменного синусоидального напряжения, сумматоров и ключей. Для построения данной схемы необходимо в программе Micro-Cap добавить из библиотеки компонентов раздела Component в рабочую область источники переменного синусоидального напряжения (рисунок 2.3.16), ключи (рисунок 2.3.18), сумматоры (рисунок 2.3.17) и соединить их друг с другом с помощью проводников, как показано на рисунке 2.3.19.

Рисунок 2.3.16 – Меню добавления источника синусоидального напряжения в рабочую область

Рисунок 2.3.17 - Меню добавления сумматора в рабочую область

Рисунок 2.3.18 - Меню добавления ключа в рабочую область

Рисунок 2.3.19 – Результат построения схемы генерации периодических сигналов по их гармоникам

Количество задающих элементов (на схеме их 5) определяется количеством гармоник.

Чтобы настроить параметры устройств необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на устройстве.

Параметры генераторов: поле «A» задает амплитуду, поле «F» – частоту сигнала (рис. 2.3.20). Значения этих параметров необходимо взять из таблицы 2.3, полученной при расчете амплитудно-частотного спектра. Так же необходимо присвоить параметру «MODEL» значения от 1 до 5, соответствующие порядковому номеру генератора.

Рисунок 2.3.20 – Окно настройки генератора

Когда схема собрана и готова к запуску, открываем окно графического анализатора (вкладка Analysis→Transient) и зададим следующие параметры, изображенные на рисунке 2.3.21.

Рисунок 2.3.21 – Окно настройка параметров графического анализатора

Затем зарисуем график сигнала с графического анализатора.

Далее, включая новые генераторы, снимем осциллограммы: 1-ый запуск – 1 генератор, 2-ой запуск – 1 и 2 генераторы, и т.д.

Полученные осциллограммы при последовательном подключении генераторов представлены на рисунках 2.3.22 - 2.30:

Рисунок 2.3.22 –Временная диаграмма и АЧС периодического прямоугольного сигнала, полученных при запуске 1 – го генератора

Рисунок 2.3.23 – Временная диаграмма и АЧС периодического прямоугольного сигнала, полученных при запуске 1–го и 2–го генераторов

Рисунок 2.3.24 – Временная диаграмма и АЧС периодического прямоугольного сигнала, полученных при запуске 1–го, 2–го и 3-го генераторов

Рисунок 2.3.25 – Временная диаграмма и АЧС периодического прямоугольного сигнала, полученных при запуске всех четырех генераторов

Таким образом, анализируя полученные графики можно сделать вывод о том, что наибольшее влияние на форму конечного сигнала оказывают первые 3-5 гармоник с наибольшей амплитудой. Так же можно заметить, что частота первой гармоники совпадает с частотой сигнала. Далее проведем следующий эксперимент: смоделируем ситуацию, при которой в спектр сигнала вносится помеха в виде третьей гармоники переменного тока с частотой 150 Гц и амплитудой 15 В (рисунок 2.30).

Рисунок 2.3.26 – Временная диаграмма и АЧС периодического прямоугольного сигнала, полученные при внесении помехи в виде третьей гармоники с частотой 150 Гц и амплитудой 15 В.

Рисунок 2.3.27 - Временная диаграмма и АЧС периодического прямоугольного сигнала, полученные при изменении четвертой гармоники до 2 В

Как видно из графика (рисунок 2.3.26) основной сигнал частотой 1кГц дополнительно стал изменять свою амплитуду по закону внесенной помехи частотой 150 Гц. Отсюда можно сделать вывод о том, что устройство может некорректно обработать полученный сигнал из-за изменения значений амплитуд полуволн относительно нулевого уровня. Далее изменим амплитуду седьмой гармоники сигнала до 2В. Полученный график приведен на рисунке 2.3.26.

Анализируя полученный график можно также сделать вывод о том, что изменение амплитуды гармоники сигнала может привести к ошибкам в регистрации сигнала из-за изменения его амплитуды.