3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2«ДИСКРЕТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

3.1 Цель и задачи лабораторной работы

Целью лабораторной работы является исследование процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов с помощью программы Micro-Cap Evaluation Version.

Задачами лабораторной работы являются:

- исследование неравенства из теоремы Котельникова (теорема отсчетов);

- моделирование процесса дискретизации непрерывного периодического сигнала;

- восстановление (интерполяция) непрерывного периодического сигнала из его дискретных отсчетов.

3.2 Теоретическая  часть

Все непрерывные сигналы, отображают реальные физические процессы и представляют собой функции с финитным (строго ограниченным по ширине) или близким к этому спектром (основная часть спектра сосредоточена в ограниченной полосе частот).

При дискретизации непрерывных сигналов во времени используют теоретическое положение, сформулированное В.А. Котельниковым в теореме отсчетов. Любой непрерывный сигнал может быть представлен отдельными дискретными отсчетами. Идея теоремы Котельникова заключается в следуещем: если требуется передавать сигнал, описываемый функцией с ограниченным спектром, то достаточно передавать его отдельные мгновенные значения, взятые через равные интервалы времени:

| ∆t≤12·Fв, | (3.1) |
| --- | --- |

где   Fв – верхняя частота спектра (максимальная частота спектра);

∆t– интервал дискретизации (период дискретизации).

Это позволяет представить любой непрерывный сигнал x(t) в виде ряда Котельникова:

| xt=k=∞∞x(tk)sin2πFв(t-tk)2πFв(t-tk) , | (3.2) |
| --- | --- |

где tk=k∆t,

tk – момент взятия отсчета.

Отсчет – кратковременный импульс длительностью τ≪∆tи равный по амплитуде, амплитуде мгновенного значения непрерывного сигнала в момент tk. Каждый член ряда выражается одинаковой функцией вида sin(x)/x (функция отсчетов) и отличается друг от друга коэффициентом, пропорциональным ординате отсчета x(tk). Особенностью ряда является то, что в моменты tkзначения ряда определяются только k-ым членом разложения, т.к. все другие члены ряда в этот момент обращаются в ноль:

| k≠i sin2πFв(t-tk)2π Fв(t-tk)=1 t=k∆t0 t=k∆t | (3.3) |
| --- | --- |

Процесс замены непрерывного сигнала на дискретные отсчеты называется дискретизацией. Величина, обратная интервалу  дискретизации 
fд = 1/∆t, называется частотой дискретизации. Теорема Котельникова может иметь другое условие: fд ≥ 2·Fв – частота дискретизации больше либо равна частоте, в двое большей верхней частоты спектра сигнала.

Если спектр сигнала находится в полосе частот ∆F = fв - fн, не включая нулевых частот, то правило дискретизации Котельникова выглядит так: fд ≥ 2·∆F, то есть частота дискретизации больше либо ровна частоте, в двое большой разности верхней  и нижней частот спектра сигнала.

Первая форма записи теоремы Котельникова.

Существо теоремы следующее. Функцию S(t) с финитным (ограниченным) спектром можно точно восстановить (интерполировать) по ее отсчетам S(kT0), взятым через интервалы T0≤12F,  где F— верхняя частота спектра функции (максимальная частота спектра). Это осуществляется с помощью ряда Котельникова:

| St=St=k=-∞∞S(kT0)Wиt-kT0, | (3.4) |
| --- | --- |

Где в качестве интерполирующих функций wk(∙) используются функции отсчетов:

| Wиt-kT0=sinc2πF(t-kT0) | (3.5) |
| --- | --- |

Эти функции представляют собой весовую или импульсную характеристику идеального ФНЧ. Передаточная функция идеального ФНЧ (рисунок 3.1):

| W(f)12F, -F<f<F0, f>F | (3.6) |
| --- | --- |

Рисунок 3.1 – Передаточная функция идеального ФНЧ

Процесс восстановления сигнала  рядом Котельникова отражен на рисунке 3.2 Функция sinc2πF(t-kT0)=1 при t=kT0  и равна 0 в момент дискретизации t=iT0,где i=k, где i принимает целочисленныезначения (кромеk).

Если допустить, что сигнал S(t) имеет конечную длительность Ти ширину спектра F, то для его представления потребуется М=2FT независимых отсчетов.

Рисунок 3.2 – Процесс восстановления рядом Котельникова

Процесс дискретизации непрерывной функции X(t)и ее восстановления по дискретной последовательности отсчетов X(ti) показан на рисунке 3.3.

Таким образом, по дискретной последовательности отсчетов функции Xi∆t можно абсолютно точно восстановить исходную непрерывную функцию X(t), если интервалы отсчетов брались с соблюдение неравенства ∆t≤12Fm.

Это говорит о том, что не существует принципиальных различий между непрерывными и дискретными сигналами. Из любого непрерывного сигнала с ограниченным спектром можно взять его отсчеты в дискретные моменты времени, а затем по этим отсчетам абсолютно точно восстановить исходный непрерывный сигнал. При этом для абсолютно точного восстановления сигнала, не нужно брать отсчеты бесконечно часто. Достаточно, чтобы соблюдалось условие ∆t≤12Fm[8].

Рисунок 3.3 - Процесс дискретизации непрерывного сигнала и его восстановление.

3.3 Порядок выполнения работы

1. Определить цели и задачи лабораторной работы.

2. Изучить теоретический материал.

3.В качестве непрерывного сигнала использовать периодический прямоугольный сигнал, параметры (амплитуду и частоту) которого определить по последней цифре шифра из таблицы 3.1.

Таблица 3.1 –  Исходные данные по вариантам

| Последняя цифра шифра студента | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда исходного сигнала, В | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| Частота, Гц | 200 | 500 | 100 | 175 | 800 | 500 | 200 | 175 | 100 | 500 |
| Вид сигнала | прямоугольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Собрать схему, показанную на рисунке 3.4, в программе Micro-Cap и настроить генератор V1 согласно таблицы 3.1.

Рисунок 3.4 – Схема для изучения спектра прямоугольного сигнала

5. Построить АЧС и ориентировочно определить fв- верхнюю частоту спектра (максимальную частота спектра), следует выбрать частоту составляющую менее 10%  от  уровня первой гармоники, за исключение нулевых значений амплитуд. Cохранить screenshot (от английского «снимок экрана» - изображение, полученное устройством и показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого визуального устройства вывода) или зарисовать график напряжения сигнала с генератора V1 и его АЧХ с  обозначением fв .

6. Произвести расчеты и заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Определение частоты дискретизации

| fв /2, Гц | fв , Гц | fв ·2, Гц | fв ·4, Гц |
| --- | --- | --- | --- |

7. Собрать схему показанную на рисунке 3.5в программе Micro-Cap, настроить генератор V1 согласно таблицы 3.1 и параметры элементов схемы кроме генератора частоты дискретизации (V2). Параметры резистора и конденсатора задаются по умолчанию (1кОм и 1мкФ соответственно).

Рисунок 3.5 – Схема дискретизации непрерывного сигнала

8. Задать частоту дискретизации(генераторV2)равной fв /2 (амплитуда частоты дискретизации одна для всех вариантов 10В).

9. Построить и зарисовать (сделать screenshot) временные диаграммы с подключенным конденсатором C1 (с ФНЧ)и без него (без ФНЧ).

10.Задать частоту дискретизации (генераторV2)равной fв (амплитуда частоты дискретизации одна для всех вариантов 10В).

11. Построить и зарисовать (сделать screenshot) временные диаграммы с подключенным конденсатором C1 (с ФНЧ)и без него (без ФНЧ).

12.  Задать частоту дискретизации (генераторV2)равной fв ·2 (амплитуда частоты дискретизации одна для всех вариантов 10В).

13. Построить и зарисовать (сделать screenshot) временные диаграммы с подключенным конденсатором C1 (с ФНЧ) и без него (без ФНЧ).

14.  Задать частоту дискретизации (генераторV2) равной fв ·4 (амплитуда сигнала, задающего частоту дискретизации, для всех вариантов 10В).

15. Построить и зарисовать (сделать screenshot) временные диаграммы с подключенным конденсатором C1 (с ФНЧ)и без него (без ФНЧ).

16. Сделать выводы о качестве восстановленных сигналов в зависимости от значений частоты дискретизации.

17. Оформить отчет со следующим содержанием:

1. Тема лабораторной работы.

2. Цель работы.

3. Исходные данные.

4.Графики сигналов при исследовании теоремы Котельникова с указанием осей координат, заполненная таблица 3.2.

5. Выводы по работе.

18. Подготовиться к защите лабораторной работы.

3.4 Рекомендации по выполнению лабораторной работы

Для выполнения лабораторной работы необходимо построить схему (рисунок 3.4). Для этого необходимо выбрать нагрузочный резистор и генератор как это сделать показано на рисунках 3.6-3.7.

Рисунок 3.6 – Выбор резистора.

Рисунок 3.7 – Выбор генератора.

Рассмотрим сигнал с амплитудой 10 В и частотой 200 Гц.

Когда схема собрана, произведем настройку генератора, открыв его рабочее окно двойным щелчком мыши на устройстве. На рисунке 3.8 показано окно настройки генератора, настроенного под выбранный вариант.

Рисунок 3.8 –Окно настройки генератора

Настройка генератора осуществляется следующими органами  управления:

- выбор формы выходного сигнала: импульсной, синусоидальной, экспоненциальной и другие;

Для прямоугольного:

- длительность импульса;

- период повторения импульсов;

- амплитуды положительной и отрицательной полуволны импульса.

На рисунке 3.9 показано расположение пиктограммы элементов, таких как резистор, конденсатор, заземление и т.д. На рисунке 3.10 показано окно настройки параметров резистора, а на рисунке 3.11 окно настройки параметров конденсатора, окно настройки можно открыть двойным щелчком левой кнопки мыши на элементе.

Рисунок 3.9 – Расположение пиктограмм на панели программы

Рисунок 3.10 – Окно настройки параметров резистора

Рисунок 3.11 – Окно настройки параметров конденсатора

- в данной графе устанавливается значение сопротивления в Омах (Ом) в или емкость в Фарадах (Ф)  в зависимости от типа элемента.

После настройки генератора следует построить графики для этого требуется открыть окно графического анализатора как это сделать показано на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 –Выбор графического анализатора.

Так же можно использовать комбинацию клавиш Alt+1 после выполнения одного из выше указанных действий откроется вкладка настройки графического анализатора, показанная на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13- Окно настройки параметров графического анализатора

В диалоговом окне графического анализатора необходимо задать следующие параметры:

- время моделирования работы схемы. Задается исходя из частоты анализируемого сигнала.

- номер построения графика. Для построения каждого из нескольких сигналов на отдельной  оси координат необходимо чтобы номера осей координат  были отличны друг от друга. Для построения нескольких сигналов на одной оси координат необходимо указать один номер в разных строках.

- переменная для построения по оси «х». При построения  графиков изменяющихся во времени, необходимо указывать латинскую букву «Т». Для построения графиков с изменением зависимости от частоты необходимо указать латинскую букву «F».

- функция построения оси «Y». Для построения графика зависимости амплитуды сигнала от времени необходимо указать функцию вида «v(…)»  - в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме. Для разложения сигнала на его спектральные составляющие используется функция HARM. Функция имеет следующий синтаксис: HARM(v(…)) – в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме.

- масштаб по осям «х» и «у». Возможно использовать автоматическое масштабирование или ручной ввод. При ручном вводе необходимо задать следующие параметры: максимальное значение, минимальное значение, шаг сетки.

Для отображения постоянной составляющей на амплитудно-частотном спектре  сигнала необходимо два раза нажать левой кнопкой мыши на графике АЧС после чего откроется окно (рисунок 3.14) далее перейти на вкладку «Fourier»и выбрать пункт «include DC Harmonic»

Рисунок 3.14 – Окно настройки дополнительных параметров графического анализатора.

После того как все параметры графического анализатора заданы нажать кнопку «Ran».

Построим графики для точки «OUT». Полученные графики представлены на рисунках 3.15 и 3.16.

Рисунок 3.15–Временная диаграмма прямоугольных импульсов

Рисунок 3.16 – АЧС прямоугольного сигнала

По АЧС видно, что спектр прямоугольного импульса бесконечен. Так для определения fв- верхней частоты спектра (максимальная частота спектра), следует выбрать частоту составляющую менее 10%  от  уровня первой гармоники, за исключение нулевых. В данном случае видно, что это частота 875 Гц. По графикам полученным в точке «OUT» схемы (рис. 3.4), следует заполнить таблицу 3.2 пример заполнения таблица 3.3.

Таблица 3.3 – Пример заполнения таблицы 2.

| fв /2, Гц | fв , Гц | fв *2, Гц | fв *4, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 438 | 875 | 1750 | 3500 |

Для выполнения дальнейшего лабораторной работы требуется построить схему, представленную на рисунке 3.5. Для этого требуется ранее построенную схему дополнить элементами. Расположение элементов показано на рисунках 3.17 - 3.18. Переключение кнопки «Switch»из одного положения в другое происходит по двойному нажатию на ней левой кнопки мыши.

Рисунок 3.17 – Выбор анимированного реле

Рисунок 3.18- Выбор анимированной кнопки

Для корректной работы схемы требуется произвести настройку реле «Relay», открытие окна настройки реле не отличается от открытия окна настройки других элементов описанных ранее. Окно показано на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 – Окно настройки реле

Part–обозначение на схеме;

LIN – индуктивность реле;

RIN–входное сопротивление реле;

ION – ток необходимый для включения реле (замыкания контактов реле);

IOFF – ток необходимый для выключения реле (размыкания контактов реле);

RON – сопротивление контактов при включенном реле;

ROFF - сопротивление контактов при выключенном реле.

Все необходимые настойки приведены на рисунке 3.19.

Произведём настройку генераторов. Для генератора V1 она будет постоянной для всех измерений, а для генератора V2 будем менять согласна данных, занесенных в таблицу 3.2. Пример настройки генератора  V2 представлен на рисунке 3.20.

Рисунок 3.20 –Окно настройки генератора частоты дискретизации

Когда схема собрана и все ее компоненты настроены верно, следует построить графики для всех частот дискретизации согласно таблице 3.3 с использование ФНЧ и без него. Графики представлены на рисунках 3.21 - 3.28.

Рисунок 3.21 – Временная диаграмма дискретизированного сигнала (fД = fв/2)

Рисунок 3.22 – Временная диаграмма восстановленного сигнала из дискретных отсчётов (fД = fв/2)

Рисунок 3.23 – Временная диаграмма дискретизированного сигнала

(fД = fв)

Рисунок 3.24 – Временная диаграмма восстановленного сигнала из дискретных отсчётов (fД = fв)

Рисунок 3.25 – Временная диаграмма дискретизированного сигнала

(fД = fв·2)

Рисунок 3.26 – Временная диаграмма восстановленного сигнала из дискретных отсчётов (fД = fв·2)

Рисунок 3.27 – Временная диаграмма дискретизированного сигнала

(fД = fв·4)

Рисунок 3.28 – Временная диаграмма восстановленного сигнала из дискретных отсчётов (fД = fв·4)

В данном пункте была разработана  и выполнена лабораторная работа «дискретизация непрерывных сигналов и их восстановление», Как видно программа Micro-Cap Evaluation Version обладает всеми необходимыми элементами и компонентами, а так же возможностью построения временных, спектральных диаграмм, необходимых для практического изучения теоремы Котельникова.