# 3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4«ЧАСТОТНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ И МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛОВ»

3.1 Цель и задачи лабораторной работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное закрепление изученного теоретического материала по теме: частотная модуляция и манипуляция сигналов.

Задачами лабораторной работы являются:

- изучение и моделирование частотной модуляции;

- изучение и моделирование частотной манипуляции.

3.2 Теоретическая часть

Частотная модуляция (ЧМ) заключается в изменении частоты генерируемых колебаний на величину ∆ω, пропорциональную изменению уровня модулирующего сигнала, представленного формулой (3.1)

Постоянный уровень ∪0 этого сигнала соответствует немодулированному колебанию несущей частоты (3.2)

| u1(t)=U0+Um1cosΩ1t; | (3.1) |
| --- | --- |
| u0(t)=Um0cos𝛚0t. | (3.2) |

Поскольку угловая частота представляет собой угловую скорость

| ω=dφdt, | (3.3) |
| --- | --- |

а фаз

| φt=ωdt, | (3.4) |
| --- | --- |

то для неизменной частоты ω=ω0; φt=ω0(t), а выражение (3.2) записывается в виде (3.5):

| u0(t)=∪m0 cosφ(t). | (3.5) |
| --- | --- |

Исходя из сущности частотной модуляции, можно записать мгновенное значение частоты, полагая, что модулирующий сигнал изменяется по гармоническому закону в соответствии с выражением (3.1):

| ω=ω0+∆ω cosΩ1t. | (3.6) |
| --- | --- |

Интегрирование выражения (3.5) согласно формуле (3.4) дает следующий результат:

| φt=(ω0+∆ωcosΩ1t) dt=ω0dt+∆ωcosΩ1tdt=ω0t+∆ωΩ1sinΩ1t+φ0. | (3.7) |
| --- | --- |

Заменяя φt в формуле (3.5) выражением  (3.7) и положив что удобства последующих преобразований  φ0=900, получаем ЧМ сигнал:

| ut=∪m0sinω0t+∆ωΩ1sinΩ1t . | (3.8) |
| --- | --- |

Отношение ∆ωΩ называется индексом модуляции и обозначается символом mf.Разделив числитель и знаменатель этого отношения на 2π, получим:

| mf=∆fF1, | (3.9) |
| --- | --- |

где∆f–девиациячастоты.

Для рассмотрения спектра ЧМ сигнала (рисунок3.1) следует прибегнуть к известному выражению (3.8) в ряд:

| ut=∪m0n=-∞∞Jn (mf) sinω0+nΩ1t, | (3.10) |
| --- | --- |

где Jn(mf)- функция Бесселя n-го порядка 1-го рода.

При n целом J-nm=(-1)nJn, поэтому ряд (3.10) можно представить в виде:

|  | (3.11) |
| --- | --- |

Выражение (3.9) показывает, что спектр амплитуд ЧМ сигнала содержит колебания несущей частоты и боковых составляющих первой и высших гармоник модулирующего сигнала, число которых бесконечно велико. Амплитуды боковых составляющих спектра пропорциональны бесселевым функциям, зависимость которых от индекса модуляции представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.1 - Временные диаграммы а – модулирующий сигнал; б – колебания с ЧМ

Рисунок 3.2 - Функции Бесселя

Графики Беселевых функций показывают, что при малых индексах модуляции (mfпорядкаединицы) амплитуды высших гармонических составляющих спектра сигнала близки к нулю. В этом случае он по ширине и составу не отличается от спектра АМ.

С ростом mfамплитуда несущей частоты сначала убывает до нуля, а боковые составляющие увеличиваются, и возрастает значимость высших гармоник. Происходит расширение полосы частот спектра. Дальнейшее увеличение mf ведет к волнообразному изменению амплитуды несущей частоты и еще большему расширению спектра. На рисунке 3.3 показаны спектры сигналов с ЧМ для трех значений индекса модуляции 1, 2, 4. Из приведенных примеров следует, что ширина спектра практически может быть ограничена боковыми частотами, которые образуются гармониками сигнала с номером, равным индексу модуляции. Таким образом, при m ≥ 1 ширина спектра примерно равна удвоенному значению девиации частоты. 2∆f=2mfF1, что согласуется с физическим смыслом частотной модуляции.

Рисунок 3.3 - Спектры ЧМ колебаний. Зависимость спектров от коэффициента модуляции

При увеличении индекса модуляции  возникают ряды:

В спектре ЧМ появляются частоты. При больших m ширина спектра, причем несущая подавлена до уровня остальных составляющих (рисунок 3.4):

Рисунок 3.4 – Спектр ЧМ сигнала при больших значениях m

Основное применение ЧМ - высококачественное радиовещание (при девиации частоты ~100KHz - т.е. с) в диапазоне УКВ (60-100MHz) и в каналах передачи звука в телевещании. Причина - низкая чувствительность к паразитной амплитудной модуляции и к помехам[6].

3.3 Порядок выполнения работы

3.3.1 Исследование частотной модуляции

В первой части лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

1. Определить цели и задачи лабораторной работы.

2. Изучить теоретический материал.

3. По шифру студента из таблицы 3.1 определить данные для генератора несущей частоты и генератора модулируемых колебаний, выписать  в тетрадь (для первого сигнала);

Таблица 3.1 – Исходные данные для генератора несущей частоты и генератора модулируемых колебаний

| Цифра шифра |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Генератор модулирующих колебаний | Сигнал №1 | Ωмод, кГц | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 5 |
|  |  | АΩ, В | 1,5 | 2 | 3 | 2 | 2,1 | 2 | 3 | 2 |
|  | Сигнал №2 | Ωмод, кГц | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  |  | АΩ, В | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 |
| Генератор Несущего сигнала | Сигнал №1 | W0, кГц | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Сигнал №2 | W0, кГц | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

4. Собрать схему частотного модулятора (рисунок 3.5) в программе MicroCap;

Рисунок 3.5 - Схема для исследования частотной модуляции

5. Задать параметры моделирующего генератора и генератора несущего сигнала.

7. Запустить симуляцию и зарисовать (скопировать) полученные временные диаграммы.

8. Рассчитать девиацию, глубину модуляции и ширину спектра.

9. По аналогии с первым сигналом повторить пункты 5-9 для второго сигнала, сравнить и проанализировать, как изменяется сигнал и его спектр в зависимости от его параметров.

3.3.2 Исследование частотной манипуляции

Во второй части лабораторной работы необходимо выполнить следующее:

1. Собрать схему частотного манипулятора (рисунок 3.6) в программе MicroCap.

Рисунок 3.6 – Схема для исследования частотной манипуляции

2. По шифру студента из таблицы 3.2 определить параметры для генератора сигналов, выписать в тетрадь.

Таблица 3.2 – Исходные данные для генератора сигналов

| Цифрашифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ωмод, Гц | 1000 | 2000 | 1500 | 2500 | 3000 | 2000 | 3500 | 1500 | 4000 | 4500 |
| АΩ, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

3. Задать параметры генераторов.

4. Запустить симуляцию и зарисовать полученные осциллограммы.

5. Оформить отчет со следующим содержанием:

1. Тема лабораторной работы.

2. Цель работы.

3. Исходные данные.

4.Графики сигналов частотной модуляции и манипуляции с указанием осей координат.

5. Выводы по работе.

6. Подготовиться к защите лабораторной работы.

# 3.4 Рекомендации по выполнению лабораторной работы

Для выполнения первой части лабораторной работы необходимо собрать схему рисунок 3.5. Для этого необходимо вставить из библиотеки компонентов источник напряжения (рисунок 3.7), генератор несущего колебания (рисунок 3.8) и соединить проводником согласно схеме.

Рисунок 3.7 - Меню добавления источник напряжения в рабочую область

Рисунок 3.8 – Меню добавления генератора несущего колебания в рабочую область

Далее необходимо настроить параметры генераторов согласно данным из таблицы 3.1. Для этого открываем диалоговое окно модулирующего генератора и задаем следующие параметры рисунок 3.8:

- - тип сигнала синусоидальный;

- - частоту сигнала Ωмод, Гц;

-  - амплитуду сигнала АΩ, В.

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию.

Рисунок 3.9 - Окно настройки параметров моделирующего генератора

Далее открываем окно настройки параметров генератора несущего колебания рисунок 3.10.

Рисунок 3.10 - Окно настройки параметров генератора несущего колебания

Здесь необходимо задать следующие параметры:

- VP – амплитуда выходного сигнала. Данное значение принимается равным АΩ;

- F0 – несущая частота W0 , Гц;

- KF – коэффициент изменения выходной частоты генератора в зависимости от амплитуды входного сигнала Гц/В. Для всех вариантов принимается значение 10 кГц;

После настройки элементов схемы переходим к построению графиков рисунок 3.10.

Рисунок 3.11 -Меню вызова графического анализатора

Далее откроется окно настройки параметров анализатора рисунок 3.11.

Рисунок 3.12 - Окно настройки параметров анализатора

В данном окне необходимо отредактировать следующие параметры:

- время моделирования работы схемы. Задается не менее длительности сигнала с наименьшей частотой следования импульсов.

- максимальный шаг времени моделирования работы  схемы. Подбирается экспериментально, если при построении графиков наблюдаются явные искажения сигнала.

- номер построения графика. Для построения нескольких сигналов на одном графике необходимо указать один номер в разных строках. Для построения каждого сигнала на отдельном графике необходимо чтобы номера графиков были отличны друг от друга.

- переменная для построения по оси «х». При построении  графиков изменяющихся во времени необходимо указывать латинскую букву «Т». Для построения графиков с изменением зависимости от частоты необходимо указать латинскую букву «F».

- функция построения оси «Y». Для построения графика зависимости амплитуды сигнала от времени необходимо указать функцию вида «v(…)»  - в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме. Для разложения сигнала на его спектральные составляющие используется функция FFT (Fast Fourier Transform) быстрое преобразование Фурье. Функция имеет следующий синтаксис: FFT(…)/4096 – в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме. 4096 – количество отсчетов (остается неизменным).

- масштаб по осям «х» и «у». Возможно, использовать автоматическое масштабирование или ручным вводом. При ручном вводе необходимо задать следующие параметры: максимальное значение, минимальное значение, шаг сетки [5].

После ввода всех параметров необходимо нажать кнопку «Run». Пример полученных графиков приведен на рисунках 3.13-3.14.

Рисунок 3.13 – Временная диаграмма частотно модулированного сигнала

Рисунок 3.14 – Амплитудно-частотный спектр частотно модулированного сигнала

Далее по аналогии с первым сигналом необходимо повторить те же действия для второго сигнала сравнить и проанализировать, как изменяется сигнал и его спектр в зависимости от его параметров. Сделать выводы.

После построения графиков рассчитаем девиацию, глубину модуляции и ширину спектра сигнала. Для расчета девиации необходимо амплитуду сигнала АΩ(в примере АΩ = 1В) умножить на KF (в примере KF = 10 кГц) fдев=1*10кГц=10кГц.

Глубину модуляции найдем как отношение девиации fдев к частоте модулирующего сигнала fΩ : mч= fдев/fΩ=10кГц/1кГц=10.

Ширину спектра частотно модулированного сигнала ∆fчм найдем как удвоенное произведение глубины модуляции на частоту модулирующего сигнала: ∆fчм=2*mч* fΩ=2*10*1=22кГц.

Для выполнения второй части лабораторной работы необходимо собрать схему, изображенную на рисунке 3.6. Для этого необходимо из библиотеки компонентов вставить источник напряжения (рисунок 3.15), частотный манипулятор (рисунок 3.16) и соединить проводником согласно схеме.

Рисунок 3.15 - Меню добавления источник напряжения в рабочую область

Рисунок 3.16 - Меню добавления частотного манипулятора в рабочую область

Далее необходимо настроить параметры генераторов согласно данным из таблицы 3.2. Для этого открываем диалоговое окно моделирующего генератора и задаем следующие параметры рисунок 3.17:

- - тип сигнала импульсный;

- - длительность импульса сигнала Ω, с;

-  - период повторения импульсов сигнала Ω, с;

-  - амплитуда импульса сигнала АΩ

Остальные параметры необходимо оставить по умолчанию.

Рисунок 3.17 – Окно настройки параметров модулирующего генератора

Далее задаем следующие параметры частотного манипулятора рисунок 3.18:

WMAG – Амплитуда выходного сигнала манипулятора, В. Для всех вариантов принимается равным 5В;

NC0 – Коэффициент изменения периода выходного сигнала при низком уровне входного сигнала. Для всех вариантов принимается равным 1;

NC1 – Коэффициент изменения периода выходного сигнала при высоком уровне входного сигнала. Для всех вариантов принимается равным 4;

TB – Длительность периода несущего сигнала. Для всех вариантов принимается 20кГц (50мкс).

Рисунок 3.18 – Окно настройки параметров частотного манипулятора

После настройки генератора и частотного манипулятора переходим к построению графиков. Для этого по аналогии с первой частью лабораторной работы настраиваем графический анализатор на свои параметры сигналов рисунок 3.19.

Рисунок 3.19 – Окно настройки графического анализатора

После настройки графического анализатора нажимаем кнопку «Run» после чего автоматически строится графики рисунок 3.20 и 3.21.

Рисунок 3.20 – Временная диаграмма частотно манипулированного сигнала

Рисунок 3.21 – Амплитудно-частотный спектр частотно манипулированного сигнала

После построения графиков необходимо сравнить спектрограммы частотно модулированного и манипулированного сигналов.