«МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ (МИИТ)

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Факультет: «Транспортные средства»

Кафедра: «Системы управления транспортной инфраструктурой»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине

«Теория передачи сигналов»

Выполнил:

студент  4 курса

группы:  ЗСА-4921

Фролов А.С.

Шифр: 1710-ц/СДС-0452

Проверил:

Доцент

Коннова Т.В.

Москва 2021г.

Название: «ДИСКРЕТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

Цель и задачи лабораторной работы:

Целью лабораторной работы является исследование процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов с помощью программы Micro-Cap Evaluation Version.

Задачами лабораторной работы являются:

- исследование неравенства из теоремы Котельникова (теорема отсчетов);

- моделирование процесса дискретизации непрерывного периодического сигнала;

- восстановление (интерполяция) непрерывного периодического сигнала из его дискретных отсчетов.

Ход работы:

В качестве непрерывного сигнала использовать периодический прямоугольный сигнал, параметры (амплитуду и частоту) которого равны: Амплитуда исходного сигнала – 8В, частота – 500Гц (согласно варианта №2).

Собрана схема, в программе Micro-Cap и настроен генератор V1 согласно данным варианта 2.

Построим АЧС и ориентировочно определим fв - верхнюю частоту спектра (максимальную частота спектра), следует выбрать частоту составляющую менее 10%  от  уровня первой гармоники, за исключение нулевых значений амплитуд.

Таблица 3.2 – Определение частоты дискретизации

| fв /2, Гц | fв , Гц | fв ·2, Гц | fв ·4, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1755 | 3510 | 7020 | 14040 |

Собрана схема в программе Micro-Cap, настроить генератор V2 согласно заданных варианта и параметры элементов схемы кроме генератора частоты дискретизации (V3). Параметры резистора и конденсатора задаются по умолчанию 1кОм и 1мкФ.

Произведем настройку реле

Задаём частоту дискретизации (генераторV3) fв/2=1755Гц, амплитуда частоты дискретизации 10В.

Задаём частоту дискретизации (генераторV3) fв  = 3500Гц

Задаём частоту дискретизации (генераторV3) fв ·2 = 7000Гц

Задаём частоту дискретизации (генераторV3) fв ·4 = 14000Гц

Вывод:

В данной лабораторной работе мы выяснили, что программа Micro-Cap Evaluation Version обладает всеми необходимыми элементами и компонентами для исследование процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов а так же возможностью построения временных, спектральных диаграмм, необходимых для практического изучения теоремы Котельникова.