4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3                
«АМПЛИТУДНАЯ  МОДУЛЯЦИЯ И МАНИПУЛЯЦИЯ»

4.1 Цель и задачи лабораторной работы

Целью лабораторной работы является экспериментальное изучение амплитудной модуляции и манипуляции с использованием программы Micro-Cap.

Задачами лабораторной работы являются:

- изучение и моделирование амплитудной модуляции;

- изучение и моделирование амплитудной манипуляции.

4.2 Теоретическая часть

Передаваемые сообщения являются колебаниями низкой частоты, а как нам известно, они крайне быстро затухают при передачи по любому каналу связи, вследствие чего не могут быть переданы на большие расстояния. У высокочастотных колебаний коэффициент распространения на много выше, но они сами по себе не являются информационными.

Для устранения этих недостатков используется модуляция. Модуляция это изменение одного или нескольких параметров высокочастотного  сигнала (несущего) по законам низкочастотного (информационного, модулирующего) сигнала.

В качестве несущего сигнала могут использоваться: гармонические колебания; различные виды импульсного представления сигнала; сложные многоуровневые сигналы; специальные функции.

Модуляция значительно расширяет возможности передачи сообщения по следующим причинам:

- можно увеличивать число сообщений, передаваемых по одной линии связи или по одному каналу путем частотного разделения сигналов;

- можно повысить эффективность использования излучателей сигналов (особенно в радиосвязи) за счет уменьшения мощности и габаритов передающих устройств.

При  модуляции на гармоническом переносчике в качестве несущего колебания частот используют гармонические колебания вида:

| u(t) = A(t) cos[ω(t)t + φ(t)], | (4.1) |
| --- | --- |

где A(t) – амплитуда колебания;

t – длительность импульса;

φ(t) – фаза колебания.

Различают три вида модуляции:

1. Амплитудную модуляцию (АМ)

| u(t) = A(t)cos(ω0t + φ0). | (4.2) |
| --- | --- |

2. Частотную (ЧМ)

| u(t) = A0 cos[ω(t)t + φ0]. | (4.3) |
| --- | --- |

3. Фазовую (ФМ)

| u(t) = A0 cos[ω0t + φ(t)]. | (4.4) |
| --- | --- |

Следует отметить, что частотный и фазовый параметры гармонического колебания входят в состав более общего представления несущего колебания – u(t) = A0 cos ψ(t) – в состав углового параметра гармонического сигнала, что привело к принятию более общего термина для ЧМ и ФМ – угловая модуляция.

Рассмотрим вид модуляции на гармоническом несущем колебании. АМ–амплитудная модуляция непрерывным (аналоговым) сигналом, представляющим передаваемую информацию (например, телефонный сигнал в полосе 0,3÷3,4 кГц).

|  | (4.5) |
| --- | --- |

примем φ0 = 0,

|  | (4.6) |
| --- | --- |

где  А0 – начальное (среднее) значение амплитуды несущего колебания cosω0t;

ΔА – возможное отклонение амплитуды несущего колебания.

Величина ΔА / А0 = m – глубина модуляции: 0 ≤  m ≤ 1. Обычно m измеряют в пределах 0%  ≤  m  ≤  100%.

Модулированное по амплитуде колебание:

| S(t) = A0[1 + m x(t)]cosω0t. | (4.7) |
| --- | --- |

В качестве простейшего полезного информационного сигнала примем низкочастотный гармонический сигнал x(t) = cosΩ0(t); Ω<< ω0.

Теперь амплитуда модулированного колебания будет изменяться по закону передаваемого информационного сигнала x(t). Временное изображение АМ сигнала представлено на рисунке 4.1, а и 4.1, б.

t1

t2

t

x(t) = cos Ωt [t1≤ t≤ t2]

t1

t2

t

x(t) = cos Ωt [t1≤ t≤ t2]

Рисунок 4.1, а – Низкочастотный гармонический сигнал

S(t)

t

A

В

S(t)

t

A

В

Рисунок 4.1, б – Изображение АМ сигнала

Глубину модуляции можно измерить по максимальному и минимальному отклонениям амплитуды:

| %. | (4.8) |
| --- | --- |

где А – максимальное значение амплитуды,

В – минимальное значение амплитуды.

Так же глубину модуляции можно определить по АЧС про модулированного сигнала.

| %. | (4.9) |
| --- | --- |

где  Uб – амплитуда боковой гармоники,

U0 – амплитуда основной гармоники.

Преобразуем выражение для s(t) (4.7), раскрыв скобки:

S(t) = A0[1 + m cos Ω t]cos ω0t = A0 cos ω0t + A0 m cos Ω t cos ω0t =

= A0 cos ω0t + A0 [cos(ω0 + Ω)t + cos (ω0 - Ω .)t] =

= A0 cos ω0t +  cos(ω0 + Ω)t +  cos (ω0 - Ω)t .

Исследуя полученное выражение, замечаем, что оно состоит из трех гармонических составляющих и каждая на своей частоте ω0, ω0 + Ω, ω0 - Ω [9].

Построим графически полученное спектральное распределение составляющих (рис. 4.2).

S(ω)

А0

Ω

x(t)

.

.

ω0 - Ω

ω0 + Ω

ω0

ω

НБП

ВБП

S(ω)

А0

Ω

x(t)

.

.

ω0 - Ω

ω0 + Ω

ω0

ω

НБП

ВБП

Рисунок 4.2 – Спектральное распределение составляющих

В случае модуляции, несущей негармоническим (тональным) сигналом, а более сложным сигналом x(t) в полосе частот (например, телефонный сигнал в полосе 0,3÷3,4 кГц), получается более сложный спектр, состоящий из несущей и двух боковых полос: НБП - нижней боковой полосы и ВБП - верхней боковой полосы (нанесены пунктиром на рисунке 4.2). На рисунке приведены временные графики произвольного телефонного сигнала (рис. 4.3,а) и его модулированный вид (рис. 4.3, б).

x(t)

t

x(t)

t

Рисунок 4.3, а - Временной график произвольного телефонного сигнала

S(t)

t

S(t)

t

Рисунок 4.3, б – Модулированный вид временного графика произвольного телефонного сигнала

Подобные преобразования возможны не только для непрерывных (аналоговых) сигналов, но и при импульсных последовательностях. Чаще всего встречается необходимость передачи бинарных сигналов, т.е. сигналов, имеющих два значения амплитуды (0 и 1) (например, цифровые сигналы или сигналы в системе АЛС – автоматической локомотивной сигнализации).

При дискретной модуляции модулирующим является дискретный (цифровой) сигнал, а модулируемым — обычно гармоническое колебание. При дискретном модулирующем сигнале модуляции часто называют манипуляциями. Они бывают: амплитудной (АМН), частотной (ЧМН), фазовой (ФМН) и относительной фазовой (ОФМН) [10].

Модуляция несущего колебания бинарными информационными сигналами называется манипуляцией АМн или, иногда, применительно к амплитудной манипуляции – АТ - амплитудной телеграфией (АМн, АТ).

При воздействии на несущую информационным сигналом в виде последовательности прямоугольных импульсов (бинарных сигналов) (рис. 4.4, а) образуется модулированная последовательность прямоугольных по огибающей радиоимпульсов, представленных на рисунке 4.4, б.

x(t)

t

1

0

1

0

1

0

0

1

x(t)

t

1

0

1

0

1

0

0

1

а)

S(t)

t

S(t)

t

б)

Рисунок 4.4 – Модулированная последовательность прямоугольных импульсов

4.3 Порядок выполнения работы

4.3.1 Исследование амплитудной модуляции

1. Определить цели и задачи лабораторной работы.

2. Изучить теоретический материал.

3. По шифру студента из таблицы 4.1 определить данные для генератора несущей (модулируемого сигнала)  частоты и генератора информационного (модулирующих) колебаний, выписать  в тетрадь.

Таблица 4.1 – Исходные данные для генератора несущей (модулируемого сигнала)   частоты и генератора информационного (модулирующих)  колебаний

| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Генератор модулирующих колебаний | f0, кГц | 14 | 20 | 15 | 12 | 22 | 29 | 16 | 15 | 13 | 18 |
|  | Uген нес кол, В | 15 | 8 | 12 | 15 | 20 | 9 | 14 | 5 | 8 | 13 |
| Генератор несущего колебания | Fген мод кол, кГц | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
|  | Uген мод кол, В | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 |
| Индекс модуляции (MODINDEX) |  | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,03 | 0,06 |
|  |  | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,3 | 0,08 | 0,09 |

4. Собрать схему амплитудного модулятора (рис. 4.5) в программе Micro-Cap (сопротивление резистора R1= 1000 Ом).

Рисунок 4.5 - Схема для исследования амплитудной модуляции

5. Задать параметры генератора модулирующего сигнала и модулятора.

7. Запустить симуляцию и зарисовать полученные осциллограммы.

8. По полученным графикам рассчитать глубину модуляции двумя способами, сравнить полученные результаты.

9. Изменить индекс модуляции проделать пункты 7-8.

4.3.2 Исследование амплитудной манипуляции

1. Собрать схему амплитудного манипулятора (рис. 4.6) в программе Micro-Cap (сопротивление резисторов: R1= 1 Ом, R2=1000 Ом; емкость конденсатора С1=1 рФ).

Рисунок 4.6 – Схема для исследования амплитудной манипуляции

2. По шифру студента из таблицы 4.2 определить параметры для генератора несущей частоты, выписать в тетрадь. Число задаваемое в генераторе чисел соответствует двум последним числам шифра студента.

Таблица 4.2 – Исходные данные для генератора сигналов

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fнесущ, MГц | 40 | 120 | 50 | 150 | 110 | 80 | 90 | 130 | 60 | 70 |

Для всех вариантов амплитуда генератора несущих колебаний 1 В.

3. Задать параметры генератора несущей (модулируемого сигнала) частоты.

4. Запустить симуляцию и зарисовать полученные временные диаграммы.

5. Подписать графики и обозначить оси координат.

6 Оформить отчет со следующим содержанием:

1. Тема лабораторной работы.

2. Цель работы.

3. Исходные данные.

4.Графики сигналов при исследовании амплитудной модуляции с указанием осей координат, расчеты глубины модуляции.

5. Графики сигналов при исследовании амплитудной манипуляции с указанием осей координат.

7. Выводы по работе.

8. Подготовиться к защите лабораторной работы.

4.4 Рекомендации по выполнению лабораторной работы

Для того чтобы выполнить первую часть лабораторной работы необходимо построить схему (рис. 3.5). Для этого необходимо собрать схему из генератора синусоидального сигнала, амплитудного модулятора и резистора. Выбор генератора синусоидального сигнала и амплитудного модулятора показан на рисунках 4.7 и 4.8 соответственно.

Рисунок 4.7 – Выбор генератора синусоидального сигнала

Рисунок 4.8 – Выбор амплитудного модулятора

Задать параметры генератора модулирующих колебаний можно, открыв его рабочее окно двойным щелчком мыши на устройствах или же сразу после размещения на рабочем поле программы. Окно настройки генератора показано на рисунке 4.9. В рекомендации рассмотрен вариант 15000 Гц 15 В, 1000 Гц 5В и глубине модуляции 0.08 для несущего и модулирующего генератора соответственно. На рисунке 4.10 представлено окно настройки модулятора.

Рисунок 4.9 –Окно настройки генератора

- амплитуда сигнала в вольтах (В);

- частота сигнала в герцах (Гц).

Настройка амплитудного модулятора показана на рисунке 3.10.

Рисунок 4.10 – Окно настройки амплитудного модулятора

- частота несущих колебаний;

- амплитуда несущих колебаний;

- индекс модуляции (не путать с глубиной модуляции);

- смещение входного сигнала;

- форма модулирующего сигнала (SM –синус, СМ- косинус).

Элемент резистор расположен на панели быстрого доступа вместе со всеми простыми компонентами, панель быстрого доступа показана на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 – Панель быстрого доступа

Окно настройки резистора показано на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 – Окно настройки резистора

- в данной графе устанавливается значение сопротивления в Омах (Ом).

Когда схема собрана и произведена настройка всех элементов в схеме запускаем графический анализатор, как показано на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 – Запуск графического анализатора

Так же можно использовать комбинацию клавиш Alt+1 после выполнения одного из выше указанных действий откроется вкладка настройки графического анализатора, показанная на рисунке 4.13.

Рис. 4.13 - Окно настройки параметров графического анализатора

- время моделирования работы схемы. Задается исходя из частоты анализируемого сигнала.

- номер построения графика. Для построения каждого из нескольких сигналов на отдельной  оси координат необходимо, чтобы номера осей координат  были отличны друг от друга. Для построения нескольких сигналов на одной оси координат необходимо указать один номер в разных строках.

- переменная для построения по оси «х». При построения  графиков изменяющихся во времени необходимо указывать латинскую букву «Т». Для построения графиков с изменением зависимости от частоты необходимо указать латинскую букву «F».

-  функция построения оси «Y». Для построения графика зависимости амплитуды сигнала от времени необходимо указать функцию вида «v(…)»  - в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме. Для разложения сигнала на его спектральные составляющие используется функция FFT (Fast Fourier Transform) быстрое преобразование Фурье. Функция имеет следующий синтаксис: FFT(…)/4096 – в скобках необходимо указать источник сигнала или наименование точки на схеме. 4096 – количество отсчетов (остается неизменным).

- масштаб по осям «х» и «у». Возможно использовать автоматическое масштабирование или ручной ввод. При ручном вводе необходимо задать следующие параметры: максимальное значение, минимальное значение, шаг сетки.

После того как все параметры графического анализатора заданы нажать кнопку «Ran». Пример полученных графиков и расчет глубины модуляции представлен на рисунке 4.14.

а)

б)

в)

Рис. 4.14 – Графики полученные при изучении амплитудной модуляции

На  рисунке 4.14 (а) показана временная диаграмма информационного (модулирующего) синусоидального сигнала, на  рисунке 4.14 (б) про модулированный высокочастотный синусоидальный сигнал, на  рисунке 4.14 (в)  АЧС про модулированного высокочастотного синусоидального сигнала.

Чтобы рассчитать глубину модуляции нужно измерить максимальное и минимальное отклонение амплитуды, с вкладки в панели управления графиками нажимаем кнопку «Peak» - определение значения на графике, нажимая на кнопки управления (стрелки), расположенные на клавиатуре несколько раз, определяем максимальное и минимальное значение напряжения. Показано на рисунке 4.15, а затем, подставив измеренные  значения в формулу  % получаем глубину модуляции.

Рисунок 4.15 – Измерение глубины модуляции

В данном случае глубина модуляции рассчитывается так:

m=21-9 (21+9)*100%=12 30*100%=39,7%

Определим глубину модуляции по АЧС полученного сигнала представленного на рисунке 4.16, для этого надо измерить амплитуду основной гармоники (15 кГц) и боковых гармоник (14 кГц и 16 кГц) это можно сделать таким же способом, как было сделано ранее либо визуально а затем, подставив измеренные  значения в формулу  % получаем глубину модуляции. Переключение между графиками в режиме «Peak» осуществляется нажатием правой кнопки мыши на интересующем графике.

Рисунок 4.16 – Измерение глубины модуляции по АЧС

В данном случае глубина модуляции рассчитывается так:

m=2*3 15*100%=6 15*100%=40%

Как видно по двум расчетам глубина модуляции одинакова.  Теперь следует изменить индекс модуляции (рис. 4.10) согласно таблице 4.1, после чего построить график и произвести расчет глубины модуляции.

Для выполнения исследования амплитудной манипуляции лабораторной работы необходимо построить схему для исследования амплитудной манипуляции (рис. 4.6). Задать параметры генератора несущей частоты, открыв его рабочее окно двойным щелчком мыши на устройстве, показано на рисунке 4.9.

Далее следует дополнить схему дополнительными элементами, как это сделать показано на рисунках 4.17-4.21.

Рисунок 4.17 – Выбор генератора импульсов

Рисунок 4.18 – Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)

Рисунок 4.19 – Выбор источника питания

Рисунок 4.20 – Выбор конденсатора

Рисунок 4.21 – Выбор умножителя из элементной базы

Окно настройки батареи показано на рисунке 4.21.

Рис. 4.21 –Окно настройки батареи

– в данной графе устанавливается значение напряжения в вольтах (В).

Окно настройки умножителя сигналов показано на рисунке 4.22.

Рисунок 4.22 – Окно настройки умножитель сигналов X1

В умножителе сигналов Х1 задать коэффициент Param:SCALE = 1.0.

Вызвать окно настройки генератора чисел, показанную на рисунке 4.23 можно двойным щелчком левой кнопки мыши на устройстве. После чего следует нажать кнопу «Count8» расположенную в нижней части панели.

Рис. 4.23 – Окно настройки генератора

После чего следует, в четвертой строке текстовой настройки генератора ввести две последних цифры студента, как показано на рисунке 4.24, в примере используется вариант 56.

Рис. 4.24 – Окно текстовой настройки генератора

Произведем настройку конденсатора как показано рисунка 4.25.

Рис. 4.25 – Окно настройки конденсатора

- в данной графе устанавливается значение  емкости в Фарадах (Ф).

Окно настройки восьми разрядного цифро-аналогового преобразователя показана на рисунке 4.26.

Рис. 4.26 - Окно настройки восьми разрядного цифро-аналоговые преобразователи

Настройка графического анализатора для изучения амплитудной манипуляции представлена на рисунке 4.27.

Рис. 4.27 - Окно настройки параметров графического анализатора

В рекомендации рассмотрен вариант с параметрами генератора несущих импульсов 100 МГц и 1 В, генератора двоичных чисел слов 56 пример полученных графиков показан на  рисунок 4.28.

а)

б)

Рисунок 4.28 – Временные диаграммы, полученные при амплитудной манипуляции.

На  рисунке 4.28 (а) показана временная диаграмма информационного (модулирующего) сигнала, на  рисунке 4.28 (б) временная диаграмма несущего (модулируемого)  синусоидальный сигнал, на  рисунке 4.28 (в)  про модулированный синусоидальный сигнал (зеленого цвета) а также модулирующий сигнал. Как видно на  рисунке 4.28 (в)  про модулированный сигнал идеально совпадает с информационным.

В данном пункте была разработана  и выполнена лабораторная работа «амплитудная  модуляция и манипуляция», как видно программа Micro-Cap Evaluation Version обладает всеми необходимыми элементами и компонентами, а так же возможностью построения временных, спектральных диаграмм необходимых для практического изучения амплитудной модуляции и манипуляции.