Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Политехнический институт

Кафедра «Механика пластического формоизменения»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

по дисциплине

ПНЕВМО- И ГИДРОПРИВОДЫ

Направление подготовки (специальность): 15.03.01 Машиностроение

Профиль подготовки:

Машины и технология обработки металлов давлением

Оборудование и технология сварочного производства

Машины и технология литейного производства

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочная

Тула 2021

КОНТРОЛЬная работа №1

Физические свойства жидкостей.

Цель занятия

Изучение основных физических свойств жидкостей.

Теоретические сведения

Плотностью ρ называется отношение массы вещества к занимаемому им объему, т.е. плотность  - это масса, заключенная в единице объема вещества:

ρ=mV,

где ρ - плотность, кг/м3; m - масса жидкости, кг; V - объем жидкости, м3.

Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости изменять свой объем при изменении давления и (или) температуры. Сжимаемость жидкости характеризуется коэффициентами объемного сжатия, объемного расширения и модулем упругости.

Коэффициентом объемного сжатия βV называется число, выражающее относительное изменение объема жидкости, вызванное изменением давления на единицу при постоянной температуре, Па-1:

βV=1V1ΔVΔpt=const

где ΔV=V1−V2-  разность объемов жидкости до и после изменения давления на величину Dp=p2−p1.

Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия, называется модулем упругости жидкости E, Па:

E=1βV.

Коэффициентом объемного расширения βt называется число, выражающее относительное изменение объема при изменении температуры на один градус в условиях постоянного давления, K-1:

βt=1V1ΔVΔtp=const,

где ΔV=V2−V1-  разность объемов жидкости до и после изменения температуры на величину Δt=t2−t1.

Вязкостью называется свойство жидкости оказывать сопротивление относительному движению (сдвигу) частиц жидкости. Вязкость жидкостей изменяется в зависимости от температуры и определяется опытным путем при помощи специальных приборов, так называемых вискозиметров.

Широко применяемый вискозиметр Энглера позволяет определить значения условной вязкости жидкости (градусах Энглера °Е). На этом приборе (рисунок 1.2) определяется время tñ истечения 200 см3 испытуемой жидкости при заданной температуре, а затем определяется время τв истечения 200 см3 дистиллированной воды при 20С. Величина условной вязкости определяется как отношение τжτв.

При расчетах, как правило, используются коэффициенты кинематической ν [м2/с] и динамической μ [Па∙с] вязкости. Переход от условной вязкости к кинематической производится по формуле Убеллоде

ν=0,0731∘E−0,0631∘E⋅10−4.

Коэффициент кинематической вязкости представляет собой отношение коэффициента динамической вязкости к плотности жидкости

ν=μρ.

Задание 1.1.

Определить объем воды ΔV, который необходимо дополнительно подать в водовод диаметром d и длиной l для повышения давления до Δp. Водовод подготовлен к гидравлическим испытаниям и заполнен водой при атмосферном давлении. Деформацией трубопровода пренебречь.

Решение

Вместимость водовода определим по выражению

Vв=πd24l.

Объем воды, необходимый для подачи в водовод для повышения давления выразим из соотношения для коэффициента объемного сжатия

βV=ΔVVΔp=ΔVVв+ΔVΔp.

Отсюда

ΔV=VвβVΔp1−βVΔp.

Задание 1.2.

В отопительной системе содержится объем воды V. Определить, сколько воды дополнительно войдет в расширительный сосуд, при нагревании от 20 до T°С.

Решение

Масса воды при плотности ρ20

M=Vρ20.

Объем, занимаемый водой при нагреве до температуры T

V1=M/ρT.

Дополнительный объем составит

ΔV=V1−V.

| Задание 1.3. На вискозиметре Энглера время истечения 200 см3 испытуемой жидкости плотностью ρ при заданной температуре и время истечения 200 см3 дистиллированной воды при 20С составило τж и τв соответственно. Определить вязкость испытуемой жидкости в градусах Энглера, коэффициенты кинематической и динамической вязкости. Решение Вязкость жидкости в градусах условной вязкости (градусах Энглера) определяется по формуле τжτв=E. Кинематическая вязкость определяется по формуле Убеллоде ν=0,0731∘E−0,0631∘E⋅10−4. Динамическая вязкость жидкости находится по выражению μ=νρ. | Рисунок 1.1. Вискозиметр Энглера: 1 – сосуд с жидкостью; 2 – сосуд с водой; 3 – запорный стержень; 4 - коническая втулка; 5 – мерный сосуд; 6 – термометры. |
| --- | --- |

Исходные данные для расчета принять по указанию преподавателя.

В работе принять:

| Обознач. | Наименование | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| βv | коэффициент объемного сжатия воды | 5∙10-10 | м2/Н |
| ρ20 | плотность воды при 20°С | 998 | кг/м3 |
| ρ50 | плотность воды при 50°С | 988 | кг/м3 |
| ρ60 | плотность воды при 60°С | 983 | кг/м3 |
| ρ70 | плотность воды при 70°С | 978 | кг/м3 |
| ρ80 | плотность воды при 80°С | 972 | кг/м3 |
| ρ90 | плотность воды при 90°С | 965 | кг/м3 |

Контрольные вопросы

1. Назовите основные физические свойства жидкостей?

2. Дайте определение плотности, сжимаемости и вязкости жидкости?

3. Какие показатели характеризуют сжимаемость жидкости?

4. Какие показатели характеризуют вязкость жидкости?

5. В чем заключается принцип действия вискозиметра Энглера?

Варианты заданий:

| № вар. | Задание 1.1 |  |  | Задание 1.2 |  | Задание 1.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d, м | l, м | Δp, Па | V,м3 | T,°С | τж, с | τв, с | ρ, кг/м3 |
|  | 0,15 | 3000 | 400000 | 2,5 | 50 | 200 | 10 | 900 |
|  | 0,20 | 2800 | 400000 | 2,3 | 50 | 210 | 12 | 900 |
|  | 0,25 | 2600 | 400000 | 2,2 | 50 | 220 | 15 | 900 |
|  | 0,30 | 2400 | 400000 | 2,1 | 50 | 230 | 18 | 900 |
|  | 0,35 | 2200 | 400000 | 2,0 | 50 | 240 | 20 | 900 |
|  | 0,15 | 2000 | 400000 | 1,9 | 50 | 250 | 22 | 900 |
|  | 0,20 | 1800 | 400000 | 1,8 | 50 | 260 | 24 | 900 |
|  | 0,25 | 1600 | 400000 | 1,7 | 50 | 270 | 26 | 900 |
|  | 0,30 | 1400 | 400000 | 1,6 | 50 | 280 | 28 | 900 |
|  | 0,35 | 1200 | 400000 | 1,5 | 50 | 290 | 30 | 850 |
|  | 0,15 | 3000 | 500000 | 1,4 | 60 | 300 | 10 | 850 |
|  | 0,20 | 2800 | 500000 | 1,3 | 60 | 310 | 12 | 850 |
|  | 0,25 | 2600 | 500000 | 1,2 | 60 | 320 | 15 | 850 |
|  | 0,30 | 2400 | 500000 | 1,1 | 60 | 330 | 18 | 850 |
|  | 0,35 | 2200 | 500000 | 1,0 | 60 | 340 | 20 | 850 |
|  | 0,15 | 2000 | 500000 | 0,9 | 60 | 350 | 22 | 850 |
|  | 0,20 | 1800 | 500000 | 0,8 | 60 | 360 | 24 | 850 |
|  | 0,25 | 1600 | 500000 | 0,7 | 60 | 370 | 26 | 850 |
|  | 0,30 | 1400 | 500000 | 0,6 | 60 | 380 | 28 | 850 |
|  | 0,35 | 1200 | 500000 | 0,5 | 60 | 400 | 30 | 850 |
|  | 0,15 | 1200 | 600000 | 0,5 | 70 | 390 | 10 | 800 |
|  | 0,20 | 1400 | 600000 | 0,6 | 70 | 380 | 12 | 800 |
|  | 0,25 | 1600 | 600000 | 0,7 | 70 | 370 | 15 | 800 |
|  | 0,30 | 1800 | 600000 | 0,8 | 70 | 360 | 18 | 800 |
|  | 0,35 | 2000 | 600000 | 0,9 | 70 | 350 | 20 | 800 |
|  | 0,15 | 2200 | 600000 | 1,0 | 70 | 340 | 22 | 800 |
|  | 0,20 | 2400 | 600000 | 1,1 | 70 | 330 | 24 | 800 |
|  | 0,25 | 2600 | 600000 | 1,2 | 70 | 320 | 26 | 800 |
|  | 0,30 | 2800 | 600000 | 1,3 | 70 | 310 | 28 | 800 |
|  | 0,35 | 3000 | 600000 | 1,4 | 70 | 300 | 30 | 800 |
|  | 0,15 | 1200 | 700000 | 1,5 | 80 | 290 | 10 | 750 |
|  | 0,20 | 1400 | 700000 | 1,6 | 80 | 280 | 12 | 750 |
|  | 0,25 | 1600 | 700000 | 1,7 | 80 | 270 | 15 | 750 |
|  | 0,30 | 1800 | 700000 | 1,8 | 80 | 260 | 18 | 750 |
|  | 0,35 | 2000 | 700000 | 1,9 | 80 | 250 | 20 | 750 |
|  | 0,15 | 2200 | 700000 | 2,0 | 80 | 240 | 22 | 750 |
|  | 0,20 | 2400 | 700000 | 2,1 | 80 | 230 | 24 | 750 |
|  | 0,25 | 2600 | 700000 | 2,2 | 80 | 220 | 26 | 750 |
|  | 0,30 | 2800 | 700000 | 2,3 | 80 | 210 | 28 | 750 |
|  | 0,35 | 3000 | 700000 | 2,5 | 80 | 200 | 30 | 750 |
|  | 0,15 | 3000 | 800000 | 2,5 | 90 | 200 | 10 | 700 |
|  | 0,20 | 2800 | 800000 | 2,3 | 90 | 210 | 12 | 700 |
|  | 0,25 | 2600 | 800000 | 2,2 | 90 | 220 | 15 | 700 |
|  | 0,30 | 2400 | 800000 | 2,1 | 90 | 230 | 18 | 700 |
|  | 0,35 | 2200 | 800000 | 2,0 | 90 | 240 | 20 | 700 |
|  | 0,15 | 2000 | 800000 | 1,9 | 90 | 250 | 22 | 700 |
|  | 0,20 | 1800 | 800000 | 1,8 | 90 | 260 | 24 | 700 |
|  | 0,25 | 1600 | 800000 | 1,7 | 90 | 270 | 26 | 700 |
|  | 0,30 | 1400 | 800000 | 1,6 | 90 | 280 | 28 | 700 |
|  | 0,35 | 1200 | 800000 | 1,5 | 90 | 290 | 30 | 700 |

КОНТРОЛЬная работа №2

Основное уравнение гидростатики. Приборы для измерения давления.

Цель занятия

Изучение основного уравнения гидростатики, приборов для измерения гидростатического давления, получение навыков применения основного уравнения гидростатики для решения практических задач.

Теоретические сведения

Основное уравнение гидростатики записывается в виде

p=p0+ρgh.                                                 (2.1)

Из уравнения (2.1) следует, что гидростатическое давление в любой точке внутри жидкости равно давлению на ее свободной поверхности (p0), сложенному с давлением столба жидкости, площадь основания которого равна единице, а высота – расстоянию этой точки от свободной поверхности.

Давление, представляющее полное напряжение сжатия от действия всех внешних сил (поверхностных и массовых), приложенных к жидкости, называется абсолютным давлением (2.1).

Избыточное давление представляет собой разность между абсолютным давлением p в  некоторой  точке жидкости, которая расположена  на глубине h под свободной поверхностью,  и давлением на этой свободной поверхности p0.

pи=p−p0.

Если отсчитывать давление от условного нуля, за который принимается давление атмосферного воздуха, на поверхности земли примерно равного 100 кПа, то величина избыточного давления показывает избыток абсолютного давления p над атмосферным pатм:

pи=p−pатм

Избыточное давление отрицательно, если абсолютное давление меньше атмосферного. Недостаток давления до атмосферного называется вакуумом.

Атмосферное (барометрическое) давление измеряют барометрами различных конструкций. Для измерения избыточного (манометрического) давления применяются манометры. Пьезометром называется прибор для измерения небольших величин избыточного давления жидкостей или газов, состоящий из присоединенной к сосуду стеклянной трубки. Расстояние от рассматриваемой точки до плоскости атмосферного давления, проходящей через уровень в пьезометре (пьезометрической плоскости), называется пьезометрическая высота. Для измерения значительных величин избыточных давлений жидкостей или газов применяются пружинные манометры

Для измерения величины вакуумметрического давления используются вакуумметры. Приборы, которые позволяют измерять как манометрическое, так и вакуумметрическое давление, называются мановакууммерами.

На практике часто возникает необходимость определения перепада давлений, например, в двух сосудах, в двух трубопроводах или в двух точках одного трубопровода, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Для этой цели применяются дифференциальные манометры.

Задание 2.1.

Закрытый резервуар заполнен жидкостью плотностью ρ (рисунок 2.1). Перепад уровней ртути в коленях дифференциального манометра равен hрт. Определить абсолютное гидростатическое давление pA в точке А, расположенной на глубине hA, давление на свободной поверхности жидкости в резервуаре p0 и пьезометрическую высоту h1 для точки А.

Решение.

По поверхности раздела m−n ртути и жидкости давления со стороны резервуара и открытого конца манометра будут одинаковы. Тогда абсолютное гидростатическое давление в точке А согласно основного уравнения гидростатики определится:

pA=pатм+ρртghрт.

Основное уравнение гидростатики для точки А относительно свободной поверхности резервуара запишется в виде

pA=p0+ρghA.

Отсюда выразим p0

p0=pA−ρghA.

Для нахождения высоты подъема жидкости в пьезометре снова воспользуемся основным уравнением гидростатики

pA=pатм+ρgh1.

Отсюда пьезометрическая высота

h1=pA−pатмρg.

Задание 2.2.

Закрытый резервуар заполнен жидкостью плотностью ρ (рисунок 2.2). Определить давление на свободной поверхности жидкости в резервуаре p0 и высоту h2 подъема жидкости в трубке при заданных значениях перепада уровней ртути в коленях дифференциального манометра hрт и высоты h3.

Решение.

По поверхности m−n давление в коленях дифференциального манометра одинаковы. В левой части манометра действует атмосферное давление, в правой – гидростатическое давление, создаваемое столбом ртути высотой hрт, столбом жидкости в резервуаре высотой h3 и давлением на его свободной поверхности. Запишем уравнение равенства давлений для линии m−n:

pатм=p0+ρртghрт+ρgh3.

Отсюда найдем p0

p0=pатм−ρртghрт−ρgh3.

Условие равновесия для жидкости в трубке запишем в виде

pатм=p0+ρgh2.

Тогда высота подъема жидкости в трубке

h2=pатм−p0ρg.

Задание 2.3.

Определить манометрическое давление pм в трубопроводе, заполненном жидкостью плотностью ρ, если задана высота столба ртути hрт, а линия раздела между жидкостью и ртутью расположена на высоте h от центра трубопровода (рисунок 2.3).

Решение.

Рассмотри точки B и C, лежащие на поверхности равного давления. Давление в указанных точках выразим, подходя со стороны трубопровода и манометра соответственно:

pB=pA−ρgh;

pС=pатм+ρртghрт.

Т.к. pB=pC

pA−ρgh=pатм+ρртghрт.

Манометрическое (избыточное) давление представляет собой разность между абсолютным давлением в рассматриваемой точке и атмосферным давлением. Для точки A получим

pм=pA−pатм=ρртghрт+ρgh.

Задание 2.4.

Определить избыточное давление pи в трубопроводе, заполненном жидкостью плотностью ρ, по показаниям батарейного манометра, если заданы отметки уровней ртути от оси трубопровода (рисунок 2.4).

Решение.

Батарейный ртутный манометр состоит из двух последовательно соединенных ртутных манометров. Давление жидкости в трубопроводе уравновешивается перепадами уровней ртути, а так же перепадами уровней жидкости в трубках манометра. Суммируя, показания манометра от открытого конца до присоединения его к трубопроводу получим:

pи=ρртgz4−z3−ρgz2−z3+ρртgz2−z1+ρgz1−z0.

В работе принять:

| Обознач. | Наименование |  | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pатм | атмосферное давление |  | 100000 | Па |
| ρpm | плотность ртути |  | 13595 | кг/м3 |
| g | ускорение свободного падения |  | 9,81 | м/с2 |
| Рисунок 2.1. |  | Рисунок 2.3. |  |  |
| Рисунок 2.2. |  | Рисунок 2.4. |  |  |

Варианты веществ и их характеристики:

| № | Жидкость | ρ, кг/м3 | ν, м2/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | 1000 | 0,000001 |
|  | Минеральное масло | 970 | 0,00007 |
|  | Бензин | 750 | 0,0000009 |
|  | Нефть | 850 | 0,00003 |
|  | Спирт этиловый безводный | 790 | 0,0000008 |

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте основное уравнение гидростатики?

2. Какое давление называется абсолютным и избыточным?

3. Как называется отрицательное избыточное давление?

4. Какие приборы могут использоваться для измерения давления?

5. Что представляет собой пьезометр?

6. Каково назначение дифференциального манометра

Варианты заданий:

| № вар. |  | Задание 2.1 |  | Задание 2.1 |  | Задание 2.3 |  | Задание 2.4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №ρ | hрт | hA | hрт | h3 | hрт | h | z0 | z1 | z2 | z3 | z4 |
|  | 1 | 0,010 | 1,1 | 0,015 | 0,5 | 0,040 | 0,25 | 0,01 | 0,70 | 0,90 | 0,51 | 0,80 |
|  | 2 | 0,010 | 1,2 | 0,015 | 0,6 | 0,040 | 0,30 | 0,02 | 0,72 | 0,92 | 0,52 | 0,82 |
|  | 3 | 0,010 | 1,3 | 0,015 | 0,7 | 0,040 | 0,35 | 0,03 | 0,74 | 0,94 | 0,53 | 0,84 |
|  | 4 | 0,100 | 1,4 | 0,015 | 0,8 | 0,040 | 0,40 | 0,04 | 0,76 | 0,96 | 0,54 | 0,86 |
|  | 5 | 0,010 | 1,5 | 0,015 | 0,9 | 0,040 | 0,45 | 0,05 | 0,78 | 0,98 | 0,55 | 0,88 |
|  | 1 | 0,015 | 1,6 | 0,020 | 1,0 | 0,045 | 0,50 | 0,06 | 0,80 | 1,00 | 0,56 | 0,90 |
|  | 2 | 0,015 | 1,7 | 0,020 | 1,1 | 0,045 | 0,55 | 0,07 | 0,82 | 1,02 | 0,57 | 0,92 |
|  | 3 | 0,015 | 1,8 | 0,020 | 1,2 | 0,045 | 0,60 | 0,08 | 0,84 | 1,04 | 0,58 | 0,94 |
|  | 4 | 0,015 | 1,9 | 0,020 | 1,3 | 0,045 | 0,65 | 0,09 | 0,86 | 1,06 | 0,59 | 0,96 |
|  | 5 | 0,015 | 2,0 | 0,020 | 1,4 | 0,045 | 0,70 | 0,10 | 0,88 | 1,08 | 0,60 | 0,98 |
|  | 1 | 0,020 | 1,1 | 0,025 | 1,5 | 0,050 | 0,25 | 0,11 | 0,90 | 1,10 | 0,61 | 1,00 |
|  | 2 | 0,020 | 1,2 | 0,025 | 1,6 | 0,050 | 0,30 | 0,12 | 0,92 | 1,12 | 0,62 | 1,02 |
|  | 3 | 0,020 | 1,3 | 0,025 | 1,7 | 0,050 | 0,35 | 0,13 | 0,94 | 1,14 | 0,63 | 1,04 |
|  | 4 | 0,020 | 1,4 | 0,025 | 1,8 | 0,050 | 0,40 | 0,14 | 0,96 | 1,16 | 0,64 | 1,06 |
|  | 5 | 0,020 | 1,5 | 0,025 | 1,9 | 0,050 | 0,45 | 0,15 | 0,98 | 1,18 | 0,65 | 1,08 |
|  | 1 | 0,025 | 1,6 | 0,030 | 2,0 | 0,055 | 0,50 | 0,16 | 1,00 | 1,20 | 0,66 | 1,10 |
|  | 2 | 0,025 | 1,7 | 0,030 | 2,1 | 0,055 | 0,55 | 0,17 | 1,02 | 1,22 | 0,67 | 1,12 |
|  | 3 | 0,025 | 1,8 | 0,030 | 2,2 | 0,055 | 0,60 | 0,18 | 1,04 | 1,24 | 0,68 | 1,14 |
|  | 4 | 0,025 | 1,9 | 0,030 | 2,3 | 0,055 | 0,65 | 0,19 | 1,06 | 1,26 | 0,69 | 1,16 |
|  | 5 | 0,025 | 2,0 | 0,030 | 2,4 | 0,055 | 0,70 | 0,20 | 1,08 | 1,28 | 0,70 | 1,18 |
|  | 1 | 0,030 | 1,1 | 0,035 | 2,5 | 0,060 | 0,25 | 0,21 | 1,10 | 1,30 | 0,69 | 1,16 |
|  | 2 | 0,030 | 1,2 | 0,035 | 2,4 | 0,060 | 0,30 | 0,22 | 1,09 | 1,28 | 0,68 | 1,14 |
|  | 3 | 0,030 | 1,3 | 0,035 | 2,3 | 0,060 | 0,35 | 0,23 | 1,08 | 1,26 | 0,67 | 1,12 |
|  | 4 | 0,030 | 1,4 | 0,035 | 2,2 | 0,060 | 0,40 | 0,24 | 1,07 | 1,24 | 0,66 | 1,10 |
|  | 5 | 0,030 | 1,5 | 0,035 | 2,1 | 0,060 | 0,45 | 0,25 | 1,06 | 1,22 | 0,65 | 1,08 |
|  | 1 | 0,035 | 1,6 | 0,040 | 2,0 | 0,065 | 0,50 | 0,26 | 1,05 | 1,20 | 0,64 | 1,06 |
|  | 2 | 0,035 | 1,7 | 0,040 | 1,9 | 0,065 | 0,55 | 0,27 | 1,04 | 1,18 | 0,63 | 1,04 |
|  | 3 | 0,035 | 1,8 | 0,040 | 1,8 | 0,065 | 0,60 | 0,28 | 1,03 | 1,16 | 0,62 | 1,02 |
|  | 4 | 0,035 | 1,9 | 0,040 | 1,7 | 0,065 | 0,65 | 0,29 | 1,02 | 1,14 | 0,61 | 1,00 |
|  | 5 | 0,035 | 2,0 | 0,040 | 1,6 | 0,065 | 0,70 | 0,30 | 1,01 | 1,12 | 0,60 | 0,98 |
|  | 1 | 0,040 | 1,1 | 0,045 | 2,5 | 0,070 | 0,25 | 0,31 | 1,00 | 1,10 | 0,59 | 0,96 |
|  | 2 | 0,040 | 1,2 | 0,045 | 2,4 | 0,070 | 0,30 | 0,32 | 0,99 | 1,11 | 0,58 | 0,94 |
|  | 3 | 0,040 | 1,3 | 0,045 | 2,3 | 0,070 | 0,35 | 0,33 | 0,98 | 1,12 | 0,57 | 0,92 |
|  | 4 | 0,040 | 1,4 | 0,045 | 2,2 | 0,070 | 0,40 | 0,34 | 0,97 | 1,13 | 0,56 | 0,90 |
|  | 5 | 0,040 | 1,5 | 0,045 | 2,1 | 0,070 | 0,45 | 0,35 | 0,96 | 1,14 | 0,55 | 0,88 |
|  | 1 | 0,045 | 1,6 | 0,050 | 2,0 | 0,075 | 0,50 | 0,36 | 0,95 | 1,15 | 0,54 | 0,86 |
|  | 2 | 0,045 | 1,7 | 0,050 | 1,9 | 0,075 | 0,55 | 0,37 | 0,94 | 1,16 | 0,53 | 0,84 |
|  | 3 | 0,045 | 1,8 | 0,050 | 1,8 | 0,075 | 0,60 | 0,38 | 0,93 | 1,17 | 0,52 | 0,82 |
|  | 4 | 0,045 | 1,9 | 0,050 | 1,7 | 0,075 | 0,65 | 0,39 | 0,93 | 1,18 | 0,51 | 0,80 |
|  | 5 | 0,045 | 2,0 | 0,050 | 1,6 | 0,075 | 0,70 | 0,40 | 0,91 | 1,19 | 0,50 | 0,78 |
|  | 1 | 0,050 | 1,1 | 0,055 | 2,5 | 0,080 | 0,25 | 0,41 | 0,90 | 1,20 | 0,52 | 0,81 |
|  | 2 | 0,050 | 1,2 | 0,055 | 2,4 | 0,080 | 0,30 | 0,42 | 0,89 | 1,21 | 0,54 | 0,82 |
|  | 3 | 0,050 | 1,3 | 0,055 | 2,3 | 0,080 | 0,35 | 0,43 | 0,88 | 1,22 | 0,56 | 0,83 |
|  | 4 | 0,050 | 1,4 | 0,055 | 2,2 | 0,080 | 0,40 | 0,44 | 0,87 | 1,23 | 0,58 | 0,84 |
|  | 5 | 0,050 | 1,5 | 0,055 | 2,1 | 0,080 | 0,45 | 0,45 | 0,86 | 1,24 | 0,60 | 0,85 |
|  | 1 | 0,055 | 1,6 | 0,060 | 2,0 | 0,085 | 0,50 | 0,46 | 0,85 | 1,25 | 0,62 | 0,86 |
|  | 2 | 0,055 | 1,7 | 0,060 | 1,9 | 0,085 | 0,55 | 0,47 | 0,84 | 1,26 | 0,64 | 0,87 |
|  | 3 | 0,055 | 1,8 | 0,060 | 1,8 | 0,085 | 0,60 | 0,48 | 0,83 | 1,27 | 0,66 | 0,88 |
|  | 4 | 0,055 | 1,9 | 0,060 | 1,7 | 0,085 | 0,65 | 0,49 | 0,83 | 1,28 | 0,68 | 0,89 |
|  | 5 | 0,055 | 2,0 | 0,060 | 1,6 | 0,085 | 0,70 | 0,50 | 0,81 | 1,29 | 0,70 | 0,90 |

КОНТРОЛЬная работа №3

Закон Паскаля. Принцип действия гидропресса.

Цель занятия

Изучение принципа действия гидравлических устройств, основанных на использовании закона Паскаля.

Теоретические сведения

Закон Паскаля вытекает из основного уравнения гидростатики (2.1) и гласит, что внешнее давление, приложенное к свободной поверхности жидкости в замкнутом сосуде, передается в любую точку жидкости без изменения.

Если рассматривать некоторые точки, расположенные в жидкости на различном расстоянии от свободной поверхности, то выражения для абсолютного давления в этих точках будут отличаться только величиной h. При этом величина внешнего давления p0 сохраняется в любой точке жидкости без изменения.

На использовании закона Паскаля основана работа гидравлических домкратов, прессов, мультипликаторов, подъемников, тормозов, объемного гидропривода, систем пневмоавтоматики и др.

Гидравлический пресс (рисунок 3.1) состоит из двух сообщающихся цилиндров, с большим и малым поршнями, имеющих диаметры D и d и служит для создания больших усилий при прессовании, испытании материалов и т.д. Сила, получаемая на рабочем поршне пресса, больше силы, приложенной к приводному поршню, в ω2/ω1 раз. Здесь и далее приняты обозначения: ω1=πd2/4, ω2=πD2/4 - площади малого и большого цилиндров соответственно.

Задание 3.1.

Определить силу F, развиваемую гидравлическим прессом (рис. 3.1), если заданы сила T, приложенная к его рукоятке с плечами a и b и диаметры большого D и малого d цилиндров. Разностью в высотном положении поршней и их весом пренебречь.

Решение.

Сила, действующая на поршень малого цилиндра, может быть определена по правилу рычага второго рода из уравнения моментов относительно шарнира

Pa=Ta+b.

Получим

P=Ta+b/a.

Под действием силы P в малом цилиндре возникает давление

p=P/ω1=4P/πd2.

Это давление, как внешнее, по закону Паскаля передается во все точки гидросистемы без изменения. Таким образом, в большом цилиндре давление жидкости также будет равно p. Тогда сила, сжимающая груз, может быть определена по выражению

F=pω2=pπD2/4.

Задание 3.2.

Гидравлический мультипликатор устанавливается в гидропрессовых установках, когда давление, создаваемое насосом недостаточно. Определить давление pм, получаемое в гидравлическом мультипликаторе (рис.3.2), размерами D и d, если рабочая жидкость подается в мультипликатор под давлением p, КПД мультипликатора η.

Решение.

Сила давления жидкости, передаваемая на поршень большого цилиндра

P=pω2=pπD2/4.

Давление, создаваемое в малом цилиндре мультипликатора

pм=ηP/ω1=4ηP/πd2.

Задание 3.3.

Определить давление pп рабочей жидкости, подаваемой в поршневую полость гидроцилиндра, если заданы давление в штоковой полости pш, усилие на штоке R, сила трения в подвижных сочленениях Fтр, диаметры поршня и штока D и d соответственно (рис.3.3).

Решение.

Сила давления жидкости в штоковой полости

P1=pшπD2−d2/4.

Запишем уравнение равновесия для сил, действующих на поршень

P2−P1−R−Fтр=0.

Отсюда сила давления жидкости в поршневой полости

P2=P1+R+Fтр.

Тогда необходимое давление в поршневой полости

pп=P2ω2=4P2πD2.

Задание 3.4.

Определить, с какой силой F2 тормозная колодка прижимается к тормозному барабану колеса автомобиля, если диаметр поршня главного тормозного цилиндра d, диаметр поршня колесного тормозного цилиндра D, сила, передаваемая от педали тормоза, равна F1 (рис.3.4).

Решение.

Давление, создаваемое в главном тормозном цилиндре силой P1

p=F1/ω1=4P1/πd2.

Сила, действующая на тормозные колодки,

F2=pω2=pπD2/4.

Исходные данные для расчета принять по указанию преподавателя.

| Рисунок 3.1. Гидравлический пресс: 1 – рычаг; 2,3 – поршни; 4 – поковка. |  | Рисунок 3.2. Гидравлический мультипликатор: 1 – поршень 1-ой ступени; 2 – поршень 2-ой ступени. |
| --- | --- | --- |
| Рисунок 3.3. Гидроцилиндр: 1 – поршень; 2 – шток; 3,4 – уплотнения. |  |  |
|  | Рисунок 3.4. Тормозная система: 1 – поршень главного тормозного цилиндра; 2 – поршень колесного тормозного цилиндра; 3 – тормозные колодки; 4 – тормозной барабан; 5 – фрикционная накладка. |  |

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Паскаля?

2. На каком уравнении базируется закон Паскаля?

3. Каково практическое значение закона Паскаля?

4. В чем заключается принцип действия гидравлического пресса?

5. Каково назначение мультипликатора в системе гидропривода?

Исходные данные для расчета принять по указанию преподавателя.

Варианты заданий*:

| № | Задание 3.1 |  |  |  |  | Задание 3.2 |  |  |  | Задание 3.3 |  |  |  |  | Задание 3.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | D | d | a | b | D | d | p | η | pш | R | Fтр | D | d | D | d | F1 |
|  | 100 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,08 | 500000 | 0,85 | 250000 | 10000 | 1000 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 200 |
|  | 125 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,10 | 500000 | 0,85 | 300000 | 15000 | 1000 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 220 |
|  | 150 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,15 | 500000 | 0,85 | 350000 | 20000 | 1000 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 240 |
|  | 175 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,20 | 500000 | 0,85 | 400000 | 25000 | 1000 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 260 |
|  | 200 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,25 | 500000 | 0,85 | 450000 | 30000 | 1000 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 280 |
|  | 225 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,08 | 500000 | 0,90 | 500000 | 10000 | 1100 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 300 |
|  | 250 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,10 | 500000 | 0,90 | 550000 | 15000 | 1100 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 320 |
|  | 270 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 500000 | 0,90 | 600000 | 20000 | 1100 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 350 |
|  | 280 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,20 | 500000 | 0,90 | 650000 | 25000 | 1100 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 370 |
|  | 300 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 500000 | 0,90 | 700000 | 30000 | 1100 | 0,2 | 0,04 | 0,02 | 0,015 | 400 |
|  | 100 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 550000 | 0,95 | 250000 | 35000 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 200 |
|  | 125 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,10 | 550000 | 0,95 | 300000 | 40000 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 220 |
|  | 150 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 550000 | 0,95 | 350000 | 45000 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 240 |
|  | 175 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,20 | 550000 | 0,95 | 400000 | 50000 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 260 |
|  | 200 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 550000 | 0,95 | 450000 | 55000 | 1200 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 280 |
|  | 225 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,08 | 550000 | 0,85 | 500000 | 60000 | 1000 | 0,2 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 300 |
|  | 250 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,10 | 550000 | 0,85 | 550000 | 65000 | 1000 | 0,2 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 320 |
|  | 270 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,15 | 550000 | 0,85 | 600000 | 70000 | 1000 | 0,2 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 350 |
|  | 280 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,20 | 550000 | 0,85 | 650000 | 75000 | 1000 | 0,2 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 370 |
|  | 300 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 550000 | 0,85 | 700000 | 80000 | 1000 | 0,2 | 0,05 | 0,03 | 0,015 | 400 |
|  | 100 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,08 | 600000 | 0,90 | 250000 | 10000 | 1100 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 200 |
|  | 125 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,10 | 600000 | 0,90 | 300000 | 15000 | 1100 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 220 |
|  | 150 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,15 | 600000 | 0,90 | 350000 | 20000 | 1100 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 240 |
|  | 175 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,20 | 600000 | 0,90 | 400000 | 25000 | 1100 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 260 |
|  | 200 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,25 | 600000 | 0,90 | 450000 | 30000 | 1100 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 280 |
|  | 225 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,08 | 600000 | 0,95 | 500000 | 10000 | 1200 | 0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 300 |
|  | 250 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,10 | 600000 | 0,95 | 550000 | 15000 | 1200 | 0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 320 |
|  | 270 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,15 | 600000 | 0,95 | 600000 | 20000 | 1200 | 0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 350 |
|  | 280 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,20 | 600000 | 0,95 | 650000 | 25000 | 1200 | 0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 370 |
|  | 300 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 600000 | 0,95 | 700000 | 30000 | 1200 | 0,2 | 0,06 | 0,02 | 0,010 | 400 |
|  | 100 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,08 | 650000 | 0,85 | 250000 | 35000 | 1000 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 200 |
|  | 125 | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,10 | 650000 | 0,85 | 300000 | 40000 | 1000 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 220 |
|  | 150 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,15 | 650000 | 0,85 | 350000 | 45000 | 1000 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 240 |
|  | 175 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,20 | 650000 | 0,85 | 400000 | 50000 | 1000 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 260 |
|  | 200 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,25 | 650000 | 0,85 | 450000 | 55000 | 1000 | 0,1 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 280 |
|  | 225 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,08 | 650000 | 0,90 | 500000 | 60000 | 1100 | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 300 |
|  | 250 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,10 | 650000 | 0,90 | 550000 | 65000 | 1100 | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 320 |
|  | 270 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,15 | 650000 | 0,90 | 600000 | 70000 | 1100 | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 350 |
|  | 280 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,20 | 650000 | 0,90 | 650000 | 75000 | 1100 | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 370 |
|  | 300 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,25 | 650000 | 0,90 | 700000 | 80000 | 1100 | 0,2 | 0,07 | 0,03 | 0,020 | 400 |
|  | 100 | 0,1 | 0,01 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,08 | 700000 | 0,95 | 250000 | 10000 | 1200 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 200 |
|  | 125 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,10 | 700000 | 0,95 | 300000 | 15000 | 1200 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 220 |
|  | 150 | 0,1 | 0,03 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,15 | 700000 | 0,95 | 350000 | 20000 | 1200 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 240 |
|  | 175 | 0,1 | 0,04 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,20 | 700000 | 0,95 | 400000 | 25000 | 1200 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 260 |
|  | 200 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,25 | 700000 | 0,95 | 450000 | 30000 | 1200 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 280 |
|  | 225 | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,08 | 700000 | 0,85 | 500000 | 10000 | 1000 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 300 |
|  | 250 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,10 | 700000 | 0,85 | 550000 | 15000 | 1000 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 320 |
|  | 270 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 700000 | 0,85 | 600000 | 20000 | 1000 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 350 |
|  | 280 | 0,2 | 0,04 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,20 | 700000 | 0,85 | 650000 | 25000 | 1000 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 370 |
|  | 300 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,25 | 700000 | 0,85 | 700000 | 30000 | 1000 | 0,2 | 0,08 | 0,04 | 0,025 | 400 |

*Линейные размеры заданы в [м], силы в [Н], давления в [Па].

КОНТРОЛЬная работа №4

Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности

Цель занятия

Изучение методики определения силы давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности произвольной формы.

Теоретические сведения

Сила суммарного давления жидкости P на плоскую стенку равна произведению смоченной площади стенки ω и гидростатического давления в центре тяжести этой площади pc, т. е. (рисунок 4.1):

P=pcω=ρghcω,

где hc - глубина погружения центра тяжести смоченной площади стенки.

Направление полной силы давления нормально к плоскости стенки. Точка приложения полной силы давления жидкости на стенку называется центром давления. Центр давления вследствие возрастания давления по мере увеличения глубины всегда лежит ниже центра тяжести стенки. Так, например, для прямоугольной стенки центр давления находится на одной трети, а центр тяжести - на половине ее высоты от нижнего основания стенки.

Сила суммарного давления жидкости P на цилиндрическую поверхность может быть выражена геометрической суммой ее составляющих: горизонтальной Px и вертикальной Py, т.е.

P=Px2+Py2.

Горизонтальная составляющая силы суммарного давления жидкости на цилиндрическую стенку равна силе суммарного давления жидкости на вертикальную проекцию ωy этой стенки:

Px=ρghcωy=pcωy.

Вертикальная составляющая равна весу жидкости в объеме тела давления:

Py=ρgV.

Телом давления называется объем жидкости, ограниченный сверху уровнем свободной поверхности жидкости, снизу - рассматриваемой криволинейной поверхностью стенки, смоченной жидкостью, и с боков - вертикальным поверхностями, проведенными через границы стенки.

Если тело давления образовано жидкостью, то вертикальная составляющая Py направлена вниз. Если тело давления образовано воздухом, то Py направлена вверх.

Направление силы суммарного давления P жидкости на цилиндрическую поверхность определяется углом β, образуемым вектором P и горизонтальной плоскостью:

tgβ=Py/Px.

С вопросом определения силы давления жидкости на плоские стенки и цилиндрические поверхности приходится часто сталкиваться при расчетах на прочность различных резервуаров, труб и других гидротехнических сооружений.

Задание 4.1.

Щит, перекрывающий канал, расположен под углом α к горизонту и закреплен шарнирно к опоре над жидкостью (рисунок 4.1). Определить усилие, которое необходимо приложить к тросу для открывания щита, если заданы ширина щита b, глубина жидкости перед щитом H1, и после щита H2. Шарнир расположен над высоким уровнем жидкости на расстоянии H3. Весом щита и трением в шарнире можно пренебречь.

| Рисунок 4.1. | Рисунок 4.2. |
| --- | --- |

Решение

Для решения задачи необходимо определить силу давления жидкости, находящейся слева P1 и справа P2 от щита на соответствующую смоченную поверхность щита:

P1=pсω=ρgH12bH1sinα=ρgbH122sinα;

P2=pсω=ρgH22bH2sinα=ρgbH222sinα.

Далее определяются плечи действующих на щит сил P1, P2, T:

l1=H3+23H1sinα;   l2=H3+H1−13H2sinα;   l3=H3+H1tgα.

Составим уравнение моментов сил относительно шарнира O:

−P1l1+P2l2+Tl3=0.

Отсюда найдем усилие, которое необходимо приложить к тросу для открытия щита

T=P1l1−P2l2l3.

Задание 4.2.

Определить силу давления жидкости на цилиндрическую стенку резервуара P и угол наклона к горизонту линии действия этой силы β, если известны радиус стенки R, ширина стенки B, высота h уровня жидкости в трубке пьезометра, установленного на верхней крышке резервуара (рисунок 4.2).

Решение

В рассматриваемом случае вертикальная проекция криволинейной стенки ωy представляет собой прямоугольник высотой R и шириной B, а центр тяжести вертикальной проекции находится на глубине h+R2. Тело давления представляет собой объем четверти цилиндра радиусом R и шириной B плюс объем параллелепипеда с площадью основания BR и высотой h.

Горизонтальная составляющая силы давления равна силе давления жидкости на вертикальную проекцию стенки

Px=ρghcωy=ρgh+R2BR.

Объем тела давления

V=14πR2B+BRh.

Вертикальная составляющая силы давления равна силе тяжести жидкости в объеме тела давления

Py=ρgV.

Полная сила давления жидкости на криволинейную поверхность

P=Px2+Py2.

Угол наклона равнодействующей силы давления к горизонту

β=arctgPyPx.

В работе принять:

| Обознач. | Наименование | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| g | ускорение свободного падения | 9,81 | м/с2 |
| π | число Пи | 3,14 | - |

Контрольные вопросы

1. Как определяется сила давления жидкости на плоскую стенку?

2. Как определяется сила давления жидкости на цилиндрическую поверхность?

3. Как направлена сила давления жидкости на плоскую и цилиндрическую поверхности?

4. Что называется центром давления и как он располагается относительно центра тяжести?

5. Что называется телом давления?

Варианты заданий:

| № вар. |  | Задание 4.1 |  |  |  |  | Задание 4.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №ρ | H1, м | H2, м | H3, м | b, м | α,градус | R, м | B, м | h, м |
|  | 2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 30 | 0,75 | 3,0 | 0,10 |
|  | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 30 | 0,80 | 2,9 | 0,15 |
|  | 4 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 30 | 0,85 | 2,8 | 0,20 |
|  | 5 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 30 | 0,90 | 2,7 | 0,25 |
|  | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 30 | 0,95 | 2,6 | 0,30 |
|  | 2 | 2,6 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 35 | 1,00 | 2,5 | 0,35 |
|  | 3 | 2,7 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 35 | 1,05 | 2,4 | 0,40 |
|  | 4 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 35 | 1,10 | 2,3 | 0,45 |
|  | 5 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 35 | 1,15 | 2,2 | 0,50 |
|  | 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 35 | 1,20 | 2,1 | 0,55 |
|  | 2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 40 | 1,25 | 2,0 | 0,10 |
|  | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 40 | 1,30 | 1,9 | 0,15 |
|  | 4 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 40 | 1,35 | 1,8 | 0,20 |
|  | 5 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 40 | 1,40 | 1,7 | 0,25 |
|  | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 40 | 1,45 | 1,6 | 0,30 |
|  | 2 | 2,6 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 45 | 0,75 | 1,5 | 0,35 |
|  | 3 | 2,7 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 45 | 0,80 | 1,6 | 0,40 |
|  | 4 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 45 | 0,85 | 1,7 | 0,45 |
|  | 5 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 45 | 0,90 | 1,8 | 0,50 |
|  | 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 45 | 0,95 | 1,9 | 0,55 |
|  | 2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 50 | 1,00 | 2,0 | 0,10 |
|  | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 50 | 1,05 | 2,1 | 0,15 |
|  | 4 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 50 | 1,10 | 2,2 | 0,20 |
|  | 5 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 50 | 1,15 | 2,3 | 0,25 |
|  | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 50 | 1,20 | 2,4 | 0,30 |
|  | 2 | 2,6 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 55 | 1,25 | 2,5 | 0,35 |
|  | 3 | 2,7 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 55 | 1,30 | 2,6 | 0,40 |
|  | 4 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 55 | 1,35 | 2,7 | 0,45 |
|  | 5 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 55 | 1,40 | 2,8 | 0,50 |
|  | 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 55 | 1,45 | 2,9 | 0,55 |
|  | 2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 2,0 | 60 | 0,55 | 3,0 | 0,10 |
|  | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 60 | 0,60 | 3,1 | 0,15 |
|  | 4 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 60 | 0,65 | 3,2 | 0,20 |
|  | 5 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 60 | 0,70 | 3,3 | 0,25 |
|  | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 60 | 0,75 | 3,4 | 0,30 |
|  | 2 | 2,6 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 65 | 0,80 | 3,5 | 0,35 |
|  | 3 | 2,7 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 65 | 0,85 | 3,6 | 0,40 |
|  | 4 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 65 | 0,90 | 3,7 | 0,45 |
|  | 5 | 2,9 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | 65 | 0,95 | 3,8 | 0,50 |
|  | 1 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 65 | 1,00 | 3,9 | 0,55 |
|  | 2 | 3,1 | 2,5 | 1,1 | 2,5 | 30 | 0,55 | 4,0 | 0,55 |
|  | 3 | 3,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 35 | 0,60 | 4,1 | 0,50 |
|  | 4 | 3,3 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 40 | 0,65 | 4,2 | 0,45 |
|  | 5 | 3,4 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 45 | 0,70 | 4,3 | 0,40 |
|  | 1 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 50 | 0,75 | 4,4 | 0,35 |
|  | 2 | 3,6 | 2,1 | 1,0 | 3,0 | 30 | 0,80 | 4,5 | 0,30 |
|  | 3 | 3,7 | 2,2 | 1,0 | 3,0 | 35 | 0,85 | 4,6 | 0,25 |
|  | 4 | 3,8 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 40 | 0,90 | 4,7 | 0,20 |
|  | 5 | 3,9 | 2,4 | 1,0 | 3,0 | 45 | 0,95 | 4,8 | 0,15 |
|  | 1 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 50 | 1,00 | 4,9 | 0,10 |

КОНТРОЛЬная работа №5

Истечение жидкости через отверстия и насадки

Цель занятия

Изучение процесса установившегося истечения жидкости из резервуара через круглое отверстие, размер которого мал по сравнению с его заглублением под уровнем жидкости.

Теоретические сведения

На практике часто приходится встречаться с истечением жидкости через различные отверстия, при этом характер истечения существенно зависит от условий истечения. Истечение может происходить через малое отверстие, высота или диаметр которого невелики по сравнению с напором. Во всех точках такого отверстия давление практически одинаково (d  0,1 Н).

Большим отверстием называется такое отверстие, размеры которого в вертикальном направлении значительны по сравнению с напором Н над центром отверстия (d > 0,1 Н).

Если линейный размер отверстия d значительно больше толщины стенки  или днища резервуара, в котором оно сделано ( < 3d), то такое отверстие называют отверстием в тонкой стенке. При этом считается, что края отверстия имеют острую кромку. При   3d отверстие называют отверстием в толстой стенке.

Насадком называется короткий патрубок, присоединенный к отверстию в тонкой стенке. Длина насадка обычно составляет (3¸4)d, где d -диаметр выходного отверстия в стенке. Характер истечения через насадок отвечает условиям истечения жидкости через отверстие в толстой стенке. При этом протекающая струя испытывает сопротивление по длине. Насадки применяются главным образом для увеличения пропускной способности отверстия.

Расход Q при истечении через отверстия и насадки определяется по формуле

Q=mw2gH,

где  - площадь сечения выходного отверстия или насадка;  - коэффициент расхода, величина которого зависит от вида или насадка.

Задание 5.1.

Произвести расчет процесса истечения жидкости (рисунок 5.1) плотностью ρ, нагнетаемой в бак, перетекающей из его левой замкнутой секции в открытую правую секцию через отверстие диаметром d1 (расположенное в боковой стенке на высоте a) и вытекающей затем в атмосферу через донное отверстие диаметром d2.

Определить для установившегося режима системы расход Q из бака и высоту h2 уровня в правой секции, считая известными высоту уровня h1 и показание манометра pu в левой секции.

Рисунок 5.1.

Исходным для решения задачи является условие равенства расходов через боковое и донное отверстия при установившемся режиме (т.е., при постоянных уровнях жидкости). Для выбора расчетных зависимостей необходимо предварительно выяснить условия истечения жидкости через боковое отверстие. Для этого предположим, что h2=a, тогда расход через боковое отверстие

Q1=μ1πd1242ghu+h1−a,

где hu=pu/ρg - высота пьезометрического уровня в левой секции, μ1 - коэффициент расхода для бокового отверстия.

Расход через донное отверстие

Q2=μ2πd2242ga,

где μ2 - коэффициент расхода для донного отверстия.

Если получится, что Q1>Q2, то в действительности h2>a и боковое отверстие затоплено; если Q1<Q2, то h2<a и боковое отверстие не затоплено.

В первом случае условие равенства расходов дает систему уравнений

Q=μ1πd1242ghu+h1−h2=μ2πd2242gh2,

Тогда h2=μ12d14hu+h1μ12d14+μ22d24; Q=μ2πd2242gh2.

Во втором случае

Q=μ1πd1242ghu+h1−a=μ2πd2242gh2.

Тогда Q=Q1; h2=8Q2gμ22π2d24.

Задание 5.2.

В верхний резервуар поступает вода с расходом Q, которая затем перетекает через внутренний цилиндрический насадок в дне резервуара диаметром d3 и длиной l3 в нижний сосуд, в донной части которого расположен внешний цилиндрический насадок диаметром d4 и длиной l4 (рисунок 5.2). При установившемся режиме движения определить напоры h3 и h4 в верхней и нижней секциях резервуара.

| Решение. По условию задания режим движения жидкости установившийся. Следовательно, количество жидкости, проходящее в единицу времени через насадки в верхней и нижней секциях будет равно количеству жидкости, поступающей в резервуар Q. Выражения для определения расходов через насадки запишем в виде: Q=μ3πd3242gh3−l3; Q=μ4πd4242gh4+l4. Отсюда выразим напоры h3 и h4 h3=8Q2gμ32π2d34+l3; h4=8Q2gμ42π2d44−l4. | Рисунок 5.2 |
| --- | --- |

В работе принять:

| Обознач. | Наименование | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| g | ускорение свободного падения | 9,81 | м/с2 |
| π | число Пи | 3,14 | - |
| μ3 | коэффициент расхода цилиндрического внутреннего насадка | 0,71 | - |
| μ4 | коэффициент расхода цилиндрического внешнего насадка | 0,82 | - |

Контрольные вопросы

1. Что понимается под терминами большое и малое отверстие?

2. Поясните понятия отверстия в тонкой и толстой стенке.

3. В чем особенность истечения жидкости через насадок?

4. Какие виды насадков вы знаете, и с какой целью они применяются?

5. От каких факторов зависит величина расхода при истечении жидкости?

Варианты заданий:

| № вар | Задание 5.1 |  |  |  |  |  |  |  | Задание 5.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №ρ | d1,м | d2,м | h1, м | a,м | Pu,Па | μ1 | μ2 | Q, м3 | d3,м | d4,м | l3,м | l4,м |
|  | 3 | 0,06 | 0,120 | 10,0 | 1,5 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0010 | 0,020 | 0,030 | 0,060 | 0,090 |
|  | 4 | 0,06 | 0,125 | 10,5 | 1,4 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0015 | 0,022 | 0,032 | 0,066 | 0,096 |
|  | 5 | 0,06 | 0,130 | 11,0 | 1,3 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0020 | 0,024 | 0,034 | 0,072 | 0,102 |
|  | 1 | 0,06 | 0,135 | 11,5 | 1,2 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0025 | 0,026 | 0,036 | 0,078 | 0,108 |
|  | 2 | 0,06 | 0,140 | 12,0 | 1,1 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0030 | 0,028 | 0,038 | 0,084 | 0,114 |
|  | 3 | 0,07 | 0,120 | 10,0 | 3,0 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0035 | 0,030 | 0,040 | 0,090 | 0,120 |
|  | 4 | 0,07 | 0,125 | 10,5 | 2,8 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0040 | 0,032 | 0,042 | 0,096 | 0,126 |
|  | 5 | 0,07 | 0,130 | 11,0 | 2,6 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0045 | 0,034 | 0,044 | 0,102 | 0,132 |
|  | 1 | 0,07 | 0,135 | 11,5 | 2,4 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0050 | 0,036 | 0,046 | 0,108 | 0,138 |
|  | 2 | 0,07 | 0,140 | 12,0 | 2,2 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0055 | 0,038 | 0,048 | 0,114 | 0,144 |
|  | 3 | 0,08 | 0,120 | 10,0 | 5,4 | 250000 | 0,610 | 0,620 | 0,0060 | 0,040 | 0,050 | 0,120 | 0,150 |
|  | 4 | 0,08 | 0,125 | 10,5 | 5,2 | 250000 | 0,610 | 0,620 | 0,0065 | 0,042 | 0,052 | 0,126 | 0,156 |
|  | 5 | 0,08 | 0,130 | 11,0 | 5,0 | 250000 | 0,610 | 0,620 | 0,0070 | 0,044 | 0,054 | 0,132 | 0,162 |
|  | 1 | 0,08 | 0,135 | 11,5 | 4,8 | 250000 | 0,610 | 0,620 | 0,0075 | 0,046 | 0,056 | 0,138 | 0,168 |
|  | 2 | 0,08 | 0,140 | 12,0 | 4,6 | 250000 | 0,610 | 0,620 | 0,0080 | 0,048 | 0,058 | 0,144 | 0,174 |
|  | 3 | 0,09 | 0,120 | 10,0 | 9,0 | 300000 | 0,615 | 0,625 | 0,0085 | 0,050 | 0,060 | 0,150 | 0,180 |
|  | 4 | 0,09 | 0,125 | 10,5 | 8,6 | 300000 | 0,615 | 0,625 | 0,0090 | 0,052 | 0,062 | 0,156 | 0,186 |
|  | 5 | 0,09 | 0,130 | 11,0 | 8,2 | 300000 | 0,615 | 0,625 | 0,0094 | 0,054 | 0,064 | 0,162 | 0,192 |
|  | 1 | 0,09 | 0,135 | 11,5 | 7,8 | 300000 | 0,615 | 0,625 | 0,0097 | 0,056 | 0,066 | 0,168 | 0,198 |
|  | 2 | 0,09 | 0,140 | 12,0 | 7,4 | 300000 | 0,615 | 0,625 | 0,0100 | 0,058 | 0,068 | 0,174 | 0,204 |
|  | 3 | 0,06 | 0,130 | 10,0 | 1,1 | 200000 | 0,700 | 0,610 | 0,0010 | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,080 |
|  | 4 | 0,06 | 0,135 | 10,5 | 1,2 | 200000 | 0,700 | 0,610 | 0,0015 | 0,012 | 0,022 | 0,048 | 0,088 |
|  | 5 | 0,06 | 0,140 | 11,0 | 1,3 | 200000 | 0,700 | 0,610 | 0,0020 | 0,014 | 0,024 | 0,056 | 0,096 |
|  | 1 | 0,06 | 0,145 | 11,5 | 1,4 | 200000 | 0,700 | 0,610 | 0,0025 | 0,016 | 0,026 | 0,064 | 0,104 |
|  | 2 | 0,06 | 0,150 | 12,0 | 1,5 | 200000 | 0,700 | 0,610 | 0,0030 | 0,018 | 0,028 | 0,072 | 0,112 |
|  | 3 | 0,05 | 0,120 | 10,0 | 1,1 | 300000 | 0,710 | 0,630 | 0,0035 | 0,020 | 0,030 | 0,080 | 0,120 |
|  | 4 | 0,05 | 0,125 | 11,0 | 1,1 | 300000 | 0,710 | 0,630 | 0,0040 | 0,022 | 0,032 | 0,088 | 0,128 |
|  | 5 | 0,05 | 0,130 | 12,0 | 1,1 | 300000 | 0,710 | 0,630 | 0,0045 | 0,024 | 0,034 | 0,096 | 0,136 |
|  | 1 | 0,05 | 0,135 | 13,0 | 1,1 | 300000 | 0,710 | 0,630 | 0,0050 | 0,026 | 0,036 | 0,104 | 0,144 |
|  | 2 | 0,05 | 0,140 | 14,0 | 1,1 | 300000 | 0,710 | 0,630 | 0,0055 | 0,028 | 0,038 | 0,112 | 0,152 |
|  | 3 | 0,06 | 0,130 | 10,0 | 1,1 | 150000 | 0,720 | 0,610 | 0,0060 | 0,030 | 0,040 | 0,120 | 0,160 |
|  | 4 | 0,06 | 0,135 | 10,5 | 1,2 | 150000 | 0,720 | 0,610 | 0,0065 | 0,032 | 0,042 | 0,128 | 0,168 |
|  | 5 | 0,06 | 0,140 | 11,0 | 1,3 | 150000 | 0,720 | 0,610 | 0,0070 | 0,034 | 0,044 | 0,136 | 0,176 |
|  | 1 | 0,06 | 0,145 | 11,5 | 1,4 | 150000 | 0,720 | 0,610 | 0,0075 | 0,036 | 0,046 | 0,144 | 0,184 |
|  | 2 | 0,06 | 0,150 | 12,0 | 1,5 | 150000 | 0,720 | 0,610 | 0,0080 | 0,038 | 0,048 | 0,152 | 0,192 |
|  | 3 | 0,07 | 0,155 | 10,0 | 1,1 | 100000 | 0,750 | 0,510 | 0,0085 | 0,040 | 0,050 | 0,160 | 0,200 |
|  | 4 | 0,07 | 0,160 | 11,0 | 1,2 | 100000 | 0,750 | 0,520 | 0,0090 | 0,042 | 0,052 | 0,168 | 0,208 |
|  | 5 | 0,07 | 0,165 | 12,0 | 1,3 | 100000 | 0,750 | 0,530 | 0,0094 | 0,044 | 0,054 | 0,176 | 0,216 |
|  | 1 | 0,07 | 0,170 | 13,0 | 1,4 | 100000 | 0,750 | 0,540 | 0,0097 | 0,046 | 0,056 | 0,184 | 0,224 |
|  | 2 | 0,07 | 0,175 | 14,0 | 1,5 | 100000 | 0,750 | 0,550 | 0,0100 | 0,048 | 0,058 | 0,192 | 0,232 |
|  | 3 | 0,05 | 0,100 | 5,5 | 1,1 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0105 | 0,050 | 0,060 | 0,200 | 0,240 |
|  | 4 | 0,05 | 0,110 | 5,5 | 1,2 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0110 | 0,052 | 0,062 | 0,208 | 0,248 |
|  | 5 | 0,05 | 0,120 | 5,5 | 1,3 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0115 | 0,054 | 0,064 | 0,216 | 0,256 |
|  | 1 | 0,05 | 0,130 | 5,5 | 1,4 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0120 | 0,056 | 0,066 | 0,224 | 0,264 |
|  | 2 | 0,05 | 0,140 | 5,5 | 1,5 | 150000 | 0,600 | 0,610 | 0,0125 | 0,058 | 0,068 | 0,232 | 0,272 |
|  | 3 | 0,06 | 0,100 | 6,0 | 1,6 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0130 | 0,060 | 0,070 | 0,240 | 0,280 |
|  | 4 | 0,06 | 0,110 | 6,0 | 1,7 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0135 | 0,062 | 0,072 | 0,248 | 0,288 |
|  | 5 | 0,06 | 0,120 | 6,0 | 1,8 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0140 | 0,064 | 0,074 | 0,256 | 0,296 |
|  | 1 | 0,06 | 0,130 | 6,0 | 1,9 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0145 | 0,066 | 0,076 | 0,264 | 0,304 |
|  | 2 | 0,06 | 0,140 | 6,0 | 2,0 | 200000 | 0,605 | 0,615 | 0,0150 | 0,068 | 0,078 | 0,272 | 0,312 |

КОНТРОЛЬная работа №6

Местные сопротивления. Приборы для измерения расхода жидкости.

Цель занятия

Изучение процесса течения жидкости по трубопроводу с местными сопротивлениями.

Теоретические сведения

При движении жидкости в трубопроводе часть энергии потока (гидродинамического напора) расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений.

Последние бывают двух видов:

1) сопротивления трения по длине hп . дл, пропорциональные длине потока;

2) местные сопротивления hп. м, возникновение которых связано с изменением направления или скорости в том или ином сечении потока .

К местным сопротивлениям относят внезапное расширение, сужение потока, вентиль, кран и т.д.

Величина общих потерь энергии (напора) учитывается дополнительным членом hw в уравнении Бернулли для реальной жидкости.

Определение величины потерь энергии (напора) при движении жидкости является одной из основных задач гидродинамики .

При движении жидкости в прямой трубе потери энергии определяются формулой Дарси-Вейсбаха

hп. дл=λldv22g,

где hп . дл - потери напора по длине, м ;  - коэффициент сопротивления трения по длине; l и d - длина и диаметр трубопровода, м; v - средняя скорость движения жидкости в выходном сечении трубы, м/с; g - ускорение силы тяжести, м/с2.

Местными сопротивлениями называют короткие участки трубопроводов, на которых происходят изменения величины или направления скоростей потока из-за изменения конфигурации твердых границ.

Потери энергии в местных сопротивлениях, отнесенные к единице веса потока жидкости, называются местными потерями напора и подсчитываются по общей формуле

h.=xv22g,                                                        (1)

где v - средняя скорость потока;

x - безразмерный коэффициент местного сопротивления.

Величина x зависит от формы местного сопротивления, условий входа и выхода из него жидкости и основного критерия динамического подобия напорных потоков - числа Рейнольдса.

Величина коэффициента сопротивления входа в трубу из большого резервуара зависит от формы входной кромки. При выходе потока из трубы в резервуар потеря напора и коэффициент сопротивления выхода равны:

hвых=ξвыхv22g; ξвых=α,

где v - средняя скорость в выходном сечении трубы; α - коэффициент кинетической энергии.

При последовательном расположении в трубопроводе различных местных сопротивлений общая потеря напора определяется как сумма потерь в отдельных сопротивлениях, если между этими местными сопротивлениями имеются участки трубопровода длиной не менее пяти-шести диаметров. На этих участках поток, вышедший из одного местного сопротивления, стабилизируется до входа в следующее сопротивление. При более близком расположении местных сопротивлений необходимо учитывать их взаимное влияние. Далее предполагается, что местные сопротивления достаточно удалены друг от друга и их взаимное влияние отсутствует.

Для расходомеров, основанных на создании перепада давлений в потоке различными сужающими устройствами (труба Вентури, сопло и диафрагма - см. рисунок 2), расход определяется по общей формуле

Q=mF02gDH,                                         (2)

в которой DH - падение гидростатического напора (пьезометрического уровня) на участке между входным и суженным сечениями потока в расходомере; F0=πd2/4 - наименьшая проходная площадь расходомера; m - коэффициент расхода.

Величина m определяется опытным путем и зависит от конструктивных форм расходомера и числа Рейнольдса.

Потери напора в расходомерах вычисляются по общему выражению (1), где x - суммарный коэффициент сопротивления расходомера, также определяемый опытным путем. Общие соотношения для определения x и m для трубы Вентури имеют вид:

m=1α2+x1−α1F0F12;                                     (3)

и

ξр=ξ1F1F02+ϕдF1F0−12,                                (4)

где F1=pD2/4 и F0=pd2/4 площади трубы и отверстия расходомера соответственно; x1 - коэффициент сопротивления отверстия диафрагмы; α1 и α2 - значения коэффициента кинетической энергии в сечении перед входом в расходомер и в сжатом сечении струи (при расчетах принять α1 и α2 равными 1); j - коэффициент потерь в диффузоре.

Постановка задачи

Пусть жидкость плотностью ρ перетекает по трубопроводу диаметром D из бака A в бак B с постоянной разностью уровней h под избыточным давлением px в баке A (рисунок 6).

Рисунок 6.

На трубопроводе установлены расходомер Вентури с диаметром узкого сечения d и задвижка. Коэффициенты сопротивления задвижки x и сходящегося участка расходомера x1, а также коэффициент потерь в его диффузоре jзаданы.

Требуется определить расход Q в трубопроводе, давление px в баке А и  местные потери: при входе в трубопровод h.; в расходомере Вентури h.p; на задвижке h.; при выходе из трубопровода h., считая известным показание hp ртутного дифференциального манометра, присоединенного к трубе Вентури.

Решение

Расход в трубопроводе по показанию дифференциального манометра на трубе Вентури равен согласно формуле (2)

Q=mpd242gDH,                                                (5)

где перепад пьезометрических уровней равен:

ΔH=ρpm−ρρhpm.                                                (6)

Для определения давления px воспользуемся уравнением Бернулли, записанным для сечений потока на свободных поверхностях в баках:

zA+pAρg+αAvA22g=zB+pBρg+αBvB22g+Shn,

где Shn - сумма потерь напора между этими сечениями.

Так как скоростные напоры в баках пренебрежимо малы (vA2/2g»0 и vB2/2g»0), получаем общее соотношение

H=zA+pAρg−zB+pBρg=Shn,

выражающее, что разность H гидростатических напоров (пьезометрических уровней) в баках целиком затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих при перетекании жидкости по трубопроводу.

В данном случае  zB−zA=h и избыточное давление pB=0; следовательно:

H=pxρg−h.

Пренебрегая потерями трения по длине трубопровода (который предполагается коротким), определим местные потери: при входе в трубопровод, в расходомере Вентури, на задвижке и при выходе из трубопровода:

hвх=ξвхv22g; hр=ξрv22g; hз=ξзv22g; hвых=ξвыхv22g,               (7)

где средняя скорость в трубопроводе

v=4QπD2.                                                     (8)

Таким образом, искомое давление

px=ρgξвх+ξp+ξз+ξвыхv22g+h.                               (9)

Порядок расчета: (6),(3),(5),(8),(4),(7),(9).

В работах №6-7 принять :

| Обознач. | Наименование | Величина | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| ρpm | плотность ртути | 13595 | кг/м3 |
| ξвх | коэффициент сопротивления на входе в трубопровод | 0,5 | - |
| ξвых | коэффициент сопротивления на выходе из трубопровода | 1,0 | - |
| α | коэффициент Кориолиса | 1,0 | - |

Контрольные вопросы

1. Что понимается под гидравлическими потерями?

2. Какие существуют виды гидравлических потерь?

3. Что такое местные сопротивления? Приведите примеры.

4. От чего зависит величина местных потерь?

5. В чем заключается принцип действия расходомера Вентури?

Варианты заданий :

| № | №ρ | d, м | D, м | ϕд | ξ1 | ξз | hp, м | h, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,010 | 0,1 |
|  | 5 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,015 | 0,2 |
|  | 1 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,025 | 0,4 |
|  | 3 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,030 | 0,5 |
|  | 4 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,30 | 0,010 | 0,1 |
|  | 5 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,35 | 0,015 | 0,2 |
|  | 1 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,40 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,45 | 0,025 | 0,4 |
|  | 3 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,50 | 0,030 | 0,5 |
|  | 4 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,010 | 0,1 |
|  | 5 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,015 | 0,2 |
|  | 1 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,025 | 0,4 |
|  | 3 | 0,025 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,030 | 0,5 |
|  | 4 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,50 | 0,010 | 0,1 |
|  | 5 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,45 | 0,015 | 0,2 |
|  | 1 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,35 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,30 | 0,025 | 0,4 |
|  | 3 | 0,020 | 0,040 | 0,3 | 0,10 | 0,40 | 0,030 | 0,5 |
|  | 4 | 0,020 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,010 | 0,5 |
|  | 5 | 0,020 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,015 | 0,4 |
|  | 1 | 0,020 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,020 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,025 | 0,2 |
|  | 3 | 0,020 | 0,050 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,030 | 0,1 |
|  | 4 | 0,025 | 0,060 | 0,3 | 0,08 | 0,50 | 0,010 | 0,5 |
|  | 5 | 0,025 | 0,060 | 0,3 | 0,08 | 0,45 | 0,015 | 0,4 |
|  | 1 | 0,025 | 0,060 | 0,3 | 0,08 | 0,35 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,025 | 0,060 | 0,3 | 0,08 | 0,30 | 0,025 | 0,2 |
|  | 3 | 0,025 | 0,060 | 0,3 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,1 |
|  | 4 | 0,020 | 0,050 | 0,1 | 0,11 | 0,55 | 0,010 | 0,5 |
|  | 5 | 0,020 | 0,050 | 0,1 | 0,12 | 0,60 | 0,015 | 0,4 |
|  | 1 | 0,020 | 0,050 | 0,1 | 0,13 | 0,65 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,020 | 0,050 | 0,1 | 0,14 | 0,70 | 0,025 | 0,2 |
|  | 3 | 0,020 | 0,050 | 0,1 | 0,15 | 0,75 | 0,030 | 0,1 |
|  | 4 | 0,025 | 0,060 | 0,1 | 0,11 | 0,55 | 0,010 | 0,5 |
|  | 5 | 0,025 | 0,060 | 0,1 | 0,12 | 0,60 | 0,015 | 0,4 |
|  | 1 | 0,025 | 0,060 | 0,1 | 0,13 | 0,65 | 0,020 | 0,3 |
|  | 2 | 0,025 | 0,060 | 0,1 | 0,14 | 0,70 | 0,025 | 0,2 |
|  | 3 | 0,025 | 0,060 | 0,1 | 0,15 | 0,75 | 0,030 | 0,1 |
|  | 4 | 0,035 | 0,070 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,020 | 0,1 |
|  | 5 | 0,035 | 0,070 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,025 | 0,2 |
|  | 1 | 0,035 | 0,070 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,030 | 0,3 |
|  | 2 | 0,035 | 0,070 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,035 | 0,4 |
|  | 3 | 0,035 | 0,070 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,040 | 0,5 |
|  | 4 | 0,030 | 0,060 | 0,3 | 0,10 | 0,30 | 0,020 | 0,1 |
|  | 5 | 0,030 | 0,060 | 0,3 | 0,10 | 0,35 | 0,025 | 0,2 |
|  | 1 | 0,030 | 0,060 | 0,3 | 0,10 | 0,40 | 0,030 | 0,3 |
|  | 2 | 0,030 | 0,060 | 0,3 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,4 |
|  | 3 | 0,030 | 0,060 | 0,3 | 0,10 | 0,50 | 0,040 | 0,5 |

КОНТРОЛЬная работа №7

Расчет трубопроводов.

Цель занятия

Произвести расчет трубопровода с учетом потерь на трение по длине и потерь в местных сопротивлениях, расположенных на трубопроводе.

Теоретические сведения

Трубопровод, диаметр которого постоянен по всей длине и который не имеет боковых ответвлений, называется простым трубопроводом. На простом трубопроводе обычно имеется некоторое количество фасонных частей, создающих местные сопротивления.

По простому трубопроводу жидкость транспортируется от питателя к одному приемнику.

Питателями и приемниками в гидросистемах могут являться различные устройства - насосы и гидродвигатели, аккумуляторы, резервуары и др.

Трубопровод может иметь постоянный диаметр по всей длине, или же может состоять из ряда последовательно соединенных участков различного диаметра.

Трубопровод, имеющий разветвления, а также составленный из труб разных диаметров, называется сложным трубопроводом.

Различают короткие трубопроводы, в которых потери напора на местные сопротивления велики и соизмеримы с потерями напора по длине (всасывающие трубы центробежных насосов и т.д.), и длинные трубопроводы, в которых потери напора на местные сопротивления составляют незначительную часть от потерь по длине (не более 5-10%).

Исходным при расчетах простого трубопровода является уравнение баланса напоров (уравнение Бернулли) для потока от сечения a в питателе перед входом в трубопровод до сечения b в приемнике после выхода жидкости из трубопровода. При установившемся движении жидкости имеем

za+paρg+αava22g=zb+pbρg+αbvb22g+Shn,

где Shn - сумма потерь напора на пути между выбранными сечениями, состоящая из потерь на трение по длине и потерь в местных сопротивлениях, расположенных на трубопроводе. К местным потерям напора относятся также потеря при входе потока из питателя в трубопровод и при выходе потока из трубопровода в приемник.

Для удобства расчетов вводится понятие располагаемого напора трубопровода

H=zb+pbρg−za+paρg

который представляет перепад гидростатических напоров в питателе и приемнике и выражается разностью пьезометрических уровней в сечениях a и b

Преобразуя уравнение баланса напоров, получаем общий вид расчетного уравнения простого трубопровода

H=αbvb22g−αava22g+Shn.                                        (1)

Если площади сечений питателя и приемника достаточно велики по сравнению с сечением трубопровода (например, трубопровод, соединяющий два больших резервуара), скоростными напорами жидкости в этих сечениях можно при составлении баланса напоров пренебречь. При этом расчетное уравнение приобретает вид

H=Shn,                                                       (2)

отвечая процессу, в котором весь располагаемый напор затрачивается на преодоление гидравлических сопротивлений.

Постановка задачи

Произвести расчет трубопровода, представленного на рисунке 7. Длины и диаметры сегментов трубопровода заданы. Определить располагаемый напор H. Расход при установившемся движении Q и коэффициент потерь на расходомере ξр принять по материалам работы №6.

Решение

Применим уравнение (2) к горизонтально расположенному трубопроводу, который соединяет два больших резервуара с постоянными уровнями жидкости и состоит из 3 последовательных участков длиной li и диаметром di.

Выражая потери на трение по длине и местные потери напора общими формулами

h.=λldv22g;hn.=xv22g,

получим

H=λ1l1d1+ξвхv122g+λ2l2d3+ξрv222g+λ3l3d3+ξз+ξвыхv322g,          (3)

где vi - средняя скорость потока в каждом участке;

v=4Qπdi2.                                                     (4)

λi и xi - коэффициент сопротивления трения и коэффициент местных сопротивлений на каждом участке трубопровода.

Расчет трубопровода связан с выбором коэффициентов сопротивления трения λi, которые при различных режимах движения жидкости определяются следующими зависимостями:

1. Ламинарный режим (Re≤2300). Коэффициент сопротивления трения λ определяется по выражению

λ=64/Re,                                                        (5)

где ν- кинематическая вязкость жидкости (см. ПЗ№2, табл. свойств жидкостей); Re - число Рейнольдса

Re=vdν.                                                      (6)

2. Турбулентный режим (Re>2300).

а) Для гидравлически гладких труб коэффициент сопротивления трения может определяться по формуле Конакова

λ=11,8lgRe−1,52.                                              (7)

б) Для гидравлически шероховатых труб коэффициент сопротивления трения может определяться формулой Шифринсона (D, d в [м])

λ=0,11Dd0,25,                                              (8)

где D- эквивалентная шероховатость. При расчетах в практической работе считать, что Δ=0,0001м.

Рисунок 7.

В работе принять тип труб ( ТТр ):

| 0 | гидравлически гладкие трубы |
| --- | --- |
| 1 | гидравлически шероховатые трубы |

Порядок расчета: Q,ξр,ξвх,ξвых принять из КР№6; вычислить v1,v2,v3 при d1,d2,d3 (4); Re1,Re2,Re3 (6); λ1,λ2,λ3 формулы выбрать из (5),(7),(8) в зависимости от режима движения и типа труб; H (3).

Контрольные вопросы

1. Какие трубопроводы называются простыми, а какие сложными?

2. Что понимается под терминами длинный и короткий трубопроводы?

3. От чего зависит величина потерь по длине трубопровода?

4. Приведите уравнение Бернулли.

5. В каких случаях трубы считаются гидравлически гладкими и гидравлически шероховатыми?

6. Как определяется режим движения жидкости?

Варианты заданий:

| № | №В | d | D | ϕд | ξ1 | ξз | hp | ###### ТТр | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,010 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 4 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,015 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,05 | 0,04 | 0,015 |
|  | 3 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,020 | 0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 2 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,025 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,05 | 0,04 | 0,015 |
|  | 1 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,030 | 0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 5 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,30 | 0,010 | 1 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 0,04 | 0,05 | 0,060 |
|  | 4 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,35 | 0,015 | 0 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 0,04 | 0,03 | 0,010 |
|  | 3 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,40 | 0,020 | 1 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 0,04 | 0,05 | 0,060 |
|  | 2 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,45 | 0,025 | 0 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 0,04 | 0,03 | 0,015 |
|  | 1 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,50 | 0,030 | 1 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 0,04 | 0,05 | 0,060 |
|  | 5 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,010 | 0 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 4 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,015 | 1 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 0,05 | 0,04 | 0,015 |
|  | 3 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,020 | 0 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 2 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,025 | 1 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 0,05 | 0,04 | 0,015 |
|  | 1 | 0,025 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,030 | 0 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 5 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,50 | 0,010 | 1 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 0,04 | 0,05 | 0,060 |
|  | 4 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,45 | 0,015 | 0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 0,04 | 0,03 | 0,010 |
|  | 3 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,35 | 0,020 | 1 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 0,04 | 0,05 | 0,060 |
|  | 2 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,30 | 0,025 | 0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 0,04 | 0,03 | 0,015 |
|  | 1 | 0,020 | 0,04 | 0,3 | 0,10 | 0,40 | 0,030 | 1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 0,04 | 0,05 | 0,060 |
|  | 5 | 0,020 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,010 | 0 | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 4 | 0,020 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,015 | 1 | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 0,05 | 0,04 | 0,010 |
|  | 3 | 0,020 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,020 | 0 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 2 | 0,020 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,025 | 1 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 0,05 | 0,04 | 0,010 |
|  | 1 | 0,020 | 0,05 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,030 | 0 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 5 | 0,025 | 0,06 | 0,3 | 0,08 | 0,50 | 0,010 | 1 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 4 | 0,025 | 0,06 | 0,3 | 0,08 | 0,45 | 0,015 | 0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 0,06 | 0,03 | 0,015 |
|  | 3 | 0,025 | 0,06 | 0,3 | 0,08 | 0,35 | 0,020 | 1 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 2 | 0,025 | 0,06 | 0,3 | 0,08 | 0,30 | 0,025 | 0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 0,06 | 0,03 | 0,020 |
|  | 1 | 0,025 | 0,06 | 0,3 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 5 | 0,020 | 0,05 | 0,1 | 0,11 | 0,55 | 0,010 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 4 | 0,020 | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,60 | 0,015 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,05 | 0,04 | 0,015 |
|  | 3 | 0,020 | 0,05 | 0,1 | 0,13 | 0,65 | 0,020 | 0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 2 | 0,020 | 0,05 | 0,1 | 0,14 | 0,70 | 0,025 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,05 | 0,04 | 0,015 |
|  | 1 | 0,020 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,75 | 0,030 | 0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,05 | 0,06 | 0,080 |
|  | 5 | 0,025 | 0,06 | 0,1 | 0,11 | 0,55 | 0,010 | 1 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 4 | 0,025 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,60 | 0,015 | 0 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 0,06 | 0,03 | 0,015 |
|  | 3 | 0,025 | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,65 | 0,020 | 1 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 2 | 0,025 | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,70 | 0,025 | 0 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 0,06 | 0,03 | 0,015 |
|  | 1 | 0,025 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,75 | 0,030 | 1 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 5 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,09 | 0,30 | 0,020 | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 0,07 | 0,06 | 0,080 |
|  | 4 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,09 | 0,35 | 0,025 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 0,07 | 0,04 | 0,065 |
|  | 3 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,09 | 0,40 | 0,030 | 0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 0,07 | 0,06 | 0,080 |
|  | 2 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,09 | 0,45 | 0,035 | 1 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 0,07 | 0,04 | 0,020 |
|  | 1 | 0,035 | 0,07 | 0,2 | 0,09 | 0,50 | 0,040 | 0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 0,07 | 0,06 | 0,080 |
|  | 5 | 0,030 | 0,06 | 0,3 | 0,10 | 0,30 | 0,020 | 1 | 1,2 | 2,2 | 3,3 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 4 | 0,030 | 0,06 | 0,3 | 0,10 | 0,35 | 0,025 | 0 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 0,06 | 0,03 | 0,050 |
|  | 3 | 0,030 | 0,06 | 0,3 | 0,10 | 0,40 | 0,030 | 1 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |
|  | 2 | 0,030 | 0,06 | 0,3 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | 0,06 | 0,03 | 0,055 |
|  | 1 | 0,030 | 0,06 | 0,3 | 0,10 | 0,50 | 0,040 | 1 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 0,06 | 0,05 | 0,040 |

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидравлика, гидромашины и гидропривод: учебное пособие для вузов / Т.В. Артемьева [и др.]; под ред. С.П. Стесина. 4-е изд., стер. М.: Академия, 2008.  336 с.

2. Земцов В.М. Гидравлика: учебное пособие для вузов / В.М. Земцов; под ред. Ю.В. Брянской. М.: АСВ, 2007. 352 с.

3. Метревели В.Н. Сборник задач по курсу гидравлики с решениями: учеб пособие для вузов / В.Н. Метревели. М.: Высшая школа., 2007. 192 с.

4. Башта Т.М. Машиностроительная гидравлика: справ. пособие / Т.М. Башта. 2-е изд., испр. и доп. М.: Машиностроение, 1971. 672 с.

5. Рабинович Е.З. Гидравлика: учеб. пособие для вузов / Е.З. Рабинович. М.: Недра, 1980. 278 с.

6. Чугаев Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев. – 4-е изд., доп. и перераб. Л.: Энергоиздат, 1982. 672 с.

7. Гидравлика и гидропривод: учебное пособие для вузов / Н.С. Гудилин[и др.]; под ред. И.Л. Пастоева. 3-е изд., стер. М.: изд-во МГГУ, 2001. 520 с.

8. Богомолов А.И. Гидравлика: учеб. пособие для вузов / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1972. 648 с.

9. Гидравлика. Гидромашины и гидроприводы: учебник для вузов / Т.М. Башта [и др.].  2-е изд.  М., Машиностроение, 1982. 423 с.

10. Ковалевский В.Ф. Справочник по гидроприводам горных машин / В.Ф. Ковалевский, Н.Т. Бейлин Ю.Е. Железняков  2-е изд.  М.: Недра, 1973.  504 с.

11. Примеры расчетов по гидравлике: учеб. пособие для строит. спец. вузов / А.Д. Альтшуль [и др.].  М.: Стройиздат, 1977.  255 с.

12. Примеры гидравлических расчетов: учебное пособие / А.М. Тужилкин [и др.]. 2-е изд., перераб. М: Издательство Ассоциации строительных вузов,  2008. 167 с.

Получить консультации и проверить результаты выполнения работ можно по адресу:

mpf-zaoch@rambler.ru

(Черняев А.В.)