ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

Методические указания по выполнению контрольной работы

по дисциплине

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Новосибирск 2020

- Методические рекомендации к выполнению КР

Методические указания содержат исходные данные задач контрольного задания и справочный материал, необходимый для их решения.

Дисциплина «Элементная база телекоммуникационных систем» должна обеспечить естественнонаучную подготовку студентов, необходимую для усвоения курсов  «Схемотехника телекоммуникационных устройств».

В контрольную работу входят вопросы  и задачи различной сложности, однако для их решения не требуется знаний, выходящих за рамки типовой программы и учебников по курсу «Элементная база телекоммуникационных систем»

Прежде, чем приступать к решению задач, следует изучить материал конспекта лекций.

При решении задачи необходимо, прежде всего, установить, какие физические закономерности лежат в основе. Затем с помощью формул, выражающих эти закономерности, следует найти решение задачи, или ее части в общем виде (т.е. в буквенных обозначениях), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. После этого можно перейти к подстановке числовых данных, выраженных обязательно в одной и той же системе единиц. Как правило, следует пользоваться единицами системы СИ. Числовой ответ обязательно должен иметь наименование единицы измерения (размерность).

При получении числового ответа следует обращать внимание на точность окончательного результата. Большую часть задач достаточно решать с точностью до двух-трех знаков после запятой.

В контрольной работе каждому студенту предлагается выполнить 3 задачи. Работа будет зачтена, если задачи будут решены, но допускаются незначительные неточности, не существенно влияющие на конечный результат.

Номер варианта для решения задач должен выбирается по двум последним цифрам пароля.

Задача № 1

Выбор типа диодов для выпрямителей

Задание:

- Осуществить расчет параметров диода по заданным параметрам, приведенным в таблице 1 (формулы для расчета приведены ниже таблицы 1).

- Выбрать все типы диодов из Приложения А, с параметрами, удовлетворяющими условиям (1) и (2).

Таблица 1.1 – Варианты задания

| № ВАРИАНТА | Последняя цифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпоследняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 400 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 360 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 1 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 400 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 360 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 2 | Rн, Ом | 10 | 2 | 0,5 | 4 | 5 | 0,5 | 100 | 200 | 100 | 400 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 110 | 360 | 110 | 110 | 110 | 220 | 110 | 360 |
|  | Тип выпрямителя | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Однополупериодный выпрямитель | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 3 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 220 | 110 | 360 | 110 | 110 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Однополупериодный выпрямитель | Мостовая схема |
| 4 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 4 | 5 | 1 | 0,5 | 0,1 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 5 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 10 | 2 | 0,5 | 4 | 5 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 110 | 220 | 110 | 360 | 110 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней | Однополупериодный выпрямитель |
| 6 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 100 | 200 | 100 | 400 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 360 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 7 | Rн, Ом | 4 | 5 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 100 | 200 | 100 | 400 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 | 360 |
|  | Тип выпрямителя | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 8 | Rн, Ом | 100 | 200 | 100 | 400 | 500 | 500 | 100 | 200 | 100 | 400 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 110 | 360 | 110 | 110 | 110 | 220 | 110 | 360 |
|  | Тип выпрямителя | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Однополупериодный выпрями31тель | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой |
| 9 | Rн, Ом | 100 | 200 | 300 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
|  | U2, В | 110 | 220 | 110 | 360 | 110 | 220 | 360 | 360 | 110 | 220 |
|  | Тип выпрямителя | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема | Однополупериодный выпрямитель | Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой | Мостовая схема |

Основные формулы

Inp рас=Iн=UнRн ,                                    (1.1)

где Iпр рас. – расчетный прямой ток.

Однополупериодный выпрямитель:

Uн=0,45U2,                                       (1.2)

Uобррас=U2m=2U2,                       (1.3)

где Uобр рас  - расчетное обратно напряжение

Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой :

Uн=0,9U2,                                      (1.4)

Uобррас=2⋅U2m=2⋅2U2,                                 (1.5)

Мостовая схема :

Uн=0,9U2,                                       (1.6)

Uобррас=U2m=2U2,                            (1.7)

Условие выбора диода:

Iпр диода≻Iпр рас                                                                               (1.8)

Uобр диода≻Uобр рас                                                                      (1.9)

Для диодов, выбранных из Приложения А, найти дополнительные параметры используя ресурсы Интернета по ссылке http://radiohome.ru/publ/diody и заполнить таблицу  1.2.

Таблица 1.2 – Основные технические параметры диодов

| № | Тип (марка) | Uпрям, В | Uобр, В | Iпрям, мА | Iобр, мкА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Из множества диодов выбрать наиболее оптимальный по формулам (10) и (11).

Iпрдиода−IпррасIпррас⋅100≤2,                                            (1.10)

Uобрдиода−UобррасUобррас⋅100≤4.                                              (1.11)

Из таблица 1.2 выписать диоды, удовлетворяющие условиям (1.10) и (1.11).

Задача 2

Выбор стабилитронов для вторичных источников питания

Задание:

1.Осуществить выбор стабилитрона из Приложения Б.

2.Осуществить проверку схемы по алгоритму, приведенному ниже.

Таблица 2.1 - Варианты задания

| № ВАРИАНТЫ | Последняя цифра | 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предпоследняя цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,8 | 2,4 |  | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
|  | δ,% | 5 | 10 |  | 10 | 5 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 |
|  | Iн, мА | 100 | 50 |  | 10 | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 |
|  | Δ Iн, мА | 10,5 | 0,5 |  | 0.5 | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 |
| 1 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,2 | 1,5 |  | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,3 |
|  | δ,% | 20 | 50 |  | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 | 30 |
|  | Iн, мА | 200 | 250 |  | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 | 300 |
|  | Δ Iн, мА | 20 | 25 |  | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 | 30.5 |
| 2 | К-т передачи стабилизатора nст | 2,0 | 1,8 |  | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
|  | δ,% | 15 | 5 |  | 15 | 20 | 50 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 |
|  | Iн, мА | 90 | 100 |  | 20 | 200 | 250 | 100 | 20 | 100 | 50 | 10 |
|  | Δ Iн, мА | 9 | 10.5 |  | 5.5 | 20 | 25 | 10.5 | 5.5 | 10,5 | 0,5 | 0.5 |
| 3 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,6 |  | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
|  | δ,% | 10 |  | 30 | 5 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 | 30 |
|  | Iн, мА | 10 |  | 300 | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 | 300 |
|  | Δ Iн, мА | 0.5 |  | 30.5 | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 | 30.5 |
| 4 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,7 | 2,1 |  | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
|  | δ,% | 15 | 20 |  | 50 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 |
|  | Iн, мА | 90 | 200 |  | 250 | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 |
|  | Δ Iн, мА | 9 | 20 |  | 25 | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 |
| 5 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,5 | 1,6 |  | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 1,32 | 1,63 |
|  | δ,% | 15 | 20 |  | 50 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 |
|  | Iн, мА | 90 | 200 |  | 250 | 100 | 20 | 100 | 50 | 10 | 100 | 20 |
|  | Δ Iн, мА | 9 | 20 |  | 25 | 10.5 | 5.5 | 10,5 | 0,5 | 0.5 | 10.5 | 5.5 |
| 6 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,18 | 1,24 |  | 1,16 | 1,78 | 1,85 | 1,82 | 1,91 | 1,92 | 1,95 | 1,79 |
|  | δ,% | 20 | 50 |  | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 | 30 |
|  | Iн, мА | 200 | 250 |  | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 | 300 |
|  | Δ Iн, мА | 20 | 25 |  | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 | 30.5 |
| 7 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,62 | 1,75 |  | 1,85 | 1,82 | 1,98 | 1,94 | 1,86 | 1,88 | 1,9 | 1,88 |
|  | δ,% | 20 | 50 |  | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 |
|  | Iн, мА | 200 | 250 |  | 100 | 20 | 100 | 50 | 10 | 100 | 20 | 100 |
|  | Δ Iн, мА | 20 | 25 |  | 10.5 | 5.5 | 10,5 | 0,5 | 0.5 | 10.5 | 5.5 | 10,5 |
| 8 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,62 |  | 1,75 | 1,85 | 1,82 | 1,98 | 1,94 | 1,86 | 1,88 | 1,9 | 1,88 |
|  | δ,% | 10 |  | 30 | 5 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 | 30 |
|  | Iн, мА | 10 |  | 300 | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 | 300 |
|  | Δ Iн, мА | 0.5 |  | 30.5 | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 | 30.5 |
| 9 | К-т передачи стабилизатора nст | 1,5 | 1,6 |  | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,34 | 1,32 | 1,63 |
|  | δ,% | 15 | 20 |  | 50 | 20 | 15 | 12 | 15 | 20 | 50 | 20 |
|  | Iн, мА | 90 | 200 |  | 250 | 100 | 20 | 150 | 90 | 200 | 250 | 100 |
|  | Δ Iн, мА | 9 | 20 |  | 25 | 10.5 | 5.5 | 15 | 9 | 20 | 25 | 10.5 |

Алгоритм решения

  - Выбор стабилитрона из Приложения Б

- если в технических характеристиках приведено значение тока стабилизации стабилитрона, то выбор осуществляется по формуле (2.1).

Iн−ΔIн≤ICT ≤Iн+ΔIн,                                (2.1)

где Iст  - ток стабилизации стабилитрона.

- если в технических характеристиках приведены значения минимально допустимого и максимально допустимого т тока стабилизации стабилитрона, то выбор осуществляется по формуле (2.2).

ICT min ≺Iн−ΔIнICT max≻Iн+ΔIн.,                                           (2.2)

где Iст min  - минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона;

Iст max  - максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона.

Выбрать из Приложения Б и  занести в таблицу 2.2 типы стабилитронов основные характеристики  которых удовлетворяют условию (2.1) или  (2.2).

Таблица 2.2 – Основные технические характеристики стабилитронов

| № | Тип (марка) стабилитрона | Минимальное напряжение стабилизации (при наличии) | Максимальное напряжение стабилизации (при наличии) | Номинальное напряжение стабилизации (при наличии) | Ток стабилизации стабилитрона (при наличии) | Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона | Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Сделать проверку для стабилитрона, приведенного в таблице 2.2 под номером 1.

Если в технических характеристиках не приведено номинальное напряжение стабилизации, то его       рассчитывают по формуле (2.3).

Uном ст=Umin ст+Umax ст2.                                  (2.3)

Причем         Uвых ≈Uном ст ,                                                                     (2.4)

Uвх=nст⋅Uвых.                                                                      (2.5)

  - Расчет балластного сопротивления

Rб≈R0=Uвх−UвыхIн+ICT ,                                                        (2.6)

Rб – выбирается из стандартного ряда сопротивлений.

  - Расчет потребляемой мощности

PCT=R0⋅ICT .                                            (2.7)

  - Проверка схемы

Ip min=Uвх−ΔUвх−UвыхR0−(Iн+ΔIн),                          (2.8)

Ip max=Uвх+ΔUвх−UвыхR0+(Iн+ΔIн),                    (2.9)

ΔUвх=δ⋅Uвх100.                                                      (2.10)

5. Если выполняется условие (2.11), то стабилитрон выбран верно. Если условие не выполняется, то

Iр min≻ICT min,

Iр max≺ICT max .                                          (2.11)

Если неравенство (2.11) не выполняется, то из таблицы 2.2 выбрать стабилитрон под номером 2 и сделать повторную проверку схемы. Повторять данную проверку до того номера стабилитрона, при котором выполняется условие (2.11).

Задача 3

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОИСК ТРАНЗИСТОРА

По заданным характеристикам, приведенным в таблице 3.1 выбрать транзисторы. Для выбора транзисторов использовать справочник транзисторов (для выхода в справочник необходимо пройти по ссылке: https://alltransistors.com/ru/) и найти типы транзисторов, удовлетворяющих заданным условиям.

Таблица 3.1 – Исходные данные для поиска транзистора

| Варианты |  | Транзисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Последняя цифра номера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Предпоследняя цифра номера | 0 | ## Uds = 100 В Id = 14 А Ugs = 20 В | Uds = 20 В Id = 0,03 А Ugs = 7 В | Uds = 500В Id = 53 А Ugs = 30В | Uds = 300В Id = 33 А | Uds = 500В Id = 30 А Ugs = 30В | Uds = 600В Id = 8,1 А Ugs = 20В | Uds = 600В Id = 7 А Ugs = 30В | Uds = 30В Id = 11,5 А Ugs = 20В | Uds = 100В Id = 9,4 А Ugs = 20В | Uds = 20В Id = 3,7 А Ugs = 8В |
|  | 1 | ## Uds = 40 В Id = 3 А Ugs = 10 В | Uds = 650 В Id = 5 А Ugs = 30 В | Uds = 200В Id = 9 А Ugs = 30В | Uds = 100В Id = 9,4А Ugs = 20В | Uds = 30В Id = 3,4 А Ugs = 20В | Uds = 30В Id = 100 А Ugs = 16В | Uds = 100В Ugs = 80В | Uds = 250 В Id = 6,5 А Ugs = 30В | Uds = 30В Id = 3 А Ugs = 20В | Uds = 80В Id = 73 А |
|  | 2 | Ucb = 5 В Uce = 50 В Ic = 0,1 А | Ucb = 50 В Uce = 50 В Ic = 0,1 А | Ucb = 50 В Uce = 45 В Ic = 0,8 А | Ucb = 80 В Uce = 80 В Ic = 1 А | Ucb = 60 В Uce = 40 В Ic = 0,6 А | Ucb = 250 В Uce = 250 В Ic = 17 А | Ucb = 160 В Uce = 160 В Ic = 16 А | Ucb = 60 В Uce = 40 В Ic = 0,6 А | Ucb = 30 В Uce = 20 В Ic = 0,2 А | Ucb = 25 В Uce = 25 В Ic = 0,4 А |
|  | 3 | ## Uds = 55 В Id = 98 А Ugs = 10 В | Uds = 55 В Id = 41 А Ugs = 10 В | Uds = 400В Id = 10 А Ugs = 20В | Uds = 500В Id = 8 А Ugs = 20В | Uds = 60В Id = 0,2 А Ugs = 40В | Uds = 200В Id = 10 А Ugs = 20В | Uds = 500В Id = 20 А Ugs = 10В | Uds = 40В Id = 162 А Ugs = 20В | Uds = 60В Id = 50 А Ugs = 20В | Uds = 500В Id = 14 А Ugs = 20В |
|  | 4 | Uce = 300 В Ic = 70 А | Uce = 900 В Ic = 60 А | Uce = 330 В Ic = 70 А | Uce = 600 В Ic = 70 А | Uce = 600 В Ic = 40 А | Uce = 600 В Ic = 56 А | Uce = 300 В Ic = 14 А | Uce = 360 В Ic = 30 А | Uce = 900 В Ic = 60 А | Uce = 600 В Ic = 12 А |
|  | 5 | Uce = 400 В Ueg = 20 В Ic = 10 А | Uce = 60 В Ueg = 20 В Ic = 30 А | Uce = 600 В Ueg = 20 В Ic = 250 А | Uce = 900 В Ueg = 27 В Ic = 30 А | Uce = 1700 В Ueg = 20 В Ic = 45 А | Uce = 600 В Ueg = 30 В Ic = 20 А | Uce = 360 В Ueg = 10 В Ic = 14 А | Uce = 100 В Ic = 20 А | Uce = 600 В Ueg = 20 В Ic = 75 А | Uce = 400 В Ueg = 20 В Ic = 121 А |
|  | 6 | Uce = 900 В Ic = 60 А | Uce = 330 В Ic = 70 А | Uce = 600 В Ic = 70 А | Uce = 600 В Ic = 40 А | Uce = 600 В Ic = 56 А | Ucb = 5 В Uce = 50 В Ic = 0,1 А | Ucb = 50 В Uce = 50 В Ic = 0,1 А | Ucb = 50 В Uce = 45 В Ic = 0,8 А | Ucb = 80 В Uce = 80 В Ic = 1 А | Ucb = 60 В Uce = 40 В Ic = 0,6 А |
|  | 7 | Uds = 600В Id = 8,1 А Ugs = 20В | Uds = 600В Id = 7 А Ugs = 30В | Uds = 30В Id = 11,5 А Ugs = 20В | Uds = 100В Id = 9,4 А Ugs = 20В | Uds = 20В Id = 3,7 А Ugs = 8В | Uds = 200В Id = 9 А Ugs = 30В | Uds = 100В Id = 9,4А Ugs = 20В | Uds = 30В Id = 3,4 А Ugs = 20В | Uds = 30В Id = 100 А Ugs = 16В | Uds = 100В Ugs = 80В |
|  | 8 | Uds = 500В Id = 8 А Ugs = 20В | Uds = 60В Id = 0,2 А Ugs = 40В | Uds = 200В Id = 10 А Ugs = 20В | Uds = 500В Id = 20 А Ugs = 10В | Uds = 40В Id = 162 А Ugs = 20В | Uds = 500В Id = 8 А Ugs = 20В | Uce = 900 В Ic = 60 А | Uce = 330 В Ic = 70 А | Uce = 600 В Ic = 70 А | Uce = 600 В Ic = 40 А |
|  | 9 | ## Uds = 40 В Id = 3 А Ugs = 10 В | Uds = 650 В Id = 5 А Ugs = 30 В | Uds = 200В Id = 9 А Ugs = 30В | Uds = 100В Id = 9,4А Ugs = 20В | Uds = 30В Id = 3,4 А Ugs = 20В | Uds = 30В Id = 100 А Ugs = 16В | Uds = 100В Ugs = 80В | ## Uds = 40 В Id = 3 А Ugs = 10 В | Uds = 500В Id = 8 А Ugs = 20В | Uds = 60В Id = 0,2 А Ugs = 40В |

Занести все типы транзисторов  и их технические характеристики в таблицу 3.2, выбранных из справочника.

Таблица 3.2 – Технические характеристики выбранных транзисторов

| №п/п | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |
| Тип транзистора |  |  |  |
| Полярность (при наличии) |  |  |  |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-база (при наличии) |  |  |  |
| Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (при наличии) |  |  |  |
| Максимальный постоянный ток коллектора (при наличии) |  |  |  |
| Максимально допустимое напряжение эмиттер-база (при наличии) |  |  |  |
| Максимальная рассеиваемая мощность (при наличии) |  |  |  |
| Статический коэффициент передачи тока (при наличии) |  |  |  |
| Предельно допустимое напряжение сток-исток (при наличии) |  |  |  |
| Максимально допустимый постоянный ток стока (при наличии) |  |  |  |
| Сопротивление сток-исток открытого транзистора (при наличии) |  |  |  |
| Максимально допустимое напряжение эмиттер-затвор (при наличии) |  |  |  |

Вывод: Написать, для каких целей могут быть использованы транзисторы с приведенными характеристиками.

Приложение А

Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам

Таблица А1 -Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам малой мощности.

| Тип прибора | Предельные значения параметров при Т=25С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uобр.макс, B | Iпр.макс. mA |
| 1 | 2 | 3 |
| Д2Б | 10 | 16 |
| Д2В | 30 | 25 |
| Д2Г | 50 | 16 |
| Д2Д | 50 | 16 |
| Д2Е | 100 | 16 |
| Д2Ж | 150 | 8 |
| Д2И | 100 | 16 |
| МД3 | 15 | 12 |
| Д10А | 10 | 16 |
| Д10Б | 10 | 16 |
| Д11 | 30 | 20 |
| Д12 | 50 | 20 |
| Д12А | 50 | 20 |
| Д13 | 75 | 20 |
| Д14 | 100 | 20 |
| Д14А | 100 | 20 |
| Д101 | 75 | 30 |
| Д101А | 75 | 30 |
| Д102 | 50 | 30 |
| Д102А | 50 | 30 |
| Д103 | 30 | 30 |
| Д103А | 30 | 30 |
| Д104 | 100 | 30 |
| Д104А | 100 | 30 |
| Д105 | 75 | 30 |
| Д105А | 75 | 30 |
| Д106 | 30 | 30 |
| Д106А | 30 | 30 |
| МД217 | 800 | 100 |
| МД218 | 1000 | 100 |
| МД218А | 1200 | 100 |
| Д223 | 50 | 50 |
| Д223А | 100 | 50 |
| Д223Б | 150 | 50 |
| Д229А | 200 | 400 |
| Д229Б | 400 | 400 |
| Д229В | 100 | 400 |
| Д229Г | 200 | 400 |
| Д229Д | 300 | 400 |
| Д229Е | 400 | 400 |
| Д229Ж | 100 | 700 |
| Д229И | 200 | 700 |
| Д229К | 300 | 700 |
| Д229Л | 400 | 700 |
| АД110А | 30 | 10 |
| АД112А | 50 | 300 |
| ГД107А | 15 | 20 |
| ГД107Б | 20 | 20 |
| ГД113А | 115 | 15 |
| КД102А | 250 | 100 |
| КД102Б | 300 | 100 |
| КД103А | 50 | 100 |
| КД103Б | 50 | 100 |
| КД104А | 300 | 10 |
| КД116А-1 | 100 | 25 |
| КД116Б-1 | 50 | 100 |
| КД204А | 400 | 400 |
| КД204Б | 200 | 600 |
| КД204В | 50 | 1000 |
| КД205А | 500 | 500 |
| КД205Б | 400 | 500 |
| КД205В | 300 | 500 |
| КД205Г | 200 | 500 |
| КД205Д | 100 | 500 |
| КД205Е | 500 | 300 |
| КД205Ж | 600 | 500 |
| КД205И | 700 | 300 |
| КД205К | 100 | 700 |
| КД205Л | 200 | 700 |
| КД209А | 400 | 700 |
| КД209Б | 600 | 500 |
| КД209В | 800 | 500 |
| КД212А | 200 | 1000 |
| КД212Б | 200 | 1000 |
| КД212В | 100 | 1000 |
| КД212Г | 100 | 1000 |
| КД212А-6 | 200 | 1000 |
| КД212Б-6 | 200 | 1000 |
| КД212В-6 | 100 | 1000 |
| КД212Г-6 | 100 | 1000 |
| КД257А | 200 | 3000 |
| КД257Б | 400 | 3000 |
| КД257В | 600 | 3000 |
| КД257Г | 800 | 3000 |
| КД257Д | 1000 | 3000 |
| КД258А | 200 | 1500 |
| КД258Б | 400 | 1500 |
| КД258В | 600 | 1500 |
| КД258Г | 800 | 1500 |
| КД258Д | 1000 | 1500 |
| 2Д101А | 30 | 20 |
| 2ДМ101А | 30 | 20 |
| 2Д102А | 250 | 100 |
| 2Д102Б | 300 | 100 |
| 2Д103А | 75 | 100 |
| 2Д104А | 300 | 10 |
| 2Д106А | 100 | 300 |
| 2Д115А | 100 | 30 |
| 2Д118А-1 | 200 | 300 |
| 2Д120А | 100 | 300 |
| 2Д120А-1 | 100 | 300 |
| 2Д123А-1 | 100 | 300 |
| 2Д204А | 400 | 400 |
| 2Д204Б | 200 | 600 |
| 2Д204В | 50 | 1000 |
| 2Д212А | 200 | 1000 |
| 2Д212Б | 100 | 1000 |
| 2Д215А | 400 | 1000 |
| 2Д215Б | 600 | 1000 |
| 2Д215В | 200 | 1000 |
| 2Д235А | 40 | 1000 |
| 2Д235Б | 30 | 1000 |
| 2Д236А | 600 | 1000 |
| 2Д236Б | 800 | 1000 |
| 2Д236А-5 | 600 | 1000 |
| 2Д236Б-5 | 800 | 1000 |
| 2Д237А | 100 | 1000 |
| 2Д237Б | 200 | 1000 |
| 2Д237А-5 | 100 | 1000 |
| 2Д237Б-5 | 200 | 1000 |

Таблица А2 - Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам средней мощности

| Тип прибора | Предельные значения параметров при Т=25С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uобр.макс.B | Iпр.макс.A |
| Д302 | 200 | 1,0 |
| Д302А | 200 | 1,0 |
| Д332А | 400 | 10,0 |
| Д332Б | 400 | 5,0 |
| Д333 | 500 | 10,0 |
| Д333Б | 500 | 5,0 |
| Д334Б | 600 | 5,0 |
| 2Д202В | 70 | 5,0 |
| 2Д202Д | 120 | 5,0 |
| 2Д202Ж | 210 | 5,0 |
| 2Д202К | 200 | 5,0 |
| 2Д202М | 350 | 5,0 |
| 2Д202Р | 420 | 5,0 |
| КД202А | 35 | 5,0 |
| КД202Б | 35 | 3,5 |
| КД202В | 70 | 5,0 |
| КД202Г | 70 | 3,5 |
| КД202Д | 140 | 5,0 |
| КД202Е | 140 | 3,5 |
| КД202Ж | 210 | 5,0 |
| КД202И | 210 | 3,5 |
| КД202К | 280 | 5,0 |
| КД202Л | 280 | 3,5 |
| КД202М | 350 | 5,0 |
| КД202Н | 350 | 3,5 |
| КД202Р | 420 | 5,0 |
| КД202С | 480 | 3,5 |
| 2Д203А | 420 | 10,0 |
| 2Д203Б | 560 | 10,0 |
| 2Д203В | 560 | 10,0 |
| 2Д203Г | 700 | 10,0 |
| 2Д203Д | 700 | 10,0 |
| КД203А | 420 | 10,0 |
| КД203Б | 560 | 10,0 |
| КД203В | 560 | 10,0 |
| КД203Г | 700 | 10,0 |
| КД203Д | 700 | 10,0 |
| 2Д204А | 400 | 0,4 |
| 2Д204Б | 200 | 0,6 |
| 2Д204В | 50 | 1,0 |
| КД204А | 400 | 0,4 |
| КД204Б | 200 | 0,6 |
| КД204В | 50 | 1,0 |
| 2Д206А | 400 | 5,0 |
| 2Д206Б | 500 | 5,0 |
| 2Д206В | 600 | 5,0 |
| КД206А | 400 | 10,0 |
| КД206Б | 500 | 10,0 |
| КД206В | 600 | 10,0 |
| КД208A | 100 | 1,5 |
| КД208В | 100 | 1,5 |
| 2Д210А | 800 | 5,0 |
| 2Д210Б | 800 | 10,0 |
| 2Д210В | 1000 | 5,0 |
| 2Д210Г | 1000 | 10,0 |
| КД210А | 800 | 5,0 |
| КД210Б | 800 | 10,0 |
| КД210В | 1000 | 5,0 |
| КД210Г | 1000 | 10,0 |
| 2Д212А | 200 | 1,0 |
| 2Д212Б | 100 | 1,0 |
| КД212А | 200 | 1,0 |
| КД212Б | 200 | 1,0 |
| КД212В | 100 | 1,0 |
| КД212Г | 100 | 1,0 |
| 2Д213А | 200 | 10,0 |
| 2Д213А6 | 200 | 10,0 |
| 2Д213Б | 200 | 10,0 |
| 2Д213Б6 | 200 | 10,0 |
| 2Д213В | 100 | 10,0 |
| 2Д213Г | 100 | 10,0 |
| КД213А | 200 | 10,0 |
| КД213А6 | 200 | 10,0 |
| КД213Б | 200 | 10,0 |
| КД213Б6 | 200 | 10,0 |
| КД213В | 100 | 10,0 |
| КД213Г | 100 | 10,0 |
| 2Д216А | 100 | 10,0 |
| 2Д216Б | 200 | 10,0 |
| 2Д217А | 100 | 3,0 |
| 2Д217Б | 200 | 3,0 |
| 2Д219А | 15 | 10,0 |
| 2Д219Б | 20 | 10,0 |
| 2Д219В | 15 | 10,0 |
| 2Д219Г | 20 | 10,0 |
| 2Д220А | 400 | 3,0 |
| 2Д220Б | 600 | 3,0 |
| 2Д220В | 800 | 3,0 |
| 2Д220Г | 1000 | 3,0 |
| 2Д220Д | 400 | 3,0 |
| 2Д220Е | 600 | 3,0 |
| 2Д220Ж | 800 | 3,0 |
| 2Д220И | 1000 | 3,0 |
| КД223А | 200 | 2,0 |
| КД226А | 100 | 1,7 |
| КД226Б | 200 | 1,7 |
| КД226В | 400 | 1,7 |
| КД226Г | 600 | 1,7 |
| КД226Д | 800 | 1,7 |
| КД227А | 100 | 5,0 |
| КД227Б | 200 | 5,0 |
| КД227В | 300 | 5,0 |
| КД227Г | 400 | 5,0 |
| КД227Д | 500 | 5,0 |
| КД227Е | 600 | 5,0 |
| КД227Ж | 800 | 5,0 |
| 2Д230А | 400 | 3,0 |
| 2Д230Б | 600 | 3,0 |
| 2Д230В | 800 | 3,0 |
| 2Д230Г | 1000 | 3,0 |
| 2Д230Д | 400 | 3,0 |
| 2Д230Е | 600 | 3,0 |
| 2Д230Ж | 800 | 3,0 |
| 2Д230И | 1000 | 3,0 |
| 2Д234А | 100 | 3,0 |
| 2Д234Б | 200 | 3,0 |
| 2Д234В | 400 | 3,0 |

Таблица А3 - Справочные данные по отечественными выпрямительным диодам большой мощности

| Тип прибора | Предельные значения параметров при Т=25С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uобр.макс.B | Iпр.макс.A |
| 2Д2990А | 600 | 20 |
| 2Д2990Б | 400 | 20 |
| 2Д2990В | 200 | 20 |
| КД2994А | 100 | 20 |
| КД2995А | 50 | 20 |
| КД2995Б | 70 | 20 |
| КД2995В | 100 | 20 |
| КД2995Г | 50 | 20 |
| КД2995Е | 100 | 20 |
| 2Д2997А | 200 | 30 (100) |
| 2Д2997Б | 100 | 30 (100) |
| 2Д2997В | 50 | 30 (100) |
| КД2997А | 200 | 30 (100) |
| КД2997Б | 100 | 30 (100) |
| КД2997В | 50 | 30 (100) |
| 2Д2998А | 15 | 30 (100) |
| 2Д2998Б | 25 | 30 (100) |
| 2Д2998В | 25 | 30 (100) |
| 2Д2999А | 200 | 20 (100) |
| 2Д2999Б | 100 | 20 (100) |
| 2Д2999В | 50 | 20 (100) |
| КД2999А | 200 | 20 (100) |
| КД2999Б | 100 | 20 (100) |
| КД2999В | 50 | 20 (100) |

Приложение Б

- Характеристики стабилитрона

- КС126Б

- Номинальное напряжение стабилизации 3 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона ТКНст  0,075 %/С

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 120 (5 мА) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 125 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,45 Вт

- КС124Д-1

- Минимальное напряжение стабилизации 2,2 В

- Номинальное напряжение стабилизации 2,4 В

- Максимальное напряжение стабилизации 2,6 В

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,075 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,5 мкс

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 180 (3) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 0,25 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 21 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,05 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- КС126А

- Номинальное напряжение стабилизации 2,7 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,075 %/С

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 120 (5 мА) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 135 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,45 Вт

- Д808

- Минимальное напряжение стабилизации 7 В

- Максимальное напряжение стабилизации 8,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,07 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона       ±1 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 12 (1) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- Д813

- Минимальное напряжение стабилизации 11,5 В

- Максимальное напряжение стабилизации 14 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,095 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона       ±1 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 350 (1) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 20 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- Д815Г

- Минимальное напряжение стабилизации 9 В

- Максимальное напряжение стабилизации 11 В

- Ток стабилизации стабилитрона 500 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,08 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 4 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 1,8 (500) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 25 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 800 мА

- Прямая рассеивая мощность 8 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- Д816А

- Минимальное напряжение стабилизации 19,6 В

- Максимальное напряжение стабилизации 24,2 В

- Ток стабилизации стабилитрона 150 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,12 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 7 (150) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 230 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 130 гр.

- Д816Б

- Минимальное напряжение стабилизации 24,2 В

- Максимальное напряжение стабилизации 29,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 150 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,12 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 8 (150) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 180 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 130 гр

- Д816Д

- Минимальное напряжение стабилизации 42,5 В

- Максимальное напряжение стабилизации 51,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 150 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,12 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 15 (150) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 110 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.

- Д817А

- Минимальное напряжение стабилизации 50,5 В

- Максимальное напряжение стабилизации 61,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 50 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,14 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 6 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 35 (50) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 90 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.

- Д817Б

- Минимальное напряжение стабилизации 61 В

- Максимальное напряжение стабилизации 75 В

- Ток стабилизации стабилитрона 50 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,14 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 6 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 40 (50) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 75 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.

- Д817Г

- Минимальное напряжение стабилизации 90 В

- Максимальное напряжение стабилизации 110 В

- Ток стабилизации стабилитрона 50 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,14 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 6 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 50 (50) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 50 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+130 гр.

- Д818Г

- Минимальное напряжение стабилизации 8,55 В

- Номинальное напряжение стабилизации 9 В

- Максимальное напряжение стабилизации 9,45 В

- Ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,005 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±0,12 мкс

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 18 (10) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- КС126В

- Номинальное напряжение стабилизации 3,3 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,075 %/С

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 120 (5 мА) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 1 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 115 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,45 Вт

- КС121А

- Минимальное напряжение стабилизации 7,1 В

- Номинальное напряжение стабилизации 7,5 В

- Максимальное напряжение стабилизации 7,9 В

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,25 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±0,5 мкс

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 15 (5) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 0,5 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 35 мА

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- КС108В

- Номинальное напряжение стабилизации 6,4 В

- Ток стабилизации стабилитрона 7,5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,0005 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,3 мВ мкс

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 15 (7,5 мА) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,07 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- КС108В

- Номинальное напряжение стабилизации 6,4 В

- Ток стабилизации стабилитрона 7,5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,0005 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1,3 мВ мкс

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 15 (7,5 мА) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,07 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- 2С133А

- Минимальное напряжение стабилизации 2,97 В

- Номинальное напряжение стабилизации 3,3 В

- Максимальное напряжение стабилизации 3,65 В

- Ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,11 %/С

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 65 (10) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 81 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- 2С139А

- Минимальное напряжение стабилизации 3,51 В

- Номинальное напряжение стабилизации 3,9 В

- Максимальное напряжение стабилизации 4,29 В

- Ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,1 %/С

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 60 (10) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 70 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- 2С147А

- Минимальное напряжение стабилизации 4,23 В

- Номинальное напряжение стабилизации 4,7 В

- Максимальное напряжение стабилизации 5,17 В

- Ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,09 %/С

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 56 (10) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 58 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт

- 2С156А

- Минимальное напряжение стабилизации 5,04 В

- Номинальное напряжение стабилизации 5,6 В

- Максимальное напряжение стабилизации 6,16 В

- Ток стабилизации стабилитрона10 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,05 %/С

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 46 (10) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 55 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- 2С156А

- Минимальное напряжение стабилизации 5,04 В

- Номинальное напряжение стабилизации 5,6 В

- Максимальное напряжение стабилизации 6,16 В

- Ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,05 %/С

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 46 (10) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 55 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,3 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр

- Д808

- Минимальное напряжение стабилизации 7 В

- Максимальное напряжение стабилизации 8,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,07 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 12 (1) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- Д808

- Минимальное напряжение стабилизации 7 В

- Максимальное напряжение стабилизации 8,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,07 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 12 (1) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 33 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- Д809

- Минимальное напряжение стабилизации 8 В

- Максимальное напряжение стабилизации 9,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона0,08 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 18 (1) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 29 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,28 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- Д814А

- Минимальное напряжение стабилизации 7 В

- Максимальное напряжение стабилизации 8,5 В

- Ток стабилизации стабилитрона 5 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,07 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1 (50) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 6 (5) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 40 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,34 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- Д814А2

- Минимальное напряжение стабилизации 7 В

- Номинальное напряжение стабилизации 7,7 В

- Максимальное напряжение стабилизации 8,5 В

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,07 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона ±1 мкс

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 20(5) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 3 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 40 мА

- Прямая рассеивая мощность 0,34 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 125 гр.

- Д815В

- Минимальное напряжение стабилизации 7,4 В

- Максимальное напряжение стабилизации  9,1 В

- Ток стабилизации стабилитрона 1 А

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,07 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 4 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 1 (1 А) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 50 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 950 мА

- Прямая рассеивая мощность 8 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+125 гр.

- Д816В

- Минимальное напряжение стабилизации 29,5 В

- Максимальное напряжение стабилизации 36 В

- Ток стабилизации стабилитрона 150 мА

- Температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитрона 0,12 %/С

- Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона 5 мкс

- Постоянное прямое напряжение 1,5 (500) В

- Дифференциальное сопротивление стабилитрона 10 (150) Ом

- Минимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 10 мА

- Максимально допустимый ток стабилизации стабилитрона 150 мА

- Прямая рассеивая мощность 5 Вт

- Рабочий диапазон температуры -60...+ 130 гр.

- Список использованной литературы

. Григорьев, Б. И. Элементная база и устройства цифровой техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. И. Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2012. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65394.html

2.Легостаев, Н. С. Материалы электронной техники [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Легостаев. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. — 239 c. — 978-5-86889-679-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72057.html

3. Игнатов, А. Н. Полевые транзисторы и их применение в технике связи [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Игнатов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2008. — 317 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55455.html