Задача 3.2

Задача посвящена временному и частотному (спектральному) методам расчета реакции цепей на сигналы произвольной формы. В качестве такого сигнала используется импульс прямоугольной формы (видеоимпульс).

Электрические схемы цепей (рис. 3.6) содержат емкости С или индуктивности L, а также сопротивления R. Для всех вариантов R2=3R1. В схемах, где имеется сопротивление R3, его величина R3=0,2R1. Во всех схемах входным напряжением  u1(t) является прямоугольный импульс длительностью tu  и амплитудой U1.

1. Перерисуйте схему Вашего варианта (см. табл. 1 и рис. 3.6). Выпишите исходные данные Вашего варианта (таблица 4).

Временной метод расчета

2. Рассчитайте переходную g2(t) и импульсную h2(t)характеристики цепи по напряжению классическим или операторным методами (по выбору).

3. Рассчитайте реакцию цепи в виде выходного напряжения u2(t)  используя:

-интеграл Дюамеля;

-интеграл наложения.

4. Постройте временные диаграммы входного и выходного напряжений.

Частотный метод расчета

5. Рассчитайте комплексные спектральные плотности входного U1jω  и выходного   U2jω сигналов.

6. Рассчитайте и постройте графики модулей U1jω=U1ω, U2jω=U2ω и модуля комплексной передаточной функции цепи Hjω=Hω, как функций от циклической частоты f в диапазоне частот 0−3tu.

Рисунок 3.2.1 (схема 4)

Исходные данные:

Схема 4; L=20мкГн; R1=1кОм; R2=3R1=3кОм; R3=0,2R1=0,2кОм tu=30нс; U1=3B.