- Лабораторная работа 2

- Водородный показатель среды (рН)

- Цель работы. Ознакомление с методом pH-метрии, проведение расчётов pH водных растворов сильных и слабых кислот и оснований, определение концентрации растворов на основе измеренных значений pH.

- ВВЕДЕНИЕ

Водородный показатель среды pH водного раствора электролита, по определнию, равен взятому с обратным знаком десятичному логарифму активности ионов водорода в этом растворе:

pH = - lg aH+

pH является одной из важнейших характеристик водных растворов. Многие технологические процессы проводятся при контролируемых pH. Многие биологические системы характеризуются определёнными значениями pH.

Расчёт pH водных растворов сильных и слабых электролитов подробно рассмотрен в разделе 6 первой и второй части пособия.

Приблизительно определить pH раствора можно с помощью индикаторов, в частности универсального индикатора.

Для точного измерения и контроля этого показателя в промышленных и лабораторных условиях применяются приборы pH-метры. Фирмы производители выпускают как стационарные установки, допускающие передачу данных на компьютер и подключение самописца, и портативные приборы, удобные для использования как в лабораторных, так и в полевых условиях. Как правило, точность измерения с помощью pH-метров составляет 0,01.

Измерение pH с помощью pH-метров получило название pH-метрии. Метод pH-метрии основан на измерении разности потенциалов двух электродов, помещённых в анализируемый раствор. Один из этих электродов - электрод сравнения - в процессе измерения имеет устойчивый постоянный потенциал, а потенциал второго электрода (обычно стеклянного) зависит от активности ионов H+ в растворе. На практике система электродов обычно представляет собой трубку, конец которой оканчивается стеклянным шариком из очень тонкого стекла. Внутри шарика залит кислый буферный раствор с постоянным pH, в который погружён металлический электрод, связанный с электродом сравнения. Измеряемые величины калибруются в единицах pH и высвечиваются на экране непосредственно в виде цифровых значений.

- МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

- Задание и методика эксперимента

1. Измерьте с помощью рН-метра водородный показатель среды (рН) растворов сильного и слабого электролитов заданных концентраций. Для этого опустите рН-метр в стакан при помощи мыши и щёлкните по кнопке "рН". Результаты измерений занесите в таблицу экспериментальных данных.

2. Рассчитайте рН соответствующих растворов.
Для правильного расчёта прежде всего следует определить какой из электролитов является слабым, а какой - сильным. В таблицы расчётных значений необходимо записать уравнения диссоциации электролитов. Уравнение диссоциации для сильного электролита записывается как необратимый процесс, например: HBr  H+ + Br-. Уравнение диссоциации слабого электролита записывается как обратимый процесс (для многоосновных кислот по стадиям):
H2S  H+ + HS- - первая стадия; HS-  H+ + S2- - вторая стадия. При расчёте следует учитывать только первую ступень диссоциации.
Для сильного электролита сначала нужно рассчитать ионную силу раствора (I) с точностью до третьего знака после запятой (до второй значащей цифры); затем определить коэффициент активности () ионов H+ или OH- по правилу ионной силы из прилагаемой таблицы; после этого рассчитать активность (а) ионов H+ или OH- (с точностью до двух значащих цифр - до четвёртого знака после запятой); и наконец, рассчитать рН - для кислот или рОН, а потом рН - для щёлочей с точностью до одной сотой.

В случае слабого электролита сначало нужно рассчитать степень диссоциации () по строгой или приближённой формуле Оствальда в зависимости от величины КД - с точностью до двух значащих цифр (до четвёртого знака после запятой; затем рассчитать равновесную концентрацию ионов H+ или OH- (с точностью до двух значащих цифр - до четвёртого знака после запятой); и наконец, рассчитать рН (или рОН и потом рН - для оснований) с точностью до второго знака.
Полученные значения занесите в таблицы расчётных значений. Имейте в виду, что результаты следует заносить в строки таблиц слева направо, нельзя не заполнив вторую позицию, перейти сразу к третьей или четвёртой.

3. запишите общий вывод по выполненной работе:

  - как измеренные значения согласуются с рассчитанными;

  - как изменяется рН с ростом концентрации электролита, различается ли ход зависимостей для сильного и слабого электролитов, как изменяется диссоциация с ростом концентрации слабого электролита;

  - как величины рН растворов сильных и слабых электролитов одинаковой концентрации соотносятся между собой, в чём причина сильного различия.

- 4.Нарисуйте график зависимости рН растворов от концентрации

| Электролит | Заданная молярная концентрация раствора, C |  |  |  | Измеренные значения pH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LiOH | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 11.98 | 12.42 | 12.63 | 12.77 |
| NH4OH | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 10.63 | 10.86 | 10.98 | 11.05 |

| Электролит, уравнение диссоциации | C, моль/л | Ионная сила, I | ( H+ ) | a( H+ ) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 |  |  |  |  |
|  | 0.03 |  |  |  |  |
|  | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 0.09 |  |  |  |  |
| Таблицы расчётных значений. |  |  |  |  |  |

| Электролит, уравнение диссоциации | C, моль/л | , степень диссоциации | C( H+ ) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 |  |  |  |
|  | 0.03 |  |  |  |
|  | 0.06 |  |  |  |
|  | 0.09 |  |  |  |

- Вывод:1)Как pH зависит от концентрации?

2)Почему концентрация одинаковая, а pH разная?
  Лабораторная работа

Тема: «Гальванический элемент»

Цель работы: Овладение методикой измерений потенциала электрода, ЭДС гальванического элемента; методом расчёта равновесных электродных потенциалов и ЭДС элемента; изучение зависимости потенциалов элементов и ЭДС элемента от концентрации потенциалопределяющих ионов.

Теоретическая часть

Гальванический элемент - система, состоящая из двух электродов, соединённых проводниками 1-го и 2-го рода.

Гальванический элемент - источник электрического тока.
В гальваническом элементе при разомкнутой цепи на электродах устанавливается равновесие, характеризуемое величиной равновесного электродного потенциала. При замыкании цепи равновесие на электродах нарушается, и на электроде, потенциал которого более отрицателен, пойдет процесс отдачи электронов - окисление, а на другом электроде, потенциал которого более положителен, - процесс присоединения электронов - восстановление. Электрод, на котором идёт окисление, называется анодом;  электрод, на котором идёт восстановление, называется катодом. Анод в гальваническом элементе имеет более отрицательный потенциал, чем катод. Суммарную реакцию в гальваническом элементе называют токообразующей (ТОР).

Абсолютное значение электродных потенциалов определить нельзя. В связи с этим пользуются относительным значением электродных потенциалов. Для этого потенциал одного из электродов условно принимают за нуль, и сравнивают с ним потенциал любого другого электрода. В настоящее время за нуль принимают потенциал стандартного водородного электрода. Такой электрод состоит из платинированной платины, контактирующей с газообразным водородом, имеющим давление рН2= 1 и раствором, в котором активность ионов водорода равна единице.

Рис 1. Схема установки для измерения потенциала электрода.

1 - высокоомный вольтметр,
2 - ключ,
3 - исследуемый электрод,
4 - электролитический ключ (трубка с насыщенным раствором),
5 - промежуточный сосуд,
6 - стандартный водородный электрод.

Для определения потенциала электрода определяют ЭДС элемента, состоящего из исследуемого и стандартного водородного электродов. Так как

,

то потенциал электрода равен ЭДС элемента.

Значения стандартных потенциалов электродов Е0 в водных растворах при 298°К, определённые по водородной шкале, представлены в таблице учебника.

Величина равновесного потенциала Е металлического электрода зависит от природы металла, температуры и концентрации (активности) ионов этого металла в растворе. Эта зависимость выражается уравнением Нернста.

Так, если в гальваническом элементе протекают реакции:

М1 → М1n+ + ne         (окисление)

М2m+ + me → M2       (восстановление)
____________________
mM1 + nM2m+ ↔ mM1n+ + nM2 (ТОР),

то согласно уравнению Нернста потенциалы электродов равны:

EMn+/M = E0Mn+/M + (RT/nF) lnaMn+,

где R - универсальная газовая постоянная,
      Т - температура, К,
      n - число молей электронов, участвующих в реакции,
      F - число Фарадея (96500 кл или 26,8 А·ч),
      a - активность потенциалопределяющих ионов.

Важной характеристикой гальванических элементов является ЭДС (ЕЭ) - разность равновесных потенциалов катода и анода. ЭДС рассматриваемого элемента описывается уравнением

,

где Еэ0 — стандартная ЭДС.

Значение стандартной ЭДС можно вычислить, предварительно определив стандартную энергию Гиббса ΔG0 токообразующей реакции, за счёт которой работает данный гальванический элемент:

ΔG0 = − nFE0Э,

либо по формуле ЕЭ0 = ЕК0 − ЕА0.

Если в токообразующей реакции участвуют газы, то ЭДС элемента зависит и от их относительных парциальных давлений. В работающем же гальваническом элементе измеряют не ЭДС, а напряжение U, которое не равно ЕЭ(U < EЭ). Разница между ЭДС и напряжением обусловлена омическим падением напряжения внутри элементов и поляризацией электродов.

U = EЭ − IR − ΔEК − ΔEА ,

где IR - омические потери в проводниках I и II рода; ΔEК , ΔEА - поляризация анода и катода.

Поляризацией ΔE называется изменение потенциала электрода при прохождении электрического тока i:

ΔE = Ei − E,

где Ei  - потенциал электрода под током; Е - равновесный потенциал электрода.

Зависимость потенциала от тока графически выражается поляризационной кривой. В ГЭ при прохождении электрического тока потенциал анода становится более положительным, а потенциал катода - более отрицательным. С увеличением плотности тока возрастает и поляризация, и омические потери, а напряжение падает.

Измерение ЭДС возможно, например, с помощью высокоомного вольтметра на установке, электрическая схема которой представлена на рисунке 2.

рис. 2. Электрическая схема для измерения ЭДС. 1 - исследуемый гальванический элемент, 2, 3 - ключи, 4 - высокоомный вольтметр.

При измерении замыкают ключ 3, и по шкале прибора 4 находят ЭДС.

Таблица экспериментальных значений для первого опыта

| ЭДС измеренное (потенциал электрода), Еэксп , В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор соли с ионами Cd2+, (аМ1n+, моль/л) |  |  |  | Раствор соли с ионами Zn2+, (аМ2n+, моль/л) |  |  |  |
| 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
| -0.389 | -0.439 | -0.460 | -0.507 | -0.751 | -0.796 | -0.827 | -0.877 |

Таблица расчётных значений для первого опыта

| Равновесный потенциал электрода, Ерасч , В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раствор соли с ионами Cd2+, (аМ1n+, моль/л) |  |  |  | Раствор соли с ионами Zn2+, (аМ2n+, моль/л) |  |  |  |
| 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.001 |

(Пример Таблицы 1 опыта)

Второй опыт

| № замера | Активность ионов |  | ЭДС измер. | ЭДС расч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cd2+ | Zn2+ |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0.359 | 0.360 |
| 2 | 0.1 | 1 | 0.323 | 0.331 |
| 3 | 0.01 | 1 | 0.297 | 0.301 |
| 4 | 0.001 | 1 | 0.265 | 0.272 |
| 5 | 1 | 0.1 | 0.373 | 0.389 |
| 6 | 1 | 0.01 | 0.424 | 0.419 |
| 7 | 1 | 0.001 | 0.462 | 0.448 |
| Таблица для второго опыта |  |  |  |  |

Вывод 
почему есть зависимость Эдс от концентрации потенциал определяющих ионов ?