Кафедра «Энергообеспечение предприятий и электротехнологии»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

«Исследование энергетики процесса разделения жидкостей в поле действия центробежных сил»

Выполнил: ст. ________  гр.  (_____) Ф.И.О.

Проверил: канд. техн. наук, доцент:   Волков В.С.

С а н к т – П е т е р б у р г

2021

- Цель работы: Ознакомление с устройством и принципом действия отстойной центрифуги периодического принципа действия. Расчёт центробежной силы, фактора разделения, время центрифугирования, производительности, расход энергии на валу центрифуги, и прочих величин, характеризующих данный процесс.

2. Поясняющие рисунки. Общий вид и основные эл-ты конструкции центрифуги:

Рисунок № 1 — Ценрифуга

3.Расчётные ф-лы, используемые при выполнении данной лабораторной работы:

Время процесса осаждения в поле действия центробежных сил:

τ0=18μd2(ρx−ρc)ω2lnr2r1                                                     (1)

где d – диаметр частицы; µ - коэффициент динамической вязкости среды; ρч – плотность частицы;  ρс – плотность среды; ω – угловая скорость вращения частицы; r1, r2 – радиусы вращения внутренней и наружной поверхностей слоя жидкости.

Работа, затрачиваемая на сообщение барабану необходимой скорости:

Aб=mбr22ω22,Дж                                                          (2)

где: mб – масса вращающихся частей центрифуги, кг.

Угловая скорость:

ω=πn30,рад                                                            (3)

где: n – число оборотов вала центрифуги (частота вращения), Об/мин.

Мощность, необходимая для вращения барабана:

Nб=Аб1000τ,кВт                                              (4)

Центробежное ускорение:

Gц=μсω2r2,мс2                                           (5)

Работа затрачиваемая на сообщение кинетической энергии эмульсии, поступающей на разделение:

Ac=mс(r22+r12)ω24,Дж                                      (6)

где: mc – масса загруженной суспензии, кг.

Мощность, необходимая на сообщение кинетической энергии эмульсии:

Nc=Аc1000τη,кВт                                             (7)

где: η – коэффициент, учитывающий дополнительный расход энергии на перемешивание эмульсии в барабане (≈0,8)

Мощность, необходимая на преодоление трения в подшипниках:

NT=mμωB1000,кВт                                                (8)

где: m=mб+mc    (9) – масса вращающихся частей центрифуги и эмульсии, кг;
µ=0,3 – коэффициент трения.

Окружная скорость на поверхности шейки вала центрифуги:

ωB=πdBn60,мс                                                 (10)

где: dB – диаметр шейки вала, м.

Мощность, расходуемая на преодоление трения барабана о воздух:

NB=1,32⋅10−9HD4n3,кВт                                         (11)

где: Н – высота барабана, м;
D – диаметр барабана, м.

Максимальная расчётная мощность на валу центрифуги:

Nn=Nb+NC+NT+NB,кВт                                        (12)

Расход энергии в рабочий период:

NP=14NC+NB+23NT,кВт                                         (13)

Производительность центрифуги по эмульсии:

VC=πDcpℓω0Kpηэ103,лчас                                        (14)

где: Dср=r1+r2, м                                                                                                          (15)

ℓ=r2−r1, м – длина пути осаждения;                                                                (16)

ηэ=0,9 – коэффициент эффективности разделения.

Скорость свободного гравитационного осаждения твёрдых частиц:

ω0=43⋅gdч(ρч−ρс)ξ⋅ρс,мс                                             (17)

где: ξ=0,44; g=9,81 м/с2 –ускорение свободного падения.

Фактор разделения в поле действия центробежных сил:

Кр=ω2r2g                                                            (18)

где: ω=2πn/60, с-1 (19) – угловая частота вращения ротора.

Плотность эмульсии:

ρC=ρчρcρч−с(ρч−ρс),мс                                         (20)

где: с=0,3 – концентрация твердых (дисперсных) частиц в эмульсии, %.

Производительность центрифуги по твёрдой фазе:

VT=VCρCc1000,кВт                                             (21)

Разность между рабочей и наибольшей мощностью,  в % от рабочей:

Δ=NP−NnNP⋅100%                                             (22)

4. Исходные данные. Расчёт показателей энергетики процесса центрифугирования.

Коэффициент динамической вязкости среды µс=1144·10-6 Па·с; Плотность эмуль-сии: ρс=1000 кг/м3; Плотность частицы: ρч=2700 кг/м3; Радиусы вращения внут-ренней и наружной поверхностей слоя жидкости: r1=0,155м и r2=0,175м; Масса вращающихся частей центрифуги: mб=0,2кг; Масса загруженной эмульсии: mс = 0,08 кг; Диаметр частицы: dч=6·10-6 м; Диаметр шейки вала: dв=0,01 м; Высота ба-рабана: Н=0,015 м; Диаметр барабана: D=0,31 м. Расчёт производится для трёх ча-стот вращения вала центрифуги: n1=1000 об/мин, n2=1500 об/мин, n3=3000 об/мин.

Таблица 1. Исходные данные к выполнению расчёта.

| µс | ρс | ρч | r1 | r2 | mб | mс | dч | dв | Н | D | n1 | n2 | n3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па·с | кг/м3 | кг/м3 | м | м | кг | кг | м | м | м | м | об/м | об/м | об/м |
| 1144·10-6 | 1000 | 2700 | 0,125 | 0,155 | 0,2 | 0,08 | 6·10-6 | 0,01 | 0,015 | 0,35 | 1000 | 1500 | 3000 |

- Угловую скорость находим по формуле (3)

- Центробежное ускорение находим по формуле (5):

- Время процесса осаждения в поле действия центробежных сил находим по формуле (1):

- Работу, затрачиваемую на сообщение барабану необходимой скорости, находим по формуле (2):

- Мощность, необходимую для вращения барабана, находим по формуле (4):

- Работа, затрачиваемая на сообщение кинетической энергии эмульсии, поступающей на разделение, находим по формуле (6):

- Мощность, необходимая на сообщение кинетической энергии эмульсии, находим по формуле (7):

- Окружную скорость на поверхности шейки вала центрифуги находим по формуле (10):

- Мощность, необходимая на преодоление трения в подшипниках, находится по формуле (8):

- Мощность, расходуемая на преодоление трения барабана о воздух, находится по формуле(11):

- Максимальная расчётная мощность на валу центрифуги, находится по формуле (12):

- Расход энергии в рабочий период, находится по формуле (13):

- Фактор разделения в поле действия центробежных сил, находится по формуле (18):

- Средний диаметр барабана: Dcp=(0,175+0,155)/2=0,165 м (15)

- Длина пути осаждения находится по формуле (16):

- Скорость свободного гравитационного осаждения твёрдых частиц, находится по формуле (17):

- Производительность центрифуги по эмульсии находим по формуле (14):

Плотность эмульсии, находится по формуле (20):

19) Производительность центрифуги по твёрдой фазе находим по формуле (21):

20) Разность между рабочей и наибольшей мощностью. в % от рабочей:

Окончательные результаты расчёта представим в виде сводной таблицы данных:

Таблица 2. Сводные результаты расчёт показателей энергетики процесса центрифугирования.

| № | n | ω | Кр | ω0 | τ | Gц | Vэ | Vт | Nб | Nэ | NТ | NВ | Nп | Nр | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | об/м | с-1 | - | м/с | мин | м/с2 | л/ч | кг/ч | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | % |
| 1 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы: На основании проведённого исследования энергетики процесса центри-фугирования можно сделать заключение о том, что увеличение скорости враще-ния барабана центрифуги ведёт к увеличению производительности за счёт сниже-ния времени осаждения частиц из разделяемой эмульсии. При этом увеличивает-ся также фактор разделения, и, в конечном итоге, качество и полнота разделения. Фактор разделения показывает, во сколько раз центробежное ускорение, развиваемое в данной центрифуге, больше ускорения свободного падения. Чем больше фактор разделения, тем интенсивнее происходит процесс центрифугирования (исключение составляет центрифугирование легко сжимающихся осадков в фильтрующих центрифугах). Однако, одновременно с увеличением частоты вращения резко возрастает потребляемая мощность привода центрифуги, а также удельные затраты энергии на единицу готового продукта (ГП).

5. Графики расчётных и опытных зависимостей при исследовании центрифуги.

5.1. (пример) Производительность по эмульсии в зависимости от времени осаждения:

5.2. (пример) Производительность по твёрдой фазе в зависимости от времени осаждения:

5.3. (пример) Зависимость рабочей мощности центрифуги от частоты вращения барабана::