Кафедра «Энергообеспечение предприятий и электротехнологии»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Исследование энергетики процесса перемешивания».

Выполнил: ст. бакалавриата

гр.  (______) Ф.И.О.

Проверил: канд.техн. наук, доцент:   Волков В.С.

С а н к т – П е т е р б у р г

2020

1. Цель работы: Изучить основные конструктивные элементы аппарата с ме-шалкой и измерительную схему. Получить обобщённое критериальное уравнение, описывающее работу данной мешалки. Провести расчёты мощности по получен-ному критериальному уравнению и сравнить их с данными измерения (опытными).

2. Описание лабораторной установки. Эскиз мешалки, её основные элементы.

Схема установки для исследования процесса перемешивания приведена на рисунке. Мешалка приводится в действие электродвигателем 1, изменение частоты вращения которого осуществляется путём изменения напряжения питания с помощью ЛАТР 2. Мощность измеряется с помощью ваттметра 3. Измеряют частоту вращения вала мешалки с помощью тахометра 4. На станине 5 установлен подъёмный стол 6, на котором закрепляется корпус мешалки 7. С помощью винта 8 корпус мешалки может быть установлен на различном уровне по высоте относительно рабочего элемента. Уровень жидкости в корпусе мешалки Н, а также расстояние от нижней кромки лопасти до дна корпуса определяют по шкале, нанесённой на боковой поверхности корпуса. Сменные рабочие элементы мешалки 9 крепятся к валу 10, который через муфту 11 соединён с электродвигателем 1. Вал 10 вращается в подшипниках 12, установленных в плите 13, которая стойками 14 соединена со станиной. К плите13 крепится защитный экран 15, а также кожух 16 . электродвигателем.

Рис.1. Схема установки для исследова-ния процесса перемешивания: 1-эле-ктродвигатель; 2-ЛАТР; 3-ваттметр; 4-тахометр; 5-станина; 6-подъёмныйстол; 7-корпус мешалки; 8-ходовоц винт; 9-рабочий элемент мешалки; 10-вал; 11 муфта; 12-подшипники; 13-плита; 14-стойки; 15-защитный экран; 16-кожух; 17-отражательные перегородки.

3. Исходные данные для выполнения расчёта и результаты измерений:

Коэффициент динамической вязкости среды: µ=1·10-3 Па·с; Плотность среды: ρ = 1000 кг/м3; Диаметр рабочего элемента мешалки: dв=0,08 м; Диаметр: D=0,12 м; Уровень среды в аппарате: Н=0,05 м; Температура среды: t=200C. Расчёт произво-дится для 4-х скоростей: n1 = 100 об/м, n2 = 150 об/м, n3 = 200 об/м, и n4 = 250 об/м.

Таблица 1. Исходные данные для проведения расчётов и постановки эксперимента.

| µ | ρ | dв | D | Н | t | n1 | n2 | n3 | n4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Па·с | кг/м3 | м | м | м | 0C | об/м | об/м | об/м | об/м |
| 1·10-3 | 1000 | 0,08 | D=0,12 | 0,05 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 |

Таблица 2. Снятие данных при холостом ходу мешалки.

| № опыта | n, Об/мин | U, B | I, А | N, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 18 | 0,4 |  |
| 2 | 150 | 23 | 0,41 |  |
| 3 | 200 | 24 | 0,42 |  |
| 4 | 250 | 26 | 0,42 |  |

Таблица 3. Снятие данных при погружении в рабочую смесь.

| № опыта | n, Об/мин | U, B | I, А | N, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 20 | 0,43 |  |
| 2 | 150 | 23 | 0,52 |  |
| 3 | 200 | 27 | 0,64 |  |
| 4 | 250 | 28 | 0,65 |  |

4. Расчётные формулы, используемые при выполнении лабораторной работы.

Критерий Эйлера для перемешивания:

Eum=Nнρn3d5                                                         (1)

где: ρ – плотность среды; n – частота рабочего элемента мешалки; d – диаметр рабочего элемента мешалки.

Мощность, потребляемая мешалкой при установившемся режиме:

NH=Np−Nxx,Вт                                                  (2)

где: Nxx =UIхх (3) – мощность холостого хода мешалки, Вт; Np =UIр (4) – мощность

мешалки  при погружении в рабочую смесь, Вт.

Критерий Рейнольдса для перемешивания:

Rem=ρnd2μ                                                     (5)

где: µ – коэффициент динамической вязкости среды.

Экспериментально определяемая величина:

k=tgα                                                        (6)

Экспериментально определяемая величина:

c=EumRemk(7)

Раcчётная мощность мешалки при установившемся режиме работы:

Npac=(ρn3d5)cRemk,Вт                                          (8)

Погрешность критериального уравнения:

Δ=NPac−NHNPac100%                                                (9)

5. Обработка опытных данных. Определение потребляемой мощности мешалки.

- Мощность холостого хода мешалки находим по формуле                   (3):

- Мощность мешалки  при погружении в рабочую смесь находим по формуле (4):

- Мощность, потребляемая мешалкой при установившемся режиме, находим по формуле (2):

- Критерий Эйлера для перемешивания, находим по формуле (1):

- Критерий Рейнольдса для перемешивания, находим по формуле (5):

- Для дальнейших вычислений используются логарифмические величины:

| Eu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lg(Eu) |  |  |  |  |
| Re |  |  |  |  |
| lg(re) |  |  |  |  |

- Экспериментально определяемую величину, находим по формуле (6):

где: α –определяется по графику №1; α=   0.

- Экспериментально определяемую величину, находим по формуле (7):

- Раcчётную мощность мешалки при установившемся режиме работы находим по формуле (8):

10) Погрешность критериального уравнения, находим по формуле (9):

Таким образом, произведённые вычисления обладают достаточной точностью.

Результаты расчёта и обработки опытных данных представим в виде таблицы:

| № | n | n | Ixx | Uxx | Nxx | I | U | NP | NH | Eum | lg(Eu) | Re | lg(Re) | c | Npac | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | об/м | об/с | А | В | Вт | А | В | Вт | Вт | - | - | - | - | - | Вт | % |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Построение графиков расчётных и экспериментальных зависимостей.

6.1. (ПРИМЕР) График зависимости lg(Eu)=f(lg(Re).

2. (ПРИМЕР) Графики зависимостей Nх = f(n) и Nн = f(Np).