Задание№3

Задание по расчету вынужденной конвекции :

По горизонтально расположенной стальной трубе  с коэффициентом теплопроводности   со скоростью  W  течет вода, имеющая температуру  tв. Снаружи труба охлаждается окружающим воздухом, температура которого tвозд. Определить:

коэффициенты теплоотдачи     1  и  2 , соответственно, от воды к стенке трубы и от стенки трубы к воздуху;

коэффициент теплопередачи К  и тепловой поток q1 , отнесенный к 1 м длины трубы, если внутренний диаметр трубы  D1, а внешний диаметр – D2.

Указание: для определения 2   в первом приближении принять температуру наружной поверхности трубы  равной температуре воды ( t2 = tв ).

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ:

| Величина и вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Вт/м*К | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| W, м/с | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
| tв , оС | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 | 250 |
| tвозд , оС | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 |
| D1, мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| D2, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 200 |

| Величина и вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , Вт/м*К | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| W, м/с | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| tв , оС | 250 | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 | 250 | 170 |
| tвозд , оС | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 |
| D1, мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 180 |
| D2, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 220 | 200 |