МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра строительства,

теплоэнергетики

и транспорта

Контрольная работа № 1, 2

по дисциплине «Гидравлика»
«Гидравлические струи.

Силовое воздействие струи на преграду»

Вариант 6

Назаров Н.М.

Выполнил:

Проверил:                                                                       Старший преподаватель

Караченцева Я.М.

Мурманск 2021

Содержание

Лист

Задание и Исходные данные………………….…………………………..	3

1. Определение параметров свободной затопленной турбулентной струи (круглой и плоской)………………………………………………………….	4

2. Вычерчивание поперечных профилей распределения скоростей для плоской и круглой струи……………………………………………………	7

3. Расчет силового воздействия круглой струи на твердую преграду для отверстия и двух типов насадков (внешний цилиндрический и коноидальный)………………………………………………………………       10

Вывод…………………………………………………………………...       13

Задание:

- Определение параметров свободной затопленной турбулентной струи (круглой и плоской).

- Вычерчивание поперечных профилей распределения скоростей для плоской и круглой струи.

- Расчет силового воздействия круглой струи на твердую преграду для отверстия и двух типов насадков (внешний цилиндрический и коноидальный).

Варианты заданий приведены в Приложении 1

Исходные данные:

Перепад давления, Δр = 0,22 МПа

Относительная плотность жидкости, δ = 1,20

Радиус r0 или полувысота отверстия b0: 11 мм

Наружный цилиндрический насадок:

коэффициенты скорости φ = 0,82;

коэффициенты сжатия     ɛ = 1,00;

коэффициенты расхода    μ = 0,82;

Коноидальный насадок:

коэффициенты скорости φ = 0,98;

коэффициенты сжатия     ɛ = 1,00;

Коэффициенты расхода   μ = 0,98.

Решение:

- Определение параметров свободной затопленной турбулентной струи (круглой и плоской).

Основные расчетные зависимости для круглых и плоских свободных затопленных турбулентных струй приведены в Таблице 1:

Таблица 1 - Основные расчетные зависимости

| Параметр | Круглая струя | Плоская струя |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент турбулентной структуры, а | 0,08 | 0,1 |
| Половина угла расширения, tgβ | 3,4·а | 2,4·а |
| Расстояние от полюса до начального сечения, х0 | 0,29∙r0a | 0,41∙b0a |
| Длина начального участка, хн | 0,67∙r0a | 1,03∙b0a |
| Радиус R или полутолщина В струи | 3,4∙a∙x'r0+1∙r0 | 2,4∙a∙x'b0+1∙b0 |
| Скорость на оси основного участка, umax | 0,96∙u0a∙x'r0+0,29 | 1,2∙u0a∙x'b0+0,41 |
| Расход на основном участке, Q | 2,2∙Q0∙a∙x'r0+0,29 | 1,2∙Q0∙a∙x'b0+0,29 |

где х’ - расстояние между начальным и рассматриваемым сечением;

Q0 - расход жидкости в начальном сечении.

Скорость в начальном сечении u0 определим по формуле:

u0=φ∙2∙g∙Hпр

где φ - коэффициент скорости;

Нпр - приведенный напор, м.

Коэффициент скорости примем 0,97 как для малого отверстия в тонкой стенке. Приведенный напор зависит от перепада давлений на свободной поверхности жидкости и в среде, в которую происходит истечение,

Hпр=p0ρg-pcpρg=∆pρg

Тогда

u0=φ∙2∙∆pρ

Относительная плотность жидкости 
δ=ρρв

Тогда

ρ=δ∙ρв = δ∙1000

С учетом исходных данных найдем:

u0=0,97∙2∙0,22∙1061,20∙1000=18,57 м/с

Формула для определения расхода струи в начальном сечении:

Q0=μ∙ω∙2∙g∙Hпр

Q0=μ∙ω∙2∙∆pρ

где 	μ - коэффициент расхода;

ω - площадь поперечного сечения:

Коэффициент расхода примем 0,62 как для малого отверстия в тонкой стенке.

Площадь поперечного сечения :

для плоской струи (для l0 = 20·b0):

ω=2∙b0∙l0=40∙b02=4,84∙10-3м2

для круглой струи:

ω=π∙r02=0,38∙10-3м2

для плоской струи:

Q0=0,62∙4,84∙10-32∙0,22∙1061,20∙1000=57,46∙10-3м3с

для круглой струи:

Q0=0,62∙0,38∙10-32∙0,22∙1061,20∙1000=4,51∙10-3м3с

Коэффициент турбулентной структуры a:

для плоской принимаем

a = 0,1

для круглой струи равен

a = 0,08

Половина угла расширения tgβ:

для плоской

tgβ = 2,4·а = 2,4·0,1 = 0,24

для круглой струи

tgβ = 3,4·а = 3,4·0,08 = 0,272

Расстояние от полюса до начального сечения х0:

для плоской струи

x0=0,41∙b0a =0,41∙110,1= 45,1 мм

для круглой струи

x0=0,29∙r0a =0,29∙110,08= 39,88 мм

Длина начального участка хн:

для плоской струи

xн=1,03∙b0a =1,03∙110,1= 113,3 мм

для круглой струи

xн=0,67∙r0a =0,67∙110,08= 92,13 мм

Расчетные значения радиуса r или полутолщины струи В, скорости на оси основного участка струи umax, расхода на основном участке Q сведем в Таблицу 2:

Таблица 2 - Сводная таблица по расчету струй

| Сечения | Плоская струя |  |  | Круглая струя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B, м | umax, м/с | Q, м3/с | R, м | umax, м/с | Q, м3/с |
| х’ = 0 | 0,0110 | 34,80 | 0,0200 | 0,0110 | 61,47 | 0,00288 |
| х’ = хн | 0,0382 | 18,57 | 0,0910 | 0,0361 | 18,57 | 0,00953 |
| х’ = 2хн | 0,0654 | 14,18 | 0,1620 | 0,0611 | 10,94 | 0,01617 |
| х’ = 4хн | 0,1198 | 10,47 | 0,3041 | 0,1112 | 6,00 | 0,02947 |

- Вычерчивание поперечных профилей распределения скоростей для плоской и круглой струи.

Поперечные профили распределения скоростей в сечениях струи рассчитаем по формуле Шлихтинга:

u=umax∙1-η1,52

Радиус R или полутолщину струи В разбиваем на отрезки через 0,2В. Результаты расчетов представим в Таблица 3 для четырех сечений:

Таблица 3 - Расчет для построения поперечных

профилей распределения скоростей

| Сечения | Наименование расчетных параметров | Относительное расстояние от рассматриваемой точки до оси струи h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|  | Параметры плоской струи |  |  |  |  |  |  |
| x’ = 0 | Скорость струи в точке u, м/с | 34,80 | 28,85 | 19,42 | 9,97 | 2,82 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,011 |
| x’ = xн | Скорость струи в точке u, м/с | 18,57 | 15,40 | 10,36 | 5,32 | 1,50 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,008 | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,038 |
| x’ = 2xн | Скорость струи в точке u, м/с | 14,18 | 11,76 | 7,91 | 4,06 | 1,15 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,013 | 0,026 | 0,039 | 0,052 | 0,065 |
| x’ = 4xн | Скорость струи в точке u, м/с | 10,47 | 8,68 | 5,84 | 3,00 | 0,85 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,024 | 0,048 | 0,072 | 0,096 | 0,120 |

Продолжение Таблицы 3

| Сечения | Наименование расчетных параметров | Относительное расстояние от рассматриваемой точки до оси струи h |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
|  | Параметры круглой струи |  |  |  |  |  |  |
| x’ = 0 | Скорость струи в точке u, м/с | 61,47 | 50,97 | 34,30 | 17,61 | 4,97 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | 0,009 | 0,011 |
| x’ = xн | Скорость струи в точке u, м/с | 18,57 | 15,40 | 10,36 | 5,32 | 1,50 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,029 | 0,036 |
| x’ = 2xн | Скорость струи в точке u, м/с | 10,94 | 9,07 | 6,10 | 3,13 | 0,88 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,012 | 0,024 | 0,037 | 0,049 | 0,061 |
| x’ = 4xн | Скорость струи в точке u, м/с | 6,00 | 4,98 | 3,35 | 1,72 | 0,49 | 0,00 |
|  | Абсолютное расстояние от точки до оси струи hB, м | 0,000 | 0,022 | 0,044 | 0,067 | 0,089 | 0,111 |

Изобразим графически расчетные данные из Таблицы 3: поперечные профили распределения скоростей u = f(ηB) и схемы движения соответственно для плоской и круглой струй.

Рисунок 1 - поперечный профиль распределения скоростей u = f(ηB) для плоской струи.

Рисунок 2 - схема движения свободной затопленной турбулентной плоской струи.

Рисунок 3 - поперечный профиль распределения скоростей u = f(ηB) для круглой струи.

Рисунок 4 - схема движения свободной затопленной турбулентной круглой струи.

- Расчет силового воздействия круглой струи на твердую преграду для отверстия и двух типов насадков (внешний цилиндрический и коноидальный).

Рассмотрим случаи, когда твердая преграда представляет плоскость, расположенную:

- перпендикулярно к поверхности, как показано на Рисунке 5:

Рисунок 5 - Давление горизонтальной струи на твердую вертикальную поверхность.

В этом случае сила давления нa преграду в направлении действия круглой  струи составит:

Pкр=kН∙ρ∙ω0∙u02

где ω0 - площадь сечения 0-0.

где u0 - скорости движения жидкости в сечении 0-0,

kн - коэффициент, определяемый влиянием неучтенных факторов, равный 0,92...0,96 %.

- под углом α = 45° к оси струи, как показано на Рисунке 6:

Рисунок 6 - Давление струи на плоскую твердую поверхность, наклоненную на угол α.

В этом случае сила давления нa преграду в направлении действия круглой струи составит:

Pкр=kН∙ρ∙ω0∙u02∙sin2α

Сила нормального давления соответственно для:

PN кр=kН∙ρ∙ω0∙u02∙sinα

Определим ω0  и u0  для каждого насадка и отверстия:

ω0=εнасадок∙w

u0=φнасадок∙2∙∆pρ

- круглое отверстие в тонкой стенке:

ω0=0,64∙0,38∙10-3=0,243∙10-3 м2

u0=0,97∙2∙0,22∙1061,20∙1000=18,57 м/с

- внешний цилиндрический насадок:

ω0=1,00∙0,38∙10-3=0,38∙10-3 м2

u0=0,82∙2∙0,22∙1061,20∙1000=15,7 м/с

- коноидальный насадок:

ω0=1,00∙0,38∙10-3=0,38∙10-3 м2

u0=0,98∙2∙0,22∙1061,20∙1000=18,77 м/с

Найдем значения давления струи, приняв среднюю величину неучтенных факторов kн = 0,94, тогда:

для пункта 1):

- круглое отверстие в тонкой стенке:

Pкр=0,94∙1200∙0,243∙10-3∙18,57 2=95 H

- внешний цилиндрический насадок:

Pкр=0,94∙1200∙0,38∙10-3∙15,72=106 H

- коноидальный насадок:

Pкр=0,94∙1200∙0,38∙10-3∙18,772=151 H

для пункта 2):

- круглое отверстие в тонкой стенке:

Pкр=0,94∙1200∙0,243∙10-3∙18,572∙sin245=47 H

PN кр=0,94∙1200∙0,243∙10-3∙18,572∙sin45=66 H

- внешний цилиндрический насадок:

Pкр=0,94∙1200∙0,38∙10-3∙15,72∙sin245=53 H

PN кр=0,94∙1200∙0,38∙10-3∙15,72∙sin45=74 H

- коноидальный насадок:

Pкр=0,94∙1200∙0,38∙10-3∙18,772∙sin245=76 H

PN кр=0,94∙1200∙0,38∙10-3∙18,772∙sin45=106 H

По анализу расчетов делаем вывод.

Вывод: наименьшее силовое воздействие струи на преграду будет при круглом отверстии в тонкой стенке; наибольшая сила воздействия струи на преграду наблюдается при использовании насадок.

Коноидальная насадка – наилучший выбор для создания максимального давления струи на преграду.