- РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПО ЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ

- Методические указания

к курсовому проекту и контрольной работе

по дисциплине “Системы автоматизации и управления”

для студентов специальности

“Автоматизация технологических процессов”

дневной и заочной форм обучения

- Нахождение корней характеристического уравнения системы

автоматического регулирования методом Берстоу

В литературе [1] был осуществлен вывод передаточной функции системы автоматического регулирования (САР) по ее структурной схеме, как зависимости от передаточной функции звеньев системы Wi,i=1,n, где n – число сигналов системы.

Так как  Wi является функцией комплексного переменного p, то можно перейти  к  представлению Φ(p) в виде отношения двух полиномов:

Φ(p)=Bm(p)An(p),                                                           (1)

где Bmp=b0pm+b1pm−1+…+bm−1p+bm;

Anp=a0pn+a1pn−1+…+an−1p+an (обычно m≤n).

- Так как главная передаточная функция САР

Φ(p)=Y(p)X(p),                                                           (2)

гдеX(p)иY(p) – изображения по Лапласу соответственно входной и выходной величин

Xp=0∞x(t)e−ptdt и

Yp=0∞y(t)e−ptdt[2], то

для входного единичного ступенчатого воздействия X(t)=1(t):

- X(p)=1p, а

Y(p)=Φ(p)p=Bm(p)pAn(p).                                                   (3)

Окончательно для  изображения выходной величины системы получим :

Y(p)=b0a0⋅pm+b1b0pm−1+...+bm−1b0p+bmb0ppn+a1a0pn−1+...+an−1a0p+ana0=Kpm+b1pm−1+...+bm−1p+bmppn+a1pn−1+...+an−1p+an=KBm(p)pAn(p),  (4)

где

a1=a1a0;…;an−1=an−1a0;an=ana0.

Для аналитического получения переходного процесса в системе сначала нужно найти корни знаменателя (характеристического уравнения САР)pAn(p). Один кореньp0=0, а остальные n корней являются корнями полинома An(p).Одним из методов нахождения любых (действительных или комплексно-сопряженных) корней полинома произвольной степени является численный метод Берстоу [3].

Сущность метода заключается в следующем. Из исходного полинома An(p) вы-деляется приведенный квадратный трехчлен. Если корни квадратного трехчленаp2+rp+qявляются корнями исходного полинома An(p), тоAn(p) должно делиться на p2+rp+q без остатка.

Продемонстрируем деление исходного полинома An(p) на полином p2+rp+q:

pn+a1pn−1+a2pn−2+⋯+an−2p2+an−1p+an−pn+  rpn−1+qpn−2p2+rp+qpn−2+c1pn−3+c2pn−4++⋯+cn−3p+cn−2

с1pn−1+(a2−q)pn−2+⋯+an−2p2+an−1p+an−с1pn−1+       rс1pn−2+⋯

c2pn−2+⋯+an−2p2+an−1p+an−c2pn−2+⋯

⋯    ⋯            ⋯     ⋯

cn−2p2+(an−1−qcn−3)p+an−cn−2p2+              rcn−2p+qcn−2

cn−1p+   cn

- Таким образом, исходный полином представляется как

pn+a1pn−1+a2pn−2+⋯+an−2p2+an−1p+an=

p2+rp+q⋅pn−2+c1pn−3+c2pn−4+⋯+cn−3p+cn−2+cn−1p+cn,

где

c1=a1−r;c2=a2−r⋅c1−q;c3=a3−r⋅c2−qc1;..ci=ai−r⋅ci−1−q⋅ci−2;cn−2=an−2−r⋅cn−3−q⋅cn−4;cn−1=an−1−r⋅cn−2−q⋅cn−3;                                             (6)

Деление без остатка означает, что коэффициенты  cn−1 и  cn должны быть равны нулю. Как видно из формулы (5) коэффициенты  cn−1 и  cn являются функциями коэффициентов трехчлена  r, q  и коэффициентов исходного полинома Аn(p)(a1,a2,...,an):

cn−1=f(r,q,a1,a2,...,an−1,an);

cn=f(r,q,a1,a2,...,an−1,an).

Так как коэффициенты исходного полинома  An(p) в общем случае неизвестны, то необходимо исследовать зависимость  cn−1(r,q),cn(r,q).

Для нахождения корней методом Берстоу необходимо выбрать начальное приближение для коэффициентов трехчлена r и q. Затем значения коэффициентов r и q уточняем с помощью коррекции

r=r+Δr; q=q+Δq.                                                      (7)

Требуется, чтобы остаточные члены cn-1(r,q) и cn(r,q) обращались в нуль в процессе вычисления. Если эти функции разложить в ряд Тейлора в окрестности точки (r,q), то получим:

cn(r+Δr,q+Δq)=cn(r,q)+∂cn∂rΔr+∂cn∂qΔq+члены более высоких порядков;     (8)

Если предположить, что при уточнении r и q остаточные члены близки к нулю, то левые части этих уравнений обратятся в нуль. Тогда, решая (8) относительно Δr и Δq и пренебрегая членами более высоких порядков, получим:

Δr=cn⋅∂cn−1∂q−cn−1⋅∂cn∂q∂cn−1∂r⋅∂cn∂q−∂cn∂r⋅∂cn−1∂q;                                             (9)

cn−1 и cn являются функциями ci, i=1,n−2, которые в свою очередь зависят от r и q. Поэтому необходимо получить последовательность частных производных ci, i=1,n, продифференцировав коэффициенты в формуле (6) по r и q. Получим:

d1=∂c1∂r=−1;d2=∂c2∂r=−c1−r∂c1∂r=−c−r⋅d1=−c+r;d3=∂c3∂r=−q∂c1∂r−c2−r∂c2∂r=−c2−r⋅d2−q⋅d1;...dn−2=∂cn−2∂r=−cn−3−r⋅dn−3−q⋅dn−4;dn−1=∂cn−1∂r=−cn−2−r⋅dn−2−q⋅dn−3;                                  (10)

e1=∂c1∂q=0;e2=∂c2∂q=−r∂c1∂q−1=−r⋅e1−1=−1;e3=∂c2∂q=−c1−q⋅∂c1∂q−r⋅∂c2∂q=−c1−q⋅e1−r⋅e2=−c1+r;...en−2=∂cn−2∂q=−r∂cn−3∂q−cn−4−q∂cn−4∂q=−cn−4−r⋅en−3−q⋅en−4;en−1=∂cn−1∂q=−cn−3−r⋅en-2-q⋅en−3;             (11)

Производные dn−1=∂cn−1∂r; dn=∂cn∂r; en−1=∂cn−1∂q; en=∂cn∂q используются для коррекции коэффициентов по формулам (7), (9). Вычисления коэффициентов r и q по выраже-

ниям (7), (9), (10), (11) ведутся до тех пор, пока полученные значения коэффициентов сn−1 и cnне будут равны нулю с некоторой точностью ε:

|сn−1|≤ε;                                                              (12)

Это означает, что корни трехчлена  p2+r⋅p+q  являются с некоторой точностью ε корнями исходного полинома An(p).

- После нахождения пары корней

p1,2=−r±r2−4q2                                                    (13)

трехчлен исключается из An(p), и процедура повторяется для полинома степени (n−2), являющегося результатом деления в формуле (5):

Аn−2(p)=pn−2+с1⋅pn−3+с2⋅pn−4+...+сn−3⋅p+сn−2.                         (14)

Если порядок полинома Аn−2(p) меньше или равен двум, то вычисление корней заканчивается, а оставшиеся корень или два корня находят из решения линейного или квадратного уравнения. В результате получим все корни полинома Аn(p) pi, i=1,n.

Продемонстрируем пример нахождения корней полинома методом Берстоу. Задан полином p5+9p4+31p3+53p2+48p+18. Пусть один из корней равен p0=−1, тогда исключим этот корень из исходного полинома.

p5+9p4+31p3+53p2+48p+18−p5+p4 p+1p4+8p3+23p2+30p+18

8p4+31p3+53p2+48p+18−8p4+8p3

23p3+53p2+48p+18−23p3+23p2

30p2+48p+18−30p2+30p

18p+18−18p+18

0

- Найдем корни оставшегося полинома An(p)=p4+8p3+23p2+30p+18.

p4+8p3+          23p2+            30p+              18−p4+rp3+         qp2p2+         rp+qp2+(8−r)p+23−q−8r+r2

(8−r)p3+(23−q)p2+            30p+             18−(8−r)p3+(8r−r2)p2+(8q−rq)p

(23−q−8r+r2)p2+          (30−8q+rq)p+18−(23−q−8r+r2)p2+(23r−qr−8r2+r3)p+23q−q2−8rq+r2q,

cn−1p+             cn

где  cn−1=30−8q+2rq−23r+8r2−r3;  cn=18−23q+q2+8rq−r2q.

Найдем частные производные коэффициентов cn−1,cn по  r  и  q:

∂cn−1∂r=2q−23+16r−3r2;∂cn−1∂q=−8+2r;∂cn∂r=8q−2rq;

Далее осуществляется последовательность шагов поиска, причем на 1-ом шаге берутся нулевые значения  коэффициентов трехчлена  r  и  q.

1.r=0; q=0:Δr=18⋅(−8)−30⋅(−23)(−23)⋅(−23)=−144+690529=546529=1,03;Δq=30⋅0−18⋅(−23)(−23)⋅(−23)=414529=0,78.

2.r=r+Δr=0+1,03=1,03; q=q+Δq=0+0,78=0,78: Δr=6,27⋅(−5,94)−9,08⋅(−14,26)(−8,14)⋅(−14,26)−4,63⋅(−5,94)=−37,24+129,48116,08+27,50=92,24143,58=0,64;

Δq=9,08⋅4,63−6,27⋅(−8,14)(−8,14)⋅(−14,26)−4,63⋅(−5,94)=42,04+51,04116,08+27,50=93,08143,58=0,65.

3.r=1,03+0,64=1,67; q=0,78+0,65=1,43: Δr=2,26⋅(−4,66)−2,58⋅(−9,57)(−1,79)⋅(−9,57)−6,66⋅(−4,66)=−10,53+24,6917,13+31,04=14,1648,17=0,29;Δq=2,58⋅6,66−2,26⋅(−1,79)48,17=17,18+4,0548,17=0,44.

4. r=1,67+0,29=1,96; q=1,43+0,44=1,87:Δr=0,63⋅(−4,08)−0,49⋅(−7,42)0,58⋅(−7,42)−11,04⋅(−4,08)=−2,57+3,64−4,30+45.04=1,0740,74=0,03;Δq=0,49⋅11,04−0,63⋅0,5840,74=5,41−0,3740,74=5,0440,74=0,12.

5.r=1,96+0,03=1,99; q=1,87+0,12=1,99.

Осуществляя дальнейшие шаги, приходим к значениям  r=2; q=2. Таким образом, квадратный трехчлен  p2+rp+q  есть  p2+2p+2.

Тогда пара  корней p1.2=−r±r2−4q2=−2±4−82=−1±j, а оставшийся полином

An−2(p)=p2+(8−r)p+23−q−8r+r2=p2+6p+9  имеет корень кратности 2: p3,4=−6±36−362=−3, r=2.

- Нахождение переходного процесса в САР

с использованием теоремы разложения

Напомним, что в соответствии с (4) изображение по Лапласу выходной величины системы Y(p)=KBm(p)pAn(p)=KB(p)D(p),где корниAn(p)−pi,i=1,n найдены методом Берстоу;

D(p)=pAn(p).

Осуществим обратное преобразование Лапласа изображения по теореме разложения [4]:

- Для простых  корней:

L−1B(p)D(p)=i=1nB(pi)D'(pi)epit;                                             (15)

2) Для  кратных корней, где s – кратность корня:

L−1B(p)D(p)=1(s−1)!limp→pids−1dps−1B(p)(p−pi)SD(p)ept;                       (16)

3) Для комплексно-сопряженных корней p1,2=α±jβ (j=−1 - мнимая единица) выведем формулу по теореме разложения (15) для простых корней.

Так как полиномы от комплексно-сопряженных чисел являются комплексно-сопря-женными числами, то

B(pi)=a±jb, i=1,2;

- Тогда

L−1B(p)D(p)=a+jbc+jde(α+jβ)t+a−jbc−jde(α−jβ)t=a+jbc+jdeαtcosβt+jsinβt++a−jbc−jdeαtcosβt−jsinβt=eαtcosβta+jbc+jd+a−jbc−jd+jsinβta+jbc+jd−a−jbc−jd=a+jbc+jd+a−jbc−jd=ac−jad+jbc+bd+ac−jbc+jad+bdc2+d2=2ac+bdc2+d2

=eαtcosβt2ac+bdc2+d2+sinβt2ad−bcc2+d2=2eαtc2+d2ac+bdcosβt+ad−bcsinβ.        (17)

4) В частности, для двух действительных кратных корней p1,2=α,  s=2:

L−1B(p)D(p)=1(2−1)!limp→αddpB(p)p−α2D(p)ept=limp→αddpB(p)D1(p)ept=

=limp→αB'(p)D1(p)−B(p)D1'(p)D12(p)ept+B(p)D1(p)tept=limp→αϕ'(p)ept+ϕ(p)tept,      (18)

где D1(p)=D(p)(p−α)2;B(p)D1(p)=ϕ(p).

- Рассмотрим нахождение переходного процесса для передаточной функции

Φ(p)=B(p)An(p)=6p+3p5+9p4+31p3+53p2+48p+18,

где найденные методом Берстоу корни знаменателя: p1=−1; p2,3=−3, r=2; p4,5=−1±j. Тогда

Φ(p)=6p+3(p+1)(p+3)2(p+1)2+1=6p+3(p+1)(p2+6p+9)(p2+2p+2),

а изображение выходного сигнала для единичного ступенчатого входного воздействия

Y(p)=Φ(p)p=B(p)pAn(p)=B(p)D(p)=6p+3p6+9p5+31p4+53p3+48p2+18p,p0=0.

y(t)=y0(t)+y1(t)+y2,3(t)+y4,5(t)B(p)=6p+3D'(p)=6p5+45p4+124p3+159p2+96p+18y0(t)=B(p0)D'(p0)ep0t=6p+36p5+45p4+121p3+159p2+96p+18ept|p=p0=318=16≈0,1667;y1(t)=B(p1)D'(p1)ep1t=6⋅(−1)+36⋅(−1)5+45⋅(−1)4+124(−1)3+159(−1)2+96(−1)+18e−t=0,75e−t.

ϕ(p)=B(p)D1(p)=6p+3p(p+1)[p2+2p+2]=6p+3p4+3p3+4p2+2p

ϕ'(p)=6(p4+3p3+4p2+2p)−(6p+3)(4p3+9p2+8p+2)(p4+3p3+4p2+2p)2=

=6p4+3p3+4p2+2p−(6p+3)(4p3+5p2+8p+2)(p4+3p3+4p2+2p)2

y2,3(t)=ϕ'(p2)ep2t+ϕ(p2)tep2t=ϕ'(−3)e−3t+ϕ(−3)te−3t,

где ϕ(−3)=−18+381−81+36−6=−1530=−0,5;

ϕ'(−3)=630−(−15)(−108+81−24+2)900=−3760≈−0,6167.

- Тогда y2,3(t)=−0,6167e−3t−0,5te−3t.

y4,5=2(ac+bd)c2+d2eαtcosβt+2(ad−bc)c2+d2eαtsinβt,

где α=−1; β=1; B(p4)=a+jb; D(p4)=c+jd.

- B(p4)=6(−1+j)+3=−3+6j, следовательно, a=−3; b=6.

D'(p4)=6(−1+j)5+45(−1+j)4+124(−1+j)3+159(−1+j)2+96(−1+j)+18(−1+j)2=1−1−2j=−2j;(−1+j)3=−2j(−1+j)=2j+2;

=24−24j−180+248j+248−318j−96+96j+18=14+2j, следовательно, с=14; d=2.

- Тогда  y4,5=2⋅(−3⋅14+6⋅2)142+22e−tcost+2⋅(−3⋅2−6⋅14)142+22etsint=e−t−0,3cost−0,9sint.

- Окончательно  y(t)=0,1667+0,75e−t−0,6167e−3t−0,5te−3t−0,3e−tcost−0,9e−tsint.

- Варианты контрольных работ

| Вариант | m | b1 | b2 | n | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | K | p1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0,5 |  | 5 | 9 | 35 | 79 | 104 | 60 | 2 | -3 |