Теория автоматического управления

Семестровое задание

В течение пятого семестра студенты выполняют семестровую работу, которая предусматривает анализ линейных систем автоматического управления и построение логарифмических частотных характеристик. Работа выполняется в соответствие с методическими указаниями по самостоятельной работе.

Варианты заданий семестровой работы (20 вариантов) выбираются по таблице в соответствие с порядковым номером студента в журнале группы.

1 Содержание заданий

На рисунке 1 приведена структура САР, состоящая из объекта регулирования 1, исполнительного устройства 2, усилителя - регулятора 3, измерительного преобразователя 4 и элемента сравнения. Дифференциальные уравнения элементов приведены в таблице 1

Требуется:

1. Определить передаточные функции элементов и указать каким типовым динамическим звеном или соединением типовых звеньев представлен каждый из них.

2. Записать передаточные функции и характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем.

3. Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы и пользуясь логарифмическим критерием устойчивости, определить устойчивость системы в замкнутом состоянии. Определить запасы устойчивости системы по фазе и амплитуде.

g		e		u			r			y

W3

W2

W1

-

x

W4

Рисунок 1 - Алгоритмическая схема САР

2 Методические указания

Передаточные функции звеньев системы находятся из уравнений элементов системы как отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению входной величины при нулевых начальных условиях

W(p)=Xвых(p)Xвх(p).							(1)

Формально переход от дифференциальных уравнений к операторной форме записи осуществляется заменой оператора дифференцирования ddt на p а самих переменных их изображениями.

Например, если x(t) и y(t) - соответственно входная и выходная величины звена и его дифференциальное уравнение имеет вид Tdydt+y=kx, то, производя замену ddt=p,  x(t)→X(p), y(t)→Y(p), получим уравнение в операторной форме 	(Tp+1)Y(p)=kX(p)								(2)

Передаточная функция звена будет иметь следующий вид: W(p)=k(Tp+1)

Передаточную функцию любой линейной системы можно преобразовать к такому виду, чтобы многочлен в скобках имел степень не выше второй, а его свободный член был равен единице. Такая запись позволяет представить системы в виде последовательного соединения нескольких типовых динамических звеньев. К типовым динамическим звеньям относятся: усилительное, инерционное, интегрирующее, дифференцирующее, форсирующее, колебательное.

При анализе линейных автоматических систем находят применение частотные характеристики и, в частности, логарифмические амплитудные (ЛАЧХ) и фазовые (ЛФЧХ) характеристики.

При построении логарифмических частотных характеристик по оси абсцисс откладывают частоту в логарифмическом масштабе, при этом на отметках, соответствующих значению lgω указывают само значение ω. Интервал изменения частоты в 10 раз называется декадой.

По оси ординат ЛАЧХ откладывают логарифмическую амплитуду L(ω)=20lgW(ω) в децибелах.

ЛФЧХ строится также в логарифмическом масштабе частот по оси абсцисс и в натуральном масштабе (градусы или радианы) для фазы по оси ординат.

При исследовании и проектировании автоматических систем используют логарифмические характеристики разомкнутых систем, передаточные функции которых можно представить в виде произведения передаточных функций типовых динамических звеньев. Для построения ЛАЧХ и ЛФЧХ системы необходимо построить и просуммировать характеристики входящих в систему типовых звеньев. При построении ЛАЧХ системы рассматривают асимптотические ЛАЧХ типовых звеньев.

Результирующие ЛФЧХ рекомендуется строить под ЛАЧХ с тем, чтобы изменение фазы можно было сопоставить с изменением амплитуды. В этом случае удобно применять логарифмический критерий устойчивости, а также определять запасы устойчивости системы по фазе и амплитуде.

Условием устойчивости является пересечение ЛАЧХ оси абсцисс ранее, чем ЛФЧХ пересекает линию фазового сдвига - 180° .

3 Основная и дополнительная литература

Основная

1 Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 312 с.

2 Теория автоматического управления: Учеб. для вузов / С.Е. Душин, Н.С. Зотов, Д.Х. Имаев и др.; Под ред. В.Б. Яковлева. – М.: Высшая школа, 2003. – 567 с.

3 Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. / В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. – изд. 4-е перераб. и доп. – СПб.: Профессия, 2003. – 752 с.

4 О.Н. Пятина; под ред. В.И. Лачина. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 469 с.

### Дополнительная

5 Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы (элементы теории, методы расчета и справочный материал).- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1982. – 504 с.

6 Теория автоматического регулирования: Учеб. пособие для вузов / А.С. Востриков, Г.А. Французова. – М.: Высш. шк., 2004. - 365 с.

Таблица 1 - Варианты заданий

| Вариант | ## Звено | ## Дифференциальное уравнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 0,1dydt+y=5r |
|  | W2 | 0,05drdt+r=2(0,02dudt+u) |
|  | W3 | 0,01d2udt2+dudt=50e |
|  | W4 | x=0,02y |
| 2 | W1 | 0,04d2ydt2+0,4dydt+y=4r |
|  | W2 | 0,1drdt+r=2u |
|  | W3 | dudt=25(0,05dedt+e) |
|  | W4 | x=0,1y |
| 3 | W1 | 0,2d2ydt2+dydt=2r |
|  | W2 | 0,1drdt+r=5u |
|  | W3 | 0,1dudt+u=40(0,05dedt+e) |
|  | W4 | x=0,025y |
| 4 | W1 | 0,25dydt+y=2,5r |
|  | W2 | 0,1d2rdt2+drdt=8u |
|  | W3 | u=5(0,05dedt+e) |
|  | W4 | 0,01dxdt+x=0,2y |
| 5 | W1 | 0,16d2ydt2+0,32dydt+y=8r |
|  | W2 | 0,1d2rdt2+drdt=u |
|  | W3 | 0,25dudt+u=4e |
|  | W4 | x=0,1y |
| 6 | W1 | 0,5d2ydt2+dydt=10r |
|  | W2 | 0,2drdt2+r=2,5(0,1dudt+u) |
|  | W3 | 0,05dudt+u=20e |
|  | W4 | x=0,04y |
| 7 | W1 | 0,2dydt+y=2r |
|  | W2 | 0,1drdt+r=2,5(0,05dudt+u) |
|  | W3 | 0,02d2udt2+dudt=20e |
|  | W4 | x=0,25y |
| 8 | W1 | 0,25d2ydt2+0,8dydt+y=2,5r |
|  | W2 | 0,2drdt+r=4(0,1dudt+u) |
|  | W3 | 0,05dudt+u=50e |
|  | W4 | x=0,2y |
| 9 | W1 | 0,25d2ydt2+dydt=8r |
|  | W2 | 0,2drdt+r=0,5u |
|  | W3 | 0,1dudt+u=50(0,05dedt+e) |
|  | W4 | x=0,5y |
| 10 | W1 | 0,25d2ydt2+0,8dydt+y=5r |
|  | W2 | 0,2drdt+r=2u |
|  | W3 | 0,25d2udt2+dudt=4e |
|  | W4 | x=0,4y |

Продолжение таблицы 1

| Вариант | ## Звено | ## Дифференциальное уравнение |
| --- | --- | --- |
| 11 | W1 | 0,16d2ydt2+0,64dydt+y=2,5r |
|  | W2 | drdt=20(0,1dudt+u) |
|  | W3 | 0,05dudt+u=e |
|  | W4 | x=0,2y |
| 12 | W1 | 0,25d2ydt2+0,8dydt+y=4r |
|  | W2 | 0,2drdt+r=5u |
|  | W3 | dudt=20(0,1dedt+e) |
|  | W4 | x=0,025y |
| 13 | W1 | 0,0025d2ydt2+0,08dydt+y=2r |
|  | W2 | drdt=10(0,04dudt+u) |
|  | W3 | 0,4dudt+u=2e |
|  | W4 | x=0,25y |
| 14 | W1 | 0,0004d2ydt2+0,02dydt+y=5r |
|  | W2 | 0,5drdt+r=4u |
|  | W3 | dudt=10(0,05dedt+e) |
|  | W4 | x=0,1y |
| 15 | W1 | 0,64d2ydt2+0,8dydt+y=2r |
|  | W2 | 0,05drdt+r=5(0,2dudt+u) |
|  | W3 | 0,1dudt+u=40e |
|  | W4 | x=0,025y |
| 16 | W1 | 0,16d2ydt2+0,64dydt+y=2,5r |
|  | W2 | 0,1drdt+r=20u |
|  | W3 | 0,2dudt+u=5(0,5dedt+e) |
|  | W4 | x=0,08y |
| 17 | W1 | 0,01dydt+y=2r |
|  | W2 | 0,2drdt+r=5(0,1dudt+u) |
|  | W3 | 0,5d2udt2+dudt=10e |
|  | W4 | x=0,2y |
| 18 | W1 | 0,01d2ydt2+0,4dydt+y=2r |
|  | W2 | 0,05drdt+r=4u |
|  | W3 | dudt=20(0,5dedt+e) |
|  | W4 | x=0,5y |
| 19 | W1 | 0,1d2ydt2+dydt=5r |
|  | W2 | 0,2drdt+r=4u |
|  | W3 | 0,05dudt+u=0,01dedt+e |
|  | W4 | x=0,8y |
| 20 | W1 | 0,2dydt+y=2r |
|  | W2 | 0,01d2rdt2+drdt=5u |
|  | W3 | 0,1dudt+u=2(dedt+e) |
|  | W4 | x=0,4y |

Приложение А

Пример выполнения задания семестровой работы

На рисунке приведена структура САР, состоящая из объекта регулирования 1, исполнительного механизма 2, усилителя 3, измерительного преобразователя 4 и элемента сравнения. Дифференциальные уравнения элементов системы приведены в таблице.

| W1 W2 W3 W4 | 0,0004d2ydt2+0,02dydt+y=5r 0,5drdt+r=4u du/dt=10(0,05dedt+e) x = 0,1y |
| --- | --- |

W3

W1

W2

W4

g

e

u

r

y

-

Требуется:

1 Определить передаточные функции элементов и указать каким типовым динамическим звеном или соединением типовых звеньев представлен каждый из них.

2 Записать передаточные функции и характеристические уравнения разомкнутой и замкнутой систем.

3 Построить логарифмические (асимптотическую амплитудную и фазовую частотную) характеристики разомкнутой системы и, пользуясь логарифмическим критерием устойчивости, определить устойчивость системы в замкнутом состоянии. Определить запасы устойчивости системы по фазе и амплитуде.

# Решение

Передаточные функции звеньев системы находятся как отношение изображения по Лапласу выходной величины к изображению входной величины при нулевых начальных условиях

W(p) = Xвых(p)/Xвх(p)

Произведя замену в дифференциальных уравнениях d/dt на p, y(t) на Y(p), r(t) на R(p), u(t) на U(p), e(t) на E(p) и x(t) на X(p), получим уравнения в операторной форме

для 1 звена:

(0,0004p2 + 0,02р + 1)Y(p) = 5R(p)

W1(p) = 5(0,0004p2+0,02p+1)=5(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)

Это колебательное звено с Т = 0,02 и ξ = 0,5.

для 2 звена:

(0,5p + 1)R(p) = 4U(p)

W2(p) = 4(0,5p+1) 		это апериодическое  звено

для 3 звена:

pU(p) = 10(0,05р + 1)E(p)

W3(p) = 10(0,05p+1)p	 	это изодромное звено.

для 4 звена:

X(p) = 0,1Y(p)

W4(p) = 0,1			безинерционное (усилительное) звено

Передаточная функция разомкнутой цепи равна произведению передаточной функции прямой ветви и передаточной функции обратной связи. Тогда

W(p)=W1(p)W2(p)W3(p)W4(p)=5(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)⋅40,5p+1⋅10(0,05p+1)p⋅0,1=20(0,05p+1)p(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)(0,5p+1)=20p⋅1(0,5p+1)⋅(0,05p+1)⋅1(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)

Характеристическое уравнение разомкнутой системы будет

p(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)(0,5p+1)=00,0002p4+0,0104p3+0,52p2+p=0

Передаточная функция замкнутой цепи с отрицательной обратной связью равна передаточной функции прямой цепи, деленной на единицу плюс передаточная функция разомкнутой цепи

Wз(p)=W1(p)W2(p)W3(p)1+W(p)=200(0,05p+1)p(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)(0,5p+1)1+20(0,05p+1)p(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)(0,5p+1)=200(0,05p+1)p(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)(0,5p+1)+20(0,05p+1)

Характеристическое уравнение замкнутой системы будет

p(0,022p2+2⋅0,5⋅0,02p+1)(0,5p+1)+20(0,05p+1)=00,0002p4+0,0104p3+0,52p2+2p+20=0

Построим логарифмические амплитудную и частотную характеристики разомкнутой системы. При  = 1 вычисляем ординату 20lgК = 20lg20 = 26 дБ. Сопрягающие частоты w1 = 1/0,5 = 2 c-1; w2 = 1/0,05 = 20 c-1; w3 = 1/0,02 = 50 c-1. ЛАЧХ неизменяемой части состоит из четырех асимптот.

Фазовую характеристику определим по формуле

ϕ(ω)=−π2−arctg0,5ω +arctg0,05ω−arctg2ω0,5(0,02)1−ω2(0,02)2

| , с-1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (), град | -116 | -133,9 | -151,3 | -155,6 | -164,7 | -172,9 | -191 | -199,5 | -227 |

ЛАЧХ пересекает линию 0 дБ на частоте wc = 6,3 с-1 , т.е. на более низкой частоте, чем фазовая характеристика пересекает линию  -180 на частоте 28 с-1.

Следовательно, замкнутая система устойчива.

Запас устойчивости по амплитуде 23 дБ, по фазе - φ = 21˚

10

100

1000

1

50

20

5

2

500

200

-10

0

10

20

L, дБ

ω, с-1

30

40

-20

-270

10

100

1000

1

50

20

5

2

500

200

-90

φ, град

ω, с-1

90

L

ω1

ω2

ωср

ω3

φg

21º

-180

0

-30

-40

2

φ

φ3

φ1

3

1

φ2

4

φ4

23 дБ