МИНОБРНАКИ РОССИИ

Государственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный

технический университет»

## Кафедра «Механика и анализ конструкций и процессов»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»

## Комсомольск-на-Амуре, 2011

УДК 539.3.8

Методические указания к выполнению расчетно-графических заданий по курсу «Сопротивление материалов» /Сост.: С.В. Макаренко. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т», 2011. – 28с.

Методические указания содержат варианты задач для расчетно-графических заданий предусмотренных программами курсов «Сопротивление материалов».

Указания предназначены для студентов всех специальностей дневной формы обучения.

Печатается по постановлению редакционно-издательского совета Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

Согласовано с отделом стандартизации.

Рецензент М.Р. Петров

Редактор Е.О. Колесникова

###### Подписано в печать

Формат 60 х 84 1/16. Бумага писчая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,66. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 200 экз. Заказ

Редакционно-издательский отдел Комсомольского-на-Амуре

государственного технического университета

681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27.

Полиграфическая лаборатория Комсомольского-на-Амуре

государственного технического университета

681013, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина 27.

ВВЕДЕНИЕ

При изучении курса сопротивления материалов наиболее эффективным методом обучения приемам решения задач является самостоятельная работа студентов. В связи с этим программами курсов сопротивления материалов для студентов КнАГТУ всех специальностей предусмотрено в течение учебного года выполнение ряда расчетно-проектировочных заданий.

При составлении настоящих указаний подобраны такие задачи и в таком количестве, чтобы из них можно было скомпоновать расчетно-проектировочные задания для студентов любой специальности. При этом учтен многолетний опыт коллектива кафедры МАКП КнАГТУ.

Расчетные схемы и числовые данные к задачам подобраны так, чтобы обеспечить не менее 100 вариантов задачи, одинаковых по содержанию и сложности.

При необходимости задачи могут быть облегчены путем упрощения расчетной схемы (по указанию ведущего преподавателя).

# 1 ВЫБОР ВАРИАНТА ЗАДАЧИ

Вариант расчетной схемы и числовые данные выбираются студентом в соответствии с его шифром, установленным преподавателем. Шифр определяется двузначным числом, первая цифра которого указывает номер расчетной схемы, вторая - номер строки или столбца в таблице с числовыми данными к задаче.

При составлении условия задачи в соответствии с полученным шифром студенту следует иметь в виду следующее:

1 Если в таблице нагрузка приводится с отрицательным знаком, на рисунке следует исправить ее направление на противоположное и в дальнейшем знак минус не принимать во внимание.

2 Из таблицы следует выписывать значения лишь тех величин (нагрузок, размеров), которые указаны в соответствующей шифру расчетной схеме.

2 ОФОРМЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНОГО ЗАДАНИЯ

- Работа выполняется на бумаге стандартного формата А4. Слева оставляются поля 3 см (для закрепления в обложке), справа, сверху и снизу – 1 см.

- Обложка делается на плотной. На титульном листе указывается название и номер работы, наименование дисциплины, фамилия и инициалы ведущего преподавателя.

- Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы. Перед решением задачи указать ее номер, название, переписать полностью условие задачи, числовые данные, привести расчетную схему.

- Решение задачи должно сопровождаться краткими пояснениями, чертежами и эскизами.

- Чертежи и графики выполняются на белой бумаге того же формата (А4) с обязательным соблюдением масштаба и всех требований стандарта (РД КнАГТУ). На чертеже должны быть указаны буквенные значения и числовые значения всех величин, использованных в расчете.

- При решении задач искомую величину следует сначала получить в алгебраическом виде, а затем в окончательную формулу подставить числовые значения входящих в нее величин. В ответе обязательно указать единицы полученной величины.

- Окончательный результат следует подчеркнуть или обвести рамкой.

3 РАСЧЕТНО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

ЗАДАЧА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕЧЕНИЙ, СОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Для заданного сечения (рисунок  2, таблица  1) определить положение главных центральных осей и значение главных центральных моментов инерции.

Таблица 1

| Вариант |  | Размеры уголка, мм | Номер швеллера (двутавра) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,4 | 50x32x4 | 16 |
| 1 | 0,6 | 56x36x5 | 18 |
| 2 | 0,7 | 63x40x8 | 20 |
| 3 | 0,3 | 70x45x5 | 22 |
| 4 | 0,5 | 75x50x8 | 24 |
| 5 | 0,8 | 90x56x8 | 27 |
| 6 | 0,7 | 100x63x8 | 30 |
| 7 | 0,4 | 125x80x10 | 33 |
| 8 | 0,6 | 160x100x10 | 36 |
| 9 | 0,5 | 200x125x12 | 40 |

Порядок решения задачи

- Вычертить сечение в масштабе, проставить основные размеры.

- Провести вспомогательные координатные оси x, y, проставить координаты xi, yi, относительно выбранных осей.

- Определить положение центра тяжести составного сечения, указать на чертеже его координаты xc, yc и провести центральные оси xc, yc параллельно вспомогательным осям x, y. Вычислить и проставить на чертеже расстояния ai, bi между собственными центральными осями xi, yi каждого профиля и центральными осями составного сечения.

- Пользуясь таблицами сортамента прокатной стали и правилом параллельного переноса, найти осевые IХс, IУс и центробежный Ixсус, моменты инерции относительно исходных центральных осей.

- Определить направление главных центральных осей, построить их.

- Вычислить главные центральные моменты инерции сечения.

Примечание:	Центробежный момент инерции уголка относительно его центральных осей x, y, параллельных полкам (рисунок 1), можно определить по формуле:

IXY=Imax−Imin2sin2α; Imin=Iu; Imax = Ix + Iy - I min

Рисунок 1

Значения основных моментов инерции уголка Ix, Iy, Imin=Iu, величина tg   содержатся в справочной литературе /3/.

ЗАДАЧА 2

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ 
ДЛЯ ШАРНИРНО ОПЕРТЫХ БАЛОК

Для заданной балки (рисунок 3, таблица 2) построить эпюры поперечных сил Q, изгибающих моментов M при условии, что длина всей балки l= 6м.

Таблица 2

| ### Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q, кH/м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | -20 | -30 | -15 |
| P, кH | 30 | 20 | 10 | 35 | 15 | 40 | 45 | -20 | 50 | -30 |
| M, кH·м | 20 | 25 | 30 | 40 | 35 | 15 | 10 | -25 | -15 | -40 |
| n | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,5 |
| k | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 0 | 0,75 |

Порядок решения задачи

- Определить реакции, действующие в опорах.

- Построить эпюру поперечных сил Q, записав уравнения 
для Q (z) на каждом грузовом участке, используя метод сечений.

- Построить эпюру изгибающих моментов M, записав уравнения для M (z) на каждом грузовом участке, используя метод сечений.

- Построение эпюры проверить по свойствам эпюр.

ЗАДАЧА 3

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ
ДЛЯ ПЛОСКИХ ШАРНИРНО ОПЕРТЫХ РАМ

Для заданной рамы (рисунок 4, таблица 3) построить эпюры осевых сил N, поперечных сил Q и изгибающих моментов M; а = 4м.

Таблица 3

| #### Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q, кH/м | 20 | -20 | 25 | -25 | -10 | 50 | 30 | 20 | 35 | -20 |
| P, кH | 40 | -40 | -50 | 50 | -40 | 60 | -30 | 20 | 30 | 45 |
| M, кH·м | 15 | 20 | 25 | 30 | -30 | -20 | 40 | -40 | 50 | 60 |
| n | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,25 | 1 | 0,75 | 0,4 |
| k | 0,25 | 0,25 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 1 |

Порядок решения задачи

- Определить реакции, действующие в опорах рамы, исходя из условий равновесия рамы.

- Построить эпюру осевых сил N, предварительно записав уравнения N(z) на каждом участке, пользуясь методом сечений.

- Построить эпюру поперечных сил Q, предварительно записав уравнение Q(z), на каждом участке, пользуясь методом сечений.

- Построить эпюру изгибающих моментов M, предварительно записав уравнения M(z) на каждом участке, используя метод сечений.

- Построение эпюры проверить по свойствам эпюр.

Рисунок 4

ЗАДАЧА 4

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ

Для заданной пространственной рамы (рисунок 5, таблица 4) построить эпюры осевых и поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов.

Принять: P=qa; M=qa2; a=2м.

##### Таблица 4

| #### Параметр | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q, кH/м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |

## Порядок решения задачи

- Для каждого стержня провести главные центральные оси сечения X, Y и ось стержня Z.

- В характерных сечениях стержней вычислить значения внутренних усилий N, Qx, Qy, Mx, My, Mz = Mкр.

- Отложить вычисленные значения внутренних усилий в соответствующих сечениях в выбранном масштабе и построить эпюры N, Q, M, Mкр. Эпюры N, Mкр строить в произвольных плоскостях; эпюры Q и M – в плоскостях действия этих усилий. На эпюрах N и Q указать знаки. Ординаты эпюр изгибающих моментов Mx и My откладываем от одной базы в соответствующих плоскостях со стороны сжатых волокон (для строительной специальности – со стороны растянутых волокон).

###### ЗАДАЧА 5

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТУПЕНЧАТОГО СТЕРЖНЯ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ

Спроектировать ступенчатый стержень круглого поперечного сечения (рисунок 6, таблица 5).

Принять l = 2 м.

Таблица 5

| Вариант | Р1, кН | Р2, кН | Р3, кН | а, м | b, м | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | -50 | 30 | 0,1 | 0,6 | Сталь 10 |
| 1 | -20 | 40 | -20 | 0,2 | 0,7 | Сталь 20 |
| 2 | 30 | -30 | 10 | 0,3 | 0,8 | Бронза Бр010 |
| 3 | -40 | 20 | -50 | 0,4 | 0,9 | Сталь 25 |
| 4 | 50 | -10 | 40 | 0,5 | 1,0 | Сталь 30 |
| 5 | -10 | 50 | -30 | 0,1 | 1,1 | Латунь ЛМц 58-2 |
| 6 | 20 | -40 | 20 | 0,2 | 2,2 | Сталь 35 |
| 7 | -30 | 30 | -10 | 0,3 | 1,3 | Сталь 40 |
| 8 | 40 | -20 | 50 | 0,4 | 1,4 | Бронза БрА5 |
| 9 | -50 | 10 | -40 | 0,5 | 1,5 | Сталь 45 |

Порядок решения задачи

- Изобразить расчетную схему.

- Построить эпюру осевых сил.

- Подобрать диаметры стержня на всех участках, исходя из условия прочности. Привести эскиз стержня.

- Определить абсолютные деформации отдельных ступеней и всего стержня, построить эпюру перемещений.

ЗАДАЧА 6

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ

Для заданной стержневой системы (рисунок 7, таблица 6) определить диаметры стержней, если известны соотношения площадей и величина действующей нагрузки. Принять nт=1,5; nв=2,5.

Таблица 6

| Вариант | Р1, кН | Р2, кН | Р3, кН |  | F1:F2 | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -40 | 0 | 0 | 1,25 | 1:1 | Сталь 45 |
| 1 | 0 | 40 | 0 | 0,75 | 2:1 | Бронза Бр010 |
| 2 | 0 | 0 | 40 | 1,5 | 1:2 | Латунь Л68 |
| 3 | 50 | 0 | 0 | 1,8 | 1:3 | Сталь 20 |
| 4 | 0 | -50 | 0 | 0,8 | 3:1 | Сталь 50 |
| 5 | 0 | 0 | 50 | 0,25 | 1:1 | Бронза БрА5 |
| 6 | 30 | 0 | 0 | 0,75 | 2:1 | Сталь 35 |
| 7 | 0 | 30 | 0 | 1,25 | 1:2 | Сталь 45 |
| 8 | 0 | 0 | 30 | 1,75 | 2:3 | Сталь 20 |
| 9 | 40 | 0 | 0 | 1,5 | 3:1 | Сталь 50 |

Порядок решения задачи

- Составить уравнение равновесия стержня АВ.

- Изобразить предполагаемый вид системы после деформации и сопоставить соотношение между деформациями стержней 1 и 2, записать уравнение совместимости деформаций.

- Записать физические уравнения, выразив удлинение стержней через действующие в них усилия согласно закону Гука.

- Решить уравнения пп.2 и 3 совместно с уравнением п.1 и определить усилия в стержнях 1 и 2.

- Сравнить напряжения в стержнях и подобрать сечение стержней из условия  прочности для более напряженного стержня, выдерживая заданное соотношение F1:F2.

ЗАДАЧА 7

РАСЧЕТ ВАЛА НА КРУЧЕНИЕ

Для заданного вала (рисунок  8, таблица  7) определить его размеры на наиболее нагруженном участке, полагая, что сечение квадратное;
 а = 0,5 м;  [] = 0,5 град/м.

Таблица 7

| Вариант | N1, кВт | N2, кВт | N3, кВт | N4, кВт | , рад/с | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 25 | 20 | 30 | 10 | Сталь 50 |
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | Сталь 45 |
| 2 | 20 | 10 | 15 | 45 | 10 | Чугун СЧ36-56 |
| 3 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | Сталь 40ХН |
| 4 | 30 | 10 | 20 | 40 | 20 | Сталь 20Х |
| 5 | 35 | 25 | 25 | 50 | 50 | Чугун СЧ18-36 |
| 6 | 15 | 15 | 20 | 25 | 10 | Сталь ЭИ 826 |
| 7 | 10 | 40 | 40 | 60 | 75 | Сталь 50 |
| 8 | 40 | 25 | 20 | 45 | 60 | Сталь 40ХН |
| 9 | 50 | 15 | 30 | 25 | 40 | Сталь 20Х |

Порядок решения задачи.

- Из условия равномерности вращения вала, пренебрегая трением в подшипниках, определить мощность на шкиве.

- Пользуясь формулой Mкр (кН·м) =9,549 N (кВт)/ n (об/мин), подсчитать крутящие моменты и построить эпюру крутящих моментов.

- Определить размеры квадратного вала на участке конструкции, где возникает максимальный крутящий момент, записав условие прочности и жесткости для стержней некруглого сечения.

ЗАДАЧА 8

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ

Для стальной балки, рассчитанной в задаче 2 (рисунок 3, таблица 2), подобрать двутавровое сечение и в характерных сечениях определить величины прогибов и углов поворотов. Изобразить изогнутую ось балки; []=160МПа.

Порядок решения задачи.

- Подобрать сечение из условия прочности по нормальным напряжениям.

- Произвести проверку прочности по касательным напряжениям.

- Построить эпюры распределения нормальных и касательных напряжений по сечению.

- Произвести полную проверку прочности сечения по одной из теорий прочности.

- Изобразить упругую линию балки.

ЗАДАЧА 9

РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ ПЛОСКОЙ РАМЫ

Для заданной статически неопределимой рамы (рисунок 9, таблица 8) подобрать двутавровое сечение и определить перемещение в сечении, указанном преподавателем.

Материал рамы Ст. 3, σ=160МПа,Е=2⋅105МПа, l=1м,μ=0,25.

Считать жесткость рамы одинаковой на всех участках.

Таблица 8

| ### Параметр | ### Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| q, кН/м | 10 | 15 | 20 | -10 | -20 | 15 | -15 | 20 | 18 | 12 |
| Р, кН | 10 | 15 | 20 | 5 | -15 | -20 | -10 | -5 | 25 | 12 |
| М, кН·м | 10 | 20 | 15 | 5 | -10 | -15 | -20 | 12 | -12 | 18 |

Порядок решения задачи

- Раскрыть статическую неопределимость, используя метод сил.

- Построить эпюры продольных сил, поперечных сил и изгибающих моментов.

- Определить из условия прочности по нормальным напряжениям размеры двутаврового поперечного сечения рамы.

- Определить линейное перемещение (прогиб) в сечении, указанном преподавателем.

Рисунок 9.

Задача 10

## КОСОЙ ИЗГИБ

Для заданной балки (рисунок 10, таблица 9) подобрать прямоугольное сечение с соотношением сторон h/b=2, расположив стороны h, b наиболее рационально. Определить положение нейтральной линии в опасном сечении балки, построить пространственную эпюру распределения напряжений по сечению. Определить полное линейное перемещение сечения А.

Материал балки Ст. 3, σ=160МПа,Е=2⋅105МПа, а=1м.

Таблица 9

| Номер варианта | q, кН/м | Р,кН | М, кН·м | α° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| 1 | 10 | 10 | 5 | 45 |
| 2 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 3 | 12 | 20 | 20 | 120 |
| 4 | 8 | -10 | -10 | 135 |
| 5 | 6 | -20 | -5 | 150 |
| 6 | -15 | -5 | -15 | 210 |
| 7 | -10 | -15 | -20 | 225 |
| 8 | -5 | 12 | 12 | 240 |
| 9 | -12 | 14 | 16 | 300 |

## Порядок решения задачи

- Разложить заданные нагрузки по осям X, Y , построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- Определить опасное сечение и установить наиболее рациональное расположение сечения относительной нагрузки.

- Определить размеры поперечного сечения балки из условия прочности по нормальным напряжениям.

- Определить положение нейтральной линии в опасном сечении балки,  построить пространственную эпюру распределения напряжений по сечению.

- Определить, используя способ Верещагина, горизонтальный, вертикальный и полный прогибы в сечении А.

Рисунок 10.

ЗАДАЧА 11

#### ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛА

Стальной вал трансмиссии (рисунок 11, таблица 10) делает n об/мин и передает через два ведомых шкива мощности, заданные в таблице 10; диаметры шкивов D1=0,5м, D2=0,3м, D3=0,2м, a=0,5м.

Определить диаметр вала.

##### Таблица 10

| Номер варианта | α1° | α2° | α3° | n об/мин | N1 кВт | N2 кВт | N3 кВт | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 270 | 0 | 30 | 1000 | 20 | 10 | - | сталь 40 |
| 1 | 240 | 30 | 180 | 1500 | - | 10 | 20 | сталь 50 |
| 2 | 240 | 60 | 60 | 1200 | 30 | 10 | - | сталь 10 |
| 3 | 180 | 90 | 90 | 800 | 15 | - | 20 | сталь 45 |
| 4 | 150 | 120 | 120 | 900 | 60 | 70 | - | сталь 20 |
| 5 | 120 | 150 | 30 | 1600 | 50 | - | 60 | сталь 4 |
| 6 | 90 | 180 | 0 | 700 | - | 40 | 80 | сталь 3 |
| 7 | 60 | 210 | 300 | 600 | 90 | - | 20 | сталь 5 |
| 8 | 30 | 240 | 330 | 900 | 70 | - | 30 | сталь 6 |
| 9 | 0 | 270 | 150 | 1000 | 60 | 15 | - | сталь 25 |

#### Порядок решения задачи

- Определить мощность на шкиве, где она не задана.

- Определить скручивающие моменты, создаваемые на каждом шкиве, и построить эпюру крутящих моментов.

- Определить давление, передаваемое шкивом на вал, считая, что натяг ведущей ветви ремня в два раза больший, чем натяг ведомой.

- Показать на схеме в аксонометрии расположение усилий, действующих на вал, и разложить их на горизонтальные и вертикальные составляющие.

- Определить составляющие, действующие в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

- Построить эпюры изгибающих моментов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- Построить суммарную эпюру изгибающих моментов.

- Установить опасное сечение и изгибающий и крутящий моменты в этом сечении.

- Определить диаметр вала, используя третью теорию прочности. Запасом прочности задаться с соответствующим обоснованием.

#### Рисунок 11

ЗАДАЧА 12

#### РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТОГО СТЕРЖНЯ

Для заданной стойки (рисунок 12, таблица 11) подобрать прямоугольное сечение с заданным соотношением сторон (h/b). Материал стойки - сталь, [] =160 МПа.

##### Таблица 11

| #### Параметр | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P, кН | 1000 | 800 | 600 | 1200 | 1400 | 400 | 200 | 1600 | 1800 | 2000 |
| l, м | 2,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4,4 | 5 |

#### Порядок решения задачи

- С учетом коэффициента уменьшения допускаемых напряжений из условия устойчивости задаемся ϕ1.

- Определяем площадь составного сечения. Определяем размеры поперечного сечения и минимальный радиус инерции.

- Находим гибкость стержня.

- По гибкости из справочных данных определяем ϕ1'.

- Если ϕ1 и ϕ1' отличаются друг от друга более чем на 5%, задаемся во втором приближении ϕ2=ϕ1+ϕ1'2 и проводим расчет заново (пп. 2 – 5).

Рисунок 12

Для схем 0, 1, 2, 3, 4 - h/b=3/2.

Для схем 5, 6, 7, 8, 9 - h/b=4/3.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Сопротивление материалов / Г.С. Писаренко, В.А. Агаров, А.Л. Квитка и др. - Киев: Вища школа, 1986. – 680 с.

- Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. - М.: Наука, 1986. - 512 с.

- Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 1989. - 621 с.

Таблица 12

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

| # Материал | т, кН/см2 | в, кН/см2 | Удельный вес, кН/см3 | , % |  | Е, кН/см2 | G, кН/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Сталь 10 | 18 | 40 | 0,0000783 | 30 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 20 | 24 | 42 | 0,0000783 | 25 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 25 | 24 | 43 | 0,0000783 | 18 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 30 | 26 | 50 | 0,0000783 | 16 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 35 | 28 | 52 | 0,0000782 | 15 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 40 | 30 | 62 | 0,0000782 | 16 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 45 | 32 | 68 | 0,0000781 | 15 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 50 | 34 | 64 | 0,0000781 | 14 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 3 | 24 | 40 | 0,0000783 | 16 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 4 | 24 | 43 | 0,0000782 | 18 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 5 | 28 | 52 | 0,0000781 | 15 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 6 | 32 | 68 | 0,0000781 | 15 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 20Х | 40 | 70 | 0,0000783 | 10 | 0,3 | 2,1·104 | 8·103 |
| # Сталь 45Х | 75 | 95 | 0,0000782 | 9 | 0,3 | 2,1·104 | 8,05·103 |
| # Сталь 20ГА | 35 | 50 | 0,0000774 | 19 | 0,28 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь 50Г | 40 | 70 | 0,0000781 | 15 | 0,29 | 2,05·104 | 8,1·103 |
| # Сталь 30ХГСА | 85 | 110 | 0,0000785 | 10 | 0,29 | 2,1·104 | 8,1·103 |
| # Сталь 30ХНЗА | 80 | 100 | 0,0000788 | 10 | 0,29 | 2·104 | 8,1·103 |
| # Сталь 40ХН | 46 | 78 | 0,0000782 | 11 | 0,25 | 2·104 | 8,1·103 |
| # Сталь 20Г | 28 | 46 | 0,0000774 | 24 | 0,26 | 2,05·104 | 8,1·103 |
| # Сталь 2 | 18 | 41 | 0,0000783 | 28 | 0,25 | 2·104 | 8·103 |
| # Сталь ЭИ826 | 72 | 105 | 0,0000788 | 10 | 0,28 | 2,04·104 | 8,1·103 |
| # Сталь 45ХА | 55 | 80 | 0,0000782 | 12 | 0,29 | 2,1·104 | 8,1·103 |
| # Дуралюмин Д1Т | 20 | 34 | 0,000028 | 10 | 0,32 | 0,71·104 | 2,7·103 |
| # Дуралюмин Д6Т | 22 | 38 | 0,000028 | 12 | 0,32 | 0,71·104 | 2,7·103 |
| # Дуралюмин Д16Т | 28 | 40 | 0,000028 | 12 | 0,32 | 0,71·104 | 2,7·103 |
| # Бронза БР010 | 18 | 23 | 0,000088 | 6 | 0,32 | 1·104 | 4,2·103 |
| # Бронза БРА5 | 16 | 65 | 0,000082 | 12 | 0,35 | 1,1·104 | 4,2·103 |
| # Латунь Л68 | 10 | 30 | 0,000084 | 30 | 0,36 | 1·104 | 3,7·103 |
| # Латунь ЛМц58-2 | 12 | 30 | 0,000085 | 9 | 0,37 | 1,1·104 | 4·103 |
| # Чугун СЧ 18-36 | - | 18 вр | 0,000072 | 0,5 | 0,24 | 1,3·104 | 6·103 |
| # Чугун СЧ 36-56 | - | 36 вр | 0,000072 | 0,5 | 0,24 | 1,3·104 | 6,5·103 |
| # Бронза БРАЖ 9-4 | 35 | 50 | 0,000075 | 11 | 0,35 | 1,16·104 | 4,3·103 |
| # Бронза бериллиевая Б2 | 30 | 50 | 0,0000823 | 5 | 0,36 | 1,2·104 | 4,4·103 |