Контрольная работа по курсу  «Гидравлика» №2

На рис. 1 дана схема гидропривода, применяемого в скреперах и бульдозерах. Гидропривод состоит из масляного бака 1, насоса 2 обратного клапана 3, распределителя 4, гидроцилиндров 5, трубопроводов 6, предохранительного клапана 7, фильтра 8.

Исходные данные:

1. Усилие G, передаваемое двумя цилиндрами рабочему органу (см. таблицу).

2. Скорость движения рабочего органа (см. таблицу).

Рис. 1.                                     3. Длина трубопровода от насоса до входа в цилиндры 1 = 6 м., от выхода из цилиндров до фильтра -  = 8 м. На трубопроводе имеются: обратный клапан (кл = 3 ), распределитель (p = 2), два параллельно расположенных силовых цилиндра (коэффициенты местных сопротивлений на входе и выходе из цилиндра: ( вх = 0,8; вых = 0,5), фильтр (ф = 12), девять поворотов под углом 90° (п = 2), один прямоугольный тройник с транзитным потоком (т = 0,2) и три прямоугольных тройника с отводимым под углом 90° потоком (т = 1,2) .

4.	Рабочая жидкость — веретенное масло:
= 870 кг/м3 ,  = 0,4*10-4 м2/с.

5.	Общий КПД насоса  = 0,85; объемный КПД силового
гидроцилиндра 0 = 0,90.

Требуется  определить:

1.	Внутренний диаметр гидроцилиндра (диаметр поршня) dц, диаметр штока поршня dш.

2.	Диаметры трубопроводов    dtl и dt2.

3. Подачу, напор и мощность насоса.

| Исходные данные | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| G, кН | 85 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| V, м/с | 0,2 | 0,15 | 0,35 | 0,1 | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,05 | 0,15 | 0,4 |

| Исходные данные | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| G, кН | 10 | 25 | 15 | 75 | 85 | 35 | 95 | 45 | 65 | 55 |
| V, м/с | 0,5 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,05 | 0,45 | 0,1 |

Указания к решению задачи.

При расчете гидропривода рекомендуется придерживаться  следующей  последовательности:

1. Назначить давление в силовом цилиндре гидродвигателя в зависимости от величины усилия G, прикладываемого к штоку одного поршня (см. таблицу).

| Усилие G, кН | Давление p, МН/м2 |
| --- | --- |
| 10 - 20 | < 6 |
| 20 - 30 | 6 - 10 |
| 30 - 50 | 10 - 12 |
| 50 - 100 | 12 - 16 |

2.	Зная величину усилия G, приходящегося на один цилиндр гидродвигателя, и задавшись величиной давления , следует,    вычислить    площадь    цилиндра   гидродвигателя, определить его диаметр и по полученному значению dц подобрать стандартный диаметр.

По стандарту приняты следующие внутренние диаметры гидроцилиндров: 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 180, 200, 220 мм.

3.	Определить   диаметр   штока   поршня,   помня,   что соотношение диаметра  штока   и  внутреннего диаметра цилиндра dц зависит от давления в гидросистеме и принимается в пределах:

При  до 10 МН/м2  / = 0,5 .

При  свыше 10 МН/м2  / = 0,7 .

По полученным значениям  выбрать стандартные диаметры штока. По стандарту приняты следующие диаметры штоков: 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 140, 160, 180 мм.

- Определить расход цилиндра гидродвигателя Qц и подачу насоса Qh = 2 Qц .

- Определить расход штоковой полости цилиндра Qш и расход Qot = = 2 Qш , проходящий по отводящей линии длиной  .

6.  Определить диаметры подводящего и отводящего трубопроводов dт1 и dт2 гидросистемы, задавшись скоростью движения масла V = 4…6 м/с.

По полученным значениям dт подобрать стандартные диаметры  трубопровода.

По стандарту приняты следующие диаметры трубопровода: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 мм.

- Установить  соответствующие этим диаметрам фактические скорости движения жидкости в подводящем и отводящем трубопроводах Vф1 и Vф2.

- С учетом фактических скоростей определить потери напора в трубопроводах гидросистемы. Они будут складываться из потерь напора по длине и в местных сопротивлениях.

Потери напора по длине определить по формуле Дарси:

При этом при ламинарном режиме (число Рейнольдса Re <2320 ) значение  с учетом влияния местных сопротивлений следует определить по формуле

 = 75/Re .

При турбулентном режиме и числах Re <105 можно считать трубы гидравлически гладкими и значение  вычислить по формуле Блазиуса-

 = 0,3164/Re0,25.

Потери напора в местных сопротивлениях в каждой ветви определить по формуле

,

где  — сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Наличие конкретных местных сопротивлений в каждой линии определяются по чертежу.

9.	Определить напор насоса Н.

Давление, развиваемое насосом, затрачивается на создание рабочего давления в цилиндре со стороны поршня  и преодоление потери давления в подводящей линии

Давление в штоковой полости цилиндра равно потери давления в отводящей линии .

При движении поршня гидроцилиндра силы давления со стороны поршня уравновешивается силами, приложенными со стороны штока:

,

где   и - площади поршня и штока, G - сила, приложенная к штоку поршня.

Откуда

;

Напор насоса

где    и   — потери напора по длине и в местных сопротивлениях соответственно в подводящей и отводящих линиях.

10. Вычислить мощность насоса