ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 1

Вопрос. Гидроторможение (демпфирование) как способ регулирования: виды и особенности гидродемпферов.

Тест.

N, M

n2

1

2

3

При объемно-машинном регулировании и постоянной мощности N крутящий момент регулируемого гидромотора M с увеличением частоты вращения n2 изменяется по кривой…

Задача 1.

S2

a          o         b

S1

В двухштоковом ГЦ при включении гидрораспределителя в позицию «о» скорость поршня максимальна. Найти uo, ua , ub при данных: D = 100 мм, d1 = 20 мм, d2 = 80 мм; Подача Q = 1 л/с; плотность РЖ 800 кг/м3.

рн            рсл

Построить циклограмму u = f(l) при

R

Lxx= 20 см, Lpx = 40 см и циклохронограмму N = f (t) при давлениях рн = 5 МПа, рсл = 5 кПа.

Задача 2.  Гидроцилиндр должен развивать усилие R = 75 кН при скорости движения штока u = 4 cм/с. Диаметр поршня D =  200 мм, штока d = 100 мм; КПД ГЦ: ηоц = 0,95, ηм = 0,9.  Дроссель с площадью прохода ωо = 0,8 см2 обеспечивает холостой ход поршня без нагрузки.

Определить: - скорость холостого хода ихх;

- мощность нагнетателя;

- циклограмму скоростей (в масштабе).

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 2

Вопрос.  Объемно-дроссельное регулирование и его особенности.

Тест.

3

1

2

R

Характеристика регулятора потока – это кривая …

Задача 1. Диаметр плунжера насоса d = 20 мм, число рядов плунжеров в роторном блоке т = 3. Эксцентриситет ен изменяется в пределах от 2 до 5 мм.  Насос питает по замкнутой схеме пластинчатый нерегулируемый гидромотор с егм= 4 мм, В = 30 мм, δ = 1 мм, Z = 12, R1 = 47 мм, R2 = 43 мм. Как будет изменяться частота вращения ГМ при изменении ен , если пн = 600 об/мин?

Задача 2.

рх

хх

R

Шток ГЦ совершает две скорости движения ихх, ирх. Регулятором является дроссель с параметрами: μдр= 0,7; площадь прохода ωдр = 0,5 см2. Размеры ГЦ: D = 300 мм, d = 0,5D; КПД ГЦ: ηоц = 0,94; ηмц = 0,9. При рабочем ходе преодолевается нагрузка R = 10 кН, при этом давление равно рн = 0,5 МПа.

Определить: - скорости ихх и ирх; - эти же скорости при параллельной установке дросселя.

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 3

Вопрос. Управление выходным звеном ОГП «по нагрузке» (давлению): способы и схемы.

Тест. Относительная степень открытия дросселя ϖ = ω/ωo = 0,5 на характеристиках u = f(R) соответствует кривой … (1б)

2

u

1

R

3

u

R

1

Рис. 1

D

R

Задача 1.

d

D

Размеры ШН: m = 4 мм, В = 30 мм, z = 20;

Частота вращения 900 об/мин,

давление рн = 2,5 МПа.

Рис. 2..

Определить скорости движения корпуса ГЦ при размерах: D = 200 мм, d = 0,5D и проводимости дросселя Qдр = 0,3 Qн. Рассчитать предельную нагрузку R и необходимую мощность привода насоса, если КПД ШН ηшн = 0,8.

м

Рис. 3

u

рсл

pн      Qн

d

D

R

Задача 2. Рабочие параметры ГЦ регулируются дросселем, установленным на входе (рис. 3).. Размеры ГЦ: D =200 мм, d = 0,5 D, длина хода l = 12 d. Необходимая скорость рабочего хода под нагрузкой R = 10 кН равна u = 2 см/с. Площадь проходного отверстия дросселя ωо = 0,8 см2, коэффициент расхода μдр = 0,6. КПД гидроцилиндра: ηоц = 0,9; ηмц = 0,85; ηн = 0,8. Плотность жидкости ρ = 850 кг/м3.

Найти: 1) Необходимые давление рн и подачу Qн насоса при давлении на сливе рсл = 2 атм; 2) скорость обратного хода поршня ГЦ;

3) мощность приводного двигателя «М».

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 4

3

Вопрос. Объемно-схемное регулирование с применением «дифференциальной схемы». Расчет скоростей.

Тест.

R

Характеристика регулятора потока – это кривая …

Рис. 1

1

2

Задача 1.

n2

Рис. 2

Размеры АПН d = 10 мм, s = 20 мм, число поршней Z = 7; объемный КПД ηон = 0,8. Размеры радиально-поршневого ГМ: d = 20 мм, е = 3 мм, число поршней в ряду Z = 5, КПД ηогм = 0,85. Определить число оборотов ГМ n2, если насос вращается с частотой пн = 1000 об/мин. Построить регулировочные характеристики ОГП при изменении эксцентриситета ГМ е = 0…3 мм и давлении насоса рн = 2 МПа.

Задача 2. Регулирование скорости движения корпуса ГЦ производится дросселем, установленным параллельно гидродвигателю. Давления в линиях равны рн  и рсл = 50 кПа. Размеры ГЦ: D = 200 мм, d = 100 мм.

При ходе вправо действует нагрузка R = 25 кН, скорость должна составлять u1 = 2 см/с. Рассчитать проводимость дросселя, если при ходе влево скорость равна и2 = 8 см/с, а также давление и подачу насоса.

R

Рис.3

a       b

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 5

Вопрос. Объемно-схемное регулирование с применением параллельной работы насосов: особенности применения.

Тест. Циклограмма скорости при движении поршня влево – это кривая…

и

1                                           1             3

2

Рис. 1.

D

d

А

Задача 1.

n1 11

n2

Насос и гидромотор, идентичные по конструкции, но разных размеров, соединены по замкнутой схеме (рис.2). Число оборотов вала гидромотора п2 = 900 об/мин, рабочий объём Vогм = 12 см3; у насоса Vон= 9 см3.  Определить число оборотов и подачу насоса, при ηон = 0,9; ηогм= 0,8.

Рис. 2

Задача 2.

R2

R1

D

В рычажно-поршневом ПГД (рис. 3) насос подает Qн = 15 л/мин, дроссель при ходе вправо пропускает Qдр = 7 л/мин. Размеры ГЦ: D=120 мм, d1 = 50 мм, d2 = 70 мм, ηоц = 0,94; ηц = 0,9; плечи рычагов: R1 = 120 мм, R2 = 130 мм. Потери давления в линиях и аппаратуре Δр =0,2 МПа,

Рис. 3

Определить: - крутящие моменты вправо и влево М1 и М2; - угловые скорости поворота ω1 и ω2.

Составил доц. Дорошенко В.А.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 6

Вопрос. ОМР с регулируемыми насосом и ГМ: характеристики и диапазон регулирования.

u

Тест. Какая циклограмма соответствует этому типу гидродемпфера?

1

2

3

Vo                        Рис.1.

Размеры пластинчатого насоса (рис.2): Dpот = 50 мм, Dcm = 56 мм, ширина и толщина пластин В = 40 мм, δ = 1 мм. Частота вращения п = 500 об/мин; КПД: ηон = 0,8; ηмн = 0,75.

Задача 1.

Рис. 2

Найти: - частоту вращения аксиально-поршневого ГМ с размерами: d = 12 мм, s = 30 мм, число поршней z = 5; КПД: ηогм = 0,95, ηмгм =0,8; - крутящий момент при рн = 5 МПа.

Задача 2.

Подвижный корпус ГЦ (рис. 3) вращает шестерню радиусом 100 мм. Размеры поршня и штока: D = 155 мм, d = 80 мм. КПД: ηоц = 0,96; ηмц = 0,9. Плотность жидкости ρ = 900 кг/м3; подача и давление насоса: Qн = 1,5 л/с; рн = 5,0 МПа. Перепад давления на дросселе Δр = 30 кПа, площадь прохода дросселя ωо = 0,85 см2, коэффициент расхода μдр = 0,6.

Определить значения крутящего момента и угловую скорость поворота в обоих направлениях движения.

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

D

r

Рис. 3

ГИДРО- И ПНЕВМО

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 7

Вопрос. Объемно-машинное регулирование(ОМР) и его особенности. Регулируемые гидромашины, их разновидности.

Диаметр плунжера насоса d = 20 мм, число плунжеров Z = 5, диаметр окружности центров плунжеров Do = 50 мм, максимальный угол γ = 30о. Следовательно, рабочий объем насоса будет…

Варианты ответа

1) 7,85 см3; 2) 39,25 см3; 3) 15,7 см3.

Тест.

Рис. 1

a      o        b

S2

S1

3адача 1. В двухштоковом ГЦ (рис. 2) при переключении гидрораспределителя в позиции «а», «b» и «о» скорость поршня и существенно изменяется. Найти uo, ua , ub при данных: D = 120 мм, d1 = 30 мм, d2 = 80 мм; и подаче Q = 1,2 л/с. Построить циклограмму скоростей (в масштабе).

Рис. 2.

.

Лопастной ПГД (рис. 3) регулируется дросселем, установленным последовательно с ГД. Размеры ПГД: R = 200 мм, r = 100 мм, В = 150 мм; КПД: ηод =0,94; ηмд = 0,85. Давление нагнетания рн = 5,5 МПа, подача Qн = 0,8 л/с, плотность жидкости ρ = 860 кг/м3.

Определить: - крутящий момент М и угловую скорость поворота ω1 при рсл=50 кПа; - скорость поворота ω2 в обратном направлении и параметрах дросселя: ωдр= 0,75 см2, μдр = 0,65;

Составил доц. Дорошенко В.А.,2021

Задача 2.            M, ω1                    R

Fp      Rc

r

Рис. 3

рн                рсл

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 8

Вопрос. Параллельно – дроссельное регулирование скорости ГД: особенности схемы и регулировочные характеристики.

Тест. Насос и гидромотор, идентичные по конструкции, соединены по замкнутой схеме. Число оборотов вала гидромотора п2 определится по формуле…

Варианты ответа:

n1 11

n2 = (n1Vo1/Vo2); 2) n2 = (n1Vo1ηo1/Vo2);

Рис. 1

3) n2 = (n1Vo1ηo1ηo2/Vo2);  4) n2 = (n1Vo1/Vo2ηo2

Лопастной поворотный гидродвигатель (рис.2) с пластиной прямоугольной формы и В = 80 мм, с размерами рабочей камеры: R = 200 мм, r = 50 мм развивает полезный крутящий момент М = 4,8 кН∙м и угловую скорость поворота ω = 5 рад/с. КПД двигателя: механический ηм = 0,8; объемный КПД ηоб = 0,97. Давление слива рсл = 0. Рассчитать необходимые параметры шестеренного насоса рн, Qн. с размерами шестерен: т = 4 мм, В = 40 мм, z = 8, ηон = 0,85. Определить проходное сечение дросселя ωдр для снижения скорости в 2 раза.

Задача 1.

М

R

Fp ph

Rc

r

3адача 2. Рычажно-поворотный ГД с размерами; D = 200 мм, d = 0,5 D, Ro = 2D должен развивать крутящий момент М = 10 кН∙м при ω = 0,3 с−1..

При рабочем ходе РППГД (рис.3) часть подачи Qн сливается через дроссели Д1 и Д2. Приняв рсл ≈ 0, найти Qн и рн, если у Д1: ωо1 = 0,8 см2, Δр1 = 300 кПа, μд1 = 0,65, у Д2: μд2= 0,7. Плотность жидкости 800 кг/м3. Какой должна быть ωо2? Найти скорость при обратном ходе ωох. Какой она будет при установке обратного клапана ОК?

Составил доц. Дорошенко В.А.2021

D

d

Д1

Ro

М, ω

ОК

pн     Qн

Д2

рсл

Рис. 3.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 9

Вопрос. Последовательно – дроссельное регулирование в ГПП с установкой Др на входе в ГД: преимущества и недостатки. Регулировочные характеристики ПДР.

Тест. При соединении полостей гидроцилиндра с d = 0,5 D по «дифференциальной схеме» (поз. «а») скорость и1 будет равна ku2… (Рис. 1. поз. «б»)

Рис. 1

Варианты ответа:

- 2 и2    2) 3 и2   3) 4 и2   4) 1,5 и2                                             а         б

Шестеренный насос (рис. 2) с шестернями шириной В = 35 мм, числом зубьев z = 9; модулем т = 4 мм с частотой вращения п1 = 600 об/мин, КПД насоса ηон = 0,9  вращает радиально-поршневой ГМ с параметрами: d = 15 мм,Z = 5, e = 5 мм, число рядов плунжеров в роторе т = 3; ηогм = 0,95.

Задача 1.

Рис. 2.

Найти: число оборотов РПГМ и крутящий момент при давлении рн = 5 МПа.

Задача 2.

R2

R1

D

В ПГД рычажно-поршневого типа (рис. 3) насос подает Qн = 12 л/мин, при этом дроссель при ходе вправо пропускает Qдр = 6 л/мин. Размеры ГЦ: D=100 мм, d1 = 50 мм, d2 = 65 мм, ηоц = 0,94; ηц = 0,9; плечи рычагов: R1 = 125 мм, R2 = 150 мм. Потери давления в линиях и аппаратуре Δр =0,2 МПа; ηн = 0,8.

м

Рис. 3.

Определить: - крутящие моменты вправо и влево М1 и М2; - угловые скорости поворота ω1 и ω2; - необходимую мощность приводного двигателя «М».

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 10

Вопрос. Комбинированная схема циркуляции РЖ в системах ОГП: принцип компоновки и преимущества.

Тест. Коэффициент ОГП с дроссельным регулированием составляет…

3

Варианты ответа: 1) 80 %, 2) 60 %, 3) 45 %, 4) 30 %.

D

и

Задача 1.

R

ξобщ

u

2

L, do

М

Рис. 1

1

s

d

Аксиально-поршневой насос 1(рис. 1) подает в гидроцилиндр 2 жидкость плотностью ρм = 840 кг/м3 и вязкостью v = 0,4 см2/с по трубопроводу 3 диаметром do = 22 мм и длиной L = 20 м с суммарным коэффициентом местных сопротивлений системы ξобщ. Аксиально-поршневой насос с диаметром плунжеров d = 20 мм, число плунжеров Z= 7, длина хода s = 40 мм; КПД: ηно= 0,92; ηн = 0,9. ГЦ, одноштоковый с диаметром поршня D = 150 мм, штока – dш = 0,5D; скорость прямого хода штока и = 5 см/с; КПД: ηоц = 0,9; ηгц = 0,85. Регулирование скорости – дросселем 3 с площадью прохода ωдр = 8 см2.  Нагрузка на шток R = 32 кН.

Задача 2.    Радиально-поршневые насос и гидромотор, идентичные по конструкции, соединены по замкнутой схеме (рис. 2). Диаметр плунжеров-вытеснителей равен d = 20 мм, эксцентриситет е = 4 мм, число плунжеров z = 7 , число рядов т = 3. КПД  агрегатов ηон  = ηщгм = 0,92. Давление рн = 5 МПа.

Определить: 1) необходимую подачу и мощность насоса; 2) построить характеристику установки и найти рабочую точку.

n2

n1 11

Рис. 2

Определить число оборотов гидромотора и крутящий момент на выходе при изменении величины е от 2 до 4 мм.  Построить регулировочную характеристику ОГП.

Составил доц. Дорошенко В.А., 2021

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 11

Вопрос. Открытая (разомкнутая) схема циркуляции РЖ: плюсы и минусы, ограничения по применению.

Тест. Рекомендуемая мощность для ОГП с дроссельным регулированием не должна превышать…

Варианты ответа: 1) 5 кВт, 2) 8 кВт, 3) 10 кВт, 4) 15 кВт.

При ходе вправо (поз. «b» ГР) действует нагрузка R = 25 кН, скорость должна составлять u1 = 2 см/с. Рассчитать площадь прохода дросселя (μ = 0,6), если перепад давления на нём Δр = 30 кПа, а также давление и мощность насоса. Плотность ρ = 840 кг/м3.  .Какой будет скорость обратного хода?

Задача 1. Регулирование скорости движения корпуса ГЦ производится дросселем, установленным последовательно гидродвигателю. Давления в линиях равны рн  и  рсл = 50 кПа. Размеры ГЦ: D = 200 мм, d = 100 мм.

R

a       b

Задача 2.

Составил доц. Дорошенко В.А.

Диаметр плунжеров аксиально-поршневого насоса d = 20 мм, число их Z = 7, диаметр окружности центров плунжеров Do = 50 мм, угол наклона диска γ = 30о., КПД: ηон = 0,95, ηмн = 0,84; плотность жидкости ρ= 850 кг/м3, частота вращения ротора пн = 1450 об/мин, рабочее давление рн = 6,5 МПа.  Шестеренный ГМ с шестернями шириной В = 35 мм, числом зубьев z = 9; модулем т = 4 мм, КПД: ηогм = 0,9; ηмгм = 0,9 соединен с АПН по замкнутой схеме циркуляции. Найти частоту вращения ГМ и значение крутящего момента, а также их изменение при установке параллельно дросселя с ωдр = 0,2 см2, μдр = 0,6.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 12

Вопрос. Схемы циркуляции рабочей жидкости в ОГП: виды, достоинства и недостатки.

Тест. Объемное регулирование скорости по сравнению с дроссельным…

Варианты ответов (указать не менее двух):

- Более энергоэффективное; 2) более точное; 3) менее экологичное; 4) требует более мощного оборудования; 5) недостаточно гибкое.

М, ω

D

r

Задача 1. Рычажно-поршневой ПГД через рычаг длиной r = 150 мм создает возвратно-поворотное движение с помощью поршней диаметром D = 100 мм. Плотность РЖ ρ = 800 кг/м3.

рн Qн

рсл

Определить крутящий момент М и угловую скорость поворота при давлении нагнетания рн = 6,0 МПа и расходе РЖ в дросселе Qдр = 0,2 л/с при ηмгд = 0,95. Противодавление слива рсл = 0,5 МПа.

Какими будут М и ω будут при работе без дросселя?

R

Задача 2.

ξобщ

u

D

L, do

2

3

1

Радиально-поршневой насос 1 подает в гидроцилиндр 2 минеральное масло плотностью ρм = 840 кг/м3 и вязкостью v = 0,4 см2/с по трубопроводу 3 диаметром do = 18 мм и длиной L = 16 м  с коэффициентом местных сопротивлений системы ξобщ = 5. Диаметр плунжеров d = 10 мм, е = 4 м; КПД: ηно= 0,92; ηн = 0,9. Гидроцилиндр – с диаметром D = 100 мм, штока – dш = 0,5D; скорость прямого хода штока и = 5 см/с; КПД: ηоц = 0,9; ηгц = 0,85. Регулирование скорости – дросселем 3 с площадью прохода ωдр = 5 мм2.  Нагрузка на шток R = 15,6 кН. Определить: - необходимое давление и мощность насоса; - число оборотов насоса; - скорость обратного хода ГЦ при реверсе потока.

Составил доц. Дорошенко В.А.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 13

Вопрос. Замкнутая схема циркуляции РЖ: особенности применения.

Тест. Дроссельное регулирование в ОГП по сравнению с объемным…

Варианты ответов (указать не менее трёх):

- более точное, 2) менее энергозатратное, 3) менее дорогостоящее, 4) более энергоэффективное, 5) более плавное, 6) не позволяет автоматизировать рабочий цикл, 7) применяемое только в замкнутых системах.

Задача 1. . Пластинчатый насос двойного действия имеет основные параметры: R = 47 мм. r = 43 мм, число пластин z = 12, ширина и толщина пластин В = 30 мм, δ = 2 мм. Частота вращения ротора п = 1000 об/мин. КПД: ηон =0,95; ηмн = 0,89. Размеры ГЦ: D = 120 мм, d = 10 мм. Нагрузка на шток при рабочем ходе R = 15 кН, при этом скорости равны ирх = 2 см/с, ихх = 6 см/с. Определить подачу и мощность насоса

Какой расход пропускает дроссель?

d

R

D

S1

R3

R2

R1

S2                хх        рх

Задача 2.

u1             u2             u3

Три насоса, включенных параллельно, питают гидроцилиндр, выполняющий многоскоростной цикл. Размеры ГЦ: D = 200 мм, d = 100 мм, скорости движения штока: и1 = 8 см/с; и2 = 6 см/с; и3 = 3 см/с. КПД ГЦ: ηоц = 0,92; ηмц = 0,85.

M

Определить подачи и мощность насосов, приняв КПД: ηон = 0,95; ηмн = 0,9 при нагрузках R1 = 5 кН; R2 = 10 кН, R3 = 20 кН.

Какова будет максимальная необходимая мощность приводного двигателя M?

Построить циклограмму u = f(L)

Составил доц. Дорошенко В.А.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 14

Вопрос. Дроссели как регуляторы скорости рабочего органа машины: принцип действия, схемы установки, расчеты расхода.

Тест. Объёмно-схемное регулирование скорости по сравнению с объёмно-машинным…

Варианты ответов (не менее двух):

- Редко применяемое, 2) более дорогостоящее, 3) менее энергозатратное, 4) мало вариантное, 5) более простое, 6) не требующее сложного оборудования.

Задача 1.

R

ξобщ

D

u

2

L, do

1

Объемный шестеренный насос 1 подает в гидроцилиндр 2 минеральное масло плотностью ρм = 850 кг/м3 и вязкостью v = 0,4 см2/с по трубопроводу 3 диаметром do = 40 мм и длиной L= 15 м с суммарным коэффициентом местных сопротивлений системы ξобщ = 8. Шестерни с модулем зацепления т = 10 мм, числом зубьев z = 6, шириной шестерни В = 60 мм; КПД: ηно= 0,72; ηн = 0,68. Гидроцилиндр – поршневой, одноштоковый с диаметром поршня D = 350 мм, штока – dш = 0,5D; скорость прямого хода штока и = 4,5 см/с; КПД: ηоц = 0,8; ηгц = 0,85.  Регулирование скорости – дросселем 3 с площадью прохода ωдр = 0,5 см2.  Нагрузка на шток R = 96 кН. Определить: - необходимую подачу и мощность насоса; и построить циклограмму скоростей в прямом и обратном ходе.

Задача 2. АПН с размерами: d = 12 мм, s = 30 мм, Z = 7 питает пластинчатый ГМ размерами: В = 30 мм, δ = 1 мм, Z = 8 шт, е = 3 мм, D = 100 мм. Число оборотов ПлГМ п2  = 900 об/мин. Приняв КПД: ηон = 0,96; ηогм = 0,9, определить число оборотов насоса п1.

Составил доц. Дорошенко В.А.

Изобразить схему в функциональных обозначениях и регулировочные характеристики.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 15

Вопрос. Дроссельное регулирование с установкой дросселя на выходе из ГД: особенности регулирования.

Тест. Применение регулируемых насоса и гидромотора при машинно-объемном регулировании позволяет…

Варианты ответа:

1) ускорить изменение скорости, 2) расширить диапазон регулирования, 3) повысить мощность ОГП, 4) снизить стоимость оборудования.

Лопастной поворотный гидродвигатель с пластиной прямоугольной формы и В = 60 мм, с размерами рабочей камеры: R = 200 мм, r = 80 мм развивает нагрузочный крутящий момент М = 4,8 кН∙м и угловую скорость поворота ω = 5 рад/с. КПД двигателя: механический ηм = 0,8; объемный КПД ηоб = 0,97. Давление слива рсл = 0.   Рассчитать необходимое давление нагнетания рн и подачу Qн, если сечение дросселя ωдр = 0,8 см2, коэффициент расхода его равен μдр.= 0,65.

Как изменятся момент и скорость, если изменить направление подачи?

Задача 1.

М

R

Fp ph

Rc

r

Qн

рсл

рн

Задача 2.         Аксиально-поршневые насос и гидромотор, идентичные по конструкции, соединены по замкнутой схеме. Диаметр плунжеров-вытеснителей равен d = 20 мм, ход плунжеров = 40 мм, число плунжеров z = 7, число оборотов гидромотора п2 = 1400 об/мин. КПД агрегатов ηон  = ηщгм = 0,92. Давление рн = 8,5 МПа.

n1 11

n2

Определить число оборотов насоса и крутящий момент на выходе при изменении величины хода s от 10 до 40 мм.  Построить регулировочную характеристику ОГП.

Составил доц. Дорошенко В.А.

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД

Тема 4. Управление и регулирование в ГПП.

Билет № 16

Вопрос. Параллельно-последовательное регулирование в ГПП: особенности применения.

Тест. Назначение дросселя в системах с объёмно-дроссельным регулированием – это…

Варианты ответа:

- повышение мощности ОГП, 2) снижение пульсации скорости, 3) осуществление точной регулировки скорости ГД, 4) предохранение гидросистемы от перегрузки.

Задача 1. Подвижный корпус ГЦ вращает шестерню радиусом 100 мм. Размеры поршня и штока: D = 125 мм, d = 80 мм. КПД: ηоц = 0,96; ηмц = 0,9. Плотность жидкости ρ = 900 кг/м3; подача и давление насоса: Qн = 1 л/с; рн = 5,0 МПа. Перепад давления на дросселе Δр = 30 кПа, площадь прохода дросселя ωо = 0,85 см2, коэффициент расхода μдр = 0,6.

Определить значения крутящего момента и угловую скорость поворота в обоих направлениях движения

D

r

Рн, Q

Задача 2. АПН с размерами: d = 12 мм, s = 30 мм, Z = 7 питает радиально-поршневой ГМ размерами: d = 20 мм, Z = 5 шт, т = 3, е = 3 мм. Необходимое число оборотов РПГМ п2 = 600 об/мин. Приняв КПД: ηон = 0,96; ηогм = 0,9, определить частоту вращения насоса п1.

Построить функциональную схему ОГП и её регулировочные характеристики.

Составил доц. Дорошенко В.А.