Домашнее задание по дисциплине  ЭМС

Содержание задания.

- Определить максимальный радиус зоны обслуживания телевизионного передатчика (табл. 1) с учетом помех естественного и индустриального происхождения.

- В соответствии с вариантом задания определить требуемое значение минимальной напряженности поля (см. таблица ниже).

- В рабочие окна калькулятора Е-Р ввести параметры проектируемого передатчика и среды распространения вокруг него.

- Методом подбора, меняя расстояние, добиться, чтобы Ереал из рабочего окна было равно Емин. Значение расстояния, при которм это произойдёт и будет составлять Rmax.

Минимальные значения напряженности поля излучения ТВ радиосигнала

| Частотный диапазон | ЕМИН, дБмкВ/м |
| --- | --- |
| IV | 34 |
| V | 39 |

- Произвести частотный анализ электромагнитной совместимости в группе указанных мешающих ТВ станций (табл.2), указать возможные источники помех по прямому влиянию при оформлении данного пункта указать номер мешающего передатчика и канал проникновения помехи.

- В соответствии с правилом (презентация №3) из предложенного перечня мешающих передатчиков выбрать 5 источников помех, которые представляют потенциальную опасность по  ОКП, СКП и ЗКП.

- Все остальные строки из таблицы 2 более не понадобятся.

- Изобразить электромагнитную обстановку с учётом масштаба.

- В центре листа расположить полезный (проектируемый) передатчик.

- Выбрать масштаб, отметить максимальный радиус зоны обслуживания, рассчитанный в пункте 1 контрольной работы.

- Вокруг, в соответствии со сведениями из таблицы 2, соблюдая масштаб, расположить выбранные в пункте 2, мешающие передатчики.

- Проверить защитное отношение в точке на границе зоны обслуживания полезного передатчика. Расчетная точка должна располагаться на кратчайшем расстоянии от передатчика, оказывающего влияние по ОКП.

- Соединить расчётную точку с мешающими передатчиками

- Используя выбранный масштаб, определить расстояние, которое пройдут мешающие сигналы от источников помех до точек приёма Rмеш

- Используя калькулятор Е-Р, рассчитать в точке приёма значения напряжённости поля всех помех.

- Используя формулу для оценки множественности помех, сделать вывод о соблюдении условия ЭМС в точке приёма.

| Канал проникновения помехи, если приемник настроен на канал с номером N |  | Требуемое защитное отношение, дБ |
| --- | --- | --- |
| Совмещенный ОКП | N | 12 |
| Соседние | N+1 N-1 | -4 |
| Зеркальные | N+9 N+10 | -29 |

Пример построения для контрольной работы

Исходные данные.

Таблица 1 Параметры проектируемого телевизионного ретранслятора.

| Последняя цифра номера студ. билета | Номер ТВ канала | Рпд,кВт | Gпд,дБ | Предпослед. цифра номера студ. билета | Высота подвеса антенны, h1,м | Погонное затухание фидера дБ/м | Перепад высот на местн., м | Поля-ризация сигнала | Плотность городской застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0,01 | 60 | Г | 5 |
| 2 | 24 | 1,5 | 5 | 2 | 50 | 0,02 | 50 | В | 10 |
| 3 | 29 | 5 | 7 | 3 | 200 | 0,01 | 10 | Г | 20 |
| 4 | 31 | 0,5 | 11 | 4 | 75 | 0,01 | 70 | В | 15 |
| 5 | 44 | 0,1 | 0 | 5 | 100 | 0,05 | 30 | Г | 25 |
| 6 | 25 | 3 | 17 | 6 | 50 | 0,01 | 90 | В | 20 |
| 7 | 37 | 2 | 3 | 7 | 150 | 0,02 | 60 | Г | 12 |
| 8 | 25 | 0,7 | 16 | 8 | 75 | 0,05 | 10 | В | 20 |
| 9 | 27 | 1 | 4 | 9 | 50 | 0,018 | 25 | Г | 15 |
| 0 | 41 | 5 | 9 | 0 | 200 | 0,06 | 75 | В | 10 |

Длина фидера =30 + (высота подвеса антенны), м

Таблица 2 - Параметры мешающих ТВ передатчиков

| Порядковый номер мешающего ПД | Направление от полезного передатчика | Расстояние от мешающего до полезного ПД, км | Номер ТВ канала | Рпд,кВт | Gпд,дБ | Высота подвеса антенны, м | Погонное затухание фидера дБ/м | Перепад высот на местности, м | Поляризация сигнала | Плотность городской застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С | 50 | 21 | 1 | 0 | 150 | 0,01 | 70 | Г | 5 |
| 2 | Ю | 55 | 22 | 1,5 | 5 | 37 | 0,02 | 50 | В | 10 |
| 3 | З | 40 | 23 | 5 | 7 | 300 | 0,01 | 10 | Г | 20 |
| 4 | В | 40 | 24 | 0,5 | 11 | 75 | 0,06 | 70 | В | 30 |
| 5 | СЗ | 55 | 25 | 0,1 | 0 | 100 | 0,05 | 30 | Г | 25 |
| 6 | СВ | 45 | 26 | 3 | 17 | 50 | 0,01 | 20 | В | 40 |
| 7 | ЮЗ | 70 | 27 | 2 | 3 | 250 | 0,02 | 30 | Г | 12 |
| 8 | ЮВ | 40 | 28 | 0,7 | 16 | 150 | 0,05 | 10 | В | 20 |
| 9 | ССЗ | 62 | 29 | 1 | 4 | 37 | 0,08 | 25 | Г | 35 |
| 10 | ССВ | 58 | 30 | 5 | 9 | 300 | 0,06 | 75 | В | 10 |
| 11 | ЮЮЗ | 44 | 31 | 0,5 | 11 | 37 | 0,02 | 20 | Г | 5 |
| 12 | ЮЮВ | 38 | 32 | 0,1 | 0 | 300 | 0,05 | 70 | В | 10 |
| 13 | С | 45 | 33 | 3 | 17 | 75 | 0,02 | 30 | Г | 20 |
| 14 | Ю | 38 | 34 | 2 | 3 | 100 | 0,05 | 60 | В | 30 |
| 15 | З | 42 | 35 | 0,7 | 5 | 50 | 0,08 | 30 | Г | 25 |
| 16 | В | 15 | 36 | 1 | 7 | 250 | 0,06 | 40 | В | 40 |
| 17 | СЗ | 60 | 37 | 5 | 11 | 100 | 0,02 | 70 | Г | 12 |
| 18 | СВ | 48 | 38 | 1 | 0 | 50 | 0,01 | 20 | В | 20 |
| 19 | ЮЗ | 36 | 39 | 1,5 | 17 | 250 | 0,06 | 10 | Г | 35 |
| 20 | ЮВ | 55 | 40 | 5 | 5 | 150 | 0,02 | 25 | В | 10 |
| 21 | ССЗ | 36 | 41 | 0,5 | 7 | 37 | 0,01 | 50 | Г | 5 |
| 22 | ССВ | 53 | 42 | 0,5 | 11 | 300 | 0,06 | 40 | В | 10 |
| 23 | ЮЮЗ | 45 | 43 | 0,1 | 0 | 75 | 0,05 | 50 | Г | 20 |
| 24 | ЮЮВ | 71 | 44 | 3 | 17 | 100 | 0,01 | 10 | В | 30 |
| 25 | С | 45 | 45 | 2 | 3 | 50 | 0,02 | 60 | Г | 25 |
| 26 | Ю | 28 | 46 | 0,7 | 16 | 250 | 0,05 | 30 | В | 40 |
| 27 | З | 37 | 47 | 1 | 4 | 100 | 0,08 | 40 | Г | 12 |
| 28 | В | 45 | 48 | 5 | 9 | 50 | 0,06 | 20 | В | 20 |
| 29 | СЗ | 64 | 49 | 1 | 3 | 250 | 0,02 | 10 | Г | 35 |
| 30 | СВ | 52 | 50 | 1,5 | 16 | 150 | 0,06 | 35 | В | 10 |
| 31 | ЮЗ | 38 | 51 | 5 | 4 | 75 | 0,02 | 40 | Г | 25 |

Длина фидера =30 + (высота подвеса антенны), м