Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Факультет ДО

Дисциплина Основы оптической связи, Ч2  (3 семестр)

Экзамен

Билет № 9

- Поясните, какая дисперсия является преобладающей в многомодовых оптических волокнах, а какая – в одномодовых. Как влияет дисперсия на оптический импульс, распространяемый по оптическому волокну. Какую дисперсию необходимо учитывать, если скорость передачи цифрового сигнала в оптическом волокне составляет 10Гбит/с и более?

- Какой из трёх оптических диапазонов (S, C, L) подойдет для размещения 80 оптических каналов с интервалом частот между несущими 25ГГц? Привести расчет.

- Сравните между собой возможности и характеристики электроабсорбционных модуляторов и электрооптических модуляторов на основе интерферометра Маха-Зендера.

- Найти OSNR в точке MPI-R 60-канальной ВОСП-DWDM со скоростью передачи сигнала в канале 10Гбит/с,  если уровень средней мощности группового сигнала в интерфейсе MPI-S равен 18 дБм, коэффициент шума линейного усилителя 8 дБ, оптический тракт содержит 5 усилителей, пролеты одинаковые, затухание пролета 29дБ.

- Поясните, какие нелинейные явления возникают в оптическом волокне. В каком случае необходимо их учитывать. (Ответ должен быть кратким)