АННОТАЦИЯ

Курсовой проект на тему «Технологический процесс изготовления детали ‘Обойма’» по предмету основы технологии машиностроения выполнен на 30 страницах, включает 7 таблиц, 7 рисунков, 5 литературных источника, спецификацию. Графическая часть проекта состоит из 4 листов:

- Деталь – Обойма (формат А3)

- Технологический процесс (формат А2)

- Наладка технологическая (формат А2)

- Технологическое приспособление – Кондуктор (формат А1).

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.	Анализ исходных данных	6

1.1        Описание типа производства	6

1.2	Анализ служебного назначения изделия	7

1.2.1	Служебное назначение червячного редуктора	7

1.2.2	Служебное назначение детали	7

1.2.3	Анализ материала детали	9

1.3	Анализ технологичности детали	10

1.4	Анализ технических условий	11

2.	Проектирование технологического процесса	13

2.1	План обработки	13

2.2	Схема обработки	15

2.3	Граф линейных размеров	16

2.4	Составляющие допуска и минимального припуска	17

2.5	Расчет линейных технологических размеров	18

2.6	Вывод	19

3.          Проектирование технологической операции	20

3.1	Расчет режимов резания	20

3.2	Выбор оборудования	22

3.3	Определение норм времени	22

4.	Проектирование технологического приспособления	23

4.1	Выбор приспособления	23

4.2	Расчет усилия закрепления	23

Список используемых источников	26

ПРиложение	27

- Введение

В данном курсовом проекте представлена разработка технологического процесса изготовления и обработки детали «Обойма».

Для разработки определили тип производства, провели анализ служебного назначения детали, анализ технологичности конструкции детали, выбрали метод получения заготовки детали.

После спроектировали технологический процесс механической обработки, выбрали станки, произвели размерный анализ. Затем для сверлильной операции рассчитали режимы резания, выбрали модель сверлильного станка, инструмент и инструментальную наладку.

- Анализ исходных данных

1.1    Описание типа производства

В соответствии с заданием тип производства мелкосерийный.

Производство мелкосерийное является переходным от единичного к серийному.

Мелкосерийное производство тяготеет к единичному:

- изделия выпускаются малыми сериями широкой номенклатуры, их повторяемость в программе предприятия либо отсутствует, либо нерегулярна,

- размеры серий колеблются; предприятие постоянно осваивает новые изделия, прекращает выпуск ранее освоенных.

- за рабочими местами закреплена широкая номенклатура операций.

- оборудование, виды движений, формы специализации и производственная структура практически те же, что и при единичном производстве.

Преимущество мелкосерийного производства:

- Как известно, мелкосерийное производство заключается в выпуске продукции небольшими партиями, оно не требует большого числа работников и огромного производственного помещения.

- всегда можно внести какие-то изменения: поменять форму, цвет, добавить какие-то функции и так далее

- более быстрой окупаемости, согласно расчетам, как правило, затраты на внедрение и обслуживание подобных производств полностью окупаются за 1,5-2 года.

  - Анализ служебного назначения изделия

    - Служебное назначение червячного редуктора

Червячный редуктор — устройство, преобразующее крутящий момент между двигателем и исполнительным механизмом, используя червячную передачу. Основные характеристики редуктора указаны в табл.1. Редуктор изменяет частоту вращения вала, понижает угловую скорость ведомого вала.

Таблица 1 – Техническая характеристика червячного редуктора

| Частота вращения выходного вала n2 | мин-1 |
| --- | --- |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу Т2 | Н*м |
| Передаточное число u |  |
| Модуль m | мм |
| Число заходов червяка z1 |  |
| Число зубьев колеса z |  |
| Габариты Д×Ш×В | мм |
| Масса М | кг |

    - Служебное назначение детали

Обойма — гнутая металлическая полоса, концами сваренная или соединённая заклепками или болтами и охватывающая какой-нибудь предмет, например, деревянное соединение для его укрепления (хомут), верхушку сваи для предупреждения размочаливания её при забивке (бугель), или поддерживающая в своём отверстии балку, перекладину, часть машины и т. д. (стремя).

Требования к основным поверхностям представлены на рис1. Неуказанные предельные отклонения для свободных поверхностей обозначены следующим образом: отверстий по Н14, валов по h14, остальных ±IT142.

Рис.2 – Простановка требований к основным поверхностям

    - Анализ материала детали

Сталь марки 35 – конструкционная углеродистая, применяется при производстве деталей невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения. Продукция из стали 35 должна соответствовать ГОСТ 1050 или ДСТУ 7809.

Классификация: : Сталь конструкционная углеродистая качественная

Продукция: Сортовой прокат, в том числе фасонный.

Термообработка: Нормализация

Температура ковки, °С: начала 1280, конца 750. Заготовки сечением до 800 мм охлаждаются на воздухе.

Твердость материала: HB 10 -1 = 163 Мпа

Температура критических точек: Ac1 = 730 , Ac3(Acm) = 810 , Ar3(Arcm) = 796 , Ar1 = 680 , Mn = 360

Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений.

Флокеночувствительность: не чувствительна.Э

Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.

Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 144-156 и σв=510 МПа,  Кυ б.ст=

1,3Анализ технологичности детали

Анализ представлен в табл.3.

Таблица 3 – Технологичные и нетехнологичные элементы детали

| Технологичные элементы |  | Нетехнологичные элементы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Пояснение | Элемент | Пояснение |
| Фаска | . Является стандартный ГОСТированным элементом Не требует создания отдельного инструмента |  | Отсутсвие фаски, травмоопасность для рабочего персонала Отсутствие направляющей части |
| Отверстия под болты | Не требуют проектирования специального инструмента Не требует контроля глубины |  |  |
|  | 4 отверстия находятся на одной размерной прямой, Можно получить точный угол при базировании отверстий(Диаметр окружности делим на количество отверстий, получаем угол поворота между отверстиями) |  |  |

1.4Анализ технических условий

Анализ технических условий представлен в табл. 4.

Таблица 4 – Анализ технических условий

| Контролируемые параметры | Способы обеспечения | Схема контроля |
| --- | --- | --- |
| Ø50±0.15 | Метод пробных проходов и промеров | Микрометр МК Ц75-1 ГОСТ 6507-90 |
| Шероховатость Ra 6,0 Ø180 | Использование резцов с закругленной вершиной достаточно большого радиуса. Доводка на шлифовальном станке. | Профилометр оптический MicroXAM-100: Погрешность измерения <0,1% |
| Отклонение от круглости | Метод пробных проходов и промеров | Кругломеры ГОСТ 17353-89 Минимум 4 замера |
| Отклонение от перпендикулярности | Обработку производить за один установку | На кольце параллельно его оси крепят индикатор. Кольцо надевают на вал до упора и поворачивают на 360˚. |

- Проектирование технологического процесса

  - План обработки

Составили план обработки (табл. 5), воспользовавшись  типовым технологическим маршрутом [3, с. 418]. В качестве заготовки назначили отливку с отверстием, т.к. серый чугун имеет хорошие литейные свойства, но довольно хрупкий, поэтому не может обрабатываться методами пластической деформации.

Таблица 5 – Технологический процесс

| № операции наименование | Операционный эскиз | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 000 Заготовительная |  | Штамповка |
| 005 Токарная черновая |  | Токарный патронный полуавтомат |
| 010 Токарная полу. Чист. |  | Токарный патронный полуавтомат |

Продолжение таблицы 5

| 015 Токарная чистовая |  | Токарный патронный полуавтомат |
| --- | --- | --- |
| 020 Сверлильная |  | Токарный патронный полуавтомат |
| 025 Сверлильная |  | Токарный патронный полуавтомат |

- Схема обработки

Алгоритм построения схемы формирования линейных размеров (рис.3):

- Вычертили контур исходной заготовки

- На эскизе заготовки отметили поверхность, являющейся технологической базой на первой операции механической обработки

- От отмеченной базой поверхности проставили размеры заготовки

- Отметили на схеме припуск (напуск) со стороны обработки согласно операционному эскизу (табл.5).

Припуск – слой металла, при удалении которого конфигурация поверхности не изменяется. Припуски назначают для компенсации погрешностей точности и качества, возникающих при изготовлении заготовки.

Напуск – слой металла, при удалении которого конфигурация поверхности изменяется. Напуски назначают для упрощения выполнения операций заготовительного производства с целью получения качественной заготовки.

- Перенесли размеры с операционного эскиза односторонней стрелкой (односторонняя стрелка указывает на обработанную поверхность, точка – измерительная база).

- Повторили п.1,4,5 для всего технологического процесса.

- Обозначили номера припусков zij, перенесли конструкторские размеры с чертежа детали, пронумеровали слева – направо полученные поверхности.

- Провели проверку:

К поверхности, являющейся технической базой на первой операции, не подходит ни одной стрелки.

∑А=∑S+z=N-1 ,                       (1)

где А – технологический размер,

S – конструкторский размер,

Z – припуск,

N – количество поверхностей.

10=11-1=4+6

Рис.3 – Схема обработки

- Граф линейных размеров

На рис.4 представлен граф линейных размеров.

Рис.4 – Граф линейных размеров

- Составляющие допуска и минимального припуска

Для того чтобы посчитать допуск ТА и минимальный припуск Zij min воспользуемся формулами:

ТА=Тт + ∆g,                                (2)

где Тт – табличный допуск [1, с. 192, табл. 32],

∆g – доминирующая погрешность [1, с. 183, табл. 8]

Zij min=RZi-1+h i-1,                    (3)

где RZi-1 - шероховатость поверхности, полученная на предшествующем переходе обработки данной поверхности [1, с.182, табл.6 – для заготовительной операции, с.185, табл.10 – для механической обработки], см. по отливкам 2 класса - машинная формовка по деревянным моделям,

h i-1 - толщина дефектного поверхностного слоя, сформированного на предшествующем переходе обработки данной поверхности.

В табл. 6,7 приведены исходные данные для расчета межоперационных технологических размеров.

Таблица 6 – Исходные данные

| Характеристика операции |  |  | Допуск |  |  |  | Припуск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № оп. | Наименование | Символ размера | Точность (JT) | Ориент. величина размера, мм | Табличн. допуск δТij, мм | Доминир. погрешность | Качество поверхности |  |  | Припуски |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rzij, мм |  | Tij, мм | Символ | Zijmin, мм |
| 000 | Заготовительная | А01 А02 | 15 | 150 50 | 1,00 0,74 | - - | 0.2 0.2 |  |  | - | - |
| 005 | Токарная черновая | А5.1 А5.2 | 12 | 150 36 | 0,30 0,25 | - - | 0,1 | 0,2 |  | Z5.1 | 0,4 |
| 010 | Токарная получистовая | А10.1 А10.2 | 10 | 150 50 | 0,16 0,10 | - - | 0,08 | 0,2 |  | Z10.1 Z10.2 | 0,3 0.28 |

Таблица 7 – Ожидаемые погрешности и уравнения замыкающих звеньев

| Замыкающие звенья (символ) | Погрешность зам.зв | Заданные значения Siz, мм |  |  | Уравнения контура размерной цепи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ном. | min | max |  |
| S1 | 0,046 | 150±0,15 | 149.85 | 150.15 | S1 – А10.1=0 |
| S2 | 0,342 | 36±0,15 | 35.85 | 36.15 | S2 – А5.2=0 |
| S3 | 0,642 | 50+0,7 | 35 | 35.4 | S3 – А10.2=0 |

- Расчет линейных технологических размеров

Составили таблицы исходных данных, построили граф и схему, на основе которых был произведен расчет технологических размеров с помощью программы “RLR” см. приложение 1.

- Вывод

При проектировании технологического процесса обработки детали «Обойма» были выполнены все основные требования. Целью расчета линейных технологических размеров является обеспечение условия: погрешность замыкающего звена конструкторского размера должна быть меньше или равна допуску на конструкторские размеры.

Условие 1: pб ≤ T б

- Для S1: ТS1=0,3; т.к. pS1=0,16, то условие выполнено

- Для S2: ТS2=0,3; т.к. pS2=0,25, то условие выполнено

- Для S3: ТS3=0,3; т.к. pS3=0,10, то условие выполнено

- 3.  Проектирование технологической операции

Расчет режимов резания произвели для операции №25 «Сверлильная». Операционный эскиз представлен на рис.5.

Рис. 5 Операционный эскиз

  - Расчет режимов резания

Исходные данные:

Обрабатываемый материал – СЧ18-36. Твердость НВ=190. Материал режущей части сверла – быстрорежущая сталь Р6М5. Диаметр отверстия =4 мм. Глубина отверстия = 7 мм.

Глубина резания определяется по формуле:

t=0,5*D,                   (4)

где D – диаметр отверстия, мм.

t=0,5*20=10мм

Подача приведена в [4, с.277, табл. 25].  Приняли S=0,15мм/об.

Скорость резания рассчитывается по формуле:

v=Cv*DqTm*sy*Kv,            (5)

где Cv – коэффициент, Cv=14.7, [4, с. 278, табл. 28],

q, y, m – показатели степени

q=0,25

y=0.55

m=0,125

T – период стойкости, Т=25 мин,

Кv – общий поправочный коэффициент на скорость резания, рассчитывается по формуле:

Кv=Kмv*Kиv*Klv,        (6)

где Кмv –коэффициент на обрабатываемый материал [4, с.261, 262, табл.1,2],

Киv – коэффициент на инструментальный материал [4, с. 263, табл.6],

Кlv – коэффициент, учитывающий глубину сверления [4,с. 280, табл. 31].

Кv=1.7*1.25*1=2.125

v=14.7*200,25250,125*0,150,55*2.125=125ммин

Крутящий момент, Н*м, и осевую силу, Н, рассчитывают по формулам:

Мкр=10См*Dq*sy*Kp,     (7)

Po=10Сp*Dq*sy*Kp,        (8)

где См и Ср – коэффициенты [4, с. 281, табл.32],

q, y – показатели степени

Кp – поправочный коэффициент [4, с. 264, табл.9]

См=0,012

Ср= 42

q=2,2 – для крутящего момента, q=1,2 – для осевой силы

y=0,8 – для крутящего момента, y=0,8 – для осевой силы

Кр=1.03

Мкр=10*0,012*202,2*0,150,8*1=19.16 Н*м

Po=10*42*201.2*0.150,75*1.03=3796.6 Н

Частота вращения:

n=1000vπD           (9)

n=1000*1253,14*20=1990 об/мин

Мощность резания, кВт, определяют по формуле:

Ne=Мкр*n9750        (10)

Ne=19.16*19909750=3,91 кВт

  - Выбор оборудования

По полученным значения частоты вращения и мощности резания выбираем станок вертикально-сверлильный модель 2М112[4,с. 20, табл. 11].

Корректируем по паспорту станка частоту вращения: n=2000 об/мин.

Выражаем из формулы 9 скорость резания V  и пересчитываем:

v=2000*3,14*201000=125.6 м/мин

Ne=19.16*20009750=3,93кВт.

  - Определение норм времени

Основное время:

Тосн=L*iS*n ,       (11)

где L – путь резания,

i – число проходов (отверстий)

Тосн=(1+16+0,9+1+15)*120,15*3400=0.797мин

Время вспомогательное [5, с. 28-32]:

- установка и снятие детали (0,11 мин);

- поставить кондукторную втулку и снять (0,05 мин);

- включение/выключение станка (0,01 мин);

- установка и снятие инструмента в патроне (0,035 мин);

- подвод или отвод инструмента к детали при обработке (0,01 мин);

tвсп=0,11+0,01+0,035+0,01*4*2+0,05*4=0,525мин.

- Проектирование технологического приспособления

В качестве приспособления для сверлильной операции мы выбрали скальчатый  консольный кондуктор с конусным зажимом. Кондуктор применяется для повышения точности сверления отверстий.

- Выбор приспособления

Для размещения детали в кондукторе мы обратили внимание на параметры Н и L (рис.6).

Рис. 6 - Кондуктор ГОСТ 16888-71

Выбрали кондуктор 7030-1207. К нему мы выбрали плиту 7030-1165 по ГОСТ 16890.

- Расчет усилия закрепления

Схема действующих сил и моментов на зажатую деталь в приспособлении

при сверлении отверстий показана на рис.7.

Рис. 7 -  Схема для расчета закрепления

Так как при сверлении возникает сдвигающий момент Мсд, то при зажиме детали должен быть обеспечен момент трения Мтр, противодействующий Мсд.

Мтр>Мсд

PX=Мкрdo2        (12)

PX=19.16202=1,916 Н

Мсд=Рх*R   (13)

Мсд=1,916 *0.125=0.24 Н*м

Мтр=Fтр*Rпр ,    (14)

где Rпр-приведенный радиус : Rпр=180+2504=107.5мм=0.108м.

Fтр=f*Q,    (15)

где f=0,15- коэффициент трения.

Мтр=К*Мсд,   (16)

где К=1,5 - коэффициент запаса.

Мтр=1,5*0.24=0.36 Н*м

Q=МтрRпрf           (17)

Q=0.36 0.0390,15=22.22 Н

Вывод: т. к. приспособлением, зажимающим деталь, был кондуктор с максимальным усилием зажима 445 Н, то рассчитанное усилие может быть им обеспечено.

- Список используемых источников

- Справочник технолога-машиностроителя. Том 1/ Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова - Москва “Машиностроение” 1986г.

- Детали машин. Проектирование: Справочное учебно-методическое пособие/ Л.В. Курмаз, А.Т. Скойбеда.- М.: Высшая школа, 2005г.

- Обработка металлов резанием: Справочник технолога/А. А. Панов, В. В. Аникин, Н. Г. Бойм и др.; Под общ. Ред. А. А. Панова. – М.: Машиностроение – 1988г.

- Справочник технолога-машиностроителя. Том 2/ Под редакцией А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова - Москва “Машиностроение” 1985г.

- Сборник методических и нормативных материалов для курсового проектирования/ Лукьянчиков В.Н., Байбарацкая М.Ю. – 1998г.

- ПРиложение