ЗАДАЧА № 1. Расчет транзисторного ключа для управления электромагнитным реле

Постановка задачи. Рассчитать параметры и выбрать элементы однокаскадного транзисторного ключа для управления электромагнитным реле, который используется в качестве выходного органа электронного реле. Коммутационная способность контактов реле: коммутируемое напряжение Uк, коммутируемый ток Iк. Номинальное напряжение питания реле Uн. Ключ управляется операционным усилителем (ОУ) DA1 типа К553УД2 (К140УД7) питающимся двухполярным напряжением питания Uп=±15В со средней точкой (общая шина питания 0 В). Выходное напряжение ОУ в режиме положительного насыщения US+=+14В, в режиме отрицательного насыщения US−=−14В. Электромагнитное реле должно включаться между общей шиной питания и питающим напряжением. В схеме транзисторного ключа предусмотреть элементы защиты транзистора от возможных перенапряжений.

Требуется выполнить:

- Составить схему принципиальную электрическую однокаскадного транзисторного ключа с учетом поставленной задачи.

- Составить описание устройства и работы принципиальной схемы транзисторного ключа.

- Объяснить назначения и принцип действия защитных элементов VD1 VD2.

- Выбрать выходное реле KL1. В пояснительной записке привести обозначение и основные технические данные реле.

- Рассчитать и выбрать элементы транзисторного ключа (тип и параметры транзистора VТ1 и резистора R1). В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранного транзистора и резистора.

- Рассчитать и выбрать диоды VD1 и VD2. В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранных диодов.

Таблица 1 Варианты заданий

| № п.п. | Схема реле | Кол-во и тип контактов реле | Коммутируемое контактами напряжение Uк, В | Коммутируемый контактами ток Iк, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 1 | 1з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 2п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 1з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 2з | 48 | 1 |
|  | Рис. 1 | 3з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 1 | 2п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 2 | 1з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 2п | 110 | 0,5 |

Примечание 1. «з» - замыкающий контакт; «п» - переключающий контакт.

Iк

Iн

Iб

●

KL1.2

●

●

●

●

VT1

KL1.1

KL1

VD2

VD1

R1

DA1

Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная электронного ключа на транзисторе p-n-p типа

Iн

Iк

Iб

●

KL1.2

●

●

●

●

VT1

KL1.1

KL1

VD2

VD1

R1

DA1

Рисунок 2. Схема электрическая принципиальная электронного ключа на транзисторе n-p-n типа

Методические указания

Пример расчета транзисторного ключа для управления электромагнитным реле

Постановка задачи. Рассчитать параметры и выбрать элементы однокаскадного транзисторного ключа для управления электромагнитным реле, который используется в качестве выходного органа электронного реле. Параметры контактов реле: 2 замыкающих контакта, коммутируемое напряжение Uк≤220В, коммутируемый ток Iк≤1А. Ключ управляется операционным усилителем (ОУ) типа К553УД2 (К140УД7), питающимся двухполярным напряжением питания Uп=±15В со средней точкой (общая шина питания 0 В). Выходное напряжение ОУ US+=+14В, US−=−14В. Электромагнитное реле должно включаться между общей шиной питания и питающим напряжением. В схеме транзисторного ключа предусмотреть элементы защиты транзистора от возможных перенапряжений.

Решение задачи. С учетом поставленной задачи составляется принципиальная схема электрическая однокаскадного транзисторного ключа, представленная на рис. 1.

Iк

Iн

Iб

●

KL1.2

●

●

●

●

VT1

KL1.1

KL1

VD2

VD1

R1

DA1

Рис. 1. Выходной каскад электронного реле

Обмотка управления электромагнитного реле KL1 с двумя замыкающими контактами KL1.1 и KL1.2 включена в коллекторную цепь транзистора VT1 p-n-p типа. Управляющее напряжение на базу транзистора VT1 с выхода ОУ DA1 подается через балластное сопротивление R1. Диоды VD1 и VD2 выполняют защитные функции транзистора VT1.

Диод VD1 защищает переход база-эмиттер транзистора VT1 от перенапряжений при положительном максимальном выходном напряжении ОУ Uвых=US+=+14В. В этом режиме потенциал базы закрытого транзистора VT1 ограничивается падением напряжения на открытом диоде VD1, составляющим 0,5..0,7В.

Диод VD2 защищает переход коллектор-база транзистора VT1 от перенапряжений, возникающих при коммутации обмотки управления электромагнитного реле KL1, являющейся индуктивной нагрузкой (ЭДС самоиндукции eL=−L⋅didt). При запирании транзистора VT1 ток обмотки реле начинает протекать через диод VD2, тем самым исключается возникновение перенапряжений на коллекторе транзистора VT1.

С целью повышения надежности функционирования в качестве реле KL1 по справочнику [1] выбирается промежуточное герконовое реле на герконах КЭМ-1 типа РПГ-5-211200, предназначенное для печатного монтажа с параметрами: 2 замыкающих контакта КЭМ-1А, номинальное напряжение питания Uн=15В, потребляемая мощность Рпотр=0,4Вт, коммутируемое напряжение Uк=0,05-220В, коммутируемый ток Iк=110-6-1А [л.1, с. 252].

Находится номинальный ток обмотки реле:

Iн=PпотрUн=0,4 Вт15В=0,027А.

Транзистор VT1 выбирается из условия Iк.max≥Iн и Uэк.max≥Uн. Ток коллектора транзистора Iк равен номинальному току реле Iн. По справочнику [2] выбирается транзистор VT1 p-n-p типа марки КТ3107Б с параметрами: Iк.max=100 мА>Iн=27 мА; Iк0≤0,1 мкА; Iэ0≤0,1 мкА; Uкэ.max=45В>Uн=15В; Uкб.max=50В; Uэбо.max=5В; Uкэ.нас=0,5В; β=120−200 [л.2, с. 105.]

Диоды выбираются по допустимым обратному напряжению и прямому току.

Для диода VD2 Uобр.max≥Uп=15В; Iпр.max≥Iн=0,027А. По справочнику [2] выбирается маломощный выпрямительный диод типа КД103А, для которого Uобр.max=50В, Iпр.max=0,1А, Iобр.max=0,5 мкА, Uпр=1В [л.2, с. 37].

Далее рассчитывается балластное сопротивление R1 из условия обеспечения режима насыщения транзистора VT1 во включенном состоянии.

Ток базы насыщения транзистора VT1

IбS=Iнβmin=0,027A120=0,000225A=0,225 мA.

Для компенсации возможных изменений (уменьшения) коэффициента усиления транзистора β за счет влияния различных дестабилизирующих факторов, ток базы транзистора берется несколько больше:

Iб=SIбS=S⋅0,225 мA=2⋅0,225 мA=0,45 мA,

где S=1,5−3 – коэффициент насыщения транзистора. Исходя из этого величина балластного сопротивления

R1≤Uвых−UэбSIб=14−0,80,45=13,20,45=29,33 кОм.

На резисторе R1 выделяется мощность

PR1=Iб2⋅R1=(0,45⋅10−3)2⋅29,33⋅103=5,94⋅10−3 Вт.

По справочнику [3] в качестве R1 выбирается резистор типа С2-33Н с рассеиваемой мощностью 12510-3 Вт: С2-33Н-0,125-27кОм±5% [л.3, с. 56].

Уточняется ток базы транзистора VT1:

Iб=Uвых−UэбSR1=14−0,827⋅103=0,49 мА.

Прямой ток диода VD1 равен

IVD1=US+−UVD1R1=14−0,827⋅103=0,49 мА.

Обратное напряжение диода VD1 Uобр.VD1=UэбS=0,8В. Этим условиям удовлетворяет тот же диод, который был выбран в качестве VD2. Т.е. выбирается диод типа КД103А.

Литература:

1. Выбор и применение низковольтных электрических аппаратов распределения, управления и автоматики [Электронный ресурс]: справочное пособие / Е.Г. Акимов, Ю.С. Коробков, В.П. Соколов, Е.В. Таланов; под ред. Е.Г. Акимова и Ю.С. Коробкова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016.

2. Москатов Е. А. Справочник по полупроводниковым приборам.

http://moskatov.narod.ru

3. Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусович и др.; Под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1991. – 525 с.

ЗАДАЧА № 2. Расчет параметров электронного реле

Электронное реле с контактным выходом выполнено на операционном усилителе (ОУ) DA1 типа К553УД2. Выходное электромагнитное реле KL1 включено в коллекторную цепь транзисторного ключа VТ1, который управляется выходным напряжением операционного усилителя DA1. Напряжение питания реле 15В. Коммутируемое напряжение контактов реле Uк, коммутируемый ток - Iк. Варианты заданий даны в таблице 1.

Требуется выполнить:

1. Построить качественные зависимости выходного напряжения ОУ DA1 Uвых,DA1 и выходного напряжения реле (напряжение на обмотке реле KL1) UKL1 от величины напряжения управления ey (характеристика вход-выход реле).

2. Составить описание устройства и работы принципиальной схемы реле (исходное состояние, процесс срабатывания, сработанное состояние, процесс возврата реле).

3. Объяснить назначения диодов VD1 и VD2.

4. Вывести формулы для напряжений срабатывания eу,ср, возврата eу,в и переключения eу,пер реле, считая параметры ОУ DA1 идеальными. Срабатыванием электронного реле считать переход ОУ DA1 из состояния отрицательного насыщения в состояние положительного насыщения. В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные операционного усилителя типа К553УД2.

5. Выбрать выходное реле KL1. В пояснительной записке привести обозначение и основные технические данные реле.

6. Рассчитать напряжения срабатывания eу,ср, возврата eу,в и переключения eу,пер реле.

7. Построить релейную характеристику (вход-выход, управления) реле.

8. Рассчитать и выбрать элементы транзисторного ключа (тип и параметры VТ1 и резистора R4). Сопоставить сопротивление резистора R1 с допустимым сопротивлением нагрузки операционного усилителя DA1.В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранного транзистора и резистора.

9. Рассчитать и выбрать диоды VD1 и VD2. В пояснительной записке привести обозначения и основные технические данные выбранных диодов.

Таблица 1 - Варианты заданий

| № п.п. | Схема реле | Uоп, В | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | Кол-во и тип контактов | Uк, В | Iк, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Рис. 1 | 3 | 100 | 4,7 | 47 | 1з | 110 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. 2 | 4 | 120 | 5,6 | 56 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 5 | 150 | 6,8 | 68 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 6 | 180 | 8,2 | 82 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 7 | 150 | 10 | 100 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 8 | 120 | 12 | 120 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 9 | 100 | 15 | 150 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 10 | 82 | 18 | 47 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 4 | 68 | 22 | 56 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 5 | 56 | 27 | 68 | 2п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 6 | 120 | 33 | 82 | 1з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 7 | 150 | 39 | 100 | 2з | 48 | 1 |
|  | Рис. 1 | 8 | 100 | 47 | 120 | 3з | 48 | 1 |
|  | Рис. 2 | 9 | 120 | 56 | 150 | 1п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 1 | 10 | 150 | 4,7 | 47 | 2п | 48 | 0,4 |
|  | Рис. 2 | 3 | 100 | 5,6 | 56 | 1з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 4 | 120 | 6,8 | 68 | 2з | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 5 | 150 | 8,2 | 82 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 6 | 180 | 10 | 100 | 1п | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 7 | 150 | 12 | 120 | 2п | 110 | 1 |
|  | Рис. 1 | 8 | 120 | 15 | 150 | 1з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 2 | 9 | 100 | 18 | 47 | 2з | 220 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 10 | 82 | 22 | 56 | 3з | 110 | 1 |
|  | Рис. 2 | 4 | 68 | 27 | 68 | 1п | 110 | 0,5 |
|  | Рис. 1 | 5 | 56 | 33 | 82 | 2п | 110 | 0,5 |

Примечание 1. «з» - замыкающий контакт; «п» - переключающий контакт.

Схема электрическая принципиальная электронного реле

Рисунок 1

Схема электрическая принципиальная электронного реле

Рисунок 2

Методические указания

- Для выполнении п.п. 1, 2, 3 и 4 рекомендуется литература [5].

- Напряжения положительного и отрицательного насыщения ОУ DA1 принять равными: US+=+14B;  US−=−14B. Входные сопротивления ОУ DA1 принять равными бесконечности.

- Сопротивление нагрузки операционных усилителей К553УД2 и К140УД7 не менее 2 кОм.

- Пример расчета напряжения срабатывания и возврата реле для значений:

Uоп=6 В; R1=56 кОм; R2=33 кОм; R3=82 кОм. Согласно формулам (3) и (4) [Л.5, с.8]

ey.ср=(Uоп−R2R2+R3US−)R2+R3R3=(6−3333+82(−14))33+8282=14,048B;

ey.в=(Uоп−R2R2+R3US+)R2+R3R3=(6−3333+8214)33+8282=2,78B.

Литература:

- Интегральные микросхемы: Справочник / Б.В. Тарабрин, Л.Ф. Лунин, Ю.Н. Смирнов и др.; Под ред. Б.В. Тарабрина. - М.: Радио и связь, 1983. – 528 с.

- Москатов Е.А. Справочник по полупроводниковым приборам. Изд. 2-е. – Таганрог, 219 с.

- Резисторы: Справочник / В.В. Дубровский, Д.М. Иванов, Н.Я. Пратусевич и др.; Под ред. И.И. Четверткова и В.М. Терехова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1991. – 528 с.

- Акимов Е.Г. Выбор и применение низковольтных электрических аппаратов распределения, управления и автоматики [Электронный ресурс]: справочное пособие/ Е.Г. Акимов, Ю.С. Коробков, В.П. Соколов, Е.В. Таланов; под ред. Е.Г. Акимова, Ю.С. Коробкова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2016. – 344с.

- Электрические и электронные аппараты: лаб. практикум / сост. Ю.М. Зайцев, Н.Н. Николаев.