ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ.

Контрольные работы выполняются на стандартных листах писчей бумаги или в тетради. Оформление работ должно соответствовать требованиям ЕСКД, условные обозначения согласно ГОСТам, ЕСКД. Все расчеты производятся в системе СИ.

В работе приводится вариант, исходные данные, расчеты и необходимые пояснения к ним, схемы, рисунки, таблицы, графики. Применяемые методы расчета сопровождаются ссылкой на литературу. Ссылки на порядковые номера списка требуемой литературы проставляются в тексте работы в квадратных скобках.

Формулы записываются в общем виде и с расшифровкой входящих обозначений, далее производится подстановка чисел и приводится результат.

Результаты расчета характеристики по точкам сводится в таблицы и иллюстрируется графиком. Графики в работе выполняются на миллиметровой бумаге.

Таблицы, графики, схемы нумеруются и имеют соответствующие наименования.

В конце работы следует сделать краткие выводы о полученных результатах и привести список литературы с точным указанием автора, наименования работы, издательства, места и года издания.

Замечания преподавателя, проверившего контрольную работу, следует сохранять. Все исправления выполняются на отдельных листах в конце работы с указанием пунктов, к которым они относятся.

Выполнение всех требований к оформлению работы, аккуратность и грамотность являются показателями качества и учитываются преподавателем при составлении рецензии.

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданным вариантом. Вариант определяется последней цифрой шифра зачетной книжки.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1.

Задача 1-1.                       Для двигателя постоянного тока

независимого возбуждения требуется:

- По номинальным данным двигателя построить естественную механическую характеристику

- Рассчитать сопротивления пускового реостата и построить пусковые характеристики,  если на валу.

- Определить сопротивление, которое необходимо включить в цепь якоря, чтобы частота вращения двигателя при номинальном моменте составляла 0,5.

- Рассчитать сопротивление, которое следует включить в якорную цепь, чтобы при изменении полярности питающего напряжения якоря ток его был равен 2,1Iн при номинальной скорости. Построить эту механическую характеристику.

- Рассчитать дополнительное сопротивление, ограничивающее в режиме динамического торможения пик тока до 2 Iн при номинальной скорости. Построить соответствующую характеристику.

- Указать недостатки реостатного регулирования, оценить его КПД.

Задача 1-2.                           Для асинхронного двигателя

с фазным ротором требуется:

- Построить естественную механическую характеристику.

- Рассчитать сопротивления пускового реостата и построить соответствующие характеристики, если Мс = Мн.

- Построить механическую характеристику в режиме динамического торможения при Iв = 2 Iон и Rдоб = 0,3 Rном. Насыщение магнитной системы не учитывать.

- Рассчитать и построить кривые электромеханического переходного процесса при пуске и торможении.

- Изложить перспективные методы регулирования скорости двигателей переменного тока

Контрольное задание № 2.

- Для  двигателя постоянного или переменного тока выбрать типовой

комплектный преобразователь.

- Дать подробное описание принципиальной электрической схемы силовой

части преобразователя.

- Представить функциональную схему преобразователя и дать подробное

описание работы и назначение блоков схемы.

Технические данные двигателей постоянного тока  к задаче 1-1

Таблица 1-1

| Обозначения | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип двигателя | П11 | П12 | П21 | П22 | П11 | П12 | П21 | П32 | П41 | П42 |
| Рн , кВт | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,2 |
| Uн , В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Iн , А | 4,3 | 5,9 | 9 | 12,5 | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 5,7 | 9,3 | 13,3 |
| nн , об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Rя , Ом | 3,56 | 2,0 | 1,25 | 0,71 | 12,5 | 7,36 | 5,33 | 2,82 | 1,85 | 1,08 |
| Rдп , Ом | 1,06 | 0,672 | 0,326 | 0,162 | 3,85 | 2,24 | 1,36 | 0,53 | 0,77 | 0,53 |
| Rсо , Ом | 0,15 | 0,08 | 0,0546 | 0,031 | 0,608 | 0,374 | 0,184 | 0,1 | 0,18 | 0,13 |
| rш, Ом | 695 | 680 | 636 | 484 | 765 | 650 | 824 | 710 | 223 | 186 |
| КПД, % | 73,5 | 77,0 | 76,0 | 80,0 | 65,0 | 70,6 | 73,5 | 80,0 | 73,0 | 75,5 |
| GD, кгм2 | 0,012 | 0,015 | 0,045 | 0,055 | 0,012 | 0,015 | 0,045 | 0,105 | 0,15 | 0,18 |

Технические данные асинхронных двигателей с
фазным ротором к задаче 1-2

Таблица 1-2

| Вариант | Тип двигателя | Рн кВт | nн об/ мин | МмМн | Cos  |  | Статор |  |  |  | Ротор |  |  |  | Коэф. трансфор. напряжен. Ке | J кгм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ном | х.х. | Iсн | Iсх | rс | хс | Ерн | Iрн | rр | хр |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А | А | Ом | Ом | В | А | Ом | Ом |  |  |
| 0 | МТН 412-8 | 26 | 710 | 2,5 | 0,68 | 0,084 | 72 | 49,6 | 0,202 | 0,313 | 266 | 68 | 0,102 | 0,231 | 2,03 | 3,0 |
| 1 | МТН 112-6 | 5,3 | 885 | 2,0 | 0,76 | 0,123 | 15,3 | 11,8 | 1,61 | 1,14 | 217 | 19 | 0,603 | 0,625 | 3,1 | 0,27 |
| 2 | МТН 211-6 | 8,2 | 900 | 2,0 | 0,7 | 0,112 | 24,6 | 19 | 0,835 | 0,88 | 257 | 23 | 0,466 | 0,666 | 2,18 | 0,46 |
| 3 | МТН 311-6 | 13 | 925 | 2,5 | 0,74 | 0,095 | 35 | 23,2 | 0,51 | 0,645 | 186 | 51 | 0,124 | 0,241 | 4,2 | 0,9 |
| 4 | МТН 312-6 | 17,5 | 945 | 2,4 | 0,77 | 0,0916 | 43 | 34,4 | 0,337 | 0,431 | 233 | 54 | 0,125 | 0,254 | 2,66 | 1,25 |
| 5 | МТН 311-8 | 9 | 675 | 2,0 | 0,74 | 0,12 | 26,1 | 17,7 | 0,98 | 0,843 | 264 | 26 | 0,498 | 0,643 | 2,07 | 1,1 |
| 6 | МТН 312-8 | 13 | 690 | 2,5 | 0,74 | 0,106 | 34,7 | 27,5 | 0,534 | 0,529 | 178 | 53 | 0,13 | 0,1825 | 4,54 | 1,25 |
| 7 | МТН 411-6 | 27 | 950 | 3,0 | 0,77 | 0,08 | 65 | 39,7 | 0,219 | 0,271 | 247 | 77 | 0,08 | 0,233 | 2,37 | 2,0 |
| 8 | МТН 412-6 | 36 | 955 | 3,1 | 0,75 | 0,071 | 87 | 51,8 | 0,133 | 0,197 | 271 | 88 | 0,059 | 0,173 | 1,96 | 2,7 |
| 9 | МТН 411-8 | 18 | 695 | 2,5 | 0,73 | 0,086 | 48 | 29,8 | 0,352 | 0,507 | 221 | 59 | 0,125 | 0,245 | 2,96 | 2,15 |

Варианты к контрольному заданию № 2

| Вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя | Пост. ток с незав. возбужд. | 3-фазн. АД с кз. ротором | Пост. ток с незав. возбужд | 3-фазн. АД с кз. ротором | Пост. ток с незав. возбужд. | 3-фазн. АД с кз. ротором | Пост. ток с незав. возбужд. | 3-фазн. АД с кз. ротором | Пост. ток с незав. возбужд. | 3-фазн. АД с кз. рот. |
| Преобразователь | ЭПУ1М | ИРБИ 61 | ЭПУ1М | ИРБИ 113 | ЭРАТОН | ИРБИ 8 | ЭПУ1М | ЭРАТОН | ЭПУ1М | ИРБИ 61 |