11.3 Лабораторная работа

Тема: программирование в Debugger (бункер с сигнализацией и защитой).

Цель работы: научиться писать программы в Debugger.

Ход работы:

Необходимо поддерживать уровень в баке с насосом в диапазоне Х02-Х03 с помощью автоматики и в ручном режиме. В автоматическом режиме насос включается, если уровень меньше Х03 и отключается, если больше Х02. Насос отключается если ток двигателя I00 больше 50. Предусмотреть аварийную сигнализацию Y01, которая включается, если уровень меньше Х04 или больше Х01 или если произошел перегрев насоса I.

Х06 – автоматика/ручное управление

Х07 – вкл/откл насос при ручном режиме

Mega

128

Х01

Х02

Х03

Х04

I00

Y00

Х06

X07

X08

Авария    Y01

Требуется составить таблицу истинности, логическую функцию и написать программу.

Результат работы: файл программы *.pla.