11.2 Лабораторная работа

Тема: программирование в Debugger (уровень в бункере).

Цель работы: научиться писать программы в Debugger.

Ход работы:

Написать программу эмулирующею работу устройства контролирующего  уровень в бункере с углем. Уровень не должен повышаться выше датчика Х00 или опускаться ниже датчика Х01. Считаем, что если датчик в угле, то на нем 1. Включение конвейера, подающего уголь в бункер, через ключ Y00, если 1, то конвейер включен.

Для этого необходимо зарезервировать переменную R00, которая будет запоминать предыдущее воздействие.

Таблица истинности

| R00 | X00 | X01 | Y00 | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Оба датчика в угле – выключить подачу |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Нижний в угле и конвейер был включен - включить |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Нижний чистый, верхний в угле – такого быть не может (ошибка) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Оба датчика чистые – включить подачу |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Оба датчика в угле – выключить подачу |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Нижний в угле, а конвейер был выключен - выключить |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Нижний чистый, верхний в угле – такого быть не может (ошибка) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Оба датчика чистые – включить подачу |

Требуется по таблице составить логическую функцию и написать программу.

Результат работы: файл программы *.pla.